| BALDŲ APRAŠYMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Baldų pavadinimas | Matmenys* (mm) | Baldų aprašymas | Preliminarūs brėžiniai ir vizualizacijos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pakeliamas darbo stalas be sienelės | 800 x 1700 mm | Darbo stalas: Forma – stačiakampis. Darbo stalas privalo turėti elektroninę aukščio reguliavimo funkciją. Aukščio amplitudė – nuo 650 (± 100) mm iki 1250 (±100) mm. Stalviršio spalva – šviesus ąžuolas, raštas išilginis. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės, kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo kojos – metalinės su trimis nareliais, dažytos milteliniu būdu, pilkos spalvos (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Stalo kampuose prie pertvaros kairėje ir dešinėje pusėje, turi būti kiaurymės laidams, kurios uždengiamos dangteliais (2 vnt., pilkos spalvos). Priedai: Po stalviršiu iš apačios tvirtinamas horizontalus metalinis lovys laidams, pilkos spalvos (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Laikiklis „L“ formos, 1300 x 140 x 100 x 40 x 5 (± 15%) mm (ilgis, gylis, aukštis, plotis, storis). |  |
| 2. | Pakeliamas darbo stalas su sienele | 800 x 1600 mm | Darbo stalas: Forma – stačiakampis. Darbo stalas privalo turėti elektroninę aukščio reguliavimo funkciją. Aukščio amplitudė – nuo 650 (± 100) mm iki 1250 (±100) mm. Stalviršio spalva – šviesus ąžuolas, raštas išilginis. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės, kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo kojos – metalinės su trimis nareliais, dažytos milteliniu būdu, pilkos spalvos (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Stalo kampuose prie pertvaros kairėje ir dešinėje pusėje, turi būti kiaurymės laidams, kurios uždengiamos dangteliais (2 vnt., pilkos spalvos). Sienelė: 1600 x 30 x 765 mm (ilgis, storis, aukštis). Sienelės matmenys turi būti suderinti su pakeliamo darbo stalo stalviršio matmenimis. Paminkštinta porolonu, tvirtinama prie stalviršio. Sienelė kartu yra ir kojų uždanga. Sienelė privalo būti dengta šviesiai pilkos spalvos audiniu ir turėti galimybę lengvai būti nuimama, kad galima būtų ją išvalyti (spalva ir audinio nuėmimo būdas turi būti derinami su Pirkėju). Priedai: Po stalviršiu iš apačios tvirtinamas horizontalus metalinis lovys laidams, pilkos spalvos (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Laikiklis „L“ formos, 1500 x 140 x 100 x 40 x 5 (± 15%) mm (ilgis, gylis, aukštis, plotis, storis). |  |
| 3. | Dokumentų stalas | 1000 x 700 mm h -740 mm | Darbo stalas: Gaminamas iš stalviršio ir metalinės rėminės kojų konstrukcijos. Stalviršis ir kojų uždanga gaminami iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio metaliniais, kampiniais elementais, kurie turi būti dažyti milteliniu būdu, spalvą pritaikant prie kojų metalinės konstrukcijos. Metalinė rėminė stalo kojų konstrukcija suvirinama iš metalinio profilio 40 x 40 (± 5) mm, tarp stalviršio ir rėmo suformuojant ne mažesnį, kaip 10 mm tarpelį. Baldo kojos ir skersinis, perimetrinis rėmas, konstruojamas po stalviršiu, turi sudaryti stabilią konstrukciją. Metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). |  |
| 4. | Darbo stalas | 1600 x 700mm h -740 mm | Darbo stalas: Gaminamas iš stalviršio ir metalinės rėminės kojų konstrukcijos. Stalviršis ir kojų uždanga gaminami iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio metaliniais, kampiniais elementais, kurie turi būti dažyti milteliniu būdu, spalvą pritaikant prie kojų metalinės konstrukcijos. Metalinė rėminė stalo kojų konstrukcija suvirinama iš metalinio profilio 40 x 40 (± 5) mm, tarp stalviršio ir rėmo suformuojant ne mažesnį, kaip 10 mm tarpelį. Baldo kojos ir skersinis, perimetrinis rėmas, konstruojamas po stalviršiu, turi sudaryti stabilią konstrukciją. Metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). |  |
| 5. | Klientų stalas | 1750 x 1300 mm h -740 / 1340 mm | Stalas: Gaminamas iš stalviršio ir šoninių karkasinių kojų konstrukcijos. Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės, kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040) iš kliento pusės stalviršio spalva mėlyna (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 0125). LMDP kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Korpusinės pertvaros / kojos gaminamos iš ne plonesnės, kaip 25 mm LMDP, prie jų tvirtinami 8 mm grūdinto stiklo pertvaros, grūdintas stiklas matinis. Kojų užtvara įgilinta, einanti nuo stalviršio iki žemės, pilnai uždengianti stalą ir formuojanti uždarą konstrukciją. Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) (nuo 0 iki 12 mm aukščio) atramėles grindų̨ paviršiaus nelygumams išlyginti. Tarp darbuotojo ir kliento privalo būti įrengta 8 mm laminuoto stiklo apsauginė pertvara, tarp stalviršio ir stiklinės pertvaros - 150 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Keturių stalčių blokas gaminamas iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP. Stalčiai su švelniu uždarymu, viršutiniame stalčiuje montuojamas centrinio tipo užraktas. Baldo nugarėlė gaminama iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP. Baldo plokščių kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Baldo pagrindas turi turėti reguliuojamas (išsukamas) (nuo 0 iki 12 mm aukščio) atramėles grindų̨ paviršiaus nelygumams išlyginti. Visi uždarymo mechanizmai su švelnaus pritraukimo funkcija. Stalčiams atidaryti naudojamos metalinio profilio tipo rankenėlės, liežuvėliai (derinti su Pirkėju). |  |
| 6. | Poilsio patalpos stalas | 800 x 800 mm h - 740 mm | Stalas: Gaminamas iš stalviršio ir metalinės rėminės kojų konstrukcijos. Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). LMDP kraštai laminuoti iš ne plonesnės, kaip 2 mm storio ABS briauna, kuri turi sutapti su plokštes spalva. Metalinė kojų rėminė konstrukcija gaminama iš metalinio profilio 40 x 40 (± 5) mm, tarp stalviršio ir rėmo suformuojant ne mažesnį, kaip 10 mm tarpelį. Baldo kojos ir skersinis, perimetrinis rėmas konstruojamas po stalviršiu, turi sudaryti stabilią konstrukciją. Metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). | – |
| 7. | Klientų salės stalas | 1400 x 700 mm h - 1050 mm | Stalas: Gaminamas iš stalviršio ir metalinės rėminės kojų konstrukcijos. Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Stalviršio kraštai laminuoti ne plonesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Metalinė rėminė stalo kojų konstrukcija suvirinama iš metalinio profilio 40 x 40 (± 5) mm, tarp stalviršio ir rėmo suformuojant ne mažesnį, kaip 10 mm tarpelį. Baldo kojos ir skersinis, perimetrinis rėmas, konstruojamas po stalviršiu, turi sudaryti stabilią konstrukciją. Metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). |  |
| 8. | Stalčių blokas su ratukais | Plotis: 430 mm Gylis: 550 mm Aukštis: 600 mm | Stalčių blokas gaminamas iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalčių bloką sudaro 3 stalčiai (du stalčiai vienodo gylio, trečias – gilus) su centriniu užraktu. Korpusas – pilkos spalvos (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Fasadas – šviesus ąžuolas, raštas išilginis / skersinis, rankenėlės metalinės (derinti su Pirkėju). Stalčių blokas turi būti ant keturių ratukų, jų aukštis su tvirtinimo plokštele turi būti ne žemesnis, kaip 58 mm. Ratukai turi turėti fiksavimo funkciją. |  |
| 9. | Rūbų spinta | 1100 x 450 mm, h - 1975 mm | Spinta yra gaminama iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Spintos viduje yra keturios lentynos, gaminamos iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP, durys dvejos – varstomos, durų lankstai su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcija. Baldo nugarėlė gaminama iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP. LMDP kraštai laminuoti ne storesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Po viršutine lentyna tvirtinama ištraukiama rūbų kartelė, pakaboms kabinti. Spintų korpusas turi turėti reguliuojamas (išsukamas) (nuo 0 iki 12 mm aukščio) atramėles grindų̨ paviršiaus nelygumams išlyginti. Spintų korpusų surinkimui naudojamos įfrezuojamos sąvaržos bei mediniai kaiščiai. Durų atidarymui naudojamos metalinės rankenos (derinti su Pirkėju) |  |
| 10. | Žema kanceliarinė spintelė | 1075 x 450 mm h - 1064 mm | Spintelė gaminama iš ne plonesnės, kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Spintelės viduje keturios lentynos, gaminamos iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP, ketverios varstomos durelės, durelių lankstai su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcija. Baldo nugarėlė gaminama iš ne plonesnės, kaip 18 mm LMDP. LMDP kraštai laminuoti ne storesne, kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Spintelių pagrindas turi turėti reguliuojamas (išsukamas) (nuo 0 iki 12 mm aukščio) atramėles grindų̨ paviršiaus nelygumams išlyginti. Spintelių korpusų surinkimui naudojamos įfrezuojamos sąvaržos bei mediniai kaiščiai. Durelių atidarymui naudojamos metalinės rankenos (derinti su Pirkėju). |  |
| 11. | Spausdintuvo spintelė su lentyna | 700 x 500 mm h -575 mm | Atvira spintelė, pagaminta iš ne plonesnės, kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP spalva pilka (spalvos kodo pavyzdys pagal RAL 7040). Plokštės kraštai laminuoti ne storesne, kaip 1 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Spintelė su lentyna (lentynos aukštis derinamas su Pirkėju). Spintelės pagrindas turi turėti reguliuojamas (išsukamas) (nuo 0 iki 12 mm aukščio) plastikines ne mažesnio kaip 40 mm skersmens kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. |  |

* Numatytiems baldų matmenims yra leidžiama 15 (penkiolikos) procentų paklaida. Tiekėjas prieš baldų gamybą privalo suderinti galutinius baldų matmenis su Pirkėju.