KILNOJAMŲ VOLJERŲ SU BŪDOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Planuojama įsigyti 10 vnt.

Kilnojamas voljeras - voljeras, skirtas tarnybinių šunų laikymui, turi būti pagamintas iš lengvai sumontuojamų ir išmontuojamų atskirų konstrukcinių skydų. Voljero konstrukcinio skydo rėmas turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 25 mm profilinio (kvadrato formos) vamzdžio, į kurį yra įmontuojami ne mažesni nei 14 mm skersmens metaliniai strypai (vamzdžiai), tarp kurių atstumas turėtų būti ne mažesnis nei 40 mm, bet ne didesnis nei 80 mm (esant didesniems intervalams gali užstrigti mažo šuniuko galva), be to rėmas turi būti atsparus smūgiams, vibracijai. Rėmo konstrukcijoje turi būti stogo laikiklių tvirtinimo vieta, tarp stogo ir voljero turi būti nuo 50 mm iki 100 mm anga. Visos medinės voljero konstrukcijos turi būti padengtos medienos apsauga nuo puvimo, grybelių, pelėsių, vabzdžių ir graužikų skirtu antiseptiku ir nudažytos (dažymas ir impregnavimas antiseptiku - dvi skirtingos procedūros).

Visos metalinės konstrukcijos dalys ir visi reikalingi varžtai konstrukcijų surinkimui,  turi būti cinkuotos karšto cinkavimo būdu. Skydas turi turėti šuns maitinimo angą, kuri suktųsi aplink vertikaliąją ašį. Sukinėjimosi anga turi turėti tvirtą metalinį fiksatorių, kuris pritvirtintas grandinėle ir atsparus deformacijai. Kilnojamas voljeras turi būti komplektuojamas su dviejų dubenėlių laikikliu ir jam pritaikytais fiksuojamais dubenėliais, kurių tūris 2,5 – 3 litrai.

Voljero grindys turi būti įrengtos iš dviejų lengvai sujungiamų konstrukcinių skydų. Jų gamybai turi būti naudojamos impregnuotos ir nudažytos, geriausiai iš terasinių, (ne mažesnio nei 40 mm storio obliuotos medienos lentų, tarpai tarp lentų turi būti nuo 2 mm iki 5 mm, grindys tvirtinamos medsraigčiais prie medinių lentų (lagių), kurių ne mažiau nei 4 vnt. grindų plote ir lagių matmenys ne mažesni kaip 100x100 mm.

Voljero durys, kaip ir voljero rėmas, turi būti padarytos iš tokios pačios medžiagos. Durys turi turėti cinkuotą užrakinamą sklendę, kuri būtų užrakinama pakabinamos spynos pagalba (pakabinama spyna su 3 raktais (mažiausiai) turi būti komplekte) ir apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. Durys turi būti atidaromos į vidų ir turėti atramą nuo atsidarymo į kitą pusę.

Orientacinė sklendes nuotrauka.

Galinė voljero siena turi būti aklina (aklinas skydas), jos aukštis nuo grindų 175 cm (±5 cm), o dvi šoninės sienos pusiau aklinos, ne mažesnio nei 120 cm, bet ne didesnio nei 130 cm ilgio. Aklino skydo rėmas turi būti metalinis, į kurį montuojamas ne mažesnio nei 12 mm storio vientisas ir atsparus vandeniui laminuotos daugiasluoksnės faneros lakštas (galinėje sienoje gali būti vienas faneros sujungimas, kuris sutaptų su rėmo konstrukcija). Visos negamyklinės faneros pjovimo vietos turi būti papildomai impregnuotos. Voljero priekinės sienos aukštis nuo grindų 195 cm (±5 cm), voljero ilgis 250 cm (±10 cm), voljero plotis 250 cm (±10 cm) (pateikti vidaus išmatavimai).

Voljero stogas pagamintas iš dažytos (žalios spalvos) profiliuotos skardos (storis ne mažesnis nei 0,45 mm.) su priklijuota antikondensacine danga. Stogo skarda tvirtinama metaliniais savisriegiais prie keturių medinių sijų (sijų plotis ne mažesnis nei 40 mm, storis ne mažesnis nei 90 mm). Stogo plotas turi būti ne mažesnis nei 9 m2, bet ne didesnis nei 10,25 m2.

Voljero apačioje tvirtinamos reguliuojamos metalinės kojelės, kurių reguliavimo aukštis nuo 5 iki 10 cm. Kojelių turi būti ne mažiau 6 vnt. Po voljero kojelėmis turi būti dedamos betoninės plytelės, kurių minimalūs matmenys 40x40x4 cm.

Voljero išorėje, galiniame viršutiniame kampe (pasirinktinai iš kairės ar dešinės pusės) turi būti įrengta daiktų saugojimo spintelė (spintelės įrengimo pusė nustatoma voljero eskizo derinimo metu). Spintelės durys turi būti iš voljero išorinės pusės. Spintelės vidiniai išmatavimai: aukštis - 80 cm (±2 cm), gylis - 25 cm (±1 cm), plotis – 60 cm (±2 cm)). Dvejų durų spintelėje turi būti įrengtos 2 išimamos lentynos. Išorėje šalia spintelės šono turi būti du metaliniai kabliukai. Spintelė turi būti rakinama (su 3 raktais (mažiausiai) turi būti komplekte) ir pagaminta iš tos pačios medžiagos ir storio kaip ir aklinos voljero sienos (pjovimo vietos papildomai impregnuotos).

Voljere turi būti įrengta būda iš natūralios medienos lentų, lentų storis - ne mažesnis nei 2 cm. Būdos apatinei dugno daliai turi būti naudojamos ne plonesnės nei 2,5 cm, dvigubo pjovimo lentos. Viršutinei dugno daliai (tai daliai, kuri yra vidinės būdos grindys) -  irgi turi būti naudojamos dvigubo pjovimo obliuotos ne plonesnio nei 2,5 cm storio lentos. Ant būdos grindų  turi būti uždėtas medinis gultas iš 1,2 cm (±2 mm) storio ir 4–5 cm pločio nedažytų ir neimpregnuotų lentų, tarpas tarp lentų turi būti 1-1,5 cm.  Tarp apatinės ir viršutinės dugno dalies reikalinga palikti ne mažesnį nei 3 cm tarpą, į kurį turi būti įdedamas ne mažesnis nei 3 cm storio vientiso kieto ekstruzinio polistirolo sluoksnis (nesutrupintas) arba analogiškas akmens vatos sluoksnis. Būdos išorinėms sienoms naudojamos ne plonesnės nei 1,80 cm storio dailylentės, o vidinėms sienoms ne plonesnės nei 1,80 cm storio dvigubo pjovimo obliuotos lentos. Tarpas tarp vidinių ir išorinių sienų daromas analogiškai kaip ir grindų. Būdos vidus neturi būti nei dažytas nei impregnuotas. Būdos stogo gamyba turi būti panaši į būdos sienų gamybą. Būdos stogas turi būti nukeliamas ir be nuolydžio. Būdos išmatavimai: ilgis ne mažesnis nei 120 cm, plotis ne mažesnis nei 80 cm, aukštis ne mažesnis nei 80 cm, slenksčio aukštis iš vidinės būdos dalies 7 cm. Įėjimo angos aukštis 45-50 cm, plotis 35-40 cm, anga turi būti uždengta didelio atsparumo mechaniniam poveikiui gumuota juosta (konvejerių juostas ar lygiavertės), juosta tvirtinama iš viršaus ir uždengia visa angos plotą, juosta turi laisvai judėti abiem kryptimis. Esant poreikiui, juosta turi būti nesudėtingai nuimama (atsukama) ir montuojama atgal. Būda turėtų būti įrengta ant kojelių, kurių visų aukštis turi būti vienodas nuo 5 iki 8 cm. Būdos išoriniai kampai, įėjimo anga ir stogo kraštai turi būti papildomai apdirbti ne plonesne nei 0,5 mm cinkuota skarda, kurios kraštai užlenkti į vidų be aštrių kampų, kad šuo nesusižalotų.

Tiekėjas prieš kilnojamų voljerų su būdomis gamybą, sutartyje nurodytu el. paštu, privalo suderinti techninius sprendimus ir eskizą su pirkėju.

Bus vertinama vieno voljero su būda kaina su pristatymo ir montavimo paslauga.

Pristatymo ir montavimo adresai:

- Žaliojo Šilo g. 17, Viktariškės, Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. - 1 vnt.

- Pūškų k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav. - 2 vnt.

- Dvaro g. 8, Naujasis Obelynas, Upynos sen., Šilalės r. - 1 vnt.

- Tujų g. 5, Milašaičiai, Ariogalos sen., Raseinių r. sav. – 1 vnt.

- Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 11, LT-13019 – 2 vnt.

- Alytaus g. 1, Varėna - 1 vnt.

- Svarainio 7-oji g. 7, Kailinių k., Lazdijų r. - 1 vnt.

- Telšiai, Ramunės sodų 2-oji gatvė 24. - 1 vnt.

Kilnojamam voljerui su būda suteikiamas garantinis laikotarpis ne mažesnis kaip 5 metai.