TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-21, Nr. VPP-2648

Posėdžio protokolas 2026-04-22. Nr. 28. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Bintas gipsinis:

- lygiu paviršiumi ir neatpleišėjančiu kraštu;

- imersijos laikas 5-10 sek.

- lengva formuoti;

- 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos;

- pilnai sustingsta po 12-24 valandų;

- greitai kietėjantis (iki 4 min.);

- rekomenduojama vandens temperatūra 20 - 25Co;

- išmatavimai: 10 ± 1 cm x 2,5 ±0,5 m;

- įpakuotas drėgmei nepralaidžiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 5300 vnt.

2. Hidrokoloidinis tvarstis mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiškas;

- sudarytas iš  hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos), esančios lipnioje polimerinėje matricoje, sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, iš išorės padengtas poliuretano plėvele ar lygiavertis.

- tvarstį galima karpyti;

- hidrokoloido masė dengianti visą tvarsčio plotą;

- skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 15±1 cm x 15±1 cm | 4000 |

3. Hidrokoloidinis tvarstis mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiškas;

- sudarytas iš  hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos), esančios lipnioje polimerinėje matricoje, sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, iš išorės padengtas poliuretano plėvele ar lygiavertis.

- tvarstį galima karpyti;

- hidrokoloido masė dengianti visą tvarsčio plotą;

- skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 20 ± 1 cmx 20 ± 1 cm | 1000 |

4.Marliniai nesterilūs keturkampiai tvarsčiai, ne <8 sluoksnių:

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti, neturi palaidų siūlų;

- vienkartiniame įpakavime.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 10±0,5 x 10±0,5 | 900 000 |

5.-6. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19 ± 2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Sluoksniai | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | ne < 12 sluoksnių | 5±0,5 x 5±0,5 cm | 250 000 |
| 6 | ne < 12 sluoksnių | 10±0,5 x 10±0,5 | 170 000 |

7. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai 10±0,5 x 20±0,5 cm, ne < 8 sluoksnių

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19 ± 2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 000 vnt.

8.-10. Pleistras ruloninis šilko pagrindu:

- hipoalergiškas;

- lengvai plėšomas dvejomis kryptimis;

- ritinėliuose;

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 8. | 1,25 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m | 19 000 |
| 9. | 2,5 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m | 42 000 |
| 10. | 5 ± 0,5 cm x 10 ± 1 m | 1 700 |

11. Plėvelė operacinio lauko, sterili 45± 1 x24-28 cm:

- sterili (pažymėta simboliu);

- skaidri;

- hipoalergiška;

- lipni (gerai limpanti prie odos);

- nelipnūs apsauginiai kraštai;

- dydis 45 ± 1 x 24 - 28 cm (lipnaus paviršiaus);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- patikimai laikosi, neatsiklijuoja nuo paciento odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

12. Plėvelė operacinio lauko 15-17 x 24-27 cm:

- sterili (pažymėta simboliu);

- skaidri;

- hipoalergiška;

- lipni (gerai limpanti prie odos);

- nelipnūs apsauginiai kraštai;

- dydis: 15-17 x 24-27 cm (lipnaus paviršiaus);

- patikimai laikosi, neatsiklijuoja nuo paciento odos;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 500 vnt.

13. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis 7.5± 1  x 7.5± 1  cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- skirtas vidutiniškai ar gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- tvarstis ne mažiau keturių sluoksnių:

- minkšto silikoninio žaizdos kontaktinio sluoksnio,

- sugeriančio poliuretano putų sluoksnio,

- superabsorbuojančio pluošto sluoksnio,

- išorinio sluoksnio, kuris yra pralaidus garams ir atsparus vandeniui;

- sugeriamumas pliuretano plėvelės sluoksnio: 5000 g/m²;

- absorbcija: 6 kartus didesnė už savo svorį;

- išorinis sluoksnis yra garams pralaidi, vandeniui atspari plėvelė;

- poliuretano putų sluoksnis iš dalies perforuotas su lanksčiomis  įpjovomis ar lygiavertis;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);

- dydis 7,5 ±1 x 7,5 ±1 cm;

su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

14. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis 10± 0,5  x 10± 0,5  cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- skirtas vidutiniškai ar gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- tvarstis ne mažiau keturių sluoksnių:

- minkšto silikoninio žaizdos kontaktinio sluoksnio,

- sugeriančio poliuretano putų sluoksnio,

- superabsorbuojančio pluošto sluoksnio,

- išorinio sluoksnio, kuris yra pralaidus garams ir atsparus vandeniui;

- sugeriamumas pliuretano plėvelės sluoksnio: 5000 g/m²;

- absorbcija: 6 kartus didesnė už savo svorį;

- išorinis sluoksnis yra garams pralaidi, vandeniui atspari plėvelė;

- poliuretano putų sluoksnis iš dalies perforuotas su lanksčiomis  įpjovomis ar lygiavertis;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);

- dydis 10 ±0,5 x 10 ±0,5 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 900 vnt.

15. Poliuretano putų/ silikono arba lygiavertis tvarstis  22± 1  x 23± 1  cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- tvarstis ne mažiau penkių sluoksnių;

- iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos putų;

- kontaktinis paviršius su žaizda padengtas minkštu silikonu;

- padengtas perforuotu minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu ir poliuretano ar lygiaverte plėvele;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);

- dydis 22 ±1 x 23±1 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

16. Retolastas galvai (įsitempimo plotis 60±5cm):

- tinklinis;

- elastingas;

- vamzdelio formos bintas;

- suaugusiems.

Orientacinis poreikis: 40 000 m

17. Retolastas liemeniui (įsitempimo plotis 100±2cm) Nr. 10:

- tinklinis;

- elastingas;

- nesterilus;

- vamzdelio formos bintas;

- skirtas žaizdų tvarsčiams fiksuoti;

- suaugusiems.

| Poz. Nr. | Dydis | Įsitempimo plotis(cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Nr.10 | 100 ± 2 | 8000 |

18. – 20. Tamponai keturkampiai (neaust.medž.):

- pagaminti iš hidrofilinės neaustinės medžiagos;

- ne mažiau keturių sluoksnių;

- tankumas - ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- neyrantys, sudrėkinti išlaiko savo formą;

- įpakavimas - ne mažiau 100 vnt.

| - Pirkimo dalies Nr. | - Dydis (cm) | - Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| - 18. | - 7,5 x 7,5 ± 0,5 | - 4 000 000 |
| - 19. | - 10 x 10 ± 0,5 | - 2 400 000 |
| - 20.. | - 10 x 20 ± 0,5 | - 2 500 000 |

21. Tvarstis antimikrobinis poliuretano putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga 12,5±1,0  cm x 12,5 ±1,0 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- be lipnių kraštų;

- trisluoksnis:

- vidinis – silikoninis ar lygiavertės medžiagos,

- vidurinis – lankstus, sugeriantis, pilkas, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kurio sudėtyje yra 1,2 mg/cm² sidabro sulfato ir aktyvuotos anglies arba lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- išorinis – apsauginė poliuretano arba lygiavertės medžiagos plėvelė, pralaidi drėgmės garams, nepralaidi vandeniui;

- nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpa prie sausos odos, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 21. | 12,5±1,0 cm x 12,5±1,0 cm | 1100 |

22. Tvarsčiai antimikrobiniai, dengti silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu, su sidabru ar lygiaverte medžiaga 17,5 ± 0,5 x 17,5 ± 0,5 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- minkštas, nelipnus;

- iš hidrofobinio  neaustinio pluošto ar lygiavertės medžiagos;

- su 1,2 ±0,2 %  sidabro jonais ar lygiaverte medžiaga;

- persiūtas ir sutvirtintas specialiomis siūlėmis;

- naikina bioplėvelę žaizdose;

- skirtas  žaizdoms su infekcijos rizika, infekuotoms, gilioms bei nudegimų  žaizdoms gydyti;

- dydis: 17,5 ±0,5 x 17,5 ±0,5 cm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

23. Tvarsčiai poliuretano putų arba lygiaverčiai 6± 0.5 x 8.5± 0.5 cm:

  - vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

  - sterilūs (pažymėta simboliu);

  - be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

  - trisluoksniai:

  - vidinis - hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertis ištisinis sluoksnis;

  - vidurinis - absorbuojanti puta - lankstus, sugeriantis, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos;

  - išorinis - apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams, bet nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams;

  - nelimpa prie žaizdos guolio;

  - atraumatiški;

  - limpa prie sausos odos;

  - nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

  - nealergizuojantys ir nedirginantys odos;

  - ploni, ne daugiau 2 mm storio, be lipnių kraštų;

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

24. Tubuliariniai tvarsčiai 20 ±2,5 cm x10±0,1  m (krūtinės ląstai, juosmeniui):

- lengvas,tubuliarinis cilindro formos tvarstis;

- turi dvipusi, išilginį ir skersinį tempimą

- skirtas pirminių tvarsčių fiksacijai bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru;

- gali būti naudojamas drėgnam tvarstymui arba odos apsaugai;

- pagamintas iš viskozės ir elastano ar lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tvarstis nešerpetoja ir neyra naudojimo metu, karpomas;

- dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Paskirtis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | 20 ±2,5 cm x10±0,1 m | Krūtinės ląstai, juosmeniui | 30 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.