TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PASTATŲ ATNAUJINIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMUI.

- Bendrosios nuostatos.

- Pastatas Dirbtuvės (praktinio mokymo bazė);

Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1J.;

Unikalus Nr. 5697-1010-4066;

Pastato paskirtis: Gamybos, pramonės;

Žymėjimas plane: 6P1p;

Bendras pastato plotas: 2290,57 m2;

Pastato Tūris: 12664 m3;

Pastatas šildomas elektra;

Statybos metai: 1973m.;

Energinio naudingumo klasė: G.

- Pastatas Mokykla (mokomasis korpusas);

Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1C;

Unikalus Nr. 5697-1010-4022;

Pastato paskirtis: Mokslo;

Žymėjimas plane: 1C4p;

Bendras pastato plotas: 4428,44 m2;

Pastato Tūris: 20607 m3;

Statybos metai: 1972m.;

Pastatas šildomas kietų kuru (malkomis);

Pastato energinio naudingumo klasė: F.

- Darbų apimtis:

3.1. Projektavimo darbai apima pastatų „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022 ir pastato „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066 atnaujinimas modernizavimas kurie sudaro stogo ir jo elementų atnaujinimas modernizavimas (apšiltinimas) išorės lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas, išorės atitvarų (sienų) atnaujinimas modernizavimas (apšiltinimas), cokolio ir jo elementų atnaujinimas modernizavimas (apšiltinimas), nuogrindos suformavimas, išorės langų ir durų keitimas. Inžinerinių tinklų atnaujinimas. Šildymo sistemos ir kitų inžinerinių tinklų atnaujinimas modernizavimas. Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas. Visų pastatų atnaujinimo/modernizavimo projekto etapų parengimą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

3.2. Prasidėjus statybos darbams pagal atskira užsakovo pranešimą atlikti statinio „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066  projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

- Paslaugos tikslas:

  - Pastatui „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022 parengiami projektiniai pasiūlymai atliekant visus suderinimus, pagal kuriuos gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir paruošiamas techninis darbo projektas.

  - Su atitinkamomis institucijomis gauti/derinti sąlygas, leidimus ir kitus dokumentus dėl atsinaujinančių energijos priemonių projektavimo.

  - Pastatui „Pastatas dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066 parengiami projektiniai pasiūlymai atliekant visus suderinimus, pagal kuriuos gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir paruošiamas techninis darbo projektas.

  - Užsakovui atliekant paruošto techninio darbo projekto ekspertizę, pas projekto ekspertizės rangovą bendradarbiauti ir laiku atsakinėti į ekspertų klausymus ir pastabas.

  - Prasidėjus statybos darbams pagal atskira užsakovo pranešimą atlikti statinio „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022  projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

  - Prasidėjus statybos darbams pagal atskira užsakovo pranešimą atlikti statinio „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066  projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

- Projektas rengiamas vadovaujantis:

  - Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

  - Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

  - Tipinio statinio projekto (pagal statybos įstatymą) rengimo dokumentais: statinio projekto technine užduotimi. Techninėje užduotyje nurodant, kad bendruoju atveju tipiniame statinio projekte turi būti šie sprendiniai: negyvenamosios paskirties pastatų tipas (toliau – pastatų tipas), kuriam planuojama parengti statinio projektą; efektyvaus energijos vartojimo problemų nustatymas (energinio naudingumo įvertinimas); pastatų tipo ir (ar) jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir (ar) iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančios ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimą; ne mažiau kaip trys variantai projektinių sprendinių pastatų atitvarų apšiltinimui taikomų konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių sistemų), ne mažiau kaip trys variantai projektinių sprendinių pastatų fasadų apdailos (gaminių, medžiagų) pasirinkimui.

  - Tipinis statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, tipinio statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimais, kitais teisės aktais.

  - Projektas turi atitikti Statybos įstatymo  27 straipsnio 151 dalies nuostatas.

  - Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr

- Techniniai reikalavimai projektuotojui:

  - Projektuotojui yra nustatytas reikalavimas turėti projektuotojo privalomajam civilinės atsakomybės draudimą.

  - Projektavimo darbų rangos sutartis bus sudaroma viena (su vienu projektuotoju) visiems projekto etapams projektiniams pasiūlymams, statybos leidimui gauti ir techniniam darbo projektui parengti.

  - Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

  - Įvertinti ir taikyti 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo”.

  - Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

II. Projektavimo darbų apimtis

- Pastato „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022  išorės atnaujinimas:

  - Stogo ir jo elementų modernizavimas/atnaujinimas, įskaitant apšiltinimą ir lietaus nuotekų sistemos atnaujinimą;

  - Išorės atitvarų apšiltinimas ir fasadų modernizavimas/atnaujinimas;

  - Cokolio apšiltinimas ir hidroizoliacija;

  - Langų keitimas, atitinkantis energinio efektyvumo klasės reikalavimus.

- Pastato „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022 vidaus inžineriniai darbai:

  - Šildymo sistemos ir karšto vandens modernizavimas/atnaujinimas, numatant atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją;

  - Elektros instaliacijos ir silpnųjų srovių sistemų modernizavimas/atnaujinimas, numatant atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją;

  - Priešgaisrinės apsaugos ir žaibosaugos sistemų įrengimas.

- Pastato „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022  atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas:

3.1. Šilumos siurblių oras-vanduo (~190 kW), instaliavimas/įrengimas su visa reikiama infrastruktūra.

- Pastato „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066  išorės atnaujinimas:

  - Stogo ir jo elementų modernizavimas/atnaujinimas, įskaitant apšiltinimą ir lietaus nuotekų sistemos atnaujinimą;

  - Išorės atitvarų apšiltinimas ir fasadų modernizavimas/atnaujinimas;

  - Cokolio apšiltinimas ir hidroizoliacija;

  - Langų keitimas, atitinkantis energinio efektyvumo klasės reikalavimus.

- Pastato „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066 vidaus inžineriniai darbai:

  - Šildymo sistemos modernizavimas/atnaujinimas, numatant atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją;

  - Elektros instaliacijos ir silpnųjų srovių sistemų modernizavimas/atnaujinimas, numatant atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją;

  - Priešgaisrinės apsaugos ir žaibosaugos sistemų įrengimas.

- Pastato „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066 atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas:

  - Šilumos siurblių oras-oras (~145 kW), instaliavimas/įrengimas su visa reikiama infrastruktūra;

  - Saulės elektrinės (~30 kW) įrengimas su visa reikiama infrastruktūra.

- Pastato „Dirbtuvės“ (unikalus Nr. 5697-1010-4066) po modernizacijos/atnaujinimo darbų numatoma energinio naudingumo klasė – B, atitinkanti statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

- Pastato „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022  po modernizacijos/atnaujinimo darbų numatoma energinio naudingumo klasė – B, atitinkanti statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

- Atlikti projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

- Terminai:

  - Pastatui „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022 parengiami projektiniai pasiūlymai atliekant visus suderinimus, pagal kuriuos gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir paruošiamas techninis darbo projektas – terminas 7 mėn.

  - Pastatui „Pastatas dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066 parengiami projektiniai pasiūlymai atliekant visus suderinimus, pagal kuriuos gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir paruošiamas techninis darbo projektas – terminas 7 mėn.

  - Prasidėjus statybos darbams pagal atskira užsakovo pranešimą atlikti statinio „Mokykla“ Unikalus Nr. 5697-1010-4022  projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra – terminas 12 mėn. nuo paskelbimo  apie statybos pradžia.

  - Prasidėjus statybos darbams pagal atskira užsakovo pranešimą atlikti statinio „Dirbtuvės“ Unikalus Nr. 5697-1010-4066  projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

- Apmokėjimas:

11.1. Atlikus/parengus projektinius pasiūlymus ir gavus nurodytu pastatų statybos leidžiantį dokumentą – atliekamas apmokėjimas 50 procentų pateiktos projektavimo sąmatos.

11.2. Atlikus techninį darbo projekto ir gavus teigiamą nurodytų pastatų atnaujinimo projekto ekspertizę – atliekamas apmokėjimas galutinis apmokėjimas projektavimo sąmatos išskyrus projekto vykdymo priežiūros paslaugos įkainį.

- Dokumentacija:

  - Visi su projektavimu susiję dokumentai turi būti derinami ir tvirtinami užsakovo parašu.

  - Visi projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto dokumentai turi būti pateikti 3 popierinėmis kopijomis ir 3 skaitmeninėmis laikmenomis.

  - Pateikiami dokumentai turi atitikti nustatytus formatus ir dydžio reikalavimus (pvz., .pdf, ne didesni nei 30 MB).