Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BITININKYSTĖS MUZIEJAUS AUSTĖJOS KLĖTELĖS (UNIK. NR. 4400-3754-7394)   IR PIRTIES (UNIK. NR. 4595-9006-3056)  NENDRINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMO IR IMPREGNAVIMO DARBAI

Pirkimo objektas – Austėjos klėtelės (unik. Nr. 4400-3754-7394)  ir pirties (unik. Nr. 4595-9006-3056) esamos stogo dangos pakeitimas nauja nendrine / šiaudine stogo danga, įskaitant senos dangos nuėmimą ir išvežimą, naujos dangos įrengimą, kraigų įrengimą bei visos naujos stogo dangos impregnavimą nuo gaisro ir apsaugą nuo samanojimo.

| Eil. Nr. | Objektas / darbai | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Austėjos klėtelė – senos stogo dangos nuėmimas, išvežimas ir naujos nendrinės / šiaudinės stogo dangos įrengimas | 28 m² |
| 2 | Pirtis – senos stogo dangos nuėmimas, išvežimas ir naujos nendrinės / šiaudinės stogo dangos įrengimas | 42 m² |
| 3 | Austėjos klėtelė – naujo kraigo įrengimas | 4,65 m |
| 4 | Pirtis – naujo kraigo įrengimas | 6,50 m |
| 5 | Austėjos klėtelė ir pirtis – visos naujos stogo dangos impregnavimas nuo gaisro | 70 m² |
| 6 | Austėjos klėtelė ir pirtis – visos naujos stogo dangos impregnavimas / apsauga nuo samanojimo | 70 m² |

Bendras keičiamų stogų dangų plotas – 70 m². Bendras naujai įrengiamų kraigų ilgis – 11,15 m.

Darbai turi būti atliekami laikantis naudojamų medžiagų gamintojų technologinių reikalavimų. Impregnavimo priemonės turi būti tinkamos nendrinei / šiaudinei stogo dangai ir naudojamos pagal gamintojo nustatytą išeigą.