EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 50;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 50;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=50 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Anestezijos aparato veikimo laikas iš vidinio akumuliatoriaus | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,1 | 120 min. ir daugiau – 120 balų; 90 min. – 90 balų |
| T2 | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Max - max balų, Min - 0 balų | L2 = 0,1 | 75 l/min. ir daugiau – 75 balai; 55 l/min. – 55 balai |
| T3 | Integruoti ultragarsiniai srauto matuokliai | Max - max balų, Min - 0 balų | L3 = 0,2 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema, kuri silpno srauto ventiliacijos metu geba automatiškai aptikti nepakankamą deguonies koncentraciją įkvėpime ( < 21%), sugeneruoti pavojaus signalą ir savarankiškai padidinti šviežių dujų srautą bei deguonies koncentraciją | Max - max balų, Min - 0 balų | L4 = 0,2 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T5 | Automatinė funkcija, kai sistema sureguliuoja dujų sudėti ir srautą pagal nustatytas iškvėpimo O2 ir anestezinės medžiagos reikšmes | Taip/Ne | L5 = 0,4 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-9030+ L2T2-5520+i=33LiTi)+X x (50000- Ki)15000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.