TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas „Žemės perstūmos mašinų: buldozerių ir krautuvų su operatoriais nuoma sniego pašalinimui Noriūnų seniūnijoje.“.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

- Sniego pašalinimas nuo kelių, gatvių ir aikštelių (toliau – darbai) atliekami, vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų, 2024 m. sausio 25 d., Kupiškio rajono tarybos sprendimu  „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas), Nr. TS-23.

- Darbus atlikti su technika kurios variklio galia ne mažesnė nei 190 kW, keturi varomi ratai ir buldozerio plotis ne mažesnis nei 3 metrai.

- Sniego valytuvu, kai sniego sluoksnis storesnis nuo 10 cm iki 40 cm pašalinimo nuo kelių ir gatvių važiuojamosios dalies darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 15 km/val. (faktiškai Darbus vykdant mažesniu greičiu bus atsikaitoma (skaičiuojama) – 15 km/val.).

- Sniego valytuvu, kai sniego sluoksnis storesnis 40 cm ir daugiau, pašalinimo nuo kelių ir gatvių važiuojamosios dalies darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 8 km/val. (faktiškai Darbus vykdant mažesniu greičiu bus atsikaitoma (skaičiuojama) – 8 km/val.).

- Sutankintos (suspausto) sniego dangos pašalinimas nuo kelių ir gatvių važiuojamosios dalies darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 4 km/val. (faktiškai Darbus vykdant mažesniu greičiu bus atsikaitoma (skaičiuojama) – 4 km/val.).

- Darbai  vykdomi pagal poreikį. Žemės perstūmos mašinų su operatoriais nuoma nustatoma pagal faktinį jų darbo valandų kiekį (mokama už faktinį darbo valandų kiekį).

- Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę atsisakyti atskirų Darbų arba mažinti darbų apimtis, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, būtina/tikslinga atsisakyti atskirų darbų ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis.

- Priklausomai nuo poreikio (oro sąlygų ir pan.) Darbų apimtis gali keistis.

- Sutartyje numatytus konkrečius darbus, jų poreikį, atlikimo vietas ir darbų priėmimą pagal savo teritoriją atlieka  Noriūnų seniūnė ar ją pavaduojantis asmuo.

- Gavus užsakymą Darbams atlikti, pradėti vykdyti Darbus kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 val. nuo užsakymo pradžios.

- Atliktų Darbų priėmimas atliekamas (įforminamas) pasirašant atliktų darbų priėmimo aktą.

DARBU ATLIKIMO VIETOVĖS (priedas)

Noriūnų seniūnijos kaimai: Akmenių k., Atkociškių k., Aukštaičių k., Blizgės vs., Buivėnų k., Bukonių k., Didžiagraščių k., Dūbliškių k., Karaliūnų k., Karklynės k., Kukaukos vs., Maksvyčių k., Mažionių k., Morkūniškio k., Mutkūnų k., Noriūnų k., Padegsnio k., Palėvenės mstl., Paliepės vs., Paprūdžių k., Pasuosių k., Plačeniškių k., Puponių k., Rudilių k., Siaurių k., Vaideginės vs., Vasalavos k., Žvėrių k. ir kitos konkrečios darbų atlikimo vietos (aikštelės, turgavietės, privažiavimai prie vienkiemių), kurias pagal teritoriją nurodo seniūnė ar ją pavaduojantis asmuo.

| NORIŪNŲ SENIŪNIJA (keliai su žvyro danga) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 343. | 2v1 | Kelias Palėvenė–Stirniškiai | 1,409 | 6,30 |
| 344. | 2v2 | Privažiavimas prie Stirniškių nuo kelio 2v1 Palėvenė–Stirniškiai | 0,926 | 5,00 |
| 345. | 2v3 | Kelias Palėvenė–Visgiūnai | 3,607 | 6,00 |
| 346. | 2v5 | Privažiavimas prie Pakarklių nuo kelio 2v1 Palėvenė–Stirniškiai | 0,696 | 3,50 |
| 347. | 2v6 | Kelias Noriūnai–Byčiai | 2,607 | 5,80 |
| 348. | 2v7 | Privažiavimas prie Žvėrių kaimo nuo kelio 2v6 Noriūnai–Byčiai | 0,387 | 3,60 |
| 349. | 2v8 | Privažiavimas prie sąvartyno nuo kelio 2v6 Noriūnai–Byčiai | 0,361 | 6,00 |
| 350. | 2v9 | Privažiavimas prie sodybų (I) nuo kelio 2v6 Noriūnai–Byčiai | 0,666 | 4,00 |
| 351. | 2v10 | Privažiavimas prie sodybų (II) nuo kelio 2v6 Noriūnai–Byčiai | 0,324 | 4,50 |
| 352. | 2v11 | Privažiavimas prie Akmenių (I) nuo kelio 2409 Noriūnai–Rudiliai | 0,920 | 3,10 |
| 353. | 2v12 | Akmeniai (II)–kelias 2409 Noriūnai–Rudiliai | 0,971 | 3,50 |
| 354. | 2v13 | Karaliūnai (II)–kelias 2v14 | 0,091 | 3,00 |
| 355. | 2v14 | Karaliūnai (I)–kelias 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 0,271 | 3,00 |
| 356. | 2v15 | Kelias Rudiliai–Padegsnys–Morkūniškis | 0,180 | 4,50 |
| 357. |  |  | 5,173 | 6,00 |
| 358. | 2v17 | Paprūdžiai–kelias 2406 Kupiškis–Rudiliai–Subačius | 1,141 | 4,70 |
| 359. | 2v18 | Privažiavimas prie Pasuosės kaimo nuo kelio 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 0,842 | 3,50 |
| 360. | 2v19 | Kelias Noriūnai–Puponys | 2,189 | 5,00 |
| 361. | 2v20 | Privažiavimas prie Radžiūnų geležinkelio stoties nuo kelio 2409 Noriūnai–Rudiliai | 0,452 | 3,50 |
| 362. | 2v21 | Privažiavimas prie Siaurių dirbamų laukų nuo kelio 2407 Kupiškis–Miliūnai–Gudgalys | 1,247 | 5,00 |
| 363. | 2v22 | Kelias Siauriai–Bikonys | 2,885 | 5,00 |
| 364. | 2v23 | Privažiavimas prie Smilgių nuo kelio 124 Kupiškis–Vabalninkas–Biržai | 0,765 | 4,60 |
| 365. | 2MR1 | Rudiliai–Šineliškis | 3,200 | 5,40 |
| 366. | 2MR2 | Ūk. A. Stančiko ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,300 | 4,50 |
| 367. | 2MR3 | Plačeniškis–Šineliškis | 3,800 | 5,40 |
| 368. | 2MR4 | Radžiūnai–Maskvyčiai | 4,500 | 5,00 |
| 369. | 2MR5 | Rudiliai–Morkūniškis | 3,300 | 6,00 |
| 370. | 2MR6 | Rudilių apvažiavimas | 0,900 | 5,00 |
| 371. | 2MR7 | Maskvyčiai–Suosos slenkstis | 4,400 | 5,50 |
| 372. | 2MR8 | Morkūniškis–Jokūbiškis | 2,200 | 5,50 |
| 373. | 2MR9 | Ūk. E. Vaižmužienės ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,200 | 4,00 |
| 374. | 2MB1 | Ūk. A. Zuozos ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,700 | 3,90 |
| 375. | 2MB2 | Ūk. E. Norvaišienės ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,300 | 3,70 |
| 376. | 2MB3 | Ūk. J. Lukošiūnienės ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,800 | 3,70 |
| 377. | 2MB4 | Ūk.A.Vingilio ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,600 | 3,80 |
| 378. | 2MB5 | Karaliūnai–Akmeniai | 2,000 | 5,40 |
| 379. | 2MB8 | Noriūnų kaimo ūkiniai pastatai–Žvėrių kaimas | 1,200 | 4,50 |
| 380. | 2MB9 | Kelias Nr. 16–Dvarelis | 0,600 | 4,80 |
| 381. | 2MB10 | Ūk. G. Janulio ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,600 | 3,70 |
| 382. | 2MB11 | Ūk. A. Bolnos ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,600 | 3,70 |
| 383. | 2MB12 | Ūk. J. Jurėno ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,100 | 3,70 |
| 384. | 2MB13 | Ūk. K. Inčiūros ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,700 | 3,70 |
| 385. | 2MB14 | Ūk. A. Bolnos ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,100 | 3,70 |
| 386. | 2MB15 | Palėvenė–Siauriai | 3,700 | 6,50 |
| 387. | 2MB16 | Aukštaičiai–Siauriai | 4,100 | 6,10 |
| 388. | 2MB17 | Ūk. D. Bartaševičiaus ir kitų bendro naudojimo kelias | 1,400 | 4,70 |
| 389. | 2MB18 | Stirniškiai–Terpeikiai | 0,900 | 6,00 |
| 390. | 2MB19 | Pakarkliai–Terpeikiai | 1,500 | 5,80 |
| 391. | 2MB20 | Palėvenė–Mutkūnai | 3,000 | 5,10 |
| 392. | 2MB21 | Ūk. B. Laucienės ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,200 | 3,60 |
| 393. | 2MB23 | Ūk. P. Naviko ir kitų bendro naudojimo kelias | 1,300 | 5,00 |
| 394. | 2MB22 | Ūk. A. ir B. Kubilių ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,800 | 4,40 |
| 395. | 2MB24 | Ūk. S. Masilionienės ir kitų bendro naudojimo kelias | 0,700 | 4,00 |
| 396. | 2V24 | Pievų g. Byčių k. | 0,697 | 4,00 |
| 397. | 2V25 | Vijoklių g. Byčių k. | 0,362 | 3,00 |
| 398. | 2V26 | Senoji g. Byčių k. | 0,420 | 3,00 |
| 399. | 2V27 | Šilo g. Byčių k. | 0,154 | 4,50 |
| 400. | 2V28 | Privažiavimas prie sodybų Byčių k. | 0,812 | 3,50 |
| 401. | 2V29 | Naktakės g. Puponių k. | 0,765 | 4,00 |
| 402. | 2V30 | Privažiavimas prie laukų Didžiagrašių k. | 1,389 | 5,00 |
| 403. | 2V31 | Privažiavimas prie laukų Vasalavos k. | 0,735 | 6,00 |
| 404. |  | Iš viso | 83,221 |  |
| NORIŪNŲ SENIŪNIJA (keliai su asfalto danga) |  |  |  |  |
| 405. | 2v1 | Kelias Palėvenė–Stirniškiai | 0,958 | 4,00 |
| 406. | 2v4 | Privažiavimas prie kapinių nuo kelio 2v1 Palėvenė–Stirniškiai | 0,159 | 4,00 |
| 407. | 2V32 | Sodų g. Noriūnų k. | 1,256 | 6,00 |
| 408. | 2V33 | Melioratorių g. Noriūnų k. | 0,501 | 6,00 |
| 409. | 2V34 | Lėvens g. Noriūnų k. | 0,339 | 5,50 |
| 410. | 2V35 | Naktakės g. Noriūnų k. | 0,553 | 5,50 |
| 411. | 2v6 | Kelias Noriūnai–Byčiai | 1,960 | 6,00 |
| 412. | 2v7 | Privažiavimas prie Žvėrių kaimo nuo kelio2v6 Noriūnai–Byčiai | 0,537 | 4,00 |
| 413. | 2V36 | Krantinės g. Noriūnų k. | 0,658 | 5,50 |
| 414. | 2V37 | Kalnelio g. Noriūnų k. | 0,094 | 5,50 |
| 415. | 2V38 | Parko g. Noriūnų k. | 0,703 | 5,00 |
| 416. | 2V39 | Vilutiškio g. Rudilių k. | 0,901 | 4,50 |
| 417. | 2V40 | Kikildžių g. Rudilių k. | 0,263 | 4,50 |
| 418. | 2V41 | Dūbliškių g. Rudilių k. | 0,292 | 4,00 |
| 419. | 2V42 | Jokūbiškio g. Rudilių k. | 0,216 | 4,00 |
| 420. | 2V43 | Tylučių g. Rudilių k. | 0,252 | 4,50 |
| 421. | 2V44 | Lauko g. Rudilių k. | 0,194 | 4,00 |
| 422. | 2V45 | Bitaičio g. Rudilių k. | 0,192 | 4,50 |
| 423. | 2v17 | Paprūdžiai–kelias 2406 Kupiškis–Rudiliai–Subačius | 1,141 | 6,00 |
| 424. | 2V46 | Palėvenės kelias–Noriūnai | 0,287 | 6,00 |
| 425. |  | Iš viso | 11,456 |  |