# Priedas Nr. 1

# MODEMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | # Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | # Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. Refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of Life Time ar Discontinued). |
|  | # Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui. |
|  | # Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. |
|  | # Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn. periodui su programinės įrangos atnaujinimu. |
|  | # Ne mažiau dviejų integruotų tinklo GigabitEthernet WAN RJ45 prievadų iš kurių bent vienas dubliuojamas SFP. |
| 1.7. | Ne mažiau keturių integruotų tinklo GigabitEthernet LAN RJ45 prievadų. |
| 1.8. | Bent vienas prievadas įrenginio programavimui per konsolę. |
| 1.9. | Bent vienas įrenginio USB 3.0 Type-A prievadas. |
| 1.10. | Nesant integruoto 5G-NR modulio laisvas prievadas išplėtimo modulių diegimui. |
| 1.11. | Ethernet greitis 10/100/1000 Mbps. |
| 1.12. | Integruotos tinklo saugumo ir prieigos kontrolės funkcijos. |
| 1.13. | Vidinė integruota atmintis ne mažiau 4 GB. |
| 1.14. | Integruotas IPsec VPN aparatinis spartinimas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai. |
| 1.15. | Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) palaikymas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai. |
| 2. | Reikalavimai modemams (BVPŽ kodas 32552410-4) |
| 2.1. | Virtualių maršrutizavimo lentelių (VRF) palaikymas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai. |
| 2.2. | Programavimo kalba Cisco IOS arba lygiavertė. |
| 2.3. | Palaikomi maršrutizavimo protokolai: statinis, OSPF, BGP. |
| 2.4. | # Nuotolinis valdymas per SSH, HTTPS. |
| 2.5. | # Nuotolinis stebėjimas per SNMP. |
| 2.6. | # Skirtas naudojimui vidinėse patalpose. |
| 2.7. | # 5G-NR modulis integruotas į arba prijungiamas per laisvą išplėtimo prievadą. |
| 2.8. | # Dviejų SIM kortelės lizdų. |
| 2.9. | # Ne mažiau dviejų antenos laido prijungimo lizdų (SMA). |
| 2.10 | # Indikatoriai informuojantys apie SIM kortelės pajungimą, tinklo aktyvumą. |
| 2.11. | LTE kategorija ne žemesnė nei CAT20 (maksimali atsisiuntimo aparta ne mažesnė nei 2.0 Gbps). |
| 2.12. | 5G maksimali atsisiuntimo sparta ne mažesnė nei 3.3. Gbps. |
| 2.13. | Modulis turi dirbti ne mažiau kaip 4G LTE dažnių |
| 2.14. | Kanaluose: B1, B3, B7, B20 |
| 2.15. | Modulis turi dirbti ne mažiau kaip 5G NR dažnių kanaluose: n28, n40, n78. |
| 2.16. | Ne mažiau 4 vnt. 5G-NR antenų išorinių arba integruotų į kelvedį. |
| 2.17. | Signalo siuntimo/gavimo kryptis-visakryptė |
| 2.18. | Daugiadiapazonė, priimanti, bei transliuojanti 4G LTE, bei 5G-NR dažnių diapazonuose. |
| 2.19. | Signalo stiprinimas 2.4 GHz dažnių diapazone ne mažiau kaip 2.5 dBi +/- 1.5 dB, 5 GHz diapazone – ne mažiau 5.5 dBi +/- 3.5 dB. |
| 2.20. | Įrenginio konsolės programavimo kabelis. |
| 2.21. | Įrenginio elektros maitinimo kabelis. |
| 2.22. | Įrenginys turi būti suderinamas su Užsakovo naudojama Cisco IOS XE pagrindu veikiančia tinklo ir saugumo infrastruktūra bei palaikyti esamoje infrastruktūroje naudojamą PKI sertifikatų autentifikavimo mechanizmą, įskaitant X.509 sertifikatus, CA/Trustpoint funkcionalumą ir apatinėje įrangoje apsaugotą įrenginio tapatybę. Suderinamumas turi būti užtikrinamas be papildomų tarpinių įrenginių, sertifikatų konvertavimo ar esamos saugumo infrastruktūros pakeitimų. |