VAKUUMINIS KIETŲJŲ KELIO DANGŲ VALYMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS– dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas (toliau- Techninė specifikacija ir (ar) TS).

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas- perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas - Paslaugų gavėjo Paslaugų teikėjui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Paslaugų teikėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Paslaugų teikėjas turi suteikti Paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vakuuminis kietųjų kelio dangų valymas (toliau- Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra  preliminarus. Preliminarus valomų objektų plotas 238600 m².

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų gavėjas pagal poreikį pirks Vakuuminio kietųjų kelio dangų valymo paslaugas - vidaus kelių ir aikštelių, privažiavimo kelių, privažiavimo prie pastatų, automobilių stovėjimo aikštelių.

    - Valant teritorijas vakuuminiu būdu turi būti nepažeistos asfaltbetonio, betono ir kt. dangos, kelio bortai, maksimaliai nesukeliant dulkių. Valymo metu surinktos sąšlavos turi būti išvežamos.

    - Eiliniai užsakymai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip po 2 dienų nuo užsakymo el. paštu pateikimo.

    - Skubūs užsakymai Vilniaus mieste turi būti  pradėti vykdyti ne vėliau kaip po 4 valandų nuo užsakymo el. paštu pateikimo, kitų rajonų (Nemenčinės, Šalčininkų, Eišiškių, Švenčionių, Švenčionėlių) objektuose – ne vėliau kaip po 8 valandų nuo užsakymo el. paštu pateikimo. Pateikiant skubų užsakymą Paslaugų gavėjas turi nurodyti, kad tai yra skubus užsakymas.

    - Nenumatytų renginių atveju, Titnago g. 74 objektas turi būti išvalytas skubos tvarka, ne ilgiau kaip per 14 val. nuo užsakymo pateikimo momento.

    - Paslaugų gavėjo objektai, esantys Savanorių pr. 212 ir Titnago g. 74 Vilniuje turi būti valomi tik naktį iki 6:30 val. ryto.

    - Paslaugų gavėjo objektuose Paslaugų teikėjas turi dirbti elektrinėmis arba mažos taršos (plačiau 7.1. punkte) vakuuminio valymo mašinomis.

    - Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, turi disponuoti bent viena vakuuminio valymo technika, kurios sąšlavų surinkimo talpa yra ne mažesnė kaip 9 m³ arba kurios techniniai parametrai ir našumas užtikrina lygiavertį paslaugų atlikimo efektyvumą.

    - Paslaugos bus teikiamos šiltuoju metų laiku, t.y. esant teigiamai temperatūrai, kai valomos dangos nėra padengtos sniegu ar ledu.

- DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta –  Vilniuje, Nemenčinėje, Šalčininkuose, Eišiškėse, Švenčionyse ir Švenčionėliuose esantys Paslaugų gavėjo objektai (Lentelė Nr. 1).

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugas suteikti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytais adresais.

  - Paslaugų gavėjas  pirks Paslaugas pagal Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

  - Užsakymas laikomas pradėtu vykdyti nuo momento, kai vakuuminio valymo technika atvyksta į užsakyme nurodytą objektą ir pradedami faktiniai valymo darbai.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Objektas | Preliminarus valomų teritorijų plotas m² | Preliminarus valymo paslaugų teikimo dažnis | Galimas paslaugų teikimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titnago g. 74, Vilnius | 20000 | 3 k. per sezoną | Tik naktį, darbo ir šventinėmis dienomis |
| 2 | Savanorių pr. 212, Vilnius | 7600 | 2 k. per sezoną | Tik naktį, darbo ir šventinėmis dienomis |
| 3 | Savanorių pr. 192, Vilnius | 1600 | 2 k. per sezoną | Dieną, naktį, darbo ir šventinėmis dienomis |
| 4 | Naujakiemio g. 47A, Vilnius | 1800 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 5 | G. Baravyko g. 3, Vilnius | 1500 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 6 | Lazdynėlių g. 23, Vilnius | 2700 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 7 | Antavilių g. 29, Vilnius | 3300 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 8 | Pavilnio g. 50, Vilnius | 2200 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 10 | Liepto g. 2 | 1500 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 11 | Maironio g. 12 | 600 | 2 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 12 | Gaukštonių g. 3, Nemenčinė | 3200 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 13 | Lydos g. 34, Šalčininkai | 3700 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 14 | Šv. J. Pauliaus II g. 15, Šalčininkai | 800 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 15 | Naujoji g. 19, Eišiškės | 1200 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 16 | Akacijų g. 5A, Eišiškės | 700 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 17 | Liepų al. 2R, Švenčionys | 1200 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 18 | Vidžių g. 7, Švenčionys | 800 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 19 | Statkuškės g. 2, Švenčionėliai | 1500 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |
| 20 | Pašaminės g. 39, Švenčionėliai | 1000 | 1 k. per sezoną | Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. |

- PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų teikėjas privalo garantuoti, kad Paslaugos bus suteiktos kokybiškai, tinkamai ir laiku. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

  - Nekokybiškai suteiktos paslaugos  - nevisiškai išvalytas objektas.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

6.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

6.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

6.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

6.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą bei kitų paslaugų teikimui taikomų teisės aktų reikalavimų.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

7.1. Reikalavimai paslaugų teikimo įrangai ir transportui:

7.1.1. Paslaugoms teikti naudojamos vakuuminio valymo mašinos privalo būti elektrinės arba atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 (arba EURO VI sunkiasvorėms transporto priemonėms) išmetamųjų teršalų standartą.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo:

7.2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visas paslaugų teikimo metu surinktas sąšlavas ir kitas atliekas tvarkyti (rinkti, vežti, perduoti) griežtai laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų. Atliekos privalo būti perduodamos tik teisėtiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokios rūšies atliekas.

7.2.2. Paslaugų gavėjo rašytiniu reikalavimu Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti sąšlavų / atliekų pridavimą registruotam atliekų tvarkytojui patvirtinančius dokumentus (pažymas, deklaracijas ar atliekų lydraščius).

7.2.3. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu iš technikos neištekėtų skysčiai (degalai, tepalai, hidrauliniai skysčiai). Įvykus avarijai ar skysčių pratekėjimui, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant savo lėšomis likviduoti taršos židinį ir sutvarkyti užterštą teritoriją.

7.3. Atitikties įrodymai:

7.3.1. Kartu su pasiūlymu Paslaugų teikėjas privalo pateikti:

- Paslaugoms teikti planuojamų vakuuminio valymo mašinų transporto priemonės registracijos liudijimų kopijas (arba atitikties sertifikatus / gamintojo specifikacijas, arba kitus lygiaverčius dokumentus), įrodančias variklio atitiktį EURO 6 / EURO VI standartui arba elektrinei transporto priemonei.