TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vandens trigubo taško (VTT) celių palaikymo vonia

- Bendra informacija.

Temperatūros vieneto etalono laboratorijoje naudojamos vandens trigubo taško (VTT) celės, kurių plato palaikymui reikalinga tikslios ir stabilios temperatūros vonia. Vonia turi būti suderinama su laboratorijoje naudojamomis VTT celėmis Hart Scientific/Fluke, turinčiomis tokius duomenis:

- išorinis celės diametras 60 mm;

- celės ilgis 420 mm;

- vidinis vamzdelio diametras 13,6 mm;

- atstumas nuo vamzdelio dugno iki vandens lygio 265 mm.

Konkretūs laboratorijoje turimi modeliai Hart Scientific M-5901 C-G, serijiniai numeriai 1195, 2004, 2005, 2032). Vonia turi turėti papildomą laikiklį(ius) (jei tai būtina suderinamumui su naudojamomis VTT celėmis) ir būti saugiai pristatyta į FTMC patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius.

1.1. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis (arba pavadinimas) | Reikalaujami rodikliai | Siūlomos specifikacijos Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gamintojas: ...... Modelis: ..... |
|  | Numatytų vietų VTT celėms skaičius | ne mažiau 4 |  |
|  | Palaikoma temperatūra Temperatūrų ribos | 0,010 °C ≥ 0,3 °C |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas | ≤0,001 °C |  |
|  | Naudojama tinklo įtampa | 230 VAC, 50 Hz |  |
|  | Priimtinos aplinkos sąlygos | 15-26 °C, 10-80 sant. drėgmė |  |
|  | Suderinamumas su turimomis VTT celėmis | Hart Scientific M-5901 C-G: Celės išorinis diametras 60 mm Celės ilgis 420 mm Vidinis vamzdelio diametras 13,6 mm Atstumas nuo vamzdelio dugno iki vandens lygio 265 mm |  |
| Pristatymo terminas: ne vėliau kaip 16 savaičių nuo sutarties pasirašymo. Įdiegimas, instaliavimas, apmokymai – nereikalinga. Garantinis terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. Kiekis: 1 komplektas. |  |  |  |
| Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu. |  |  |  |

| Žaliųjų pirkimų reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - | - |
|  | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - | - |
|  | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | - | - |

___________________________________________