1 lentelė. Elastomeriniai guoliai

|  |  |  |  | Atramos Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| Tvirtinimo pagrindas | Viršutinis paviršius |  |  | Betonas |  |
|  | Apatinis paviršius |  |  | Betonas |  |
| Atraminių guolių reakcijos (kN) | Saugos ribinis būvis | Vertikali | Maksimali | 880 | 880 |
|  |  |  | Minimali | 115 | 115 |
|  |  | Skersinė (Y)* |  | 196 - | 196 - |
|  |  | Skersinė (X)* |  | 28 28 | 28 - |
|  | Tinkamumo ribinis būvis | Vertikali | Maksimali | 650 | 650 |
|  |  |  | Minimali | 85 | 85 |
|  |  | Skersinė (Y)* |  | 145 - | 21 - |
|  |  | Skersinė (X)* |  | 21 21 | 21 - |
| Poslinkiai (mm) | Saugos ribinis būvis | Skersai (Y)* |  | - 4 | - 4 |
|  |  | Išilgai (X)* |  | - - | 8 8 |
|  | Tinkamumo ribinis būvis | Skersai (Y) |  | - 3 | - 3 |
|  |  | Išilgai (X) |  | - - | 6 6 |
| Poslinkiai (mm), (kai skersinė maksimali) | Saugos ribinis būvis | Skersai (Y)* |  | - 2,5 | - 2,5 |
|  |  | Išilgai (X)* |  | - - | 5 5 |
|  | Tinkamumo ribinis būvis | Skersai (Y) |  | - 2 | - 2 |
|  |  | Išilgai (X) |  | - - | 3,5 3,5 |
| Pasisukimai (mrad) | Saugos ribinis būvis | apie Y ašį |  | 8 | 8 |
|  |  | apie X ašį |  | 3 | 3 |

* - viršutinė reikšmė atraminiams guoliams centre, apatinė reikšmė - kraštiniams.