SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomiduomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
|  | Archeologiniai tyrinėjimai |  | m² | 270 | TS-1 |
|  | Apylankos kelio ženklų įrengimas (įtraukiama į statybvietės išlaidas) |  | kompl. | 1 | TS-2 |
|  | Augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm nustumiant buldozeriu iki 50 m ir sandėliavimas vietoje |  | m2/m3 | 630/126 | TS-4 |
|  | Kietų veislių medžių iki 16 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas |  | vnt. | 7 | TS-2 |
|  | Kietų veislių medžių iki 24 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas |  | vnt. | 5 | TS-2 |
|  | Kietų veislių medžių iki 32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas |  | vnt. | 5 | TS-2 |
|  | Minkštų veislių medžių iki 24 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas |  | vnt. | 1 | TS-2 |
|  | Medžių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu |  | m³ | 2,5 | TS-2 |
|  | Tankių krūmų ir smulkaus miško pašalinimas |  | m² | 1480 | TS-2 |
|  | Nupjautos medienos smulkinimas ir išvežimas iki 5 km atstumu |  | m³ | 0,5 | TS-2 |
|  | Plieninių atramų įrengimas sukalant profiliuočius į gruntą ir išardymas - metaliniai profiliuočiai S355 L=8 m (grįžtamosios medžiagos) |  | vnt. t | 40 59,84 | TS-2 |
|  | Plieninių skersinių ir išilginių sijų montavimas ant sukaltų metalinių atramų ir išardymas - metaliniai profiliuočiai S355 (grįžtamosios medžiagos) |  | t | 87 | TS-2 |
|  | Kelio plokščių 1,98x3,98x0,25 įrengimas ir išardymas - kelio plokštės - augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm nustumiant buldozeriu iki 50 m, sandėliavimas vietoje ir atstatymas - skaldos pagrindas h=30 cm įrengimas ir išardymas |  | vnt./ m3 m2/m3 m3 | 120/236,4 520/104 156 | TS-2 |
|  | Metalinės spraustasienės W≥1200 cm3 sukalimas ir ištraukimas ties atrama Nr. 3 (grįžtamosios medžiagos) |  | t | 19,5 | TS-2 |
|  | Smėlio maišų įrengimas ir išardymas atsitvėrimui nuo upės vagos |  | m3 | 108 | TS-2 |
|  | Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas perstatant 1 kartą |  | m3/t | 1600/16 | TS-15 |
|  | Sunkiųjų pastolių įrengimas ir išardymas |  | m3/t | 440/22 | TS-15 |
|  | Plieninių skersinių ir išilginių sijų montavimas perdangos pakėlimui ir išmontavimas (grįžtamosios medžiagos) |  | t | 28 | TS-2 |
|  | Domkratų iki 100 t guolių pastatymui įrengimas, išmontavimas ir perstatymas 4 kartus |  | vnt. | 12 | TS-2 |
|  | Domkratų iki 50 t guolių pastatymui įrengimas ir išmontavimas |  | vnt. | 14 | TS-2 |
|  | Bareljefo nuo krantinės atramos išmontavimas ir atstatymas |  | Kompl. | 2 |  |
|  | 2. Esamų konstrukcijų išardymas |  |  |  |  |
|  | Tilto metalinių atitvarų išmontavimas ties atrama Nr. 6 ir sandėliavimas vietoje |  | m/kg | 38/1480 | TS-3 |
|  | Tilto asfalto pakloto išardymas ties atrama Nr. 6 - asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas - hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm - išlyginamojo betono sl. h=16 cm išardymas |  | m2/m3 m2 m3 | 84/8,4 84 13,5 | TS-3 |
|  | Tilto asfaltbetonio dangos hvid=6 cm frezavimas |  | m2/m3 | 1326/81 | TS-3 |
|  | Aslfato dangos išardymas ant šalitilčių ties atrama Nr. 6 rankiniu būdu |  | m2/m3 | 36/1 | TS-3 |
|  | Asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas |  | m2/m3 | 150/15 | TS-3 |
|  | Asfalto pakrovimas ir išvežimas iki 10 km |  | m3 | 105,4 | TS-3 |
|  | Skaldos pagrindo kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu |  | m3 | 19 | TS-3 |
|  | Gelžbetoninių tilto šalitilčių išardymas ties atrama Nr. 6 |  | m3 | 10 | TS-3 |
|  | Betono ties atramų pažaidomis ir atraminėmis pagalvėmis nuardymas |  | m3 | 13,5 | TS-3 |
|  | Statybinių laužo atliekų iškasimas iš atramų Nr. 1 ir Nr. 6 rankiniu būdu |  | m3 | 20 | TS-3 |
|  | Grunto kasimas iš atramos Nr. 6 rankiniu būdu |  | m3 | 144 | TS-3 |
|  | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km |  | m3 | 590 | TS-3 |
|  | Gelžbetoninių turėklinių bortų išardymas ties turėklų statramsčiais |  | m3 | 0,2 | TS-3 |
|  | Metalinės lytlaužos išardymas ties atramomis Nr. 2 ir Nr. 3 |  | kg | 100 | TS-3 |
|  | Metalinių atraminių guolių išardymas |  | vnt./kg | 40/8000 | TS-3 |
|  | Betoninių plytelių dangos išardymas tilto prieigose |  | m2/m3 | 62/4,3 | TS-3 |
|  | Betoninių kelių ir vejos bortų išardymas tilto prieigose |  | m3 | 2,5 | TS-3 |
|  | Medinio pakloto lentų išmontavimas ir sandėliavimas vietoje |  | m3 | 4 | TS-3 |
|  | Medinio pakloto lentų išardymas |  | m3 | 4 | TS-3 |
|  | Hidroizoliacijos sl. t=1 cm išardymas ties deformaciniais pjūviais |  | m2 | 55 | TS-3 |
|  | Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui iki 15 km - hidroizoliacija - gelžbetonis ir betonas - mediena - statybinis laužas - metalas |  | t t t t t t | 149,0 2,5 100,8 1,6 40 4,1 | TS-3 |
|  | 3. Krantinės atramos Nr.1 remontas |  |  |  |  |
|  | Atramos betoninio fasadinio paviršiaus valymas smėliasrove |  | m2 | 385 | TS-20 |
|  | Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas |  | vnt. | 180 | TS-20 |
|  | Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus |  | vnt. | 180 | TS-20 |
|  | Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva |  | kg | 258 | TS-20 |
|  | Lizdų gręžimas į esamą krantinę atramą inkarams inkaruoti - horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm - horizontalūs lizdai Ø20 L=120 mm - vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm |  | vnt. vnt. vnt. | 5180 132 128 | TS-10 |
|  | Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti |  | kg | 32,1 | TS-10 |
|  | Krantinės atramos paviršių torkretavimas tvid=6 cm - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m2/m3 kg | 385/23,1 2205 | TS-5 |
|  | Atraminių pagalvių betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 1,5 160 | TS-5 |
|  | Atraminės dalies pereinamųjų plokščių atrėmimui betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 0,9 188 | TS-5 |
|  | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, valymas aukšto slėgio srove |  | m2 | 88 | TS-9 |
|  | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija |  | m2 | 88 | TS-9 |
|  | Skaldos prizmės po gulekšniais įrengimas h=40 cm |  | m3 | 4,2 | TS-4 |
|  | Gulekšnių montavimas mechanizuotai |  | vnt./m3 | 2/2 | TS-7 |
|  | Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje - betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200 |  | m3 | 0,3 | TS-5 |
|  | Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių |  | m3 | 41 | TS-4 |
|  | Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas |  | vnt./m3 | 6/5,64 | TS-7 |
|  | Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje - Betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 0,3 6 | TS-5 |
|  | Pereinamųjų plokščių paviršiaus plovimas suslėgtu vandeniu |  | m2 | 24 | TS-5 |
|  | Išlyginamojo betono sl. h = 5 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių - betonas C25/30 XF2 |  | m2/m3 | 24/1,2 | TS-5 |
|  | Išlyginamojo betono sl. plovimas suslėgtu vandeniu prieš klojant hidroizoliaciją |  | m2 | 24 | TS-9 |
|  | Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm |  | m2 | 24 | TS-9 |
|  | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos t=10mm įrengimas ant pereinamųjų plokščių |  | m2 | 24 | TS-9 |
|  | Kelio dangos įrengimas ant atramos - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto sl. h=4-6 cm AC16AS įrengimas - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=3 cm SMA8 S įrengimas |  | m2 m2 m m2 | 72 72 72 72 | TS-14 |
|  | Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas ant pereinamųjų plokščių h = 2 cm |  | m2 | 24 | TS-14 |
|  | Asfalto SMA 8 S prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių |  | m3/t | 0,9/2,3 | TS-14 |
|  | Kelio dangos įrengimas virš pereinamųjų plokščių - asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija -asfalto apatinis sl h=4 cm AC16 AS įrengimas - asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SM8 S įrengimas |  | m2 m2 m2 m2 | 19 9 9 9 | TS-14 |
|  | Kelio dangos įrengimas už pereinamųjų plokščių - šalčiui atsparaus grunto sl. h įrengimas; - skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas; - asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PS įrengimas; - asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija; -asfalto apatinis sl h=4 cm AC 16 AS įrengimas - asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas |  | m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 8 27 37 37 37 37 37 | TS-14 |
|  | Kelio dangos įrengimas suvedimui su esamo kelio danga - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas |  | m2 m2 | 16 16 | TS-14 |
|  | Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50 kN/m, skersai ≥ 50 kN/m) |  | m2 | 8 | TS-14 |
|  | Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga |  | m2 | 134 | TS-14 |
|  | Sandarinimo juostos įrengimas |  | m | 41 | TS-14 |
|  | Perdangos sijų armatūros padengimas antikorozine danga |  | m2 | 8 | TS-8 |
|  | Pažaidų užtaisymas R4 klasės remontiniais mišiniais |  | m3 | 1,2 | TS-8 |
|  | Lietaus vandens sistemos įrengimas -PVC Ø 200 mm vamzdžių montavimas -PVC Ø 160 mm vamzdžių montavimas -PVC alkūnės Ø200 mm 88° -PVC aklė Ø160 mm -PVC trišakis Ø160/200 mm |  | m m vnt. vnt. vnt. | 20 8 2 1 1 | TS-18 |
|  | Krantinės atramos betoninių paviršių valymas aukšto slėgio srove |  | m2 | 909 | TS-8 |
|  | Nuvalytų krantinės atramos paviršių gruntavimas |  | m2 | 909 | TS-8 |
|  | Krantinių atramų vidinių paviršių padengimas hidrofobizuojančia danga |  | m2 | 592 | TS-8 |
|  | Krantinių atramų fasadinių paviršių padengimas elastiniais apsauginiais dažais |  | m2 | 317 | TS-8 |
|  | 4. Tarpinių atramų Nr. 2 ir Nr. 3 remontas |  |  |  |  |
|  | Tarpinių atramų valymas smėliasrove |  | m2 | 642 | TS-20 |
|  | Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas |  | vnt. | 122 | TS-20 |
|  | Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus |  | vnt. | 122 | TS-20 |
|  | Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva |  | kg | 90 | TS-20 |
|  | Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti - horizontalūs lizdai Ø16 L=150 mm - vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm - vertikalūs lizdai Ø32 L=150 mm |  | vnt. vnt. vnt. | 2512 354 126 | TS-10 |
|  | Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti |  | kg | 64,5 | TS-10 |
|  | Atramos apibetonavimo įrengimas - betonas C35/45 XD3 XF4 W10 F200 - armatūros gaminiai - metalas S235 |  | m3 kg kg | 109 10230 144 | TS-5 |
|  | Atraminių pagalvių betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 6,3 718 | TS-5 |
|  | Siūlių tarp kolonos gelžbetoninių žiedų užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika |  | m/kg | 103/62 | TS-8 |
|  | Atramos armatūros padengimas antikorozine danga |  | m2 | 3 | TS-8 |
|  | Pažaidų užtaisymas R3 klasės remontiniais mišiniais |  | m3 | 0,1 | TS-8 |
|  | Tarpinių atramų valymas aukšto slėgio vandens srove |  | m2 | 694 | TS-8 |
|  | Atramos kolonų glaistymas t=5 mm |  | m2 | 694 | TS-8 |
|  | Tarpinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija |  | m2 | 21 | TS-9 |
|  | Atramų fasadinių paviršių gruntavimas ir padengimas elastiniais betono apsauginiais dažais |  | m2 | 673 | TS-8 |
|  | 5. Tarpinių atramų Nr. 4 ir Nr. 5 remontas |  |  |  |  |
|  | Tarpinių atramų valymas smėliasrove |  | m2 | 494 |  |
|  | Atramos armatūros padengimas antikorozine danga |  | m2 | 8 | TS-8 |
|  | Pažaidų užtaisymas R3 klasės remontiniais mišiniais |  | m3 | 0,1 | TS-8 |
|  | Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti - vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm - vertikalūs lizdai Ø12 L=100 mm |  | vnt. vnt. | 256 64 | TS-10 |
|  | Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti |  | kg | 8,7 | TS-10 |
|  | Rėmsijės apsauginio betono sluoksnio atstatymas - betonas C35/45 XD3 XF4 W6 F200 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 3 122 | TS-5 |
|  | Atraminių pagalvių betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 6,3 718 | TS-5 |
|  | Siūlių tarp kolonos gelžbetoninių žiedų užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika |  | m/kg | 324/194 | TS-8 |
|  | Tarpinių atramų valymas aukšto slėgio vandens srove |  | m2 | 514 | TS-8 |
|  | Atramos kolonų glaistymas t=5 mm |  | m2 | 514 | TS-8 |
|  | Atramų fasadinių paviršių gruntavimas ir padengimas elastiniais betono apsauginiais dažais |  | m2 | 514 | TS-8 |
|  | 6. Krantinės atramos Nr.6 remontas |  |  |  |  |
|  | Atramos betoninio fasadinio paviršiaus valymas smėliasrove |  | m2 | 390 | TS-20 |
|  | Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas |  | vnt. | 360 | TS-20 |
|  | Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus |  | vnt. | 360 | TS-20 |
|  | Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva |  | kg | 648 | TS-20 |
|  | Lizdų gręžimas į esamą krantinę atramą inkarams inkaruoti - horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm - horizontalūs lizdai Ø20 L=120 mm - vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm |  | vnt. vnt. vnt. | 5252 316 128 | TS-10 |
|  | Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti |  | kg | 36,2 | TS-10 |
|  | Krantinės atramos paviršių torkretavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m2/m3 kg | 390/23,4 2235 | TS-5 |
|  | Atraminių pagalvių betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 1,5 160 | TS-5 |
|  | Atraminės dalies pereinamųjų plokščių atrėmimui betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 0,9 188 | TS-5 |
|  | Galinės sienos atramos viduje betonavimas - betonas C35/45 XD3 XF4 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 13,8 2252 | TS-5 |
|  | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, valymas aukšto slėgio srove |  | m2 | 90 | TS-9 |
|  | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija |  | m2 | 90 | TS-9 |
|  | Elastomerinių atraminių guolių įrengimas |  | vnt. | 14 | TS-16 |
|  | Skaldos prizmės po gulekšniais įrengimas h=40 cm |  | m3 | 4,2 | TS-4 |
|  | Gulekšnių montavimas mechanizuotai |  | vnt./m3 | 2/2 | TS-7 |
|  | Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje - betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200 |  | m3 | 0,3 | TS-5 |
|  | Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių |  | m3 | 41 | TS-4 |
|  | Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas |  | vnt./m3 | 6/5,64 | TS-7 |
|  | Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje - betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200 - armatūros gaminiai |  | m3 kg | 0,3 6 | TS-7 |
|  | Pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos viršutinio paviršiaus plovimas suslėgtu vandeniu |  | m2 | 134 | TS-5 |
|  | Išlyginamojo betono sl. h = 9 cm įrengimas - betonas C25/30 XF2 |  | m2/m3 | 134/12 | TS-5 |
|  | Išlyginamojo betono sl. plovimas suslėgtu vandeniu prieš klojant hidroizoliaciją |  | m2 | 134 | TS-5 |
|  | Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm |  | m2 | 134 | TS-9 |
|  | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos t=10mm įrengimas ant pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos |  | m2 | 134 | TS-9 |
|  | Drenažinės juostos įrengimas |  | m | 20 | TS-18 |
|  | Lietaus vandens sistemos įrengimas -PVC Ø 200 mm vamzdžių montavimas -PVC alkūnės Ø200 mm 88° -PVC ekscentrinis perėjimas Ø160/200 mm -PVC trišakis Ø160/200 mm -PVC trišakis Ø200 mm |  | m vnt. vnt. vnt. vnt. | 30 3 1 1 1 | TS-18 |
|  | Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčio blokais įrengimas |  | m2/m3 | 29/0,6 | TS-5 |
|  | Šalitilčio blokų montavimas ant krantinių atramų - betonas C35/45 XD3 XF4 F200 |  | vnt. m3 | 12 4,92 | TS-7 |
|  | Šalitilčio blokų sumonolitinimas - betonas C35/45 XD3 XF4 F200 |  | m3 | 0,8 | TS-5 |
|  | Tarpų tarp šalitilčio blokų ir krantinės atramos užsandarinimas - ekstruzinis polistirolas - vandeniui nelaidi mastika |  | m3 m/kg | 0,02 21,4/20 |  |
|  | Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas |  | m2 | 73 | TS-14 |
|  | Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas h=8 cm - apsauginio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija - apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS su SZ18 įrengimas - apatinio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija - viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas |  | m2 m2 m2 m2 | 73 73 73 73 |  |
|  | Asfalto SMA 8 S prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių |  | m3/t | 0,9/2,3 | TS-14 |
|  | Kelio dangos įrengimas virš pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos - asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija -asfalto apatinis sl h=4 cm AC16 AS įrengimas - asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SM8 S įrengimas |  | m2 m2 m2 m2 | 19 9 9 9 | TS-14 |
|  | Kelio dangos įrengimas už pereinamųjų plokščių - šalčiui atsparaus grunto sl. h įrengimas; - skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas; - asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PS įrengimas; - asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija; -asfalto apatinis sl h=4 cm AC 16 AS įrengimas - asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas |  | m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 8 27 37 37 37 37 37 | TS-14 |
|  | Asfalto dangos AC 16 PD įrengimas h=3 cm ant šalitilčių |  | m2 | 31 | TS-14 |
|  | Esamų atitvarų atstatymas ant krantinės atramos |  | m | 38 |  |
|  | Kelio dangos įrengimas suvedimui su esamo kelio danga - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas |  | m2 m2 | 15 15 | TS-14 |
|  | Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50 kN/m, skersai ≥ 50 kN/m) |  | m2 | 7 | TS-14 |
|  | Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga |  | m2 | 134 | TS-14 |
|  | Sandarinimo juostos įrengimas |  | m | 41 | TS-14 |
|  | Perdangos sijų armatūros padengimas antikorozine danga |  | m2 | 10 | TS-8 |
|  | Metalinių profilių valymas smėliasrove |  | m2 | 18 | TS-12 |
|  | Metalinių profilių dažymas C4 klasės antikorozine danga |  | m2 | 18 | TS-12 |
|  | Pažaidų užtaisymas R4 klasės remontiniais mišiniais |  | m3 | 1,5 | TS-8 |
|  | Krantinės atramos betoninių paviršių valymas aukšto slėgio srove |  | m2 | 1045 | TS-8 |
|  | Nuvalytų krantinės atramos paviršių gruntavimas |  | m2 | 1045 | TS-8 |
|  | Krantinių atramų vidinių paviršių padengimas hidrofobizuojančia danga |  | m2 | 729 | TS-8 |
|  | Krantinių atramų fasadinių paviršių padengimas elastiniais apsauginiais dažais |  | m2 | 316 | TS-8 |
|  | 7. Tilto perdangos remontas |  |  |  |  |
|  | Metalinių sąstandų S355J2+N privirinimas ties atraminiais guoliais |  | kg | 3303 | TS-11 |
|  | Metalinių sijų valymas smėliasrove |  | m2 | 8160 | TS-12 |
|  | Atraminių sferinių guolių įrengimas |  | vnt. | 40 | TS-16 |
|  | Metalinių sijų dažymas apsauginėmis dangomis C5 koroziškumo aplinkai |  | m2 | 8160 | TS-12 |
|  | Perdangos betoninių paviršių valymas smėliasrove |  | m2 | 1054 | TS-8 |
|  | Perdangos armatūros padengimas antikorozine danga |  | m2 | 25 | TS-8 |
|  | Perdangos betoninių paviršių atstatymas R3 klasės betono mišiniu |  | m3 | 3,2 | TS-8 |
|  | Įtrūkusių turėklų profilio suvirinimas |  | m | 0,2 | TS-11 |
|  | Turėklų statramsčio įbetonavimo zonos valymas nuo rūdžių rankiniu būdu |  | m2 | 3,5 | TS-11 |
|  | Turėklų dangos atstatymas nudažant C3 klasės koroziškumo aplinkai |  | m2 | 3,5 | TS-11 |
|  | Trūkstamų cinkuotų tvirtinimo detalių įrengimas ant esamų atitvarų |  | kg | 10 | TS-11 |
|  | Lizdų gręžimas inkarams inkaruoti - horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm |  | vnt. | 16 | TS-11 |
|  | Šviestuvų ir jų detalių tvirtinimas prie tilto konstrukcijų - cinkuotas tvirtinimo detalių metalas |  | kg | 11 | TS-11 |
|  | Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm |  | m2 | 34 | TS-9 |
|  | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ties deformaciniais pjūviais |  | m2 | 34 | TS-9 |
|  | Lietaus vandens nuleidimo šulinėlių po danga įrengimas (metaliniai cinkuoti) - vertikalių skylių Ø80 mm L = 200 mm gręžimas - PVC Ø70 mm L = 500 mm antgalių įrengimas |  | vnt/kg vnt vnt | 28/168 28 28 | TS-18 |
|  | Drenažinės juostos ties deformaciniais pjūviais įrengimas |  | m | 98 | TS-18 |
|  | Bituminių deformacinių pjūvių b=500 mm įrengimas |  | vnt./m | 6/60 | TS-17 |
|  | Bituminių deformacinių pjūvių b=250 mm įrengimas |  | vnt./m | 2/20 | TS-17 |
|  | Tarpų tarp turėklinių bortų užsandarinimas mastika |  | m | 67 | TS-8 |
|  | Esamų metalinių lietvamzdžių valymas nuo rūdžių rankiniu būdu |  | m2 | 5 | TS-11 |
|  | Metalinių lietvamzdžių dažymas apsauginėmis dangomis C3 koroziškumo aplinkai |  | m2 | 5 | TS-12 |
|  | Kelio dangos įrengimas - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto sl. h=4-6 cm AC16AS įrengimas - asfalto gruntavimas bitumine emulsija - asfalto viršutinio sl. h=3 cm SMA8 S įrengimas |  | m2 m2 m2 m2 | 1172 1172 1172 1172 | TS-14 |
|  | Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas ties deformaciniais pjūviais |  | m2 | 36 | TS-14 |
|  | Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas h=8 cm - apsauginio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija - apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS su SZ18 įrengimas - apatinio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija - viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas |  | m2 m2 m2 m2 | 36 36 36 36 | TS-14 |
|  | Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga |  | m2 | 1208 | TS-14 |
|  | Sandarinimo juostos įrengimas |  | m | 344 | TS-14 |
|  | Tilto betoninių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove |  | m2 | 1570 | TS-8 |
|  | Betoninių paviršių glaistymas t=5 mm |  | m2 | 1570 | TS-8 |
|  | Tilto betoninių paviršių vidinės dalies gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia danga |  | m2 | 882 | TS-8 |
|  | Tilto betoninių paviršių fasadinės dalies gruntavimas ir padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais |  | m2 | 688 | TS-8 |
|  | Medinio pakloto ant tilto įrengimas - panaudojant esamas medines lentas - naujos medinės lentos - cinkuotas tvirtinimo detalių metalas |  | m3 m3 kg | 4 12,2 50 | TS-21 |
|  | Medinių lentų impregnavimas impregnantu nutepant voleliu 2 kartus |  | m2 | 1140 | TS-21 |
|  | 6. Tilto kūgiai ir prieigos |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bortų 100x30x15 cm įrengimas ant C20/25 betoninio pagrindo įrengimas |  | m | 36 | TS-13 |
|  | Pagrindo iš šalčiui nejautrių medžiagų h=20 cm įrengimas |  | m3 | 12,4 | TS-4 |
|  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio h=15 cm įrengimas |  | m2 | 62 | TS-4 |
|  | Granitinių atsijų 0/5 h=3 cm įrengimas |  | m2 | 62 | TS-4 |
|  | Šaligatvio plytelės 37,5x37,5x7 cm įrengimas |  | m2 | 62 | TS-13 |
|  | Vejos bortų 100.8.30 ant C12/15 betoninio pagrindo įrengimas |  | m | 36 | TS-13 |
|  | Plastikinių Ø425 mm vandens surinkimo šulinių įrengimas - plastikinio dugno Ø425 mm montavimas - gofruoto Ø425 mm vamzdžių montavimas - kvadratinių ketinių grotelių su PVC teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm ir guminiu sandarinimo žiedu montavimas - universalios jungties (tarpinės) Ø 200 mm vamzdžiui įrengimas |  | vnt. vnt. vnt./m vnt. vnt. | 4 4 4/7 4 6 | TS-18 |
|  | Horizontalių kernų Ø300 mm L=500 mm gręžimas krantinėse atramose |  | vnt. | 2 |  |
|  | Metalinio apsauginio vamzdžio Ø 244,5x10 mm paklojimas |  | kg | 578 | TS-11 |
|  | PVC Ø200 mm vamzdžių klojimas - žemės darbai |  | m m3 | 24 5 | TS-18 |
|  | Vamzdžių sandarinimas R3 klasės betono mišiniu |  | m3 | 0,05 | TS-8 |
|  | Latako įrengimas iš lauko akmenų h=20 cm ties kraštinėmis atramomis - lauko akmenys - betonas C25/30 XC2 |  | m2 m3 m3 | 29 2,9 2,9 | TS-5 |
|  | Sankasos šlaito formavimas ties laiptais iš gerai drenuojančio grunto sutankinant |  | m3 | 56 | TS-4 |
|  | G/b surenkamų šlaitinių laiptų 0,75 m pločio įrengimas - skaldos sl. h=20 cm įrengimas - betoninių pamatų C25/30 (su priedais) montavimas - žvyro sl. h=20 cm po laiptais įrengimas - laiptasijų C25/30 (su priedais) montavimas - laiptų pakopų C25/30 (su priedais) montavimas - cinkuotų metalinių turėklų montavimas |  | vnt./m m3 vnt./ m3 m3 vnt./ m3 vnt./ m3 m/kg | 2/28 0,6 2/1,28 8 28/5,6 108/4,32 28/650 | TS-22 |
|  | Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti - horizontalūs lizdai Ø14 L=120 mm |  | vnt. | 8 | TS-10 |
|  | Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti |  | kg | 0,1 | TS-10 |
|  | Cinkuotų metalinių S235 kopėtėlių įrengimas |  | vnt./kg | 1/169 | TS-11 |
|  | 7. Baigiamieji darbai |  |  |  |  |
| - \ | Augalinio sl. atstatymas užpilant juodžemiu h=10 cm ir apsėjant žole |  | m2/m3 | 570/57 | TS-4 |
|  | Likusio juodžemio paskleidimas vietoje |  | m3 | 69 | TS-4 |
|  | Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas |  | ha | 1 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) |  | m | 211 |  |
|  | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas - Metalinė atrama - Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų |  | vnt. m' m2 | 2 15,4 1,8 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas metale iki 20 mm storio |  | Vnt. | 16 |  |
|  | Vandens kelio ženklų tvirtinimas ant tilto konstrukcijų - cinkuotas metalas - Kelio ženklų skydų montavimas |  | vnt. kg m2 | 2 90 2 |  |