Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojama elektros stotelė (3–4 kW) | 2 | 1.Akumuliatorius – LiFePO4, talpa ne mažesnė kaip 3 000 Wh; ne mažiau kaip 3 500 įkrovimo ciklų, išlaikant ne mažiau kaip 80 % talpos. 2.Išėjimo galia (AC) – nuolatinė ne mažesnė kaip 3 000 W, pikinė – ne mažesnė kaip 6 000 W; 230 V, 50 Hz, gryna sinusinė banga. 3.Išvestys – ne mažiau kaip 3 AC lizdai (230 V, F tipo), 2 USB-C (ne mažiau kaip 60 W kiekviena), 2 USB-A ir 1 automobilinis 12 V lizdas. 4.Įkrovimas – iš elektros tinklo integruotu įkrovikliu (pilnas – ne ilgiau kaip per 3 val.), iš saulės modulių (integruotas MPPT, ne mažiau kaip 1 000 W) ir iš transporto priemonės 12 V / 24 V lizdo. 5.UPS funkcija – dingus tinklo įtampai, perjungimas į akumuliatorių ne ilgiau kaip per 20 ms. 6.Darbinė temperatūra – iškraunant ne siauresnė kaip nuo −10 °C iki +40 °C, įkraunant – nuo 0 °C iki +40 °C. 7.Valdymas – įrenginio mygtukais ir ekranu (įkrovos lygis, įėjimo ir išėjimo galia); išėjimų įjungimas, įkrovimas ir UPS veikia be mobiliosios programėlės ir interneto ryšio. 8.Masė ir transportavimas – ne didesnė kaip 55 kg; ratukai ir ištraukiama rankena. 9.Papildomi reikalavimai: 9.1. Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, perkaitimo, per didelės iškrovos ir perkrovimo (BMS). 9.2. CE ženklinimas. 9.3. Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai. |