TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos kultūros centras (toliau – Perkančioji organizacija).

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas.

2.1.	Pirkimo objektas – autobusas (toliau – Prekė).

2.2.	Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

2.3.	Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą.

2.4.	Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių įranga, turi būti ne prastesnė negu to paties modelio bazinė įranga.

2.5.  Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomos Prekės gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos Prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomos Prekės techninių charakteristikų aprašymu — Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia Prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomos Prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomos Prekės gamintojo parengtuose dokumentuose.

2.6. Tiekėjas privalo grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.7.	Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, Prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Autobusas (kiekis – 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Transporto priemonės tipas: | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.1.1. | Naujas M3 klasės autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.1.2. | Atitinkantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.1.3. | Pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.1.4. | Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m., pirma registracija Lietuvoje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.2. Bendras ilgis: |  |  |  |  |  |
| 2.7.2.1. | Ne daugiau nei 7400 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.3. Plotis: |  |  |  |  |  |
| 2.7.3.1. | Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.4. Aukštis: |  |  |  |  |  |
| 2.7.4.1. | Ne daugiau 2900 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.5. Sėdimų vietų skaičius: |  |  |  |  |  |
| 2.7.5.1. | Ne mažiau 19 ( +1 vairuotojui; +1 įgulos nariui). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.6. Keleivių įlipimo durys: |  |  |  |  |  |
| 2.7.6.1. | Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris. Keleivių įlipimo durų aukštis nemažiau 190 cm. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.2. | Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.3. | Avarinis durų atidarymas viduje ir išorėje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.4. | Šildomas durų stiklas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.5. | Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.6. | Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.6.7. | Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.7. Didžiausia leistina masė: |  |  |  |  |  |
| 2.7.7.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.8. Varančiosios ašies apkrova: |  |  |  |  |  |
| 2.7.8.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.9. Ašys: |  |  |  |  |  |
| 2.7.9.1. | Dvi. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.10. Jėgos agregatas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.10.1. | Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodyzelinis. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.10.2. | Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.10.3. | Variklio galia – ne mažesnė nei 140 kW. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.10.4. | Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.10.5. | Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm3. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.11. Pavarų dėžė: |  |  |  |  |  |
| 2.7.11.1. | Automatinė pavarų dėžė. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.12. Ratai ir padangos: |  |  |  |  |  |
| 2.7.12.1. | Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.12.2. | Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.12.3 | Standartinio dydžio atsarginis ratas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.12.4. | Plieniniai ratlankiai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.12.5. | Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.12.6. | Visų ratų purvasaugiai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.14. Saugumas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.14.1. | Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.14.2. | Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.14.3. | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.14.4. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (automobilio pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam transportavimui keliamus reikalavimus. Saugiam keleivių ir įgulos nario transportavimui diržai turi būti sertifikuoti kaip Ar4m arba Ar4Nmt tipo, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.15. Stabdžiai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.15.1. | Visi stabdžiai – diskinio tipo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.15.2. | ABS antiblokavimo sistema. |  |  |  |  |  |
| 2.7.15.3. | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |  |  |  |
| 2.7.15.4. | Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus Autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos). |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.16. Vairavimo sistema: |  |  |  |  |  |
| 2.7.16.1. | Sistema su stiprintuvu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.16.2. | Vairas kairėje pusėje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.16.3. | Vairo padėtis reguliuojama. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.17. Elektros sistema: |  |  |  |  |  |
| 2.7.17.1. | Darbinė įtampa – 12 V DC. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.17.2. | USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.18. Akumuliatoriai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.18.1. | 12 V akumuliatoriaus baterija, talpa turi būti ne mažesnė nei 92Ah. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.18.2. | Baterija turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.19. Aušinimo sistema: |  |  |  |  |  |
| 2.7.19.1. | Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.19.2. | Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.20. Degalų rezervuaras: |  |  |  |  |  |
| 2.7.20.1. | Kuro bako talpa ne mažiau 75l. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.20.2. | Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.21. Autobuso greitis: |  |  |  |  |  |
| 2.7.21.1. | Greičio ribotuvas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.22. Kėbulas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.22.1. | Cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo– ne mažesnė kaip 8 metų. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.23. Šildymas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.23.1. | Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 2.7.1.3. punkte numatytoms klimato sąlygoms. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.23.2. | Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.23.3. | Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais. Valdymas iš vairuotojo vietos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.23.4. | Autonomine sistema nelaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.24. Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija: |  |  |  |  |  |
| 2.7.24.1. | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.25. Stoglangis: |  |  |  |  |  |
| 2.7.25.1. | Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge, ne mažiau 1 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.26. Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.26.1. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.2. | Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.3. | Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.4. | Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.5. | Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.6. | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.7. | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.8. | Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.9. | Kruizo kontrolė. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.10. | Autonominio avarinio stabdymo sistema AEB. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.11. | „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.12. | Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.13. | Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.14. | Radijo sistema. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.15. | USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.16. | Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.17. | Laisvų rankų įranga. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.18. | Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.19. | Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.20. | Judėjimo asistentas (ang. MOIS). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.21. | Turėklas už vairuotojo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.26.22. | Guminis kilimėlis vairuotojui. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.27. Techninė dokumentacija: |  |  |  |  |  |
| 2.7.27.1. | Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.28. Įrankiai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.28.1. | Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam autobusui. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.29. Keleivių sėdynės: |  |  |  |  |  |
| 2.7.29.1. | Keleivių sėdynės minkštos, komfortiškos, su pogalviu, atlenkiamos atgal, su reguliuojamu porankiu. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.2. | Keleivių sėdynės tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.3. | Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.4. | Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.5. | Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.6. | Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 660 mm. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.29.7 | Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.30. Apsaugos, gelbėjimo įranga: |  |  |  |  |  |
| 2.7.30.1. | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.2. | Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.3. | Viena ratų atspara. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.4. | Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ suvestinės redakcijos nuo 2021-03-30 reikalavimus. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.5. | Vieną ryškiaspalvę šviesą atspindinčią liemenę. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.6. | Vilkimo įtaisas priekyje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.30.7. | Hidraulinis domkratas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.31. Priekinio lango stiklas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.31.1. | Priekinio lango stiklas apšildomas oru arba elektra. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.32. Langai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.32.1. | Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.32.2. | Stiklai turi būti tonuoti. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.33.3. | Dvigubi šoniniai stiklai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.34.4. | Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.33. Avariniai išėjimai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.33.1. | Šalia avarinių išėjimų turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.34. Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.34.1. | Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.34.2. | Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.34.3. | Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.34.4. | Naktinis vidaus apšvietimas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.34.5. | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.35. Veidrodžiai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.35.1. | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.35.2. | Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.36. Užrašai: |  |  |  |  |  |
| 2.7.36.1. | Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir/arba anglų kalbomis. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.37. Grindys: |  |  |  |  |  |
| 2.7.37.1. | Grindų struktūra – sustiprintos grindys. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.37.2. | Atspari dilimui danga autobuso viduje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.37.3. | Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.37.4. | Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.38. Vidaus įranga: |  |  |  |  |  |
| 2.7.38.1. | Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.38.2. | Multimedija su atskiru stiprintuvu, pajungta prie garsiakalbių salone ir vairuotojo zonoje. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.38.3. | Galinio vaizdo kamera. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.38.4. | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.38.5. | Įgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui. Bagažinės tūris ne mažiau 1,1 m3. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.39. Techninė priežiūra ir remontas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.39.1. | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės pristatymo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Esant sudėtingam gedimui, laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tiekėjas, per sutartą terminą neatlikęs transporto priemonės remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti transporto priemonės savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti ir naudota), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuota pateikta transporto priemonė. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas tiekėjo sąskaita, tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. Techninės priežiūros atlikimo intervalas/grafikas, kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.40. Išorės dažymas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.40.1. | Kėbulo spalva balta. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.40.2. | Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | 2.7.41. Garantija: |  |  |  |  |  |
| 2.7.41.1. | Prekėms suteikiama tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7.42.2. | Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Jeigu siūloma transporto priemonė gaminama keliais gamybos etapais privaloma pateikti galiojanti bazinės transporto priemonės gamintojo patvirtinimą, kad paskesnio etapo gamintojas yra pripažintas kaip partneris, kurio procesai atitinka pirmo etapo gamintojo keliamus reikalavimus | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

2.8. Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

2.8.   Tiekėjas įsipareigoja:

2.8.1. prekę pristatyti į arčiausiai perkančiosios organizacijos esančią tiekėjo prekybos vietą;

2.8.2. Lietuvos Respublikoje užregistruoti Transporto priemonę Perkančiojo subjekto vardu, praeiti atlikti valstybinę techninę apžiūrą (jeigu privaloma pagal galiojančius teisės aktus) ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Autobuso priėmimo-perdavimo momento.

- Baigiamosios nuostatos.

  - Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.

__________________________