TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHIRURGINIŲ SIŪLŲ AUTOMATINIO SUKABINIMO IR KIRPIMO ĮRENGINIAMS BEI TITANINIŲ SIŪLŲ FIKSATORIAMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-02-24, Nr. VPP-1562.

Posėdžio protokolas 2026-02-27. Nr. 17. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Vienkartinis chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginys:

- pritaikytas kardiochirurginėms operacijoms;

- skirtas suspausti titaninį fiksatorių uždarymo vietoje ir nukirpti siūlo perteklių;

- titaninis fiksatorius specialaus „taikiklio“ formos laikiklio pagalba įdedamas į įrenginio distalinio galo veleną;

- su paspaudžiama svirtimi;

- kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) turi būti ne mažiau kaip 2 (du) vienkartiniai, vienam pacientui naudojami įrenginiai:

- 17 ± 0,5 cm ilgio, veleno skersmuo ne didesnis kaip 4 mm, arba

- 31 ± 0,5 cm ilgio, veleno skersmuo ne didesnis kaip 5 mm;

- kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) turi būti ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių titaninių fiksatorių;

- įrenginys, kurio ilgis 17 +/- 0,5 cm turi turėti sukamąją rankenėlę su posūkio rodikliu.

Orientacinis poreikis 189 vnt.

- Titaninis siūlų fiksatorius:

- ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių, individualiai supakuotų titaninių fiksatorių, suderinamų su įrenginiais;

- kiekvienoje individualioje pakuotėje turi būti sterilus titaninis fiksatorius, laikomas pritaikytame įdėjimo prietaise, kurį sudaro „taikiklis“, kilpa ir buka lenkta adatos formos rankenėlė;

- pagamintas iš 100 % grynumo titano;

- grybo formos tuščiaviduris vamzdelis, kurį suspaudžia įrenginys, kad sujungtų siūlų segmentus;

- pritaikytas naudoti su 2-0 poliesterio siūlais.

Orientacinis poreikis 63 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.