Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros stotelė | 6 | - Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 1 024 Wh. - Akumuliatoriaus tipas – LiFePO4 (Ličio geležies fosfato) arba technologiškai lygiavertis ar geresnis sprendimas (ne prastesnis nei LiFePO4 pagal saugumą ir ciklų skaičių). - Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4 000 ciklų iki ne mažiau kaip 80 % talpos išlaikymo. - Nuolatinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 1 800 W. - Pikinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 3 000 W. - USB jungtys – iš viso ne mažiau kaip 4 vnt., iš jų ne mažiau kaip: - 1 vnt. USB-C su ne mažesne kaip 100 W Power Delivery (PD) galia; - 1 vnt. USB-C su ne mažesne kaip 20 W galia; - 1 vnt. USB-A su ne mažesne kaip 12 W galia. - AC įkrovimo įvestis – ne mažesnė kaip 1 200 W, leidžianti pilnai įkrauti įrenginį per ne daugiau kaip 85 minutes. - Saulės įkrovimo galimybė (MPPT valdiklis) – su integruotu MPPT, palaikanti ne mažesnę kaip 500 W saulės įvesties galią ir užtikrinanti pilną įkrovimą per ne daugiau kaip 130 minučių esant optimalioms sąlygoms. - Nepertraukiamo maitinimo (UPS) funkcija – perjungimo į akumuliatoriaus maitinimą laikas ne ilgesnis kaip 10 ms. - Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip 0 °C iki +40 °C. - Laikymo temperatūra – ne siauresnė kaip –10 °C iki +40 °C. - Svoris – ne didesnis kaip 12,5 kg. - Papildomi reikalavimai: - Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelės iškrovos. - Gryna sinusinė banga (pure sine wave) AC išėjime. - Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |