TECHNINĖ SPECIFIKACIJA METALO DIRBINIAI

BVPŽ kodas 44316400-2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Metalo dirbiniai | 1. Bendrieji reikalavimai: - Tiekiami gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų, deformacijų, korozijos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos jų naudojimui. - Metalo gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus matmenis, medžiagos rūšį, storį, ilgį ir kitus techninius parametrus. - Tiekiami gaminiai turi būti tinkamai supakuoti ar apsaugoti nuo pažeidimų bei deformacijos transportavimo metu. - Jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, tiekėjas privalo pristatyti gaminius standartiniais gamintojo matmenimis, neviršijant nurodytų matmenų ir techninių parametrų leistinų nuokrypių. - Pristatomi gaminiai turi būti tinkami pagal paskirtį ir naudoti pagal jų technines charakteristikas. 2. Privalomieji reikalavimai: - Tinklas, cinkuotas – aukštis ne mažesnis kaip 1000 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm; akutės dydis ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 100 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm. - Grandinė – plieninė, trumpų grandžių; skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm ir ne didesnis kaip 7 mm; grandies storis ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 35 mm. - Kaištis – matmenys 8 × 80 mm; su fiksavimo mechanizmu. - Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 25 × 25 mm; sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis 2 mm; nevalcuotas. - Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 30 × 30 mm; sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas. - Lyno spaudiklis – plieninis, cinkuotas, skirtas 3 mm skersmens lynui. - Plieninė juosta – plotis ne mažesnis kaip 40 mm ir ne didesnis kaip 80 mm; storis ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm. - Plieninis cinkuotas lynas – skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa. - Tinklas – aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm ir ne didesnis kaip 1800 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm; pagamintas iš lankstytos metalinės vielos; akutės dydis – ne mažesnis kaip 50 mm pločio ir ne didesnis kaip 100 mm ilgio. - Trosas – plieninis, cinkuotas; skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa. - Vyris – cinkuotas, su reguliavimo varžtu, M20 sriegiu. - Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo M10; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis – 1,5 mm. - Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo M12; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis – 1,75 mm. - Veržlė – plieninė, cinkuota; sriegio dydis M10; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; su fiksavimo mechanizmu. - Plieninis kampuotis – sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 4mm, matmenys 40x40mm. - Plonasienis vamzdis – skersmuo 50mm, sieneles storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 2mm., plonasienis vamzdis. 3. Garantiniai reikalavimai: - Tiekėjas garantuoja, kad pristatyti gaminiai atitinka techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytus reikalavimus. - Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad gaminiai neatitinka techninės specifikacijos, turi defektų arba neatitinka deklaruotų techninių parametrų, tiekėjas savo lėšomis privalo juos pakeisti tinkamos kokybės gaminiais. - Tiekėjas nekokybiškus arba specifikacijos reikalavimų neatitinkančius gaminius turi pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakovo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito termino. - Garantiniai įsipareigojimai neturi riboti užsakovo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4. Kiti reikalavimai: - Tiekėjas privalo užtikrinti gaminių pristatymą į užsakovo nurodytą pristatymo vietą. - Pristatymo metu gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir kitų aplinkos poveikių. - Nustačius neatitikimus tarp užsakytų ir pristatytų gaminių, tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti neatitikimus arba pakeisti netinkamus gaminius. |