TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHIRURGINIO TINKLELIO KRŪTŲ IMPLANTO TVIRTINIMUI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-06-23 Nr. VPP-4167.

Posėdžio protokolas 2026-06-23. Nr. 45. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Chirurginis tinklelis skirtas krūties rekonstrukcijos operacijai implanto tvirtinimui:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- megztas;

- sintetinis ar lygiavertės medžiagos;

- monofilamentinis ar lygiavertės medžiagos;

- dažytas;

- besirezorbuojantis chirurginis tinklelis pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos;

- iš tinklelio gamykliškai suformuota „kišenė” implantui integruoti;

- prisitaikantis prie anatominių formų;

- tinklelio svoris: prieš rezorbciją 90 g/m² ± 2 g/m² ;

- porų dydis: 1 x 2 mm ± 0,1 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Tinklelių dydžiai | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14,5 ± 0,5 cm x 17 ± 0,5 cm, S ≤ 280 ml | 80 |
|  | 16 ± 0,5 cm x 18,5 ± 0,5 cm, M ≤ 420 ml |  |
|  | 18 ± 0,5 cm x 20,5 ± 0,5 cm, L ≤ 550 ml |  |

- Chirurginių klijų sistema skirta seromų prevencijai po limfonodektomijų:

- Vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- lankstaus kateterio ilgis 6,5 ± 0,5 cm, diametras 5 ± 0,5 mm;

- kateterio viduje du maži vamzdeliai: vienas dujoms, kitas chirurginiams klijams;

- šlangutės ilgis 193 ± 5 cm, su uždarymo kraneliu, skirta dujų srautui reguliuoti;

- balionėlis su užpildytomis netoksiškomis, nedegiomis dujomis;

- 2 bukos adatos ir du švirkštai skirti chirurginių klijų paėmimui iš vienkartinių flakonėlių;

- 1 ml chirurginių klijų;

- chirurginių klijų sudėtis: N-Butyl cianokrilatas (NBCA) ir metakriloksisulfolano MS ar lygiavertės medžiagos;

- chirurginiai klijai šviesiai geltoni, skaidrūs, paruošti naudoti;

- chirurginiai klijai polimerizuojasi kontaktuodami su gyvais audiniais, drėgnoje aplinkoje, sudarydami ploną, elastingą plėvelę;

- chirurginiai klijai pasižymi hemostatinėmis, adhezinėmis  savybėmis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.