# Pirkimo dokumentų 1 priedas

# VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGOS, TINKLO KOMUTATORIŲ, NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ IR ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pristatoma perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius). Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota. |  |
|  | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant dubliuotą sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.). |  |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta to paties gamintojo arba kelių gamintojų, sertifikuotos bendram darbui. |  |
|  | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |  |
|  | Tiekėjas turi siūlyti techninėje specifikacijoje nurodytą įrenginių kiekį. Siūlyti didesnius ar mažesnius kiekius, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, negalima. |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti , kad įrangos gamintojas atliks garantinį aptarnavimą. Įrangos gedimo atveju garantinis aptarnavimas bei įrangos funkcionavimas turi būti atstatomas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas |  |
|  | Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. |  |
|  | Programinė įranga, licencijos, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymo kainą. |  |
|  | Licencijos turi būti suteikiamos naudoti su siūloma įranga neribotam laikotarpiui. |  |

TINKLO KOMUTATORIUS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1U |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |
|  | Ethernet prievadai | Ne mažiau kaip 24x GE RJ45, ir 4x 10GE SFP+ |  |
|  | Ethernet prievadai su Power over Ethernet (PoE) funkcionalumu | Ne mažiau 24, 802.3af, 802.3at palaikymas |  |
|  | PoE sumarinis maitinimo galingumas | Ne mažiau 350 W |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Ne mažiau nei viena dedikuota konsolės tipo, RJ45 jungtis |  |
|  | Komutavimo sparta (duplex režimu) | Ne mažiau 120 Gbps |  |
|  | Paketų pralaidumas (duplex režimu) | Ne mažiau 180 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 30 000 |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 3 500 |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis | Ne mažiau 8 |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių | Ne mažiau 16 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau 2 MB |  |
|  | ACL | Ne mažiau 600 |  |
|  | Spanning Tree Instances | Ne mažiau 16 |  |
|  | L2 funkcionalumas |  |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti |  |
|  | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard, STP BPDU Guard arba lygiaverčiai |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ae 10 Gigabit Ethernet arba lygiaverčiai |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad arba lygiaverčiai |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging arba lygiavertis. |  |
|  | Storm Control funkcionalumas | Turi būti |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumas |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti |  |
|  | Dual-firmware image | Turi būti |  |
|  | IEEE 802.1x arba lygiavertis funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas |  |
|  | Administravimas |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v2c/v3 arba lygiaverčiais |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI) |  |
|  | Integracija su esama infrastruktūra |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet, FortiGate-600F, Fortinet, FortiGate-200F, Fortinet, FortiGate-60F kontrolerių | Turi būti |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje | Turi būti |  |
|  | Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60 | Turi būti |  |
|  | Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager FC1-10-FMGVS-258-01-60 sprendimo. | Turi būti |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation configuration) valdymas iš kontrolerio | Turi būti |  |
|  | Darbo vietos (host) karantinavimas | Turi būti |  |
|  | Integracija su perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC) (Fortinet, FortiNAC) | Turi būti |  |
|  | Integracija su ugniasienėje esančiu NAC funkcionalumu | Turi būti |  |
|  | Automatinės reakcijos į sukonfigūruotus įvykius (trigerius) ugniasienėje (Automation stitches) | Turi būti |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 60 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą bei nemokamą atnaujinimų teikimą garantiniu laikotarpiu. Paslaugos tipas 24x7, vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas ne kritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos |  |

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai, laikikliai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos komponentus į vieną visumą |  |
|  | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |  |

A TIPO IP VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA SU KAMEROS BAZE

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 47 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne daugiau 0,003 Lux |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau 3 kartų |  |
|  | Objektyvas | Motorizuotas, bent 2.8-12mm |  |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265/H.264 |  |
|  | Naktinis (IR) pašvietimas | Ne mažiau 40m |  |
|  | Integruotos SD kortelės palaikymas | Taip |  |
|  | PoE palaikymas | Taip |  |
|  | Integruotas mikrofonas | Taip |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau IP67 |  |
|  | Atsparumas smūgiams (kameros korpuso) | Ne prasčiau IK10 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -30 - +60 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Geovision, GV-Control Center v4 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

A TIPO VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINYS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Palaikomų kamerų kiekis | Ne mažiau 64 IP kamerų |  |
|  | IP kamerų rezoliucijos palaikymas | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Duomenų srautas (input, output bandwidth) | Kiekvienas ne mažiau nei po 350 Mbps |  |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265/H.264 |  |
|  | Palaikomų vaizdo srautų kiekis (mainstream, sub-stream) | Ne mažiau 2 |  |
|  | Dvipusio garso palaikymas | Taip |  |
|  | Išvesčių palaikymas | Ne mažiau 2 HDMI jungčių |  |
|  | Trečiųjų šalių IP kamerų palaikymas | Taip (ONVIF, RTSP protokolai) |  |
|  | HDD palaikymas | Bent 8 vnt, iki 160TB |  |
|  | RAID palaikymas | Taip (RAID 0,1,5,10) |  |
|  | Ethernet (RJ45) jungtis | Bent viena 1000 Mbps RJ45 jungtis |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +50 °C |  |
|  | Programinė įranga NVR valdymui ir vaizdo stebėjimui vykdyti | Turi būti |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Geovision, GV-Control Center v4 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

B TIPO IP VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA SU KAMEROS BAZE

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 4 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne daugiau 0,065 Lux |  |
|  | Objektyvas | Motorizuotas, bent 3.2-10.5mm |  |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265/H.264 |  |
|  | Naktinis (IR) pašvietimas | Ne mažiau 40m |  |
|  | Integruotos SD kortelės palaikymas | Taip |  |
|  | PoE palaikymas | Taip |  |
|  | Integruotas mikrofonas | Taip |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau IP66 |  |
|  | Atsparumas smūgiams (kameros korpuso) | Ne prasčiau IK10 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -30 - +50 °C |  |
|  | Šifruoto duomenų perdavimo palaikymas | Taip |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Bosch, BVMS 13.1 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

B TIPO VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINYS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Palaikomų kamerų kiekis | Ne mažiau 64 IP kamerų |  |
|  | IP kamerų rezoliucijos palaikymas | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Įrašymo duomenų srautas (recording bandwidth) | Ne mažiau nei 400 Mbps |  |
|  | Duomenų šifravimo procesorius | Taip |  |
|  | Išvesčių palaikymas | Ne mažiau 2 DisplayPort/HDMI jungčių |  |
|  | HDD palaikymas | Bent 4 vnt, iki 72TB |  |
|  | RAID palaikymas | Taip (RAID 5) |  |
|  | Ethernet (RJ45) jungtis | Bent viena 1000Mbps RJ45 jungtis |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +40 °C |  |
|  | Programinė įranga NVR valdymui ir vaizdo stebėjimui vykdyti | Turi būti pateikta licencija: - Ne mažiau 2 vnt kamerų palaikymas - Ne mažiau 2 sistemos vartotojų palaikymas |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Bosch, BVMS 13.1 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

A TIPO HDD DISKAS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 8 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Talpa | Ne mažiau 18TB |  |
|  | Dydis | 3.5” |  |
|  | Jungtis | SATA (6Gbps) |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |

B TIPO HDD DISKAS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 8 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Talpa | Ne mažiau 4TB |  |
|  | Dydis | 3.5” |  |
|  | Jungtis | SATA (6Gbps) |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 5 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių (iki 600mm gylio) spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 2U |  |
|  | Galia | Ne mažiau 1000VA/1000W |  |
|  | Išėjimo jungčių skaičius | C13, ne mažiau 6 jungčių |  |
|  | SNMP palaikymas | Taip |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai, laikikliai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos komponentus į vieną visumą |  |
|  | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |  |

ELEKTROMAGNETAS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 86 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Laikymo/traukos galia | Ne mažiau 270 kg |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -10 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |

DURŲ ĮEIGOS KONTROLĖS VALDIKLIS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 54 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Valdomų durų kiekis (iš abiejų pusių) | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Relinės išvestys (angl. outputs) | Ne mažiau 8 vnt. |  |
|  | Įvesties kontaktai (angl. inputs) | Ne mažiau 8 vnt. |  |
|  | Wiegand sąsaja | Turi būti |  |
|  | Skaitytuvų kiekis pajungiamas per Wiegand sąsają | Ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | RS-485 sąsaja | Turi būti |  |
|  | Skaitytuvų kiekis pajungiamas per RS-485 sąsają | Ne mažiau 8 vnt. |  |
|  | TCP/IP sąsaja | Turi būti |  |
|  | PoE+ maitinimas | Turi būti |  |
|  | Galimybė prijungti rezervinį maitinimo šaltinį | Turi būti |  |
|  | Palaikomų kortelių kiekis | Ne mažiau 10.000 vnt. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 100.000 vnt. įvykių |  |
|  | Valdiklio veikimas autonominiu režimu | Turi būti |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Geovision, GV-ASManager (Access control) v6.2.0 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

DURŲ ĮEIGOS KONTROLĖS VALDIKLIO KORPUSAS SU MAITINIMO ŠALTINIU

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiekis | 54 vnt. |  |
| 2 | Maitinimo šaltinis | 12V DC |  |
| 3 | Vieta akumuliatoriui | Turi būti |  |
| 4 | Apsauga nuo trumpojo jungimo | Turi būti |  |
| 5 | Apsauga nuo perkrovos | Turi būti |  |
| 6 | Apsauga nuo viršįtampio | Turi būti |  |

AKUMULIATORIUS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 54 vnt. |  |
|  | Įtampa | 12V |  |
|  | Talpa | 18Ah |  |

I/O VALDIKLIS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įvesties kontaktai (input) | Ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | Išvesties kontaktai (output) | Ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | TCP/IP sąsaja | Turi būti |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent 0 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Geovision, GV-ASManager (Access control) v6.2.0 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

KORTELIŲ SKAITYTUVAS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 179 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Wiegand sąsaja | Turi būti |  |
|  | RS-485 sąsaja | Turi būti |  |
|  | MIFARE® DESFire® kortelių palaikymas | Turi būti |  |
|  | Integruotas 13.56 MHz, ISO14443A skaitytuvas | Turi būti |  |
|  | Būsenos LED indikacija | Turi būti |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau IP66 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -10 - +50 °C |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekėjas turi užtikrinti gamintojo garantuojamą ne mažesnį nei 24 mėn. nemokamą garantinį aptarnavimą |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama ir integruotis su Perkančiosios organizacijos įsigyta ir naudojama Geovision, GV-ASManager (Access control) v6.2.0 programine įranga | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti suderinamumą įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai anglų arba lietuvių kalba ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga yra suderinama su nurodyta programine įranga) |

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS PROGRAMINĖS IRANGOS LICENCIJA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 4 vnt. |  |
|  | Gamintojas/pavadinimas | Privalo būti nurodytas gamintojas ir pavadinimas |  |
|  | Suderinamumas su siūloma technine įranga | Turi būti |  |
|  | Durų įeigos kontrolės valdiklių palaikymas | Ne mažiau 1.000 vnt. |  |
|  | Palaikomų kortelių kiekis | Ne mažiau 100.000 vnt. |  |
|  | Galimybė stebėti durų būsenas | Turi būti |  |
|  | Sistemos vartotojų kiekis | Ne mažiau 1.000 vnt. |  |
|  | Sistemos vartotojų kiekis galintis prisijungti vienu metu | Ne mažiau 100 vnt. |  |
|  | Įeigos grupių (angl. access groups) sudarymas | Ne mažiau 1.000 vnt. |  |
|  | Galimybė vartotojui priskirti keletą kortelių | Turi būti |  |
|  | Anti-duress funkcijos palaikymas | Turi būti |  |
|  | Anti-passback funkcijos palaikymas | Turi būti |  |
|  | Interlock funkcijos palaikymas | Turi būti |  |
|  | Galimybė importuoti vartotojų ir kortelių duomenis iš Excel bylų | Turi būti |  |
|  | Sistemos pranešimų siuntimas el.paštu | Turi būti |  |
|  | Sistemos pranešimų siuntimas SMS | Turi būti |  |
|  | Nuotolinis sistemos administravimas per interneto naršyklę | Turi būti |  |
|  | IP telefonspynių integracijos galimybė | Turi būti |  |
|  | API integracijos galimybė | Turi būti |  |