Priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai vertikaliam keltuvui. |  |
| --- | --- | --- |
| I keltuvas |  |  |
|  | Tipas | Vertikalus atviro tipo keltuvas |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 300 kg |
|  | Nusileidimo ir pakėlimo greitis | nuo 0,1 iki 0,15m/s. |
|  | Sustojimų skaičius | 2 |
|  | Išvažiavimas | Tiesus arba 90 laipsnių (pagal poreikį) |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 1800 mm |
|  | Pavara | Hidraulinė |
|  | Maitinimas | 220-230V, 50Hz, 1 fazė, 25 A |
|  | Platformos matmenys | 1100 x 1400 mm |
|  | Išoriniai matmenys | 1450 x 1430 mm |
|  | Vartelių aukštis | 1100 mm |
|  | Varteliai | 900x1100mm (galimi) |
|  | Varteliai | Rankiniu būdu atsidarantys varteliai, sujungti su keltuvu |
|  | Keliamos platformos grindys | Speciali neslidi nelygaus paviršiaus plokštė |
|  | Apsaugos sistema | Atstumo jutiklis platformos apačioje |
|  | Valdymas | Mygtukų paspaudimu su Brailio raštu |
|  | Spynos | Elektromechaninės spynos |
|  | Kita informacija: | Apsauginiai dvipusiai varteliai Važiavimas – nuspaudus ir laikant Iškvietimo mygtukai viršuje ir apačioje Dažyto plieno apdaila |
|  | Garantija | 24 mėnesiai ir 24 mėnesių garantinis aptarnavimas |
|  | Papildomai/pastabos | Vertikalus keltuvas neįgaliesiems turi būti pristatytas ir sumontuotas. |
| II keltuvas |  |  |
|  | Tipas | Atviro tipo neįgaliųjų keltuvas be šachtos |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 340 kg |
|  | Sustojimų skaičius | 2 |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 1800 mm |
|  | Pavara/važiuoklė | Sraigtinė |
|  | Maitinimas | 220-240V, 1 fazė, 25 A |
|  | Platformos matmenys | 914 x1372 mm |
|  | Išoriniai matmenys | 1303 x 1400 mm |
|  | Varteliai viršutiniai | 900x1100mm (galimi) |
|  | Išvažiavimas | Tiesus |
|  | Valdymas | Radijo ryšiu arba mygtukų paspaudimu |
|  | Mygtukai | Mygtukai su Brailio raštu |
|  | Grindys | Nelygaus paviršiaus neslidi plokštė |
|  | Garantija | 24 mėnesiai ir 24 mėnesių garantinis aptarnavimas |
|  | Papildomai/pastabos | Vertikalus keltuvas neįgaliesiems turi būti pristatytas ir sumontuotas. |
| Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai |  |  |
| 5 mėn. |  |  |
| Papildoma informacija |  |  |
| Rekomenduojama apžiūrėti objektus, kuriuose turės būti sumontuoti keltuvai. |  |  |

Pirkimo iniciatorius                                                                                          Rasa Miškinienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |