Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Reagentų ir priemonių rinkinys FAPI sintezei

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Reagentų rinkinių komplektas Ga68 žymėtiems peptidams | Reagentų rinkinys skirtas FAPI sintezei su katijoniniu gryninimu su NaCl (be acetono), suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu Modular-Lab eazy sintezės moduliu ir vienkartine sintezės kasete. Komplekte ne mažiau kaip 10 reagentų rinkinių. Rinkinys sudarytas iš: 1) Natrio chloridas/druskos rūgštis, 5 mL ± 0,2 mL; 2) Natrio acetato trihidratas (NaOAc*3H2O), 680 mg ± 5 mg; 3) Buferinis tirpalas (HCl/CH3COOH/H2O), 6,7 mL ± 0,2 mL; 4) H2O TraceSelect, 3,6 mL ± 0,2 mL; 5) Etanolio ir vandens tirpalas 1/1, 10 mL ± 0,1 mL; 6) Izotoninis fiziologinis tirpalas 0,9 %, ne mažiau 50 mL; 7) Askorbo rūgštis, ne mažiau 3 mg; 8) ne mažiau 5 vnt. pradūrimo smaigalys (spike); 9) ne mažiau 3 vnt. 1 mL švirkštų; 10) ne mažiau 1 vnt. 2 mL švirkštas; 11) ne mažiau 1 vnt. 5 mL švirkštas; 12) ne mažiau 1 vnt. Adata 0,6 x 30 mm. |  |
| 1.2 | ML eazy sintezės kasečių komplektas, skirtas Ga68-FAPI gamybai | Sterili sintezės kasetė, suderinta su perkančiosios organizacijos naudojamu Modular-Lab eazy sintezės moduliu, skirta FAPI žymėjimui radioaktyviuoju Ga68. Komplekte ne mažiau kaip 10 sintezės kasečių. |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

2 pirkimo objekto dalis: FAPI-46 prekursorius

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | FAPI-46 prekursorius | FAPI-46, chinolino pagrindu pagamintas fibroblastų aktyvinimo baltymo žymuo, skirtas žymėjimui radioaktyviuoju Ga68. Nemažiau 5 mg pakuotėje, ne mažiau 98% grynumo. |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 1 ir 2 pirkimo dalims:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. p. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t.y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.