techninė specifikacija

Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, vaizdo duomenų perdavimo iR priežiūros paslaugų pirkimui

I. BENDRI REIKALAVIMAI

- Šioje vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, vaizdo duomenų perdavimo bei priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) Perkančioji organizacija nustato minimalius reikalavimus vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinėms dalims, jos duomenų perdavimui ir apdorojimui bei šios vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugoms. Perkančiajai organizacijai yra priimtini pasiūlymai, kuriuose siūlomos vaizdo stebėjimo paslaugos sudėtinių dalių (vienos, keleto ar visų vaizdo perdavimo sistemos įrenginių) techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) atitinka arba viršija nurodytas technines sąlygas.

- Pirkimo objektas – Kupiškio rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, vaizdo duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugos.

- Pirkimo apimtis: naujos vaizdo stebėjimo kameros (22 vnt.) su įrengimu Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (įrengimo adresai ir vietos pateikiamos Viešojo pirkimo techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo vietos Kupiškio m. ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav.“), vaizdo stebėjimo sistemos ir vaizdo įrašymo įrangos įrengimas, vaizdo stebėjimo kamerų integravimas į bendrą vaizdo stebėjimo sistemą, įdiegtų vaizdo duomenų perdavimo paslaugų ir įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra bei kitų su vaizdo stebėjimo sistema eksploatacija susijusių paslaugų teikimas.

- Kupiškio rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistema (toliau VSS) – vieninga integruota sistema, kurioje prekės ir jų veikimas glaudžiai integruotos ir susijusios tarpusavyje. Visi sistemos komponentai turi veikti viename uždarame tinkle. Todėl Perkančiajai organizacijai reikalingas vieningas sprendimas.

- Kupiškio rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje nustatomi minimalūs reikalavimai šios VSS sudėtinėms dalims – vaizdo stebėjimo sistemai, įrangai, duomenų perdavimo tinklui, duomenų perdavimui ir apdorojimui bei šios VSS priežiūros paslaugoms.

- VSS turi būti sumontuota Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vytauto g. 2, Kupiškis. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti visų vaizdo kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką.

- Informacijos priėmimo, kaupimo ir apdorojimo vieta – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Centrinis pultas (toliau – CP). CP sudaro VSS valdymo darbo vieta ir serverinės patalpa.

- VSS valdymo darbo vietoje vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti vaizdo stebėjimo sistemos parametrus bei vykdyti kitas vaizdo stebėjimo sistemos valdymo funkcijas.

- VSS valdymo darbo vietoje reikalinga įrengti operatoriaus darbo vietos kompiuterį su vaizdo monitoriumi, vaizdo monitorių siena, klaviatūra, pele ir rezerviniu maitinimo šaltiniu bei įdiegti vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinę įrangą.

- Serverinės patalpoje montuojama vaizdo įrašymo įranga su rezerviniu maitinimo šaltiniu (bei, esant reikalui, kita aparatūra, reikalinga VSS veikimui).

- Už vaizdo kamerų įsigijimą atsakingas Paslaugų teikėjas. Kamerų įrengimas turi apimti kamerų montavimą, kameroms tvirtinti reikalingų stulpų pastatymą (jei kameros montuojamos ant jų), kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kai kameros montuojamos ant esamų stulpų ar statinių).

- CP patalpoje visa įranga turi būti apsaugota nuo elektros šuolių, elektros perdavimo sutrikimų.

- Vietose, kuriose nėra įrengto elektros tiekimo, elektros atvedimu rūpinasi ir išlaidas dengia Paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas privalo pasirūpinti ir visais leidimais, suderinimais komunikacijų ir visų kitų įrenginių įrengimui. Paslaugos teikėjas moka už suvartojamą elektros energiją paslaugos apimtimi visos Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- VSS turi užtikrinti, kad įrengtame CP visą parą būtų galima stebėti atitinkamas kontroliuojamas teritorijas.

- VSS duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis Paslaugų tiekėjo nuosava arba nuomojama infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms Paslaugų teikėjo reikmėms, išskyrus VSS duomenų perdavimui.

- Turi būti galimybė, leidžianti stebėti vaizdo kamerų transliuojamą vaizdą nurodytose Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbo vietose, naudojančiose SVDPT ryšį. Taip pat reikalinga įdiegti vaizdo kamerų peržiūros ir analizės programinę įrangą į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų pateiktą kompiuterinę įrangą (iki 5 kompiuterinių darbo vietų). Duomenų perdavimas pastato viduje užtikrinimas vidiniu Perkančiosios organizacijos tinklu.

- Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato, adresu: Gedimino g. 54, Kupiškis, nurodytoje darbo vietoje turi būti įdiegta vaizdo stebėjimo sistemos valdymo darbo vieta, kurioje vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti vaizdo stebėjimo sistemos parametrus bei vykdyti kitas vaizdo stebėjimo sistemos valdymo funkcijas. Tiksli vaizdo stebėjimo sistemos valdymo darbo vieta bus nurodyta darbų atlikimo metu. Duomenų perdavimo tinklu tarp Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato ir CP rūpinasi Paslaugos teikėjas.

- VSS turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo prie kitos (-ų) sistemos (-ų).

- Paslaugų teikėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą.

- Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo spartą, aukštus saugos reikalavimus. Duomenų perdavimui naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti.

- Siekiant užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę, duomenų perdavimo tinklas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, žaibo, paros laiko.

- Duomenys iš vaizdo kamerų turi būti perduodami šviesolaidinio ar licencijuoto bevielio ryšio technologijomis iki CP, esančios vaizdo kamerų įrašymo įrangos vietos.

- Paslaugos teikėjas privalo pateikti vaizdo kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat Paslaugos teikėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija.

- Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +50C. Paslaugos teikėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius.

- Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).

- VSS duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo perdavimo kamerų į CP, tiek pačiame CP) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti VSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

- Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Paslaugos teikėjas sumontavo nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam vaizdo perdavimo sistemos veikimui  reikalinga papildoma, Paslaugos teikėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.

- Paslaugos teikėjas privalo VSS įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius VSS įrangos sutrikimus nutolusiuose taškuose ne ilgiau kaip per 24 valandas darbo dienomis bei ne ilgiau kaip per 48 valandas (kamerų keitimo atveju – 120 val.) nedarbo dienomis.

- Sistemos profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje Sistema iš dalies ar visiškai gali neveikti ne ilgiau nei 4 valandas.

- Paslaugos teikėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ar elektroniniu paštu. Paslaugos teikėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu. Jei Paslaugos teikėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties / susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, Perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų teikimo laikotarpiui.

- Paslaugos teikėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą stebimi kamerų, VSS parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

- Per savaitę nuo VSS perdavimo eksploatuoti akto pasirašymo datos, Paslaugos teikėjas darbui su VSS turi suorganizuoti ne trumpesnius nei 8 valandų darbuotojų mokymus.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

- Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

- Techninė ir programinė įranga negali būti valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21punkto nuostatos ir valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.

- Visa siūloma įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; TAR, 2017-05-04, Nr. 7550) 37 str. 9 d.).

- Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų.

- Paslaugos teikėjas vaizdo stebėjimo sistemą turi įrengti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Visus VSS įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Paslaugos teikėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

- Duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas Paslaugos teikėjas pradeda teikti Šalims pasirašius vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia iki sutarties galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

- Įrengtos atramos ir elektros įvadai pasibaigus sutarties laikotarpiui turi būti perduodami Perkančiajai organizacijai.

II. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

- Vaizdo stebėjimo kamerų adresai ir vietos pateikiamos Viešojo pirkimo techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo vietos Kupiškio m. ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav.“.

- Vaizdo stebėjimo sistemos sudedamosios dalys:

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacionari vaizdo stebėjimo IP kamera | kompl. | 22 | Techninė specifikacija |
|  | Operatorių darbo vietos kompiuteris (Vytauto g. 2, Kupiškis) | vnt. | 1 | Techninė specifikacija |
|  | Operatorių darbo vietos monitorius (Vytauto g. 2, Kupiškis) | vnt. | 1 | Techninė specifikacija |
|  | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (Vytauto g. 2, Kupiškis) | vnt. | 1 | Techninė specifikacija |
|  | Vaizdo sienos monitorius (Vytauto g. 2, Kupiškis) | vnt. | 4 | Techninė specifikacija |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys | kompl. | 1 | Techninė specifikacija |
|  | Vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinė įranga | kompl. | 1 | Techninė specifikacija |
|  | Vaizdo stebėjimo kamerų duomenų perdavimo tinklo įranga ir medžiagos. | Parenka Paslaugos teikėjas | kompl. |  |
|  | Pagalbinės medžiagos ar įranga reikalinga pilnam sistemos veikimui | Parenka Paslaugos teikėjas | kompl. |  |

- Kupiškio miesto ir Subačiaus miesto viešųjų erdvių stebėjimo vaizdo kamerų vietos, rekomenduojamas įrengiamų kamerų kiekis, tipas ir raiška:

| Eil. Nr. | Adresas | Rekomenduojamas vaizdo kameros sensorių skaičius, raiška |
| --- | --- | --- |
|  | Gedimino g., Kupiškis (I žiedas); 55.826539 24.978760 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Gedimino g., Kupiškis (autobusų stoties žiedas), 55.830761, 24.987636 | 4 jutiklių, 4x5MP raiškos |
|  | Vytauto g. 2, Kupiškis (Savivaldybės pastatas), 55.838901, 24.976542 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | L. Stuokos-Gucevičiaus a. 14, Kupiškis, (miesto aikštė) 55.838419, 24.976032 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Marių g. 9, Aukštupėnų k., Kupiškio r sav., 55.850419, 24.976870 | 4 jutiklių, 4x5MP raiškos |
|  | Marių g. 9, Aukštupėnų k., Kupiškio r sav., (aikštelė) 55.849710, 24.976696 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Krantinės g., Kupiškis (bokštas), 55.836575, 24.984647 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Gedimino g., Kupiškis (J. Černiaus skveras), 55.834361, 24.981732 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Gedimino g., Kupiškis (bažnyčia), 55.841079, 24.975896 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Maironio g., Kupiškis, 55.838933, 24.973792 | 4 jutiklių, 4x5MP raiškos |
|  | Kelias Vabalninkas-Salamiestis-Kupiškis, 55.846940, 24.963900 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | S. Dariaus ir S. Girėno g., Kupiškis, 55.836489, 24.967349 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Lauko g., Kupiškis, 55.844055, 24.978939 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Beržytės g., Kupiškis, 55.840085, 25.003787 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Vytauto g., Kupiškis, 55.839224, 24.981222 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Taikos g., Kupiškis, 55.834647, 24.979621 | 4 jutiklių, 4x5MP raiškos |
|  | Jaunimo g., Kupiškis, 55.833030, 24.976724 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Biržų g., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., 55.773163, 24.745197 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Biržų g., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., 55.770286, 24.744564 | 3 jutiklių, 3x5MP raiškos |
|  | Dvariškių g., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., 55.770456, 24.756363 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Panevėžio g., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., 55.765945, 24.737312 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |
|  | Biržų g., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., 55.763213, 24.743998 | 2 jutiklių, 2x5MP raiškos |

- Reikalavimai stacionariai vaizdo stebėjimo IP kamerai su 2,3 arba 4 vaizdo jutikliais:

| Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis – 22 kompl.; tipas – užtikrinti Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo vietose nurodytą vaizdo stebėjimo lauką ir kryptis. | Įrašo tiekėjas |
|  | Viename vaizdo kameros korpuse (pagal priede nurodytas vietas) turi būti įrengti 2, 3, 4 vaizdo jutikliai. Kamerų atskiri vaizdo jutikliai turi būti reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvieno vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu. | Įrašo tiekėjas |
|  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos, raiška ne mažesnė nei 5Mpix. | Įrašo tiekėjas |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: -spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.05 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: -spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.19 lx; -juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įrengtas integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 25 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. Turi būti įrengtas integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 15 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 20 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai | Įrašo tiekėjas |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 3.35-5.5 mm | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvų optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos. Objektyvai turi būti motorizuoti | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi užtikrinti 180 / 270 / 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view); | Įrašo tiekėjas |
|  | Kameros objektyvų pakreipimas (tilt) nuo +30° iki +90°, pasukimas (Pan) ±80°, pasukimas (rotation) nuo -5° iki +95° | Punktas panaikinamas, kaip perteklinis |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis balčio balansas (White Balance), WDR 120 dB | Įrašo tiekėjas |
|  | Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų per sensorių; | Įrašo tiekėjas |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių; | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265, MJPEG | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T); | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, 802.1x, SSH | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas TPM modulis, kurs yra sertifikuotas pagal FIPS 140-2 2 lygį | Įrašo tiekėjas |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas; | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis išėjimas/įėjimas; | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas (Žmogus, Autobusas, Automobilis, Motociklas) bei objektų atributų identifikavimas pagal spalvą; Ne mažiau 5 analitikos scenarijų vienu metu | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė įsidiegti papildomą analitiką į kamerą; | Punktas panaikinamas, kaip perteklinis |
|  | Palaikomi ONVIF G, M, S, T arba lygiavertis standartas; | Punktas panaikinamas, kaip perteklinis |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas su esančių duomenų šifravimu. 1TB talpos kortelės palaikymas; | Įrašo tiekėjas |
|  | Nutrūkus ryšiui tarp serverio ir kameros įrašymas neturi būti sustabdomas ir turi įrašinėti į kameroje sumontuotą ne mažesnės kaip 512GB SD talpos atminties kortelę, o atsiradus ryšiui duomenys turi susinchronizuoti su pagrindiniu archyvu; | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC; | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti bent IK09 apsaugos nuo vandalizmo klasę, IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę | Įrašo tiekėjas |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais; | Įrašo tiekėjas |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su pasiūlyta vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje; | Įrašo tiekėjas |
|  | Siūlomų kamerų valdymui ir nustatymų keitimui turi būti pateikta programinė įranga, kuri palaiko nustatymų failų parametrų keitimą, atsarginių jų nustatymų kopijų darymą, programinės aparatinės įrangos atnaujinimą bei SSL sertifikatų keitimą visoms kameroms vienu metu; | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija ne mažiau nei 3 m. | Įrašo tiekėjas |

- Perkančiajai organizacijai priklausančiose patalpose, adresu: Vytauto g. 2, Kupiškis, turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema ir jos valdymo darbo vieta, kurioje vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti vaizdo stebėjimo sistemos parametrus bei vykdyti kitas vaizdo stebėjimo sistemos valdymo funkcijas.

- Operatoriaus darbo vietą turi sudaryti bent tokie komponentai (Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įrengti): kompiuteris su prijungtu vaizdo monitoriumi, klaviatūra ir pele bei rezerviniu maitinimo šaltiniu – 1 vnt.; vaizdo siena, sudaryta iš 2 atskirų vienas šalia kito išdėstytų monitorių,  tvirtinama ant sienos ir naudojama atvaizduoti pasirinktas kameras multiplikavimo režime; Kita reikalinga techninė įranga, užtikrinanti vaizdo atvaizdavimą vaizdo sienoje.

47. Operatoriaus darbo vietą turi sudaryti bent tokie komponentai (Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įrengti): kompiuteris su prijungtu vaizdo monitoriumi, klaviatūra ir pele bei rezerviniu maitinimo šaltiniu – 1 vnt.; vaizdo siena, sudaryta iš 4 atskirų monitorių,  išdėstytų po du vienas šalia kito dviem eilėm, tvirtinama ant sienos ir naudojama atvaizduoti pasirinktas kameras multiplikavimo režime; Kita reikalinga techninė įranga, užtikrinanti vaizdo atvaizdavimą vaizdo sienoje.

48. Serverinės patalpoje turi būti šie komponentai: Tinklinis įrašymo įrenginys su vidiniais diskais vaizdo archyvui bei su vaizdo valdymui, stebėjimui ir kitų funkcijų vykdymui skirta programine įranga – 1 vnt.; Kita vaizdo stebėjimo sistemos įranga pagal poreikį;

- Kartu su įranga turi būti pateikiami ir reikiami priedai (jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo elementai, kojelės ir kt.), kad visos vaizdo stebėjimo sistemos dalys iškart susijungtų į vieningą veikiančią sistemą.

- Sistema privalo turėti plėtros galimybes papildomoms 6 kameroms, tai yra už papildomą atlygį išplėtus vaizdo kamerų skaičių, kitų vaizdo stebėjimo sistemos resursų privalo užtekti.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu viršijus numatytus techninės įrangos resursus, Sistema už papildomą atlygį turi turėti galimybes vaizdo įrašymui skirtos atminties talpos ir kitų komponentų plėtrai.

- Sistema turi būti centralizuotai valdoma;

- Visa siūloma įranga turi būti tokios įrangos klasės, kuri skirta intensyviai, nuolatinei (24x7x365) darbo apkrovai.

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos komponentams:

  - Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginiui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai, tvirtinimo elementai), skirtus montavimui į 19“ spintą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Procesoriaus architektūra | Ne mažiau nei 12 branduolių (Core) ir ne mažiau 24 gijų (Threads); Spartinančioji atmintis ne mažiau 18MB (Cache); Ne blogiau nei x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. | Įrašo tiekėjas |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 24 GB. Ne prastesnė negu 2800 Mhz DDR4 RDIMM, Dual Rank. Visi atminties moduliai vienodos talpos. Operatyvioji atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai.. | Įrašo tiekėjas |
|  | Diskiniai kaupikliai operacinei sistemai | Ne mažiau kaip: 2 vnt. 480 GB SSD | Įrašo tiekėjas |
|  | Diskiniai kaupikliai Vaizdo duomenims | Ne mažiau kaip 8 vnt., ne mažesnių kaip 8TB 7.2k aps./min. Turi būti galimybė apjungti maksimalų serverio diskinių kaupiklių skaičių į vieną RAID grupę serverio viduje. Įrenginys Turi būti galimybė apjungti maksimalų serverio diskinių kaupiklių skaičių į vieną RAID grupę serverio viduje. Įrenginys Diskų keitimas turi būti galimas nestabdant sistemos darbo (angl. „Hot Swap“). Visi diskai turi būti vieno gamintojo ir identiški. | Įrašo tiekėjas |
|  | RAID valdiklis | Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 5, 6. Ne mažiau 1 GB spartinančiosios atminties apsaugotos Flash Backed Cache atmintimi RAM duomenų išsaugojimui. Spartinančiosios atminties apsauga nuo elektros dingimų gali naudoti akumuliatorių. 12 Gbps SAS palaikymas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. | Įrašo tiekėjas |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. PCI-Express lizdų | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas tinklo adapteris(-iai) | Ne blogiau kaip: du 10/100/1000Base-T portai. Turi palaikyti: 802.1Q (VLAN), Jumbo Frames, TCP/IP Stateless Offloading, PXE boot, IEEE 802.3ad (Link Aggregation). | Įrašo tiekėjas |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip: 1 x VGA, 2x USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. | Įrašo tiekėjas |
|  | Operacinė sistema | Windows Server 2022 licencija arba lygiavertė | Įrašo tiekėjas |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80 % drėgmės aplinkoje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų karšto keitimo maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti pilnai sukomplektuoto tarnybinės stoties dubliuotą maitinimą. Ne mažesnės kaip 700 W galios. Ne prastesnis negu 90 % efektyvumas, esant 50 % apkrovai (80 PLUS Platinum energetinio efektyvumo atitikmuo). | Įrašo tiekėjas |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę, įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką. „KVM over IP“ funkcija. | Įrašo tiekėjas |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga (PĮ), dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. | Įrašo tiekėjas |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažesnė kaip 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. | Įrašo tiekėjas |

54.2. Reikalavimai centrinio pulto UPS (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Rack tipo, ne didesnis nei 2U | Įrašo tiekėjas |
|  | On-Line Double Conversion, sinusoidė išėjime. | Įrašo tiekėjas |
|  | Veikti prie įėjimo įtampų diapazono ne blogesnio nei nuo 150V iki 280V | Įrašo tiekėjas |
|  | Galingumas ne mažesnis nei 900W | Įrašo tiekėjas |
|  | Komunikacijos portai ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0, RJ45 RJ-45 10/100 Base-T | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas darbinis dažnis 50/60 Hz +/-3%, automatiškas nustatymas; | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti LCD ekraną būsenos peržiūrėjimui | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti: įtampos stabilizatorių, apsaugą nuo įtampos viršijimo, vartojo keičiamus akumuliatorius, akumuliatorių iškrovimo signalizavimą | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija baterijoms ne mažiau 3 metai | Įrašo tiekėjas |

54.3. Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis daugiau nei 50. | Įrašo tiekėjas |
|  | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomo gamintojo kamerų modeliais. Suderinamumas turi būti pateiktas gamintojo oficialiame puslapyje (pateikti nuorodas) | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. Turi būti suderinama su Linux arba Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Visi sistemos nustatymai turi būti saugomi vienoje duomenų bazėje, nepriklausomai nuo sistemos architektūros. | Įrašo tiekėjas |
|  | Neribojamas maksimalus palaikomų kamerų skaičius | Įrašo tiekėjas |
|  | Neribojamas maksimalus palaikomų vartotojų skaičius | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais. | Įrašo tiekėjas |
|  | Multistream srautų palaikymas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. | Įrašo tiekėjas |
|  | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti integruotas judesio aptikimas vaizde (nepriklausoma nuo kameros naudojamo judesio aptikimo) su zonų paslėpimo (mask) galimybe. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti pastovi ir keičiama (vartotojų su administratoriaus suteiktomis teisėmis nuimti paslėpimą) privačių zonų paslėpimo funkcija (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė įdiegti automatinį transporto valstybinių numerių atpažinimą pasirinktose kamerose. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė įdiegti 3-ių šalių vaizdo analitikos produktus, tiek integruotus į kameras, tiek veikiančius serverio aplinkoje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Privalo priimti ir kaupti metaduomenis iš prijungtų įrenginių arba 3-ių šalių sistemų. Pvz. vaizdo kokybė, atpažinti objektai ir t.t.. bei vėliau atlikti paiešką pagal šiuos duomenis. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi galėti keisti įrašomo vaizdo kadrų spartą priklausomai nuo sukonfigūruotų aliarminių įvykių. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Kupiškio rajono savivaldybės žemėlapyje. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir turėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita). | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis kiekvienos kameros atžvilgiu, turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. Vartotojų skaičius turi būti neribotas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi būti sertifikuota pilnam ONVIF T ir Q profilių integravimui | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistemą turi būti galima prijungti prie 3-ių šalių sistemų kaip ONVIF reikalavimus atitinkantį įrenginį, suteikiant prieigą prie pasirinktų kamerų. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode) | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų šifravimą ne prastesniu nei AES-256 šifravimo algoritmu. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių. | Įrašo tiekėjas |
|  | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 36 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. | Įrašo tiekėjas |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding) | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione | Įrašo tiekėjas |
|  | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas. | Punktas panaikinamas, kaip perteklinis |
|  | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai. | Įrašo tiekėjas |
| Licencijų kiekis |  |  |
|  | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti | Įrašo tiekėjas |

54.4.  Reikalavimai operatoriaus darbo vietos monitoriui (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos | Įrašo tiekėjas |
|  | Kompiuteriui tinkantis 27"-29,5" monitorius | Įrašo tiekėjas |
|  | Ekrano įstrižainė nuo 26,9" iki 29,5" | Įrašo tiekėjas |
|  | Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 3840x2160 | Įrašo tiekėjas |
|  | Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1 | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryškumas ne mažesnis negu 300 cd/m² | Įrašo tiekėjas |
|  | Atsako laikas ne ilgesnis nei 6 milisekundės | Įrašo tiekėjas |
|  | Ekrano kraštinių santykis 16:9 arba 16:10 | Įrašo tiekėjas |
|  | Jungtys ne mažiau nei 1xHDMI, 1xUSB, 1x Display Port | Įrašo tiekėjas |
|  | Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. pivot) | Įrašo tiekėjas |
|  | Monitorius paženklintas ir atitinka galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/ | Įrašo tiekėjas |
|  | Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo" | Įrašo tiekėjas |
|  | Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m. Skaitmeninės jungties kabelio jungtys turi būti visiškai suderinamos su konkrečiame pirkime siūlomų monitoriaus ir kompiuterio skaitmeninėmis vaizdo jungtimis bei užtikrinti vaizdo perdavimą tarp jų (komplekte su atitinkamu adapteriu, jeigu būtina) | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija ne mažiau nei 3 metai | Įrašo tiekėjas |

  - Reikalavimai operatoriaus darbo vietos kompiuteriui (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas |
|  | Procesorius ne blogesnis kaip 14 kartos Intel i5. | Įrašo tiekėjas |
|  | Operacinė sistema ne žemiau kaip Microsoft Windows 11 arba Linux, 64 bitų arba analogiška. | Įrašo tiekėjas |
|  | RAM atmintis ne mažiau kaip 16GB | Įrašo tiekėjas |
|  | Kietasis diskas operacinei sistemai ne mažiau nei 1 vnt. 256 GB talpos SSD; | Įrašo tiekėjas |
|  | Kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui ne mažiau 1 vnt. 1TB HDD | Įrašo tiekėjas |
|  | Jungtys 1xHDMI, 2xDisplayPort, 4xUSB (2 iš jų priekyje), 1xLAN (Gigabit Ethernet), 1x802.11ac, garso išėjimas su 3.5 mm lizdu | Įrašo tiekėjas |
|  | Optinė pelė su ratuku, jungiama laidu | Įrašo tiekėjas |
|  | Standartinio dydžio su skaičių klaviatūra, jungiama laidu | Įrašo tiekėjas |
|  | Papildoma neintegruota vaizdo plokštė, ne mažesnės nei 2GB DDR5 talpos | Įrašo tiekėjas |
|  | Visi operatoriaus darbo vietos kompiuterio komponentai turi būti sukomplektuoti gamintojo. | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vietos kompiuteris turi būti pritaikytas vienu metu atvaizduoti visų kamerų vaizdus 1080p raiška | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus | Įrašo tiekėjas |
|  | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). | Įrašo tiekėjas |
|  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | Įrašo tiekėjas |
|  | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) | Įrašo tiekėjas |
|  | Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". | Įrašo tiekėjas |
|  | Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Europos Sąjungoje | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija ne mažiau nei 3 metai | Įrašo tiekėjas |

  - Reikalavimai operatoriaus darbo vietos kompiuterio UPS (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Statomas ant grindų | Įrašo tiekėjas |
|  | Išėjimo jungtys tinkamos pajungti du monitorius ir kompiuterį | Įrašo tiekėjas |
|  | Išėjimo įtampa ne blogiau nei 220 V, įėjimo įtampa 165–275 V | Įrašo tiekėjas |
|  | Maksimalus galingumas ne mažiau 600VA | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruoto kabelio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai | Įrašo tiekėjas |

  - Reikalavimai vaizdo sienos ekranams (2 vnt.):

54.7 Reikalavimai vaizdo sienos ekranams (4 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos | Įrašo tiekėjas |
|  | Ekrano įstrižainė „48“ | Įrašo tiekėjas |
|  | Rezoliucija ne mažiau nei 1920x1080 | Įrašo tiekėjas |
|  | Kontrastingumas ne mažesnis negu 3500:1 statinis | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryškumas ne mažesnis nei 450 cd/m² | Įrašo tiekėjas |
|  | Ekrano kraštinių santykis 16:9 arba 16:10 | Įrašo tiekėjas |
|  | Jungtys ne mažiau nei 2xHDMI, 1xDisplay Port in, 1xDisplay Port out | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti komplektuojami su sieniniais laikikliais. Turi būti galimybė tvirtinti ant sienos šalia vienas kito, dviem eilėmis po 2 vnt. | Įrašo tiekėjas |
|  | Garantija ne mažiau nei 3 metai | Įrašo tiekėjas |
|  | Sienos plotis, ant kurios bus montuojami sienos ekranai, yra 2 m 38 cm. | ------------ |

_________________________