Pirkimo sąlygų 2 priedas

DAUGIAFUNKCINIS AUTOMOBILINIS ŠARNYRINIS KRAUTUVAS SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas naujas, nenaudotas daugiafunkcis automobilinis šarnyrinis krautuvas (toliau - daugiafunkcis krautuvas) su operatoriaus kabina, komplektuojamas su šioje techninėje specifikacijoje nurodyta papildoma įranga ir darbo padargais.

Daugiafunkcis krautuvas, jo papildoma įranga ir visi darbo padargai turi būti tarpusavyje visiškai suderinami ir tinkami eksploatuoti kaip viena sistema.

Tiekėjas privalo pateikti visas jungtis, adapterius, hidraulines žarnas, elektros jungtis, valdymo modulius, tvirtinimo elementus ir kitą įrangą, būtiną visaverčiam kiekvieno komplekte esančio darbo padargo naudojimui.

Daugiafunkcis krautuvui keliami techniniai reikalavimai yra pateikiami žemiau lentelėje. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja parduoti daugiafunkcinį krautuvą, atitinkantį keliamus techninius reikalavimus.

Nurodyti techninių parametrų intervalai reiškia leistiną siūlomos įrangos parametrų diapazoną. Kai nustatyta minimali reikšmė „ne mažiau kaip“, didesnė reikšmė yra priimtina, jeigu dėl jos nepažeidžiami kiti techninės specifikacijos reikalavimai.

Didžiausia perkančiajai organizacijai priimtina kaina.  Pasiūlymo kaina neturi viršyti 145 000,00 (Vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur su PVM, priešingu atveju, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jos mokėtiną lėšų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamas mokestines prievoles, susijusias su PVM.

| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekę ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugiafunkcis krautuvas 1 (vienas) vnt. |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekės pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). |  |  |  |
| Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |  | Tiekėjas siūlo |
|  | DAUGIAFUNKCINIO KRAUTUVO DUOMENYS | REIKALAVIMAS Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 3 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 3 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Privaloma nurodyti išsamų atsakymą ir tikslius siūlomos prekės reikšmių dydžius. Atsakymai „Taip“, „Atitinka“, „+“, vien tik „Žr. priedą“ ir panašūs netikslūs atsakymai bus vertinami kaip prekės neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Daugiafunkcinio krautuvo rūšis | Kompaktiškas šarnyrinis ratinis daugiafunkcis krautuvas su teleskopine kėlimo strėle |  |
|  | Būklė | Naujas, nenaudotas |  |
|  | Važiuoklė | Šarnyrinio tipo, visų keturių ratų pavara |  |
|  | Pavara | Hidrostatinė arba funkciškai lygiavertė belaipsnė visų ratų pavara |  |
|  | Variklis | Dyzelinis |  |
|  | Variklio galia | Ne mažesnė kaip 40 kW |  |
|  | Emisijos reikalavimai | Ne žemesnis kaip EU Stage V emisijų lygis arba griežtesnis |  |
|  | Didžiausias važiavimo greitis | Ne mažesnis kaip 30 km/h |  |
|  | Krautuvo plotis su siūlomomis darbinėmis padangomis | 1250 – 1500 mm |  |
|  | Krautuvo ilgis be darbo padargo | 3000 – 3500 mm |  |
|  | Bendras krautuvo aukštis su uždara operatoriaus kabina | Ne daugiau kaip 2300 mm |  |
|  | Eksploatacinė masė su uždara kabina | Ne daugiau kaip 3000 kg |  |
|  | Maksimalus kėlimo aukštis iki padargo tvirtinimo/šarnyro taško | Ne mažesnis kaip 3300 mm |  |
|  | Gamintojo deklaruojama maksimali keliamoji galia | Ne mažesnė kaip 1800 kg |  |
|  | Darbo hidraulikos našumas | Ne mažesnis kaip 75 l/min |  |
|  | Darbo hidraulikos slėgis | Ne mažesnis kaip 210 bar |  |
|  | Strėlės horizontalumo / padargo padėties kompensavimas keliant | Automatinis arba funkciškai lygiavertis sprendimas |  |
|  | Strėlės plaukiojanti padėtis | Privaloma |  |
|  | Strėlės amortizavimo sistema važiuojant su kroviniu | Privaloma |  |
|  | Traukos/ratų praslydimo valdymas | Sistema, leidžianti sumažinti ratų praslydimą arba kontroliuoti hidraulinį srautą tarp varančiųjų ratų |  |
|  | Darbo padargų keitimas | Greitojo prikabinimo sistema |  |
|  | Padargo mechaninis užfiksavimas | Hidrauliškai valdomas iš operatoriaus vietos arba kitas funkciškai lygiavertis sprendimas, nereikalaujantis operatoriui rankiniu būdu valdyti pagrindinių fiksavimo kaiščių |  |
|  | Padargų hidraulinės jungtys | Greito sujungimo sistema, turi leisti saugiai ir greitai prijungti komplekte esančius hidraulinius padargus |  |
|  | Elektrinių padargų funkcijų valdymas | Integruotas valdymas iš operatoriaus vietos, leidžiantis valdyti daugiafunkcių padargų elektrines/elektrohidraulines funkcijas |  |
|  | Valdymo svirtis | Daugiafunkcė, pagrindinės strėlės ir darbo hidraulikos funkcijos valdomos iš operatoriaus vietos |  |
|  | Ratlankiai | Ratlankių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 17 colių |  |
|  | Centralizuota tepimo sistema | Turi būti sumontuota centralizuota tepimo sistema su centriniu tepalo tiekimo mazgu, siurbliu, paskirstymo/dozavimo elementais ir tepimo linijomis. Tepimo ciklas gali būti automatinis arba operatoriaus centralizuotai paleidžiamas. |  |
|  | Galinė papildoma hidraulika | Dvipusio veikimo hidraulinės jungtys krautuvo gale |  |
|  | Galinės hidraulikos valdymas | Iš operatoriaus vietos |  |
|  | Galinių elektrinių padargų valdymas | Valdymo jungtys/mygtukai operatoriaus vietoje |  |
|  | Standus galinių padargų tvirtinimas | Turi būti pateiktas galinių padargų tvirtinimo įtaisas / adapteris |  |
|  | Hidraulinis galinis padargų laikiklis/keltuvas | Turi būti pateiktas hidrauliškai valdomas galinio padargo pakėlimo ir (ar) pakreipimo mechanizmas |  |
|  | Galinio hidraulinio laikiklio pakreipimas | Turi sudaryti galimybę padargą nuleisti / pakreipti ne mažesniu kaip 80° kampu arba užtikrinti funkciškai lygiavertę padargo pripildymo ir ištuštinimo galimybę |  |
|  | Standus ir hidraulinis galinis laikiklis | Jeigu konstrukciškai abu įtaisai negali būti naudojami vienu metu, jie gali būti tarpusavyje keičiami, tačiau abu turi būti pateikti komplekte |  |
|  | Kabina | Pilnai uždara operatoriaus kabina |  |
|  | Apsauga | ROPS ir FOPS arba atitinkamus lygiaverčius saugos reikalavimus atitinkanti konstrukcija |  |
|  | Kabinos amortizacija | Kabina turi būti izoliuota nuo pagrindinių važiuoklės vibracijų arba taikomas funkciškai lygiavertis komforto sprendimas |  |
|  | Šildymas | Privalomas |  |
|  | Oro kondicionierius | Privalomas |  |
|  | Kabinos oro filtravimas | Privalomas |  |
|  | Priekinio stiklo valytuvas | Privalomas |  |
|  | Priekinio stiklo apiplovimas | Privalomas |  |
|  | Galinio/šoninio matomumo priemonės | Veidrodžiai arba funkciškai lygiavertė matomumo sistema |  |
|  | Papildomas darbinis apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 LED darbiniai žibintai priekyje ir 1 gale arba lygiavertė sistema, užtikrinanti priekinės ir galinės darbo zonos apšvietimą |  |
|  | Įspėjamasis apšvietimas | 360° matomas geltonos / gintarinės spalvos LED įspėjamasis apšvietimas, gali būti vienas ar keli švyturėliai / LED moduliai, matomi iš visų pusių |  |
|  | Atbulinės eigos garsinis signalas | Privalomas |  |
|  | Galinių ratų purvasaugiai | Privalomi |  |
|  | Variklio pašildymo sistema | Elektrinis variklio / aušinimo sistemos pašildymas prieš užvedimą |  |
|  | Identifikavimas | Transporto priemonės / mašinos identifikavimo numeris turi būti ilgalaikiu būdu pažymėtas ant važiuoklės / rėmo |  |
|  | Padangos | Darbui ant grunto, žolės, žvyro ir kietos dangos tinkamos padangos, pasiūlyme nurodomas tipas ir matmenys |  |
|  | Priekinės ir galinės darbo zonos stebėjimo kamerų sistema | 2 vnt. kamerų, 1 vnt. ekranas, kameros su magnetiniu tvirtinimu. |  |
|  | DARBO PADARGAI (PRIEDAI) |  |  |
|  | Daugiafunkcis atidaromas kaušas, 1 vnt. | Padargas turi būti naudojamas kaip įprastas kaušas, lyginimo kaušas, stūmimo peilis ir griebtuvas |  |
|  | Kaušo darbinis plotis | 1500 – 1750 mm |  |
|  | Kaušo tūris | 300 – 400 l |  |
|  | Kaušo konstrukcija | Sustiprinta, skirta intensyviam darbui |  |
|  | Kaušo atidarymas | Hidraulinis |  |
|  | Kaušo funkcijos | Kasimas / krovimas, lyginimas, stūmimas ir medžiagos sugriebimas |  |
|  | Sustiprintas kaušas su hidrauliniu griebtuvu – 1 vnt. | Skirtas šakoms, medienos atliekoms, kompostui, birioms ir netaisyklingos formos medžiagoms krauti. |  |
|  | Darbinis plotis | 1400 – 1600 mm |  |
|  | Konstrukcija | Sustiprinta |  |
|  | Viršutinis griebtuvas | Hidraulinis |  |
|  | Griebtuvo prispaudimas | Ne mažiau kaip dviem hidrauliniais cilindrais arba kitu lygiaverčiu jėgos paskirstymo sprendimu |  |
|  | Valdymas | Iš operatoriaus vietos |  |
|  | Palečių šakės su hidrauliniu reguliavimu – 1 vnt. |  |  |
|  | Šakių ilgis | 1100 – 1300 mm |  |
|  | Leistina apkrova | Ne mažesnė kaip 2 000 kg |  |
|  | Šakių padėties reguliavimas | Iš kabinos hidrauliškai reguliuojamas atstumas tarp šakių ir abiejų šakių bendras šoninis poslinkis. Galinis krovinio atraminis / apsauginis rėmas. |  |
|  | Reguliuojamas V tipo sniego plūgas – 1 vnt. |  |  |
|  | Darbinio pločio diapazonas, priklausomai nuo sparnų padėties | Turi patekti į 2000 – 2600 mm intervalą |  |
|  | Didžiausias darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 2400 mm |  |
|  | Konstrukcija | Du atskirai valdomi plūgo sparnai |  |
|  | Sparnų valdymas | Hidraulinis iš operatoriaus vietos |  |
|  | Pasukimo kampas | Ne mažiau kaip ±30° arba funkciškai lygiavertis V tipo reguliavimo diapazonas |  |
|  | Paviršiaus kopijavimas | Plaukiojanti / paviršių sekanti konstrukcija |  |
|  | Apsauga nuo kliūčių | Mechaninė, spyruoklinė arba lygiavertė apsaugos sistema |  |
|  | Darbinės briaunos | Keičiamos |  |
|  | Papildoma sniego plūgo įranga |  |  |
|  | Plūgas papildomai turi būti komplektuojamas su: | - elastingų polimerinių / guminių ar plastikinių keičiamų darbinių briaunų komplektu, tinkamu jautresnėms dangoms; - ne mažiau kaip dviem LED kontūriniais/gabaritiniais žibintais, balta šviesa į priekį ir raudona į galą, su visa jų veikimui reikalinga instaliacija ir tvirtinimo elementais. |  |
|  | Hidraulinė rotacinė sniego / teritorijų šluota – 1 vnt. |  |  |
|  | Darbinis plotis | 1900 – 2100 mm |  |
|  | Bendras plotis | 2150 – 2400 mm |  |
|  | Šluotos pasukimas | Hidraulinis |  |
|  | Pasukimo kampas | Ne mažesnis kaip ±25° |  |
|  | Rekomenduojamas hidraulinės alyvos srautas | Padargas turi veikti su siūlomo krautuvo darbo hidraulikos sistema |  |
|  | Paskirtis | Sniego, smėlio ir lengvų nešvarumų šlavimas |  |
|  | Išcentrinis smėlio ir druskos barstytuvas – 1 vnt. | Barstytuvas turi būti visiškai suderinamas su komplekte esančiu standžiu galiniu tvirtinimu ir (ar) hidrauliniu galiniu keltuvu |  |
|  | Bunkerio talpa | 200 – 300 l |  |
|  | Leistina medžiagos apkrova | Ne mažesnė kaip 450 kg |  |
|  | Barstymo plotis | Reguliuojamas; reguliavimo diapazonas turi apimti bent 1 – 5 m barstymo plotį |  |
|  | Pavara | Hidraulinė |  |
|  | Montavimas | Krautuvo gale |  |
|  | Barstymo valdymas | Iš operatoriaus vietos arba konstrukcija turi būti paruošta tokiam valdymui |  |
|  | Medžiagos | Smėlis, druska ir (ar) jų mišiniai |  |
|  | Hidraulinis lapų pūstuvas – 1 vnt. |  |  |
|  | Padargo / korpuso plotis | Apytiksliai 600 – 800 mm |  |
|  | Pavara | Hidraulinė |  |
|  | Hidraulinio srauto poreikis | Turi būti suderinamas su krautuvo hidrauline sistema |  |
|  | Oro išmetimo kryptis | Reguliuojama iš kabinos operatoriaus. |  |
|  | Horizontalus oro išmetimo krypties reguliavimas | Ne mažesnis kaip 200° |  |
|  | Valdymas | Pagrindinis krypties reguliavimas turi būti atliekamas iš operatoriaus vietos, elektrinis antgalio reguliavimas |  |
|  | Paskirtis | Lapų, lengvų šiukšlių ir kitų lengvų medžiagų pūtimas |  |
|  | Siloso / birių pašarų griebtuvas – 1 vnt. |  |  |
|  | Darbinis plotis | 1250 – 1450 mm |  |
|  | Viršutinis griebtuvas | Hidraulinis |  |
|  | Prispaudimo mechanizmas | Ne mažiau kaip du hidrauliniai cilindrai arba lygiavertė konstrukcija |  |
|  | Dantys | Sustiprinti, keičiami arba konstrukciškai lygiaverčiai |  |
|  | Konstrukcija | Viršutinėje dalyje užtikrinanti gerą operatoriaus matomumą į krovinį |  |
|  | Paskirtis | Silosas, pašarai, augalinė masė ir panašios medžiagos |  |
|  | Apvalių rulonų griebtuvas – 1 vnt. |  |  |
|  | Tinkamas rulono skersmuo | Apytiksliai 900 – 1500 mm |  |
|  | Maksimalus griebtuvo plotis | 1400 – 1600 mm |  |
|  | Leistina apkrova | Ne mažesnė kaip 1000 kg |  |
|  | Konstrukcija | Lygiomis sugriebimo dalimis, nepažeidžiančiomis rulonų plėvelės |  |
|  | Valdymas | Hidraulinis |  |
|  | Sustiprintas medienos / rąstų griebtuvas su rotatoriumi – 1 vnt. |  |  |
|  | Tipas | Sustiprintas profesionaliam darbui |  |
|  | Maksimalus griebtuvo atsidarymas | 1200 – 1500 mm |  |
|  | Leistina apkrova | Ne mažesnė kaip 1500 kg |  |
|  | Griebtuvas | Hidraulinis |  |
|  | Rotatorius | Hidraulinis |  |
|  | Valdymas | Griebtuvo atidarymas / uždarymas ir rotatoriaus valdymas iš operatoriaus vietos |  |
|  | Paskirtis | Rąstų, šakų ir medienos tvarkymas |  |
|  | Vakuuminis lapų surinkimo padargas su šluota, 1 vnt. |  |  |
|  | Darbinis plotis | 1200 – 1500 mm |  |
|  | Paskirtis ir veikimas | Lapai ir lengvos augalinės atliekos surenkami nuo vejos, trinkelių, asfalto ir kitų kietų dangų. Prie siurbimo angos turi būti sukamas šepetys, atpalaiduojantis lapus nuo paviršiaus, ir vakuuminė surinkimo sistema. |  |
|  | Surinkimo bunkerio talpa | Ne mažiau 700 l |  |
|  | Bunkerio ištuštinimas | Reguliuojama darbo padėtis ir paviršiaus kopijavimas. Bunkeris ištuštinamas hidrauliškai arba lygiaverčiu būdu iš operatoriaus vietos. |  |
|  | Galinis papildomas balastinis svoris - 2 vnt. |  |  |
|  | Svoris vnt. | Nuo 180 – 250 kg |  |
|  | Garantija visam krautuvui ir kartu tiekiamai naujai įrangai – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, jeigu gamintojo standartinė garantija nėra ilgesnė. |  |  |

VISOS SISTEMOS SUDERINAMUMAS

- Visi darbo padargai turi būti suderinami su siūlomu krautuvu ir jo leistinomis apkrovomis.

- Jeigu siūlomo gamintojo darbo padargų tvirtinimo standartas skiriasi nuo krautuvo tvirtinimo standarto, tiekėjas savo sąskaita turi pateikti visus reikiamus sertifikuotus adapterius.

- Adapterių naudojimas negali apriboti numatytų padargų funkcijų, saugos ar sumažinti jų leistinos apkrovos tiek, kad nebūtų pasiekiami šioje techninėje specifikacijoje nustatyti parametrai.

- Visi hidrauliniai padargai turi būti pateikti su reikiamomis žarnomis, jungtimis ir tvirtinimo elementais.

- Padargams, turintiems daugiau kaip vieną hidraulinę ar elektrinę funkciją, turi būti pateikta visa jų valdymui iš operatoriaus vietos reikalinga įranga.

- Krautuvo ir padargų kombinacijos turi būti gamintojo leidžiamos arba tiekėjo turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys saugų ir tinkamą jų naudojimą kartu.

SAUGOS IR ATITIKTIES REIKALAVIMAI

Daugiafunkcis krautuvas ir darbo padargai turi atitikti jų pateikimo Europos Sąjungos rinkai metu taikomus saugos, mašinų, emisijų ir kitus privalomuosius teisės aktų reikalavimus.

Kartu su įranga turi būti pateikta:

- CE atitikties deklaracija arba kita pagal taikomus teisės aktus privaloma atitikties dokumentacija;

- Daugiafunkcio krautuvo ir darbo padargų naudojimo bei saugos instrukcijos;

- Techninės priežiūros dokumentacija;

- Garantinių aptarnavimų reikalavimai ir grafikas;

- Daugiafunkci krautuvo bei padargų identifikavimo ir serijiniai numeriai.

PRISTATYMAS IR PARUOŠIMAS DARBUI

Visa įranga turi būti pristatyta visiškai sukomplektuota, techniškai tvarkinga ir paruošta naudoti.

Tiekėjas iki priėmimo turi:

- sumontuoti visas perkamas krautuvo opcijas;

- patikrinti visų padargų hidraulines ir elektrines funkcijas;

- suderinti padargų tvirtinimo sistemas;

- užpildyti eksploatacinius skysčius;

- atlikti priešeksploatacinį patikrinimą;

- pirkėjo atstovams praktiškai parodyti krautuvo ir visų darbo padargų prijungimą, atjungimą bei valdymą.

Sugędusi technika turi būti sutvarkyta ne ilgiau nei 72 val., jeigu nepavyksta sutvarkyti turi būti pateikiama pakaitinė tokių pačių techninių savybių technika.

Daugiafunkcinio krautuvo pristatymo terminas – iki 2026.12.20 dienos.

PASTABOS:

1.           Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

2. 	Jeigu reikalaujami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

______________________________________________________________