Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUDIOVIZUALINĖS ĮRANGOS

PIRKIMAS

Turinys

Projekcinės įranga auditorijoms	3

1.	Monitorius 1	3

2.	Monitorius 2	4

3.	Monitorius 3	5

4.	Monitoriaus stovas 1	7

5.	Monitoriaus stovas 2	7

6.	Kompiuteris	8

7.	Garso procesorius 1	9

8.	Garso procesorius 2	10

9.	Garso stiprintuvas 1	10

10.	Garso stiprintuvas 2	10

11.	Garsiakalbis	11

12.	Mikrofonas tribūnai	12

13.	Lubinis mikrofonas 1	12

14.	Lubinis mikrofonas 2	13

15.	Valdymo procesorius	14

16.	LCD valdymo panelė 1	15

17.	LCD valdymo panelė 2	16

18.	Signalų komutatorius 1	17

19.	Signalų komutatorius 2	17

20.	Signalų komutatorius 3	18

21.	HDMI signalo daliklis	19

22.	AV signalų per IP siųstuvas	20

23.	AV signalų per IP imtuvas	20

24.	Vaizdo signalų procesorius	21

25.	Tinklo komutatorius 1	22

26.	Tinklo komutatorius 2	22

27.	Vaizdo kamera 1	23

28.	Vaizdo kamera 2	24

29.	Laidų dėžutė 1	25

30.	Laidų dėžutė 2	25

# Projekcinė įranga auditorijoms

Toliau (visoje pirkimo dalyje) pateikiama įranga sutarties galiojimo laikotarpio metu gali būti užsakoma bet kuriuo metu pagal poreikį. Įranga gali būti užsakoma tiek po 1 produktą tiek komplektais, kurie bus sudaromi pagal kiekvienos įrengiamos ar renovuojamos auditorijos poreikius individualiai. Visa užsakyta įranga privalo būti įdiegta, sukonfigūruota ir ištestuota prieš atiduodant naudojimui. Taip pat privalo būti pateikti visi įrangos veikimo vientisumą užtikrinantys priedai.

Pastabos (taikomos visoms pirkimo objekto dalies pozicijoms):

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, standartas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, standartus, medžiagas ir panašiai.

2. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

3. Jeigu siūlomas “lygiavertis” parametras – jo lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas teikdamas pasiūlymą.

4. Tiekėjo įsipareigoja atlikti ne mažiau kaip 1 akademinės valandos apmokymus kiekvienai įrengiamai ar renovuojamai auditorijai.

## Monitorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD ar lygiavertis monitorius |  |
| 3. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 24” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip HD (1920 x 1080) |  |
| 5. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 200 cd/m2 |  |
| 6. | Rašiklis | Turi būti belaidis, veikiantis be maitinimo elementų. Ne mažiau kaip 2000 prisilietimo jautrumo lygių. |  |
| 7. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose (OS). Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai, be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašiklio rašymo, trintuko trynimo ir valdymo liečiant pirštu funkcijos. Ant įrenginio korpuso turi būti ne mažiau kaip 3 mygtukai, leidžiantys pakeisti rašiklio spalvą. |  |
| 8. | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip 1 x DVI, 1 x USB - A |  |
| 9. | Išvesties jungtys | Ne mažiau kaip 1x DVI |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x USB - B |  |
| 11. | Priedai | Originalus, to paties gamintojo, reguliuojamo posvyrio kampo stovas, ekrano posvyrio kampo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 20° - 60°. Laidai ir kitos medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 12. | Komplektuojama programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. |  |
| 13. | Integracija su naudojamomis programomis | Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 14. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Monitorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius arba lygiavertis |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 54“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ryškumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
| 7. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 8. | Integruotas media grotuvas | Turi būti |  |
| 9. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 10. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 11. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 12. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 13. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 14. | DICOM standarto simuliacija. | Turi būti |  |
| 15. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas bei sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Monitorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius arba lygiavertis |  |
| 3. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 85” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8GB, pastoviosios 64GB |  |
| 7. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai, be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos interaktyvių rašiklių rašymo, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. paštu failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neužblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2 |  |
| 10. | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 11. | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 3 x USB-A 3.2. |  |
| 12. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip WiFi, Bluetooth |  |
| 13. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
| 14. | Priedai | Ne mažiau kaip 2 magnetais prie rėmo tvirtinami rašikliai, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Monitoriaus stovas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Mobilus dviejų statramsčių stovas skirtas lietimui jautriam LCD ar lygiaverčiam monitoriui |  |
| 3. | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
| 5. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 100 kg |  |
| 6. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,20 – 1,70 m |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panele |  |
| 9. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 10. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Monitoriaus stovas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Mobilus dviejų statramsčių stovas skirtas lietimui jautriam monitoriui | Mobilus vieno statramsčio stovas skirtas LCD monitoriui |  |
| 3. | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 70“. |  |
| 5. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 70 kg. |  |
| 6. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 400 mm. |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip 1,30 – 1,60 m |  |
| 8. | Spalva | Turi būti balta |  |
| 9. | Priedai | Kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 10. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Kompiuteris

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | MFF |  |
| 3. | Procesorius | -Procesorius turi turėti ne mažiau kaip: 12 branduolių (cores), spartinančios atminties L3 ne mažiau kaip 20 MB. -Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 30000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). -Nurodyti siūlomo procesoriaus modelį. |  |
| 4. | Duomenų apsauga | Turi būti integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema arba lygiavertė. |  |
| 5. | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 |  |
| 6. | Vidinė laikmena | Ne mažiau kaip 512 GB NVMe SSD |  |
| 7. | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 1800 pagal „Average G3D“ testų rezultatus. Matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.videobenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). |  |
| 8. | Operacinė sistema | Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11PRO arba naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija. |  |
| 9. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 200 x 50 x 200 mm. |  |
| 10. | Priedai | To paties gamintojo belaidės klaviatūros ir belaidės pelės komplektas. Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Garso procesorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,2 dB). |  |
| 4. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,02% |  |
| 5. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 6. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 10 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 10 x 10 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 7. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 4 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x USB, 4 x kanalai Rx Dante |  |
| 8. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x linijinis balansinis, 2 x USB, 4 x kanalai Tx Dante |  |
| 9. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN /AES-67 suderinama |  |
| 10. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. |  |
| 11. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelės (16 poz.) pagalba. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 13. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Garso procesorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,2 dB). |  |
| 4. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,02% |  |
| 5. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 6. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 5 kanalai su aido ir triukšmo slopinimu, 40 x 20 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 7. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 5 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 30 x kanalai Rx Dante, 4 x USB audio |  |
| 8. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x linijiniai balansiniai, 15 x kanalai Tx Dante, 4 x USB audio |  |
| 9. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN /AES-67 suderinama |  |
| 10. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. |  |
| 11. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelės (16 poz.) pagalba. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 13. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Garso stiprintuvas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 2 x 100 W |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±1 dB) |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 7. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 2 balansiniai/nebalansiniai |  |
| 8. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 2 x 100V |  |
| 9. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 10. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio režimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 11. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį režimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 13. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Garso stiprintuvas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 50 W |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 100Hz - 20 kHz (±3 dB) |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 90 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 7. | Garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip 1 balansinis/nebalansinis |  |
| 8. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1 x 100V |  |
| 9. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 10. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio režimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 11. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį režimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 13. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Garsiakalbis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montavimui į lubų segmento (600 x 600 mm) vietą skirtas 100 V garsiakalbis. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 30 W |  |
| 4. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 85 dB (1 m) |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 70 Hz - 18 kHz (-10 dB) |  |
| 6. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 150° |  |
| 7. | Grotelių spalva | Balta. |  |
| 8. | Matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 100 mm. Plotis x Ilgis turi būti 595 ± 2 mm x 595 ± 2 mm. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Mikrofonas tribūnai

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pastatomas superkardioidinis mikrofonas tribūnai lanksčiu kakleliu |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 17 kHz |  |
| 4. | Jautrumas | Ne mažiau kaip –35 dBV/Pa. |  |
| 5. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB prie 1 kHz. |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 65 dB. |  |
| 7. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 90 dB prie 1 kΩ. |  |
| 8. | Būsenos indikacijos | Turi būti LED |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti išjungimo „Mute“ mygtukas |  |
| 10. | Matmenys | Ne mažiau kaip 450 mm. |  |
| 11. | Priedai | Turi būti originalus gamintojo montavimo lizdas, audio kabeliai ir kitos medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 12. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų |  |
| 13. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Lubinis mikrofonas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Prie lubų montuojamas kryptinių mikrofonų masyvas |  |
| 3. | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 5 |  |
| 4. | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 8 konfiguruojamos |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 150Hz - 15kHz |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −10 dBFS |  |
| 7. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB |  |
| 8. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 95 dB |  |
| 9. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |  |
| 10. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 2 x RJ45 su Dante suderinama |  |
| 11. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 12. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: automatinis mikšeris, aido slopinimas, triukšmo slopinimas, automatinis jautrumo reguliavimas, „ekvalaizeris“, „Mute“ režimas. |  |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 14. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Lubinis mikrofonas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montavimui į lubų segmento (600 x 600 mm) vietą skirtas mikrofonų masyvas |  |
| 3. | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 4. | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 8 konfiguruojamos |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 150Hz - 15kHz |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −5 dBFS |  |
| 7. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 70 dB |  |
| 8. | Maksimalus SPL | Ne mažiau 95 dB |  |
| 9. | Dinaminis depazonas | Ne mažesnis kaip 70 dB |  |
| 10. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1x RJ45 su Dante suderinama |  |
| 11. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 12. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: automatinis mikšeris, aido slopinimas, triukšmo slopinimas, automatinis jautrumo reguliavimas, vėlinimas, parametrinis „ekvalaizeris“, „Mute“ režimas. |  |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 14. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 100 mm. Plotis x Ilgis turi būti 595 ± 2 mm x 595 ± 2 mm. |  |
| 17. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 18. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Valdymo procesorius

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | A/V sistemos valdymo procesorius. |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir AV komutatorius/skeleris/procesorius arba sertifikuotas darbui kartu. |  |
| 4. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS-232, 1 x RS232 (abipusis), 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis), 2 x Digital I/O, 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą. |  |
| 5. | Valdymo relės | Turi turėti ne mažiau kaip 2 |  |
| 6. | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |  |
| 7. | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |  |
| 8. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 9. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 10. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 11. | Programinė įranga | Turi palaikyti to paties gamintojo programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 200 x 200 mm. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## LCD valdymo panelė 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD A/V sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius (15 poz.) arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 5” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 800x480 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Procesorius | Ne mažiau kaip 4 branduolių |  |
| 9. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 10. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 11. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 12. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 13. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 15. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 16. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 17. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 18. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## LCD valdymo panelė 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD A/V sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius (15 poz.) arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 7” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 800x480 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Procesorius | Ne mažiau kaip 4 branduolių |  |
| 9. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 10. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 11. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 12. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 13. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 15. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 16. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 17. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 18. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Signalų komutatorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI arba 1 x HDMI ir 1 x RJ45 HDbaseT |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x RS232 |  |
| 7. | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelių (16/17 poz.) pagalba |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 500 x 300 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Signalų komutatorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x USB-A, 1 x USB-B |  |
| 7. | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelių (16/17 poz.) pagalba |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 250 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Signalų komutatorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų komutatorius/mikšeris |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 4. | Vaizdo signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 4 x HDMI |  |
| 5. | Vaizdo signalo išvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 6. | Garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip 1 nebalansinis |  |
| 7. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1 nebalansinis |  |
| 8. | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelių (16/17 poz.) pagalba |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: vaizdas vaizde (PiP), du vienodo dydžio vaizdai (PbP) |  |
| 11. | Programinė įranga | Turi būti nemokama, su Windows OS suderinama, valdymo aplikacija. |  |
| 12. | Suderinamumas | Turi būti ne mažiau kaip su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga |  |
| 13. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 250 x 250 mm. |  |
| 14. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 17. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## HDMI signalo daliklis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Ne mažiau kaip: HDMI signalo daliklis |  |
| 3. | Vaizdo signalų įvestis | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 4. | Vaizdo signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x HDMI |  |
| 5. | Maksimali palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60Hz (4:4:4) |  |
| 6. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.2, CEC, EDID. |  |
| 7. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 150 x 100 mm. |  |
| 8. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 10. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## AV signalų per IP siųstuvas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gigabit, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C, 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.2, CEC |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## AV signalų per IP imtuvas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų imtuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C, 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Papildomos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.2, CEC, KVM |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Vaizdo signalų procesorius

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Vaizdo signalų procesorius/HDMI signalų per IP imtuvas / siųstuvas |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 4 x RJ-45 Gigabit |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit, 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Vaizdų komponavimas ekrane | Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi, ne mažiau kaip 4 vaizdų iš skirtingų šaltinių išdėstymo būdai. |  |
| 9. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 500 x 300 mm. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: vaizdas ant vaizdo (“Overlay“), vaizdo pasukimą ne mažiau kaip 360°. |  |
| 11. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Tinklo komutatorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 15 x RJ45 Gigabit + 2 x 10G SFP+ |  |
| 4. | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP |  |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
| 6. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 7. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 15 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 100W |  |
| 8. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |  |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Tinklo komutatorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 20 x RJ45 Gigabit + 4 x 10G SFP+ |  |
| 4. | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP |  |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
| 6. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 7. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 20 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 350W |  |
| 8. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Vaizdo kamera 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ vaizdo kamera |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5. | Objektyvas | Ne mažiau kaip su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +60° ir horizontaliai ±150° |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti LCD valdymo panelių (16/17 poz.) pagalba |  |
| 12. | El. maitinimas | Turi būti POE+ |  |
| 13. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |  |
| 14. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Vaizdo kamera 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +90° ir horizontaliai ±150°. |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo režimai. |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB 3.0 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti rankos gestų ir LCD valdymo panelių (16/17 poz.) pagalba |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom programine įranga. |  |
| 13. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie lubų, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Laidų dėžutė 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais. |  |
| 3. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I | Ne daugiau kaip 10 x 10 cm. |  |
| 4. | Elektros maitinimo rozetė | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
| 5. | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 6. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 7. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 9. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

## Laidų dėžutė 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |  |
| 3. | Maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
| 4. | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 5. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |  |
| 6. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 7. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
| 9. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) žemiau nurodytuose punktuose – ir todėl pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

Reikalavimai taikomi: Mikrofonams, Kameroms, Komutatoriams, Valdikliams, Stiprintuvams.

Siūloma įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EC, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; galima pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete

Reikalavimai taikomi: pakuotėms:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Reikalavimai taikomi: kompiuteriams:

Planšetiniai kompiuteriai turi atitikti kompiuteriams, nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 2 priede IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 punkte:

4.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Būtina pateikti dokumentus, įrodančius minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymą pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), pagal III skyriuje „Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai“ 9 p.

Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr