TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATALPŲ REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Patalpų remonto darbai (toliau – Darbai)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Numatoma remontuoti pastato, adresu I. Kanto g. 10, Kaunas, bendrabučio patalpas. Patalpų preliminarus plotas - 500 m2.

  - Patalpų paskirtis – gyvenamieji pastatai.

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas.

  - Statinio kategorija – ypatingas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Darbų apimtys nurodytos 1 priede „Darbų kiekių sąrašas“.

  - Maksimali pasiūlymo kaina, kurios neturi viršyti tiekėjų pasiūlymai – 115905,23 Eur su  PVM.

  - Remontuojamų patalpų esama būklė – Patenkinama

  - Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą.

  - Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo kainos arba sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Visas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet neįskaičiuotos pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas.

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

    - Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

    - Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).

    - Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Rangovo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

    - Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

    - Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

  - Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms nurodyti priede Nr. 3

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas nustatomas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Darbų atlikimo

terminą (T1), kuris turi būti ne trumpesnis kaip 2 savaitės ir ne ilgesnis kaip 6 savaitės nuo Darbų pradžios. Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Už Darbų atlikimo termino praleidimą Rangovui taikomi 1000 (vieno tūkstančio) Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

  - Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmokės ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų

nuo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik tada, kai Užsakovas suderina ir pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

  - Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros: ūkio dalies vedėja Kristina Vinogradova, tel. (0-

676) 81991, el. p. kristina.vinogradova@kjgk.lt.

  - Pirkimo sutartis bus sudaroma tik gavus finansavimą Infrastruktūros plėtros projektui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų mokinių bendrabučio patalpų atnaujinimo darbų papildomiems užbaigiamiesiems darbams, kitu atveju sutartis nebus sudaroma, o pirkimo procedūra nutraukiama.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Vykdomas pirkimas yra žaliasis, pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

  - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių sąrašas.

Priedas Nr. 2 – Patalpų planas.

Priedas Nr. 3- Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms

*Techninėje specifikacijoje nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

| Darbų kiekių sąrašas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrabutis |  |  |  |  |
|  | I. Kanto g. 10, Kaunas |  |  |  |  |
|  | Patalpų remontas |  |  |  |  |

| Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plieninių grindų dangų sandūros juostų įrengimas (demontažas) | 100m | 0,027 |  |
| 2 | Medinių arba plastikinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,315 |  |
| 3 | Cementinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 1,16 |  |
| 4 | Keraminių plytelių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,058 |  |
| 5 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100 m2 | 0,246 |  |
| 6 | Laminuotų grindų dangų įrengimas (demontažas) | m2 | 30,6 |  |
| 7 | Paklotų iš orientuotų skiedrų plokščių įrengimas grindų dangoms (demontažas) | m2 | 39 |  |
| 8 | Gulekšnių ardymas | m2 | 39 |  |
| 9 | Šiltinamosios izoliacijos ardymas | 100m2 | 0,39 |  |
| 10 | Senų dažų pašalinimas nuo grindų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus) | 100 m2 | 0,052 |  |
| 11 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 26,9 |  |
| 12 | Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių). | m3 | 8,4 |  |
| 13 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0,084 |  |
| 14 | Plotų planiravimas rankiniu būdu kai gruntas II grupės | 100 m2 | 2,055 |  |
| 15 | Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų | 100 m | 2,26 |  |
| 16 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 2,28 |  |
| 17 | Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0,27 |  |
| 18 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 80mm storio įrengimas paduodant siurbliu | 100 m2 | 2,055 |  |
| 19 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių 35mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant | 100 m2 | 0,045 |  |
| 20 | Cementinis mišinys grindims išlyginamasis | kg | 265,5 |  |
| 21 | Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,105 |  |
| 22 | Laiptatakio pakopų betoninių paviršių remontas suvienodinant elementų gabaritus | m2 | 10,5 |  |
| 23 | Liukų įstatymas grindyse | m2 | 2 |  |
| 24 | Liukas | vnt | 2 |  |
| 25 | Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 1,6 |  |
| 26 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,38 |  |
| 27 | Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 | 36,5 |  |
| 28 | Mastika hidroizoliacinė | kg | 55 |  |
| 29 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 149,5 |  |
| 30 | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 300x300mm, kai siūlių plotis iki 8mm | m2 | 10,5 |  |
| 31 | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant | 100m | 1,71 |  |
| 32 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 3mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,29 |  |
| 33 | Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu | 100 m2 | 0,29 |  |
| 34 | Vinilo grindlenčių danga klijuojant | 100 m2 | 0,29 |  |
| 35 | PVC klijuojamos lentelės | m2 | 32,5 |  |
| 36 | Klijai vinilo grindlenčių dangai | kg | 11,6 |  |
| 37 | Kietos medienos grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims | m | 31 |  |
| 38 | Grindų dangų sandūros juostelių montavimas | 100m | 0,17 |  |
| 39 | Užbaigimo profilis | m | 19 |  |
| 40 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 38 |  |
| 41 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100 m2 | 0,066 |  |
| 42 | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas | 100 m2 | 0,066 |  |
| 43 | Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 m2) | m2 | 26 |  |
| 44 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus) | 100 m2 | 1,28 |  |
| 45 | Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. Būdu | m3 | 0,65 |  |
| 46 | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos | m3 | 0,26 |  |
| 47 | Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt | m3 | 0,3 |  |
| 48 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100 m2 | 0,309 |  |
| 49 | Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant universalias min. vatos plokštes 50mm storio | 100 m2 | 0,117 |  |
| 50 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso | m2 | 49,3 |  |
| 51 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas be armavimo užpildant tik siūles (100m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 0,2465 |  |
| 52 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | 100m | 6,92 |  |
| 53 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso | m2 | 211 |  |
| 54 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,26 |  |
| 55 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 26 |  |
| 56 | Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose | m | 14 |  |
| 57 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,376 |  |
| 58 | Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 37,6 |  |
| 59 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 3,145 |  |
| 60 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,55 |  |
| 61 | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 55 |  |
| 62 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 0,175 |  |
| 63 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,096 |  |
| 64 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas tepant mineraliniu mišiniu 2 kartus | m2 | 17,5 |  |
| 65 | Sienų aptaisymas keraminės arba akmens masės plytelėmis plytelėmis | m2 | 17,5 |  |
| 66 | Juostelės | m | 6 |  |
| 67 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 4,54 |  |
| 68 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 0,5mm storio sluoksnis ir 0,5 kartotini 0,5mm storio sluoksniai | 100m2 | 4,54 |  |
| 69 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 4,54 |  |
| 70 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 4,54 |  |
| 71 | Apžiūros durelių montavimas | vnt | 5 |  |
| 72 | Revizinės durelės | vnt | 5 |  |
| 73 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,75 |  |
| 74 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių *Tvirtinant profilius prie lubų | 100m | 6,58 |  |
| 75 | Komunikacijų karkasų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso | m2 | 105 |  |
| 76 | Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 1,05 |  |
| 77 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 1,7 |  |
| 78 | Lubų paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 0,5mm storio sluoksnis ir 0,5 kartotini 0,5mm storio sluoksniai | 100m2 | 1,7 |  |
| 79 | Lubų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1,7 |  |
| 80 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,7 |  |
| 81 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai plokštės drėmei atsparios | m2 | 71,5 |  |
| 82 | Durų varčių išėmimas | vnt | 29 |  |
| 83 | Durų staktų išėmimas | vnt | 27 |  |
| 84 | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2 | m2 | 46,3 |  |
| 85 | Durų atmušų montavimas | vnt | 26 |  |
| 86 | Fiksatoriai durims | vnt | 26 |  |
| 87 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas 3m aukštyje, tvirtinant savisriegiais (demontažas) | vnt | 4 |  |
| 88 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas 3m aukštyje, tvirtinant klijais | vnt | 3 |  |
| 89 | Grotelės buitiniai ventiliacijai | vnt | 1 |  |
| 90 | Klijai | kg | 0,15 |  |
| 91 | Elektrinių ventiliatorių montavimas | vnt | 1 |  |
| 92 | Elektrinis ventiliatorius | vnt | 1 |  |
| 93 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 75 |  |
| 94 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 75 |  |

Techninės specifikacijos 2 priedas

PATALPŲ PLANAS

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrabutis

Adresas: I. Kanto g. 10 Kaunas

Techninės specifikacijos 3 priedas

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI,

DARBAMS IR MEDŽIAGOMS

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti ,,Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams’’.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, bei įvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje.

- Kadangi pastatas yra Kauno paveldo teritorijoje ir pastato remonto darbai bus vykdomi patalpų viduje, tai: a) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus medžiagų tiekimo ir padavimo į darbo vietą kaštus; b) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus statybinio laužo išnešimo, išvežimo iš objekto ir utilizavimo kaštus.

- Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir šia technine specifikacija. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

- Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“)

- Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Teikėjo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

- Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, po remontuojama pastato dalimi esančių patalpų apsaugą nuo atmosferinio poveikio, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotas patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai ir didinti pastato vertę. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

- Paslėpti darbai: Tiekėjas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- Patalpų remonto darbų techniniai reikalavimai:

Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio dalies veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtinas pastatui funkcionuoti. Patalpų remonto darbai pradedami ir vykdomi per numatytą terminą. Ardymo metu susidarantis statybinis laužas nedelsiant išvežamas. Aikštelė sutvarkoma taip, kaip buvo iki darbų pradžios (be šiukšlių, išvalyta), Betono ar asfalto ar žalioje zonoje  neturi likti pažeidimų ar išdaužymų, o jei darbų metu jų atsirado, tai pažeistose vietose dangą atstatyti. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Užsakovui pareikalavus Rangovas pateikia pažymą užsakovui, apie išvežtą ir pristatytą statybinį laužą į sąvartyną.

- Rašomi paslėptų darbų aktai.