IV dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROCEDŪRINĖ (KRAUJO PAĖMIMO) KĖDĖ - 12 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (pastabos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė ligonio kėdė procedūroms: kraujo paėmimas, infuzijų lašinimas, dializė atlikti |  |
| 2. | Kėdės rėmas | - Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu - Danga atspari UV spinduliams, mechaniniams pažeidimams, dezinfekavimo ir valymo priemonėms - Sėdynės, pagrindo ir nugaros atramos uždengtos ABS plastiko dangčiais |  |
| 3. | Kėdės išoriniai išmatavimai | - Ištiestos kėdės ilgis 215 ± 5 cm - Plotis ne daugiau kaip 95 ± 5 cm |  |
| 4. | Kėdės sėdimoji dalis | Sėdimosios dalies plotis ne mažesnis kaip 60 cm |  |
| 5. | Kėdės sėdimos dalies aukštis | - Aukštis reguliuojamas elektrinės kolonos pagalba - Aukščio reguliavimo ribos: 55 - 100 ± 5 cm |  |
| 6. | Kėdės sėdynės dalys | - Nemažiau kaip trys: kojų dalis, sėdynė, nugaros atrama - Sėdynės dalis aptrauktos besiūle dirbtine oda, kuri yra atspari valymo ir dezinfekavimo priemonėms |  |
| 7. | Kėdės sėdynės dalių reguliavimas | - Reguliavimas atliekamas pulteliu. Pultelis su trendelenburgo padėties, procedūros pradžios, programuojamos pozicijos nustatymo mygtukais - Reguliuojamos elektros variklių pagalba - Nugaros atramos reguliavimo ribos ne siauresnės kaip: 0° iki +75° - Sėdynės reguliavimo ribos ne siauresnės kaip: 0° iki -12° - Kojų dalies reguliavimo ribos ne siauresnės kaip: 0° iki -30° |  |
| 8. | Trendelenburgo pozicija | Būtina |  |
| 9. | Ranktūriai | - Pasukami į šonus - Reguliuojamo pasvirimo kampo - Paminkštinti ir aptraukti tos pačio spalvos dirbtine oda kaip ir sėdynės dalys. |  |
| 10. | Kojų atrama | Reguliuojama mechaniniu būdu |  |
| 11. | Ratukai | - Ne mažiau kaip keturi ratukai - Visi ratukai su individualiais stabdžiais - Ratukai dvigubi - Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 10 cm |  |
| 12. | Pagalvėlė | - Reguliuojamo aukščio - Aptraukta tos pačios spalvos dirbtine oda kaip ir sėdynės dalys |  |
| 13. | Gulimos dalies apmušalas | - Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 15 skirtingų spalvų |  |
| 14. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 180 kg |  |
| 15. | Priedai | - Staliukas pasidėti priemonėms procedūrų metu. Staliukas gali būti tvirtinamas abiejose kėdės pusėse. Galima apkrova nemažesnė kaip 10 kg - Infuzinis stovas. Su nemažiau kaip su keturiais kabliukais. Stovas gali būti tvirtinamas abiejose kėdės pusėse. |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |