Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Bazinės chirurginės, slaugos ir reprodukcijos vienkartinės priemonės

| Eil. |  | Siūlomas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Reikalavimas rodikliui | (pildo tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Anestezijos dujų filtras 1200 g ±1 g. |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis, nerūdijančio plieno, dydis Nr.4 |  |
| 1.3 | Infuzinis, irigacinis rinkinys su adata 3,5mm ±1 mm x138 mm ±1 mm, sterilus. |  |
| 1.4 | Kraujo surinkimo maišelis be antikoagulianto 4000 ml ±10 ml, su adata. |  |
| 1.5 | Kraujo surinkimo maišelis be antikoagulianto 1000 ml ±1 ml, su adata. |  |
| 1.6 | Maišas kraujo perpylimui sterilus 500 ml ±1 ml talpos su antikoguliantu. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 1.7 | Endoskopo praplovimo kateteris 0,23 cm ±0,1 cm x 20 cm ±1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 1.8 | Gastroskopo praplovimo kateteris 0,23cm ±0,1 cm x400cm ±1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 1.9 | Skrandžio zondas kumeliukui, 9 mm ±1 mm x 2600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis. |  |
| 1.10 | Skrandžio zondas, L, 19 mm ±1 mm x 3600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis su dviem angomis. |  |
| 1.11 | Skrandžio zondas, M, 16 mm ±1 mm x3600 mm ±1 mm, lankstus, poliuretano arba lygiavertis su 2 angomis. |  |
| 1.12 | Kateteriai intraveniniai ilgalaikiai 14G x 3,5mm ±0,1 mm, sterilūs. Pakuotėje ne kaip mažiau 10 vnt. |  |
| 1.13 | Kateteriai intraveniniai ilgalaikiai 16G x 3,00 mm ±0,1 mm, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.14 | Šlapimo kateteris katėms 3,5 Fr x4/ 1,2 mm±0,1 mm x 110 mm ±0,1 mm, atviru galu, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. |  |
| 1.15 | Šlapimo kateteris katėms 4 Fr / 1,3 mm ±0,1 mm x 130 mm ±1 mm, su stiletu, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt |  |
| 1.17 | Šlapimo kateteris šunims 8 Fr / 2,6 mm ±0,1 mm x 500 mm ±1 mm, uždaru galu su šoninėmis angomis, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt. |  |
| 1.18 | Nosies spaustukas arkliams, su ne trumpesne kaip 1 m nailono virvute ir užsegamu kabliuku |  |
| 1.18 | Trokaras su kaniule siūlui. |  |
| 1.19 | Biopsinis odos kirstukas (perforatorius) 3 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.20 | Biopsinis odos kirstukas (perforatorius) 6 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.21 | Biopsinis odos kirstukas (perforatorius) 8 mm ±0,1 mm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.22 | Kateteriai speniams 3 mm ±0,1 mm x 9 cm ±0,1 cm., su stiletu. |  |
| 1.23 | Kateteris speniams 2,5 mm ±0,1 mm x 9 cm ±0,1 cm, su stiletu. |  |
| 1.24 | Sėklinimo stiletas 0,5 ml ±0,1 ml x 56,5 cm ±0,1 cm |  |
| 1.25 | Sėklinimo kateteris 0,5 ml ±0,1 ml x 56,5 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 1.26 | Sėklinimo kateteris 0,5 ml ±0,1 ml x 75 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. |  |
| 1.27 | Sėklinimo kateteris, sterilus 60 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. |  |
| 1.28 | Sėklinimo kateteris, nesterilus 53,5 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 5vnt. |  |
| 1.29 | Šepetėlis mėginio paėmimui iš kumelės gimdos kaklelio sterilus, ilgis 76 cm ± 0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.30 | Gimdos praplovimo kateteris, 190 cm ±1 cm ilgio, sterilus. |  |
| 1.31 | Endotrachėjinis vamzdelis 19 mm ±0,5 mm, 14 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 48 cm. |  |
| 1.32 | Endotrachejinis vamzdelis 22 mm ±0,5 mm, 16 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 70 cm. |  |
| 1.33 | Endotrachėjinis vamzdelis 24 mm ±0,5 mm, 18 mm ±0,5 mm, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 75 cm. |  |
| 1.34 | Endotrachejinis vamzdelis 30 mm ±0,5 mm, 22 mm ±0,5 m, silikoninis, ilgis ne mažiau kaip 90 cm. |  |
| 1.35 | Bronchoalveolinio lavažo kateteris su balionėliu ne mažiau kaip 10 cm³, 10 mm ±0,1 mm x 240 cm ±0,1 cm, autoklavuojamas. |  |
| 1.36 | Tvarsčiai absorbuojantys 10 cm ±0,1 cm x 20 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.37 | Tvarsčiai absorbuojantys 20 cm ±0,1cm x30 cm ±0,1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.38 | Chirurginis apklotas iš polietileno 120 cm ±1cm x 250 cm ± 1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 vnt. |  |
| 1.39 | Chirurginis apklotas iš polietileno 90 cm ±1cm x 120 cm ±1 cm, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 vnt. |  |
| 1.40 | Chirurginis apklotas, dvisluoksnis, sugeriantis, sterilus 200 cm ±1cm x 300 cm ±1 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 6vnt. |  |
| 1.41 | Chirurginis apklotas, dvisluoksnis, sugeriantis, sterilus 200 cm ±1 cm x 300 cm ±1 cm su anga. Pakuotėje ne mažiau kaip 6vnt. |  |
| 1.42 | Tvarstis absorbuojantis iš marlės 30 cm ±1 cm ir vatos 500 g. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.43 | Tvarstis absorbuojantis iš marlės 45 cm ±1 cm ir vatos 500 g. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.44 | Tvarstis elastinis, lipnus, kartaus skonio, 10 cm ±1 cm x 4,5 m ±0,1 m. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.45 | Tvarstis elastinis, lipnus, 10 cm ±1 cm x 4,5 m ± 0,1 m, su kreipiamąja linija. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 1.46 | Makšties juosta 7 mm ±1 mm x 5 m ±0,1 m. |  |
| 1.47 | Intraveninis kateteris 12G 8 cm ±0,1 cm, sterilus, su sparneliais, pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt. |  |
| 1.48 | Intraveninis kateteris 14G 8 cm ±0,1 cm su sparneliais, pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt. |  |
| 1.49 | Intraveninis kateteris16G x 8 cm ±0,1 cm, su sparneliais, pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt. |  |
| 1.50 | Intraveninis kateteris 22G 0,9 mm ±0,1mm x 25 mm ±0,1 mm, be sparnelių, pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 1.51 | Vata, 100 % medvilnė, 35 cm ±1 cm, didelio sugeriamumo, minkštai susukta rulone, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 g. |  |
| 1.52 | Tvarstis medvilninis elastinis 15 cm ±1 cm x 4,5 m ±0,1 m , lipnus, porėtas, su kreipiančiomis juostelėmis. |  |
| 1.53 | Viela, iš ne mažiau kaip 27 plieno arba lygiaverčių gijų, ne mažiau kaip 12 m, embriotomijai, ragų šalinimui, plastikinėje dėžutėje. |  |
| 1.54 | Slėginis infuzorius, ne mažiau kaip 3000 ml talpos. Be latekso, kenksmingų ftalatų. |  |
| 1.55 | Slėginis infuzorius, ne mažiau kaip 1000 ml talpos. Be latekso, kenksmingų ftalatų. |  |
| 2 dalis | Specializuotos invazinės diagnostikos ir terapijos priemonės |  |
| 2.1 | Nosies-skrandžio maitinimo vamzdeliai 14Fr, 125 cm ±0,1 cm, vamzdelis iš nedirginančio poliuretano arba lygiavertis su rentgeno spinduliams atsparia juostele, su stiletu, matavimo žymėmis, ir Y formos jungtimi, stambiems gyvūnams. |  |
| 2.2 | Nosies-skrandžio maitinimo vamzdeliai 18Fr, 250 cm ±0,1 cm, vamzdelis iš nedirginančio poliuretano arba lygiavertis su rentgeno spinduliams atsparia juostele, su stiletu, matavimo žymėmis, ir Y formos jungtimi, stambiems gyvūnams |  |
| 2.3 | Minkštųjų audinių biopsijos adata 16Ga, 15 cm ±0,1 cm, pusiau automatinė, echogeninis galiukas, centimetrų žymės, galima reguliuoti gylį. |  |
| 2.4 | Kaulų čiulpų biopsijos sistema kietiems audiniams 8Ga, 10 cm ±0,1 cm, Jamshidi tipo biopsijos adata, stūmiklis su - žymėmis, zondo vedlys, Luer jungtis švirkštui. |  |
| 2.5 | Akies plovimo rinkinys 152 cm ±0,1 cm ilgio vamzdelis vaistų įleidimui, 12Ga tiesus arba 10° kampu pasvirtęs trokaras, 20Ga kateteris, vokų keltuvas, pratęsimo rinkinys, liežuvėlio spaudiklis vamzdelio galui priklijuoti, srauto reguliavimo vožtuvas, sterilus dangtelis. |  |
| 2.6 | Akies plovimo rinkinio remonto komplektas. |  |
| 2.7 | Maišelių/butelių slėgio didinimo rinkinys: T formos smaigas su 48 cm ±0,1 cm ilgio prailginimu, Luer jungtis, oro filtras, grįžtamasis vožtuvas. |  |
| 2.8 | Slėgio didinimo intraveninėje sistemoje pompos rinkinys: guminė slėgio didinimo pompa, trišakis nuleidimo čiaupas. |  |
| 2.9 | Stuburo smegenų punkcijos adata 19Ga, 8,75 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova. |  |
| 2.10 | Stuburo smegenų punkcijos adata 18G, 15 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova. |  |
| 2.11 | Stuburo smegenų punkcijos adata 18Ga x 20 cm ±0,1 cm ir mova su žymėmis bei įpjova |  |
| 2.12 | Transtrachealinis lankstus kateteris su adata 12Ga, 70 cm ±0,1cm, stiletu 10Ga, Luer jungtimi švirkštui. |  |
| 2.13 | Transtrachealinis lankstus kateteris su adata 16Ga,70 cm ±0,1 cm, stiletu 14Ga ir Luer jungtimi švirkštui |  |
| 2.14 | Periferinis intraveninis kateteris 22G, 25 mm ±0,1 mm, be sparnelių, sterilus. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |

Žalieji reikalavimai taikomi 1, 2 pirkimo dalims:

Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. punktu 4.4.4.1 p. savarankiškai nustatomais kriterijais.

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad sutarties vykdymo metu prekės būtų pristatomos ne piko valandomis (pirmadieniais−ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nurodytu 4.4.4. punkto 4.4.4.1. papunkčio aplinkosauginiu principu, kadangi prekių pristatymai ne piko metu mažiau teršia aplinką, nunaudoja mažiau gamtos išteklių. | Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina - kartu su pasiūlymų pateikdamas laisvos formos Deklaraciją ir TAIP/NE(nurodyti) |