TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės LDE

Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados    „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio

pėstininkų bataliono vadas

plk. ltn. Tomas Matijošaitis

2026 m. spalio   d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA METALO DIRBINIAI

BVPŽ kodas 44316400-2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Metalo dirbiniai | 1. Bendrieji reikalavimai: - Tiekiami gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų, deformacijų, korozijos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos jų naudojimui; - Metalo gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus matmenis, medžiagos rūšį, storį, ilgį ir kitus techninius parametrus; - Tiekiami gaminiai turi būti tinkamai supakuoti ar apsaugoti nuo pažeidimų bei deformacijos transportavimo metu; - Jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo pristatyti gaminius standartiniais gamintojo matmenimis, neviršijant nurodytų matmenų ir techninių parametrų leistinų nuokrypių; - Pristatomi gaminiai turi būti tinkami pagal paskirtį ir naudotini pagal jų technines charakteristikas. 2. Privalomieji reikalavimai: - Tinklas, cinkuotas – aukštis ne mažesnis kaip 1000 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm; akutės dydis ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 100 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm (matuojama metrais, rulonas 25m). Preliminarus perkamas kiekis – 8 rulonai; - Grandinė – plieninė, trumpų grandžių; skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm ir ne didesnis kaip 7 mm; grandies storis ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 35 mm (matuojama metrais). Preliminarus perkamas kiekis – 390 metrų; - Kaištis – matmenys 8 × 80 mm; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais). Preliminarus perkamas kiekis – 3 640 vnt.; - Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 25 × 25 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 6m). Preliminarus perkamas kiekis – 10 140 metrų; - Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 30 × 30 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 3m). Preliminarus perkamas kiekis – 845 metrai; - Lyno spaudiklis – plieninis, cinkuotas, skirtas 3 mm skersmens lynui, atitinka DIN 741 standartą, nedažytas (matuojama vienetais). Preliminarus perkamas kiekis – 1 040 vnt.; - Plieninė juosta – plotis ne mažesnis kaip 40 mm ir ne didesnis kaip 80 mm; storis ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm (matuojama metrais, 2m ilgio). Preliminarus perkamas kiekis – 260 metrų; - Plieninis cinkuotas lynas – skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa. En 12385-4 6x7+fc lynas, cinkuotas (matuojama metrais). Preliminarus perkamas kiekis – 650 metrų; - Tinklas – aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm ir ne didesnis kaip 1800 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm; pagamintas iš lankstytos metalinės vielos, lankstus (priešingai nei segmentinio kietumo tinklas); akutės dydis – ne mažesnis kaip 50 mm pločio ir ne didesnis kaip 100 mm ilgio. Preliminarus perkamas kiekis – 78 rulonai; - Trosas – plieninis, cinkuotas; skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa (matuojama metrais, 10m ilgio). Preliminarus perkamas kiekis – 650 metrų; - Vyris – cinkuotas, su reguliavimo varžtu, M20 sriegiu, kodas 2068 su reguliavimo varžtu 130 ir su briauna (matuojama vienetais). Preliminarus perkamas kiekis – 260 vnt.; - Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo nuo M8 iki M12; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis nuo 1,5 mm iki 1,75 mm, klasė 8.8. (matuojama vienetais). Preliminarus perkamas M10, 40 mm kiekis –1 560 vnt., M12, 40 mm, 1,75 mm sriegio – 1 430 vnt. - Veržlė – plieninė, cinkuota; sriegio dydis nuo M10 iki M12; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais). Preliminarus perkamas M10 kiekis –- 1 560 vnt., M12 – 1 430 vnt.; - Plieninis kampuotis – sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 4mm, matmenys 40x40mm, plieno markė S235, nedažytas (matuojama metrais, ilgis 3m). Preliminarus perkamas kiekis – 300 metrų; Plonasienis vamzdis – skersmuo 50mm, sieneles storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 2mm., plonasienis vamzdis, nedažytas, E235 markė (matuojama metrais, ilgis 6m). Preliminarus perkamas kiekis – 200 metrų. 3. Garantiniai reikalavimai: - Tiekėjas garantuoja, kad pristatyti gaminiai atitinka techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytus reikalavimus; - Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad gaminiai neatitinka techninės specifikacijos, turi defektų arba neatitinka deklaruotų techninių parametrų, Tiekėjas savo lėšomis privalo juos pakeisti tinkamos kokybės gaminiais; - Tiekėjas nekokybiškus arba specifikacijos reikalavimų neatitinkančius gaminius turi pakeisti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito termino; - Garantiniai įsipareigojimai neturi riboti Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4. Kiti reikalavimai: - Tiekėjas privalo užtikrinti gaminių pristatymą į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą; - Pristatymo metu gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir kitų aplinkos poveikių; - Nustačius neatitikimus tarp užsakytų ir pristatytų gaminių, Tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti neatitikimus arba pakeisti netinkamus gaminius. |

Parengė: 					                  srž. Mindaugas Budrys

Suderinta:

Štabo S4 skyriaus Logistikos karininkė 			             vyr. ltn. Martyna Griciūtė

Štabo S4 skyriaus viršininkas				                       kpt. Mantas Dirsė