Daugiakanalės perspėjimo platformos informacinė sistema su garantine priežiūra

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutrumpinimai

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| CB | Korinis transliavimas (angl. - Cell Broadcast) |
| CBC | Korinio transliavimo centras (angl. Cell Broadcast Center) |
| CBE | Korinių pranešimų infrastruktūra (angl. Cell Broadcast Entity) |
| DPPIS | Daugiakanalės perspėjimo platformos informacinė sistema |
| EWS | Ankstyvojo perspėjimo sistema (angl. – Early Warning System) |
| GPIS | Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema |
| LB-SMS | Trumpųjų pranešimų siuntimas VJTRO abonentams į konkrečią teritoriją LB-SMS (angl. – location based SMS) |
| GALILEO | GALILEO palydovine pranešimų sistema |
| LRT | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija www.lrt.lt – nacionalinis radijo ir televizijos transliuotojas |
| PAGD, Pirkėjas | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos |
| Tiekėjas | Juridinis asmuo, kuris tiekia DPPIS programinę įrangą ir (ar) licencijas, atlieka diegimą, konfigūravimą, integravimą, testavimą, paleidimą eksploatacijai, apmokymus, parengia techninę dokumentaciją, vykdo 36 mėnesių garantinę priežiūrą. |
| SMS | Trumpųjų pranešimų paslauga (angl. – SMS). Trumpųjų pranešimų SMS siuntimas konkretiems abonentams |
| VJTRO | Viešojo judriojo telefono ryšio operatoriai: AB ,,Telia Lietuva“ www.telia.lt, UAB ,,Tele2“ www.tele2.lt, UAB ,,Bitė Lietuva“ www.bite.lt |
| Perspėjimo įvykis | DPPIS sukuriamas objektas, kuriame nustatomas incidento tipas, perspėjimo teritorija, perspėjimo kanalai, prioritetas, pavojingumo lygis, perspėjimo laikas, atsakingi naudotojai ir kiti bendrieji perspėjimo proceso parametrai |
| Perspėjimo pranešimas | Perspėjimo įvykio pagrindu konkrečiam perspėjimo kanalui parengtas pranešimo turinys ir siuntimo parametrai, įskaitant tekstą, kalbą, galiojimo laiką, pranešimo tipą, prioritetą, teritoriją ir kitus konkrečiam kanalui taikomus techninius parametrus. |
| TS | Daugiakanalės perspėjimo platformos informacinės sistemos su garantine priežiūra Techninė specifikacija |

Esamos perspėjimui ir informavimui naudojamos infrastruktūros aprašymas pateiktas TS priede Nr.1.

1. Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektas – Daugiakanalės perspėjimo platformos informacinės sistemos programinė įranga (toliau- DPPIS)  ir (ar) licencijos, diegimas, konfigūravimas, integravimas, testavimas, paleidimas eksploatacijai, apmokymai, techninė dokumentacija, 36 mėnesių garantinė priežiūra.

1.2. DPPIS turi būti skirta centralizuotam gyventojų perspėjimui ir informavimui per kelis kanalus iš vienos valdymo aplinkos. DPPIS turi užtikrinti gyventojų perspėjimą ir informavimą ne mažiau kaip per šiuos kanalus: korinį transliavimą (Cell Broadcast / EU-Alert), trumpąsias žinutes SMS*, LB-SMS**, perspėjimo sirenas, televiziją, radiją, mobiliąją aplikaciją, interneto svetainę, socialinius tinklus ir kitas per integracines sąsajas prijungiamas priemones.

* DPPIS turi užtikrinti pilną SMS kanalo funkcionalumą, skirtą pranešimų siuntimui į iš anksto žinomus ar DPPIS pateiktus gavėjų telefono numerius.

** Tiekėjo siūloma DPPIS programinė įranga turi turėti galimybę LB-SMS funkcionalumo prijungimui ir valdymui per bendrą perspėjimo kanalų logiką, jeigu LB-SMS funkcionalumas bus įgyvendinamas pagal su VJTRO suderintas technines, orgfanizacines ir komercines sąlygas ateityje. LB-SMS funkcionalumo pirkimas ir diegimas nėra šio pirkimo objektas.

1.3.  DPPIS turi pakeisti šiuo metu naudojamą Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinę sistemą (toliau – GPIS) ir centralizuoti Techninėje specifikacijoje nustatytas Departamento naudojamų gyventojų perspėjimo ir informavimo kanalų valdymo funkcijas vieningoje daugiakanalėje perspėjimo platformoje. DPPIS turi būti diegiama kaip naujas technologinis sprendimas. Esamos GPIS programinė įranga, programinis kodas, bibliotekos, karkasai, licencijos ir kiti programiniai komponentai nėra numatomi pakartotinai naudoti, modifikuoti ar modernizuoti. Tiekėjui nėra keliama pareiga perimti ar toliau vystyti esamos GPIS technologinės architektūros. Esamų perspėjimo ir informavimo kanalų integravimo į DPPIS apimtis nustatyta atitinkamuose šios Techninės specifikacijos skyriuose.

DPPIS turi būti suprojektuota kaip plečiama ir integruojama sistema, sudaranti galimybę ateityje be esminių architektūrinių pakeitimų prijungti naujus perspėjimo ir informavimo kanalus, duomenų šaltinius, išorines sistemas, technines sąsajas, CAP protokolu grindžiamus duomenų mainus ir ankstyvojo perspėjimo funkcionalumus.

1.4.  DPPIS turi būti projektuojama, kuriama ir diegiama kaip valstybės informacinė sistema, atitinkanti DPPIS nuostatuose nustatytus tikslus, uždavinius, funkcijas, funkcinę ir informacinę struktūrą bei sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

DPPIS nuostatai pateikiami adresu (https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9cabbba0401411f18091f24c9e0d719a?jfwid=-gyw767d5o).

2. Sistemos paskirtis ir tikslai

2.1. Paminėtos priede Nr.1. esamos perspėjimui ir informavimui naudojamos infrastruktūros  aktyvavimas vyksta dalinai technologinėmis priemonėmis per skirtingas valdymo sistemas, dalinai organizacinėmis priemonėmis, todėl perspėjimo procesas pailgėja ir nėra efektyvus.

PAGD siekia modernizuoti ir apjungti esamą perspėjimui ir informavimui naudojamą infrastruktūrą,  bei sukurti technologinį pagrindą perspėti ir informuoti gyventojus/juridinius asmenis kitais esamais ir besivystančiais informacijos sklaidos  kanalais. Be to DPPIS turi užtikrinti informacijos gavimą iš išorinių informacinių sistemų/daviklių tinklų, šios informacijos apdorojimą ir siūlomų veiksmų  pateikimą sprendimų priėmėjams pagal nustatytus algoritmus.

2.2. DPPIS paskirtis – valdyti gyventojų perspėjimo ir informavimo technines ir programines priemones, centralizuotai rengti, aktyvuoti, stebėti ir registruoti perspėjimo pranešimus bei su jais susijusius veiksmus. DPPIS skirta centralizuotam gyventojų perspėjimui ir informavimui, užtikrinant kelių kanalų valdymą iš vienos naudotojo sąsajos.

2.3. DPPIS turi užtikrinti šiuos pagrindinius tikslus:
2.3.1. sutrumpinti perspėjimo aktyvavimo laiką;
2.3.2. sudaryti galimybę vienu veiksmu aktyvuoti vieną ar kelis perspėjimo kanalus;
2.3.3. sumažinti priklausomybę nuo atskirų, nesusietų kanalų valdymo sistemų;
2.3.4. centralizuoti perspėjimo įvykių valdymą, auditą ir stebėseną;
2.3.5. įgyvendinti ankstyvojo perspėjimo ir sprendimų priėmimo paramos funkcionalumus;
2.3.6. užtikrinti techninį ir organizacinį sistemos tęstinumą.

3. Bendrieji reikalavimai

3.1. Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti modulinę, išplečiamą, centralizuotą, aukšto patikimumo ir aukšto prieinamumo DPPIS.

DPPIS turi būti suprojektuota ir įdiegta kaip aukšto patikimumo ir aukšto prieinamumo informacinė sistema, užtikrinanti perspėjimo funkcijų veiklos tęstinumą, gedimų toleravimą ir atkūrimą įvykus techniniams sutrikimams.

DPPIS kritiniai komponentai turi būti dubliuojami arba realizuojami taikant lygiavertes aukšto prieinamumo priemones, kad vieno komponento, serverio, virtualios mašinos, paslaugos, ryšio ar kito elemento sutrikimas nesukeltų visos DPPIS neveikimo.

DPPIS turi palaikyti geografiškai atskirtą kritinių komponentų rezervavimą, kai dubliuojantys DPPIS komponentai gali būti išdėstomi skirtingose fizinėse vietose arba skirtinguose valstybiniuose duomenų centruose. DPPIS komponentus planuojama talpinti 2 valstybiniuose duomenų centruose. Geografinio rezervavimo apimtis ir realizavimo būdas derinami su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į DPPIS eksploatavimui suteikiamą valstybinių duomenų centrų infrastruktūrą.

Tiekėjas turi pateikti DPPIS aukšto prieinamumo, rezervavimo, duomenų replikavimo, atsarginių kopijų, stebėsenos, persijungimo, atkūrimo ir veiklos tęstinumo sprendimo aprašymą.

3.2. DPPIS turi veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

3.3. DPPIS turi būti diegiama virtualizuotoje infrastruktūroje, naudojant Pirkėjo suteiktus valstybės duomenų centrų išteklius. DPPIS komponentus planuojama talpinti 2 valstybiniuose duomenų centruose.

3.4. DPPIS turi būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad būtų galima taikyti iteracinį diegimo modelį ir etapais paleisti atskirus sistemos funkcionalumus, modulius, integracijas bei perspėjimo kanalus:

3.4.1. Tiekėjas turi sukurti, sukonfigūruoti ir sutarties vykdymo metu palaikyti atskirą DPPIS testinę / priėmimo aplinką, skirtą funkciniams, integraciniams, saugos, apkrovos, naudotojų priėmimo, atnaujinimų, pakeitimų ir perjungimo nuo esamų sistemų prie DPPIS testams atlikti.

3.4.2. Testinė / priėmimo aplinka turi būti pakankamai artima gamybinei aplinkai pagal architektūrą, pagrindinius komponentus, integracijų principus, naudotojų teisių modelį, saugos konfigūraciją ir duomenų mainų sąsajas, kad joje būtų galima patikimai įvertinti DPPIS funkcionalumų, integracijų ir veiklos tęstinumo reikalavimų įgyvendinimą.

3.4.3. Atskiri DPPIS komponentai, moduliai, integracijos, perspėjimo kanalai ir funkcionalumai prieš jų diegimą į gamybinę aplinką turi būti įdiegti, sukonfigūruoti ir ištestuoti testavimo / priėmimo aplinkoje.

Priėmimo testavimas atliekamas pagal Tiekėjo parengtus ir su Perkančiąja organizacija suderintus testavimo scenarijus, apimančius testuojamam komponentui, moduliui, integracijai, perspėjimo kanalui ar funkcionalumui taikomus Techninės specifikacijos reikalavimus.

Į gamybinę aplinką atitinkamas komponentas, modulis, integracija, perspėjimo kanalas ar funkcionalumas gali būti perkeliamas tik sėkmingai užbaigus priėmimo testavimą pagal šios Techninės specifikacijos 22.8 ir 22.9 punktuose nustatytus priėmimo kriterijus ir defektų klasifikaciją, pašalinus visus kritinius ir didelius defektus ir gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą.

3.4.4. GPIS ir kitų esamų perspėjimo bei informavimo kanalų valdymo sprendinių pakeitimas, modernizavimas arba funkcijų perkėlimas į DPPIS turi būti atliekamas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą perjungimo planą, užtikrinant saugų, kontroliuojamą ir veiklos tęstinumui nekenkiantį perėjimą prie DPPIS.

3.5. Visi DPPIS komponentai, skirti perspėjimo pranešimų rengimui, patvirtinimui, siuntimui, stebėsenai ir administravimui, turi būti tarpusavyje integruoti taip, kad naudotojas pagrindines perspėjimo funkcijas galėtų atlikti per vieną DPPIS naudotojo sąsają (per 4.1.1 papunktyje nurodytą DPPIS naudotojo sąsajos posistemį), neprisijungdamas prie atskirų perspėjimo kanalų valdymo sistemų, išskyrus atvejus, kai tai objektyviai būtina dėl išorinių sistemų, mobiliojo ryšio operatorių infrastruktūros, valstybinių registrų, valstybinių informacinių sistemų ar kitų trečiųjų šalių sistemų veikimo ypatumų.

Pagrindinėmis perspėjimo funkcijomis laikomos:

1. perspėjimo įvykio arba pranešimo sukūrimas;

2. perspėjimo teritorijos, tikslinės gavėjų grupės arba geografinės zonos parinkimas;

3. perspėjimo pranešimo tipo, prioriteto, pavojingumo lygio, kalbos ir galiojimo laiko nustatymas;

4. perspėjimo kanalų parinkimas;

5. pranešimo turinio parengimas, peržiūra ir validavimas;

6. pranešimo derinimas ir patvirtinimas, jeigu taikoma patvirtinimo procedūra;

7. pranešimo išsiuntimas į pasirinktus perspėjimo kanalus;

8. pranešimo siuntimo būsenos, klaidų, pristatymo arba perdavimo rezultatų stebėsena;

9. pranešimo atšaukimas, pakartotinis siuntimas arba atnaujinimas, jeigu tai palaiko atitinkamas perspėjimo kanalas;

10. naudotojų veiksmų, pranešimų ir sistemos įvykių auditavimas bei ataskaitų peržiūra.

Reikalavimas valdyti pagrindines perspėjimo funkcijas iš vienos naudotojo sąsajos netaikomas infrastruktūros administravimo, žemo lygmens techninės priežiūros, gamintojo techninio palaikymo, valstybinių duomenų centrų infrastruktūros valdymo, mobiliojo ryšio operatorių tinklo valdymo ar kitoms išorinėms sistemoms, kurios nėra DPPIS naudotojo operacinio darbo dalis.

3.6. DPPIS turi būti projektuojama taip, kad jos architektūra leistų prijungti papildomus perspėjimo kanalus, išorines informacines sistemas, daviklius, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir kitus CAP palaikančius sprendimus be esminio visos sistemos perprojektavimo.

3.7. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti DPPIS veikimui reikalingos IRT infrastruktūros aprašą, įskaitant reikalingų virtualiųjų mašinų skaičių, CPU / branduolių kiekį, RAM, saugyklos apimtį, tinklo pralaidumą, operacines sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas ir kitus būtinus komponentus. Perkančioji organizacija pateiks Tiekėjui valstybės duomenų centrų išteklius pagal IRT infrastruktūros aprašą.

3.8. DPPIS turi būti sudaryta iš atskirų, logiškai ir, kai techniškai tikslinga, fiziškai atskiriamų komponentų / modulių, su aiškiai apibrėžtomis ir dokumentuotomis sąsajomis tarp jų. CBE ir CBC komponentai turi būti integruoti taip, kad būtų sumažintos CBE-CBC integracijos rizikos, o ateityje būtų galima prijungti papildomus CBE ar kitus perspėjimo kanalų komponentus.

3.9. Tiekėjas, kai tai tikslinga ir nedaro neigiamos įtakos reikalavimų įvykdymui, turi taikyti parengtinius, technologiškai neutralius ir kuo mažiau priklausomybę nuo vieno gamintojo ar tiekėjo sukuriančius sprendimus.

4. DPPIS architektūros reikalavimai

Šioje techninėje specifikacijoje sąvoka „DPPIS posistemis“ reiškia loginę arba funkcinę DPPIS dalį. DPPIS posistemis nebūtinai turi būti realizuojamas kaip atskira fizinė sistema ar atskiras programinės įrangos produktas, jeigu tiekėjo siūloma architektūra užtikrina atitinkamos funkcinės srities reikalavimų įgyvendinimą.

4.1. DPPIS turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš šių loginių komponentų:
4.1.1. DPPIS naudotojo sąsajos posistemio, kuriam taikomi šios techninės specifikacijos 5 punkte nustatyti naudotojo sąsajos reikalavimai;
4.1.2. korinio transliavimo infrastruktūros posistemio (CBE);
4.1.3. korinio transliavimo centro posistemio (CBC);

4.1.4. SMS valdymo posistemio;
4.1.5. perspėjimo sirenų infrastruktūros valdymo posistemio;
4.1.6. TV ir radijo integracijos posistemio;
4.1.7. mobiliosios aplikacijos sąsajos valdymo posistemio;
4.1.8. interneto svetainės turinio valdymo posistemio;
4.1.9. socialinių tinklų sąsajos valdymo posistemio;
4.1.10. duomenų teikimo per integracines sąsajas valdymo posistemio, skirto DPPIS naudotojo sąsajos posistemyje įvestai arba DPPIS parengtai informacijai apdoroti, parengti ir pateikti per integracines sąsajas išorinėms informacinėms sistemoms, techninėms ir programinėms priemonėms, perspėjimo kanalams ir kitiems integruojamiems sprendiniams;

4.1.11. duomenų gavimo per integracines sąsajas valdymo posistemio, skirto duomenims iš išorinių informacinių sistemų, techninių ir programinių priemonių, daviklių tinklų, ankstyvojo perspėjimo sistemų ir kitų integruojamų šaltinių priimti, apdoroti, parengti ir pateikti DPPIS naudotojo sąsajos posistemiui ir kitiems DPPIS komponentams;

4.1.12. posistemių duomenų valdymo ir administravimo posistemio;
4.1.13. sprendimų priėmimo paramos ir ankstyvojo perspėjimo funkcionalumo posistemio.

4.1.1.- 4.1.13 papunkčiuose nurodyti posistemiai laikomi loginėmis / funkcinėmis DPPIS architektūros dalimis. Tiekėjas gali juos techniškai realizuoti kitaip (t.y. apjungti posistemius), jeigu užtikrinamas kiekvieno iš apjungtų posistemių reikalavimų įgyvendinimas.

4.2. DPPIS architektūra turi užtikrinti:
4.2.1. atskirų komponentų dubliavimą;
4.2.2. kritinių komponentų atsparumą gedimams;
4.2.3. duomenų perdavimo kanalų rezervavimą;
4.2.4. galimybę atlikti atnaujinimus nesustabdant visos sistemos veikimo, jei tai techniškai įmanoma.

4.3. Vieno komponento gedimas negali lemti visos DPPIS neveikimo, jei alternatyvus ar rezervinis komponentas yra aktyvus.

4.4. DPPIS architektūra turi būti aprašyta ne mažiau kaip trijų lygių modeliu: naudotojo sąsajos lygmuo, taikomųjų programų / verslo logikos lygmuo ir duomenų bazės / duomenų saugojimo lygmuo.

4.5. Vykdant DPPIS architektūros projektavimą Tiekėjas turi pateikti infrastruktūros lygmens schemą, kurioje būtų parodyti visi pagrindiniai serveriai, virtualios mašinos ar kiti infrastruktūros komponentai, jų tarpusavio tinklo jungtys, naudojami protokolai, sąsajos su VJTRO ir kitos išorinės integracijos.

4.6. DPPIS architektūra turi palaikyti veikimą dviejuose geografiškai atskirtuose duomenų centruose, komponentų paskirstymą, dubliavimą ir apkrovos paskirstymą. Architektūroje turi būti numatyta, kad sugedus vienam duomenų centrui arba jo komponentams, kritinės perspėjimo funkcijos toliau veiktų per kitą duomenų centrą.

DPPIS turi būti projektuojama taip, kad pagrindinio duomenų centro sutrikimo, nepasiekiamumo ar praradimo atveju kritinės DPPIS funkcijos galėtų būti atkurtos ir vykdomos atsarginiame, geografiškai atskirtame valstybiniame duomenų centre pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus RTO ir RPO tikslus.

Perkančioji organizacija pateikia DPPIS diegimui skirtą valstybės duomenų centrų infrastruktūrą. Tiekėjas turi pateikti DPPIS veikimui dviejų duomenų centrų architektūroje reikalingus techninius, tinklo, saugumo, rezervavimo, pralaidumo ir pasiekiamumo reikalavimus.

Konkretūs duomenų centrai, jų prieigos taškai, tinklo parametrai ir kiti infrastruktūros duomenys pateikiami projekto vykdymo metu tokia apimtimi, kiek tai būtina DPPIS diegimui, integracijoms ir ryšių planavimui, laikantis taikomų informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimų.

4.7. Vykdant DPPIS architektūros projektavimą Tiekėjas turi aprašyti naudotojo sesijos tęstinumo užtikrinimo principus HA / DR scenarijuose, kai tai techniškai įmanoma, ir nurodyti, kokie apribojimai taikomi naudotojų sesijoms sutrikimo ar persijungimo metu.

4.8. DPPIS turi turėti perspėjimo kanalų šliuzo ir įeinančių pranešimų šliuzo architektūrinius principus, leidžiančius prijungti SMS, sirenas, mobiliąsias aplikacijas, socialinius tinklus, interneto svetaines, kitų institucijų informacines sistemas ir kitus CAP palaikančius šaltinius be esminio sistemos perprojektavimo.

4.9. DPPIS bazinis architektūros modelis – centralizuota DPPIS architektūra, kai pagrindiniai DPPIS komponentai, įskaitant CBE ir CBC funkcionalumą, diegiami Perkančiosios organizacijos nurodytoje valstybės duomenų centro infrastruktūroje.

4.10. CBC funkcionalumas turi užtikrinti Cell Broadcast / EU-Alert pranešimų perdavimą į visų VJTRO tinklus per saugias, dokumentuotas ir su VJTRO suderintas technines sąsajas.

4.11. Atskiro fizinio CBC kiekvienam VJTRO nereikalaujama. Tiekėjas gali siūlyti centralizuotą CBC, kelias CBC instancijas, dedikuotus CBC komponentus ar kitą lygiavertį architektūrinį sprendimą, jeigu toks sprendimas užtikrina visų techninės specifikacijos funkcinių, saugumo, patikimumo, veiklos tęstinumo, audito ir integracinių reikalavimų įgyvendinimą.

4.12. Jeigu tiekėjo siūlomas sprendimas numato DPPIS komponentų arba CBC funkcionalumo diegimą VJTRO infrastruktūroje, tiekėjas turi aiškiai nurodyti tokio sprendimo techninį, organizacinį, saugumo, licencinį ir finansinį pagrindimą, taip pat nurodyti, kokių VJTRO veiksmų, infrastruktūros, prieigų, licencijų ar susitarimų reikėtų tokiam sprendimui įgyvendinti.

5. Naudotojo sąsajos reikalavimai

5.1. Šiame skyriuje nustatyti naudotojo sąsajos reikalavimai taikomi 4.1.1 papunktyje nurodytam DPPIS naudotojo sąsajos posistemiui, per kurį naudotojai vykdo pagrindines perspėjimo, administravimo, stebėsenos ir audito funkcijas.

5.2. Naudotojo sąsaja turi būti pasiekiama per interneto naršyklę.

5.3. Naudotojo sąsaja turi naudoti HTTPS protokolą.

5.4. DPPIS naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta veikti ne mažiau kaip šiose gamintojo palaikomose aktualiose interneto naršyklėse:

5.4.1. Microsoft Edge – pagrindinė palaikoma naršyklė;

5.4.2. Google Chrome – papildoma palaikoma naršyklė veiklos tęstinumo ir suderinamumo tikslais.

DPPIS naudotojo sąsaja turi veikti su gamintojo palaikomomis aktualiomis stabiliomis naršyklių versijomis. DPPIS negali reikalauti pasenusių, gamintojo nebepalaikomų naršyklių, naršyklės įskiepių, papildinių ar komponentų, kurie mažintų darbo vietų kibernetinį saugumą.

5.5. Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta patogiam darbui:
5.5.1. stacionariame kompiuteryje;
5.5.2. nešiojamajame kompiuteryje;
5.5.3. planšetėje.

5.6. Naudotojo sąsaja turi leisti:
5.6.1. kurti naują perspėjimo įvykį;
5.6.2. pasirinkti incidento tipą;
5.6.3. pasirinkti perspėjimo teritoriją;

5.6.4. pasirinkti perspėjimo sirenomis pranešimo tipą (1 iš 8 pranešimų); 
5.6.5. pasirinkti vieną ar kelis perspėjimo kanalus;

5.6.6. formuoti perspėjimo pranešimą, įskaitant pranešimo tekstą, kalbą, prioritetą, pavojingumo lygį, galiojimo laiką ir kitus konkrečiam kanalui taikomus parametrus;
5.6.7. kurti, redaguoti ir naudoti perspėjimo tekstų šablonus;

5.6.8. įkelti, saugoti, pasirinkti, peržiūrėti / perklausyti ir naudoti garso įrašus, skirtus perspėjimo pranešimų perdavimui per LRT FM radijo ir LRT DVB-T televizijos perspėjimo žinučių siuntimo įrangą, jeigu toks funkcionalumas taikomas pagal konkretaus kanalo technines sąlygas;

5.6.9. perduoti pasirinktus garso įrašus į atitinkamą perspėjimo žinučių siuntimo įrangą pagal su Perkančiąja organizacija ir transliuotoju suderintą techninę sąsają.

5.6.10. peržiūrėti ir validuoti parengtą perspėjimo pranešimą prieš jo patvirtinimą ir siuntimą;

5.6.11. aktyvuoti perspėjimą nedelsiant arba suplanuotu laiku;

5.6.12. stebėti perspėjimo eigą realiuoju laiku;
5.6.13. gauti techninę ir rezultatų informaciją iš visų prijungtų kanalų;
5.6.14. stabdyti, nutraukti arba atšaukti perspėjimą, jei konkretus kanalas tai palaiko;

5.6.15. matyti perspėjimų istoriją ir audito įrašus pagal suteiktas teises.

5.7. Naudotojo sąsaja turi leisti viename lange arba vienoje sesijoje valdyti kelis kanalus ir matyti bendrą perspėjimo situacijos vaizdą.

5.8. Naudotojo sąsaja turi leisti perspėjimo pranešimą rengti nuosekliai, žingsnis po žingsnio, pateikiant pranešimo peržiūrą prieš patvirtinimą, galimybę grįžti į ankstesnius žingsnius ir koreguoti pranešimą iki jo išsiuntimo.

5.9. DPPIS turi leisti išsaugoti parengtą, bet dar neišsiųstą perspėjimo pranešimą ir vėliau tęsti jo rengimą arba pateikti tvirtinimui.

5.10. Naudotojo sąsaja turi palaikyti perspėjimo pranešimų tvirtinimo darbo eigas: atsakingas naudotojas tame pačiame sąsajos lange turi galėti peržiūrėti pranešimo tekstą, teritoriją, kanalus, laiką ir kitus parametrus, pranešimą patvirtinti arba atmesti, o atmetimo atveju pridėti komentarą.

5.11. Naudotojo sąsajoje turi būti galima filtruoti ir ieškoti perspėjimo pranešimų pagal sukūrimo ir (ar) siuntimo laiką, pranešimo autorių, pranešimo tipą, būseną, perspėjimo teritoriją ir kitus sistemoje tvarkomus parametrus.

5.12. Naudotojo sąsajos našumo tikslai esant maksimaliai numatytai apkrovai: sąrašo ar įrašo lango atvaizdavimas - ne ilgiau kaip 2 sekundės, pakeitimų išsaugojimas - ne ilgiau kaip 5 sekundės, paieška / filtravimas - ne ilgiau kaip 10 sekundžių, ataskaitos suformavimas - ne ilgiau kaip 20 sekundžių, jei konkrečios ataskaitos apimtis ir duomenų kiekis nelemia objektyviai ilgesnio vykdymo laiko.

5.13. Tiekėjas privalo atlikti DPPIS naudotojo sąsajos suderinamumo testavimą su 5.4 papunktyje nurodytomis naršyklėmis ir pateikti testavimo rezultatus priėmimo metu.

5.14. DPPIS naudotojo sąsaja turi būti pateikiama lietuvių kalba. Tiekėjas gali papildomai siūlyti anglų kalbos naudotojo sąsają, tačiau visos pagrindinės perspėjimo, administravimo, stebėsenos ir audito funkcijos privalo būti prieinamos lietuvių kalba.

6. Korinio transliavimo (Cell Broadcast / EU-Alert) reikalavimai

6.1. Bendrieji reikalavimai

6.1.1. Tiekėjas privalo įdiegti pilną Cell Broadcast funkcionalumą, įdiegti Cell Broadcast Entity (CBE) ir Cell Broadcast Center (CBC) komponentus.

6.1.2. DPPIS turi veikti 2G, 4G, 5G ir, jeigu VJTRO infrastruktūroje eksploatuojamos, kitose Cell Broadcast / Public Warning System palaikančiose mobiliojo ryšio technologijose tiek, kiek šie tinklai eksploatuojami VJTRO infrastruktūroje ir palaiko atitinkamas Cell Broadcast / EU-Alert sąsajas.

6.1.3. DPPIS turi būti suderinama su EU-Alert funkcionalumu ir operatorių tinklų sąsajomis.

6.1.4. DPPIS turi leisti pasirinkti perspėjimo teritoriją pagal administracinius teritorinius vienetus, pažymėtą teritoriją žemėlapyje arba iš anksto išsaugotas zonas.

6.1.5. DPPIS turi sudaryti galimybę rengti, redaguoti, saugoti, peržiūrėti ir siųsti perspėjimo pranešimų tekstus keliomis kalbomis. DPPIS turi palaikyti perspėjimo pranešimų tekstus ne mažiau kaip lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat turi sudaryti galimybę konfigūruoti ir naudoti kitas Europos Sąjungos (kaip min. lenkų - PL, latvių - LV, vokiečių - DE, prancūzų - FR, ispanų - ES) oficialiąsias kalbas. Taip pat turi būt palaikoma rusų – RU kalba.

6.1.6. DPPIS turi sudaryti galimybę tam pačiam perspėjimo įvykiui parengti kelių kalbų pranešimo versijas, jas peržiūrėti, validuoti ir perduoti į pasirinktus perspėjimo kanalus, jeigu atitinkamas perspėjimo kanalas palaiko daugiakalbių pranešimų perdavimą. DPPIS turi užtikrinti lietuviškų ir kitų ES kalbų specialiųjų simbolių, diakritinių ženklų ir Unicode / UTF-8 simbolių koduotės palaikymą.

6.1.7. DPPIS Cell Broadcast / EU-Alert funkcionalumui įgyvendinti neturi būti naudojami, saugomi ar tvarkomi VJTRO abonentų numeriai (MSISDN). Cell Broadcast / EU-Alert pranešimai turi būti siunčiami teritoriniu principu, naudojant celių, celių grupių, geografinės teritorijos, administracinių vienetų ar kitų su VJTRO suderintų teritorinio adresavimo parametrų informaciją.

6.2. CBE funkcionalumas

6.2.1. CBE komponentas turi:
6.2.1.1.priimti per DPPIS naudotojo sąsajos posistemį suformuotą ir patvirtintą Cell Broadcast / EU-Alert perspėjimo pranešimą bei jo siuntimo parametrus;
6.2.1.2. susieti pranešimą su geografinėmis zonomis;
6.2.1.3. apdoroti pranešimo siuntimo parametrus;
6.2.1.4. perduoti pranešimą CBC komponentui;
6.2.1.5. priimti iš CBC komponento informaciją apie siuntimo eigą ir rezultatą;
6.2.1.6. perduoti rezultatų informaciją į naudotojo sąsają.

6.3. CBC funkcionalumas

6.3.1. CBC komponentas turi užtikrinti Cell Broadcast / EU-Alert pranešimų perdavimą į VJTRO tinklus pagal 3GPP / ETSI reikalavimus ir konkrečių VJTRO technines sąlygas:
6.3.1.1. perduoti perspėjimo pranešimus į operatorių tinklus;
6.3.1.2. palaikyti sąsajas su operatorių tinklų elementais;
6.3.1.3. valdyti operatorių celių ir celių grupių informaciją;
6.3.1.4. gauti techninę ir rezultatų informaciją apie pranešimų transliavimą;
6.3.1.5. užtikrinti perspėjimo pranešimų siuntimą ne tik per CBE, bet, jei reikia architektūriškai, ir tiesioginiu CBC valdymo režimu.

6.3.2. CBC gali būti realizuojamas kaip centralizuotas CBC sprendimas, atskiros CBC instancijos, dedikuoti CBC komponentai arba kitas lygiavertis architektūrinis sprendimas, jeigu jis užtikrina visų techninėje specifikacijoje nustatytų funkcinių, saugumo, patikimumo, veiklos tęstinumo, audito ir integracinių reikalavimų įgyvendinimą.

6.3.3. Jeigu naudojamas centralizuotas CBC sprendimas, jis turi užtikrinti:

6.3.3.1. atskirą loginį pranešimų maršrutizavimą kiekvienam VJTRO;

6.3.3.2. atskiras saugias sąsajas su kiekvieno VJTRO tinklu;

6.3.3.3. kiekvieno VJTRO sąsajų ir techninių parametrų konfigūravimą;

6.3.3.4. kiekvienam VJTRO perduotų pranešimų būsenų, klaidų ir rezultatų registravimą;

6.3.3.5. galimybę atskirai stebėti ir audituoti pranešimų perdavimą kiekvienam VJTRO;

6.3.3.6. gedimų izoliavimą taip, kad vieno VJTRO sąsajos sutrikimas neturėtų įtakos pranešimų perdavimui kitiems VJTRO;

6.3.3.7. saugų autentifikavimą, autorizavimą, šifruotą ryšį ir veiksmų žurnalizavimą;

6.3.3.8. aukšto prieinamumo ir rezervavimo priemones pagal DPPIS veiklos tęstinumo reikalavimus.

6.3.4. Tiekėjas techniniame pasiūlyme turi aprašyti siūlomą CBC realizavimo architektūrą, nurodydamas, ar CBC bus centralizuotas, dedikuotas kiekvienam VJTRO, realizuojamas kaip kelios instancijos, ar taikomas kitas sprendimas, taip pat pagrįsti, kaip bus užtikrintas suderinamumas su visais VJTRO.

6.3.5. CBC funkcionalumas turi užtikrinti pranešimų perdavimą į VJTRO tinklus pagal teritorinio adresavimo parametrus. CBC / DPPIS neturi reikalauti iš VJTRO abonentų MSISDN sąrašų Cell Broadcast / EU-Alert pranešimų siuntimui.

6.4. Geografinis adresavimas

6.4.1. DPPIS turi leisti pasirinkti perspėjimo teritoriją ne mažiau kaip šiais būdais:
6.4.1.1. pagal administracinius vienetus;
6.4.1.2. pagal naudotojo pažymėtą geografinę teritoriją žemėlapyje;
6.4.1.3. pagal iš anksto išsaugotas zonas;

6.4.1.4. arba kitus su VJTRO suderintus teritorinio adresavimo parametrus.

6.4.2. DPPIS turi vizualiai atvaizduoti pasirinktą perspėjimo teritoriją skaitmeniniame žemėlapyje.

6.4.3. Cell Broadcast / EU-Alert pranešimų atveju DPPIS / CBC turi perduoti pranešimus į VJTRO tinklus pagal teritorinio adresavimo parametrus, nenaudojant ir netvarkant abonentų numerių (MSISDN).

6.4.4. SMS arba LB-SMS (jei įsigyjama) pranešimų atveju, abonentų, esančių pasirinktoje teritorijoje, nustatymas pagal 2G, 4G, 5G ar kitų tinklų duomenis turi būti atliekamas VJTRO infrastruktūroje pagal konkretaus VJTRO technines galimybes. Tiekėjas kartu su Perkančiąja organizacija ir VJTRO projekto vykdymo metu turi suderinti konkrečias technines sąsajas, duomenų mainų formatą, teritorinio adresavimo parametrus, rezultatų pateikimo būdą ir atsakomybių ribas.

6.5. Pranešimų valdymas

6.5.1. DPPIS turi leisti:
6.5.1.1. kurti naujus CB perspėjimo pranešimus;
6.5.1.2. naudoti iš anksto parengtus pranešimų šablonus;
6.5.1.3. redaguoti pranešimo tekstą prieš siuntimą;
6.5.1.4. nustatyti perspėjimo pradžios ir pabaigos laiką;
6.5.1.5. matyti realiuoju laiku transliuojamų pranešimų sąrašą;
6.5.1.6. matyti parengtų transliuoti pranešimų sąrašą;
6.5.1.7. matyti baigtų transliuoti pranešimų sąrašą;
6.5.1.8. matyti sėkmingo ar nesėkmingo siuntimo informaciją.

6.6. Našumo reikalavimai

6.6.1. DPPIS turi užtikrinti, kad Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo perdavimas iš DPPIS / CBC į VJTRO integracinę sąsają būtų inicijuotas ne vėliau kaip per 60 sekundžių nuo momento, kai naudotojas sistemoje patvirtina perspėjimo siuntimą, jeigu VJTRO integracinė sąsaja tuo metu yra pasiekiama ir veikia pagal suderintas technines sąlygas. Faktinis pranešimo transliavimas mobiliojo ryšio tinkle priklauso nuo VJTRO tinklo techninių galimybių ir nėra vien DPPIS tiekėjo kontroliuojamas.

6.6.2. DPPIS turi registruoti bent šiuos proceso duomenis:
6.6.2.1. perspėjimo sukūrimo laiką;
6.6.2.2. siuntimo inicijavimo laiką;
6.6.2.3. siuntimo pabaigos ar būsenos atnaujinimo laiką;
6.6.2.4. pasirinktą teritoriją;
6.6.2.5. siuntimo rezultatą.

6.7. Cell Broadcast funkcionalumas turi būti įgyvendintas taip, kad būtų užtikrintas suderinamumas su Lietuvos viešųjų judriojo telefono ryšio operatorių naudojamais mobiliojo ryšio tinklais ir Cell Broadcast / Public Warning System (PWS) infrastruktūra.

Projektuojant ir įgyvendinant Cell Broadcast funkcionalumą turi būti vadovaujamasi šiomis techninėmis specifikacijomis arba lygiaverčiais reikalavimais:

6.7.1. ETSI TS 122 268 (3GPP TS 22.268) – viešojo perspėjimo sistemos (Public Warning System, PWS) funkcinius reikalavimus;

6.7.2. ETSI TS 123 041 (3GPP TS 23.041) – Cell Broadcast paslaugos (Cell Broadcast Service, CBS) techninio įgyvendinimo reikalavimus;

6.7.3. ETSI TS 102 900 – Europos viešojo perspėjimo sistemos (EU-Alert), naudojančios Cell Broadcast paslaugą, reikalavimus;

6.7.4. kai pagal VJTRO tinklo architektūrą naudojama LTE / EPC Cell Broadcast sąsaja – ETSI TS 129 168 (3GPP TS 29.168);

6.7.5. kai pagal VJTRO tinklo architektūrą naudojama 5G Core Cell Broadcast funkcija ir CBCF sąveika su AMF – ETSI TS 129 518 (3GPP TS 29.518).

Konkrečios integracijoms taikomos techninių specifikacijų versijos turi būti suderinamos su atitinkamo VJTRO naudojama tinklo architektūra ir integracinių sąsajų versijomis.

6.8. Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio parengimas ir suderinimas

6.8.1. Tiekėjas projekto vykdymo metu turi parengti Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio parametrų techninio aprašo projektą, vadovaudamasis aktualiais 3GPP / ETSI standartais, įskaitant ETSI TS 102 900, 3GPP TS 23.041 / ETSI TS 123 041, 3GPP TS 22.268 / ETSI TS 122 268 ir kitus taikomus Cell Broadcast / Public Warning System standartus.

6.8.2. Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio parametrų techniniame apraše turi būti nurodyta ne mažiau kaip: naudojami pranešimų tipai ir pavojaus lygiai, Message Identifier reikšmės, pranešimų kalbos, Data Coding Scheme / koduotės parametrai, pranešimo ilgio ir segmentavimo apribojimai, opt-out / opt-in taikymo principai, testinių pranešimų tipai, teritorinio adresavimo principai, pranešimų kartojimo ir galiojimo parametrai, atšaukimo / atnaujinimo principai, būsenų ir klaidų apdorojimas, audito ir saugumo reikalavimai.

6.8.3. Tiekėjas turi organizuoti profilio parametrų techninį suderinimą su Perkančiąja organizacija ir VJTRO. VJTRO dalyvavimas reikalingas siekiant įvertinti ir suderinti operatorių tinkluose palaikomus Message Identifier, Cell Broadcast / EU-Alert sąsajų parametrus, teritorinio adresavimo būdus, celių / celių grupių duomenis, technologijų palaikymą, testavimo scenarijus, būsenų ir klaidų grąžinimą bei kitus operatorių tinklų techninius apribojimus.

6.8.4. Galutinį Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio parametrų aprašą tvirtina Perkančioji organizacija. Tiekėjas nėra atsakingas už nacionalinių perspėjimo lygių, perspėjimo politikos, pranešimų tipų ar VJTRO tinklo techninių sąlygų nustatymą, tačiau yra atsakingas už patvirtinto profilio techninį įgyvendinimą, konfigūravimą, dokumentavimą, testavimą ir auditavimą DPPIS / CBC dalyje.

6.8.5. DPPIS turi sudaryti galimybę administruoti, keisti ir testinėje / priėmimo aplinkoje patikrinti Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio konfigūraciją, įskaitant Message Identifier, pranešimų tipus, kalbas, prioritetus, galiojimo laikus, kartojimo parametrus ir kitus su Perkančiąja organizacija bei VJTRO suderintus parametrus. Visi profilio konfigūracijos pakeitimai turi būti žurnalizuojami ir audituojami.

6.9. DPPIS turi tikrinti Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo ilgį, simbolių koduotę, pranešimo puslapių skaičių ir kitus techninius parametrus pagal taikomus 3GPP / ETSI standartus ir VJTRO technines sąlygas. Vienas Cell Broadcast pranešimo puslapis turi būti laikomas 82 oktetų dydžio, o vienas Cell Broadcast pranešimas negali viršyti 15 puslapių, jeigu taikomi standartai arba VJTRO techninės sąlygos nenustato griežtesnių apribojimų.

6.10. DPPIS naudotojo sąsajoje turi būti aiškiai rodoma, kokia koduotė taikoma kiekvienai pranešimo kalbinei versijai, kiek simbolių panaudota, kiek simbolių dar galima įvesti, kiek Cell Broadcast puslapių sudarys pranešimas ir ar pranešimas atitinka pasirinktam kanalui taikomus techninius apribojimus.

6.11. DPPIS turi palaikyti ne mažiau kaip GSM 7-bit default alphabet ir UCS-2 / Unicode koduotes tiek, kiek jos taikomos Cell Broadcast / EU-Alert pranešimams pagal 3GPP / ETSI standartus ir VJTRO technines sąlygas. Lietuvių kalbos pranešimai su lietuviškomis raidėmis turi būti validuojami pagal UCS-2 / Unicode koduotės apribojimus, jeigu jų neįmanoma teisingai perduoti naudojant GSM 7-bit default alphabet.

6.12. DPPIS turi neleisti išsiųsti Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo, jeigu pasirinktos kalbos pranešimo tekstas, koduotė, puslapių skaičius, kalbos parametrai ar kiti techniniai duomenys neatitinka 3GPP / ETSI standartų, Lietuvos nacionalinio EU-Alert profilio arba su VJTRO suderintų techninių sąlygų.

6.13. DPPIS turi palaikyti Cell Broadcast / EU-Alert pranešimų rengimą ir siuntimą keliomis kalbinėmis versijomis. Kiekviena kalbinė versija turi būti formuojama, validuojama, koduojama ir perduodama kaip atskiras Cell Broadcast / EU-Alert pranešimas arba kaip atskira pranešimo versija pagal Lietuvos nacionaliniame EU-Alert profilyje, 3GPP / ETSI standartuose ir su VJTRO suderintose techninėse sąlygose nustatytus Message Identifier, Data Coding Scheme, kalbos indikatoriaus, pranešimo tipo, prioriteto, galiojimo laiko, kartojimo ir teritorinio adresavimo parametrus.

6.14. DPPIS turi sudaryti galimybę tam pačiam perspėjimo įvykiui parengti kelias kalbines Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versijas, įskaitant ne mažiau kaip lietuvių ir anglų kalbas, ir kiekvienai kalbinei versijai atskirai tikrinti pranešimo ilgį, koduotę, puslapių skaičių, kalbos parametrus ir kitus techninius apribojimus.

6.15. DPPIS / CBC turi užtikrinti, kad vietinės kalbos ir papildomų kalbų Cell Broadcast / EU-Alert pranešimai būtų perduodami pagal Lietuvos nacionaliniame EU-Alert profilyje ir su VJTRO suderintose techninėse sąlygose nustatytą Message Identifier ir Data Coding Scheme naudojimo tvarką. DPPIS neturi spręsti naudotojo telefono kalbos - pranešimų atvaizdavimas naudotojo įrenginyje priklauso nuo UE palaikomų EU-Alert funkcijų, Message Identifier, Data Coding Scheme kalbos indikatoriaus, naudotojo / įrenginio nustatymų ir VJTRO tinklo konfigūracijos.

6.16. DPPIS turi palaikyti dvejetainio / 8-bit Cell Broadcast turinio siuntimą pagal taikomus 3GPP / ETSI standartus, Lietuvos nacionalinį EU-Alert profilį ir su VJTRO suderintas technines sąlygas.

6.17. DPPIS turi palaikyti perspėjimo pranešimų rengimą, tvirtinimą, siuntimą ir kartotinį siuntimą nedelsiant arba suplanuotu laiku, nurodant siuntimo dažnį, intervalą, pradžios ir pabaigos laiką, jei tai leidžia konkretaus kanalo techninės galimybės.

6.18. DPPIS turi palaikyti draudžiamų žodžių ar frazių sąrašą, kurio pagrindu būtų ribojamas neleistinų ar netinkamų formuluočių naudojimas perspėjimo pranešimų tekstuose.

6.19. Jei pranešimo perdavimas į CBC ar operatoriaus tinklą nepavyksta, DPPIS turi registruoti klaidą, pateikti naudotojui aiškų pranešimą ir sudaryti galimybę pakartotinai inicijuoti siuntimą rankiniu arba automatiniu būdu pagal suderintą konfigūraciją.

6.20. CBC komponentas turi gebėti konvertuoti DPPIS naudotojo pasirinktą perspėjimo teritoriją, įskaitant daugiakampius, celių sąrašus, celių grupes, bazinių stočių sąrašus ar visą tinklą, į konkrečių operatorių celių ir (ar) RAN įrenginių sąrašą pagal turimus mobiliojo ryšio bazinių stočių ir celių duomenis.

6.21. DPPIS turi palaikyti prioritetinių perspėjimo pranešimų apdorojimą taip, kad aukštesnio prioriteto pranešimai būtų perduodami pirmumo tvarka, o žemesnio prioriteto pranešimų vykdymas, jei būtina ir techniškai įmanoma, būtų pristabdomas ir vėliau atkuriamas.

6.22. CBC turi registruoti pranešimų būsenas ir jų pokyčius, įskaitant bent planuojama, pradedama, vykdoma, atšaukiama, baigta, praleista ar analogiškas būsenas, taip pat tinklo elementų būsenas, tokias kaip įjungta / išjungta, užrakinta / atrakinta ar kitos operatorių sąsajose taikomos būsenos.

6.23. CBC turi atsižvelgti į operatorių RAN techninius apribojimus ir celių apkrovą, įskaitant vienu metu galimų pranešimų celei ar tinklo elementui apribojimus, ir turi užtikrinti apsaugą nuo operatorių tinklo apkrovos ribų viršijimo.

6.24. DPPIS turi gauti, importuoti arba atnaujinti informaciją apie mobiliojo ryšio bazines stotis, celes ir RAN įrenginius, įskaitant jų koordinates, būseną, priklausomybę operatoriui, naudojimo ir operacinę būseną, kiek tai būtina perspėjimo teritorijos konvertavimui ir pranešimų siuntimo būsenai nustatyti.

6.25. Tiekėjas turi pateikti išsamų CBE-CBC sąsajos aprašą, įskaitant naudojamus protokolus, autentifikavimo ir autorizavimo mechanizmus, duomenų formatus, klaidų apdorojimą, pranešimo sukūrimo, pakeitimo, atšaukimo, būsenos užklausų, teritorijų ir tinklo pasiekiamumo užklausų veikimą.

6.26. DPPIS turi turėti galimybę išsiųsti Cell Broadcast / EU-Alert perspėjimo pranešimus mobiliojo ryšio tinklais tokiu pajėgumu, kad, jei tai techniškai įmanoma pagal operatorių tinklų galimybes ir naudojamus duomenis, 50 proc. tinklų celių būtų pasiekiami ne ilgiau kaip per 3 minutes, o 97 proc. tinklų celių - ne ilgiau kaip per 5 minutes nuo momento, kai naudotojas sistemoje patvirtina perspėjimo siuntimą.

6.27. Cell Broadcast / EU-Alert posistemis turi būti projektuojamas taip, kad bazinis pranešimų perdavimo pajėgumas būtų ne mažesnis kaip 1 pilnas Cell Broadcast / EU-Alert perspėjimo įvykis per minutę, kai pilnas perspėjimo įvykis apima ne mažiau kaip dvi kalbines pranešimo versijas – lietuvių ir anglų kalbomis. Tai reiškia, kad bazinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip 2 Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versijos per minutę.

Šiame punkte Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versija laikoma atskira pranešimo transliavimo užduotis, turinti konkretų pranešimo turinį, kalbą, pranešimo tipą, Message Identifier arba kitą pagal Lietuvos nacionalinį EU-Alert profilį taikomą identifikatorių, teritoriją, galiojimo laiką, kartojimo parametrus ir kitus siuntimo parametrus.

Kelios to paties perspėjimo įvykio kalbinės versijos laikomos atskiromis Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versijomis. To paties pranešimo versijos perdavimas keliems VJTRO laikomas tos pačios pranešimo versijos perdavimu į pasirinktus VJTRO, tačiau Tiekėjas turi užtikrinti, kad nustatytas pajėgumas būtų pasiekiamas perduodant pranešimus visiems pirkimo dokumentuose numatytiems VJTRO.

Cell Broadcast / EU-Alert posistemis turi turėti galimybę būti išplėstas iki ne mažiau kaip 5 Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versijų per minutę, jeigu tai suderinama su VJTRO tinklų ir integracinių sąsajų techninėmis galimybėmis. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti maksimalų siūlomo sprendimo pranešimų perdavimo pajėgumą, pajėgumo plėtros technines ir licencines sąlygas, eilių valdymo, prioritetinių pranešimų apdorojimo ir pranešimų perdavimo į VJTRO sąsajas principus.

Priėmimo testavimo metu turi būti patikrinta, kad DPPIS / CBC baziniu pajėgumu gali per ne ilgesnį kaip 1 minutės laikotarpį parengti, suvaliduoti, inicijuoti ir perduoti į visų VJTRO integracines sąsajas ne mažiau kaip vieną perspėjimo įvykį, apimantį lietuvių ir anglų kalbines Cell Broadcast / EU-Alert pranešimo versijas.

6.28. DPPIS / CBC turi gauti, saugoti ir atvaizduoti VJTRO pateikiamas celių, celių grupių, bazinių stočių ir RAN įrenginių būsenas, kiek tokios būsenos yra pateikiamos per VJTRO technines sąsajas, įskaitant naudojimo būseną, administracinę būseną, operacinę būseną, prieinamumą, apkrovą, ryšio būseną ir kitus su VJTRO suderintus parametrus.

6.29. DPPIS / CBC turi registruoti ir apdoroti CBC–RAN sąsajos ir VJTRO tinklo klaidas, įskaitant konfigūracijos klaidas, ryšio klaidas, RAN klaidų pranešimus, pranešimo atmetimą, dalinį perdavimą, būsenos negavimą ir kitus su VJTRO suderintus klaidų tipus.

6.30. Naudotojo sąsajoje turi būti aiškiai atvaizduojama, ar pranešimo neperdavimo arba dalinio perdavimo priežastis susijusi su DPPIS / CBC, VJTRO integracine sąsaja, VJTRO tinklo elementu, teritorinio adresavimo duomenimis ar kita nustatyta priežastimi, jeigu tokia informacija gaunama.

7. SMS reikalavimai

7.1. SMS funkcionalumas

7.1.1. DPPIS turi turėti pilnai įdiegtą SMS pranešimų siuntimo funkcionalumą, skirtą perspėjimo ir informacinių pranešimų siuntimui į iš anksto žinomus, DPPIS įvestus, importuotus arba per integracines sąsajas pateiktus gavėjų telefono numerius ir (ar) gavėjų grupes.

7.1.2. SMS funkcionalumas turi būti atskiras nuo LB-SMS funkcionalumo. SMS funkcionalumas nereiškia teritoriniu pagrindu atliekamos VJTRO abonentų atrankos pagal jų buvimo vietą.

7.1.3. DPPIS turi leisti:

7.1.3.1. sukurti SMS perspėjimo ar informacinį pranešimą;

7.1.3.2. naudoti SMS pranešimų šablonus;

7.1.3.3. pasirinkti vieną ar kelis gavėjų telefono numerius;

7.1.3.4. pasirinkti iš anksto sudarytas gavėjų grupes;

7.1.3.5. importuoti gavėjų telefono numerių sąrašus iš CSV, XLSX arba lygiaverčio su Perkančiąja organizacija suderinto formato;

7.1.3.6. siųsti SMS pranešimą nedelsiant arba suplanuotu laiku;

7.1.3.7. matyti SMS pranešimo siuntimo būseną;

7.1.3.8. gauti ir registruoti siuntimo klaidas, pristatymo būsenas ir kitus SMS siuntimo rezultatus, jeigu juos pateikia SMS paslaugos teikėjas arba naudojama SMS sąsaja;

7.1.3.9. pakartotinai inicijuoti SMS siuntimą nepavykus pranešimo perdavimui;

7.1.3.10. registruoti SMS siuntimo veiksmus audito žurnaluose.

7.1.4. DPPIS SMS funkcionalumas turi palaikyti lietuviškus simbolius, Unicode / UTF-8 koduotę arba kitą SMS perdavimui taikomą simbolių koduotę, taip pat turi aiškiai atvaizduoti naudotojui, kiek SMS dalių sudarys rengiamas pranešimas, jeigu dėl pranešimo ilgio ar simbolių koduotės SMS pranešimas skaidomas į kelias dalis.

7.1.5. SMS funkcionalumas turi būti integruotas su DPPIS perspėjimo įvykio, kanalų parinkimo, pranešimų šablonų, siuntimo būsenų, klaidų, audito ir ataskaitų logika taip, kad naudotojas galėtų tą patį perspėjimo įvykį siųsti SMS ir kitais pasirinktais perspėjimo kanalais.

7.1.6. SMS pranešimų siuntimas turi būti realizuojamas per dokumentuotą SMS siuntimo sąsają, SMS paslaugos teikėjo API, SMPP, HTTPS REST API arba kitą su Perkančiąja organizacija suderintą techninį sprendimą.

7.1.7. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kaip bus realizuojamas SMS siuntimas, kokios SMS siuntimo sąsajos, paslaugos, licencijos, techniniai komponentai, konfigūracija ir, jeigu taikoma, papildomi SMS siuntimo kaštai yra reikalingi pilnam SMS funkcionalumui įgyvendinti.

7.1.8. Jeigu SMS pranešimų perdavimui reikalinga atskira SMS paslaugų teikėjo sutartis, SMS srauto įkainiai, SMSC prieiga, operatoriaus sąsaja ar kita trečiosios šalies paslauga, Tiekėjas turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme, aprašydamas, kurią dalį užtikrina Tiekėjas, o kurią dalį turi užtikrinti Perkančioji organizacija.

7.1.9. DPPIS tvarkomi SMS gavėjų telefono numeriai laikomi asmens duomenimis, jeigu pagal taikomus teisės aktus jie leidžia identifikuoti asmenį. DPPIS turi užtikrinti tokių duomenų tvarkymą pagal taikomus asmens duomenų apsaugos, prieigos kontrolės, žurnalizavimo, saugojimo ir ištrynimo reikalavimus.

7.1.10. DPPIS turi registruoti SMS pranešimų:

7.1.10.1. sukūrimo laiką;

7.1.10.2. siuntimo inicijavimo laiką;

7.1.10.3. gavėjų arba gavėjų grupių pasirinkimą;

7.1.10.4. siuntimo būseną;

7.1.10.5. pristatymo būseną, jeigu ji gaunama;

7.1.10.6. klaidas, jeigu jos gaunamos;

7.1.10.7. naudotojo veiksmus.

7.2. SMS funkcionalumas turi būti dokumentuotas, įskaitant naudotojo veiksmus, administravimo parametrus, integracines sąsajas, klaidų apdorojimą, būsenų reikšmes, žurnalizavimą ir testavimo scenarijus.

8. Sirenų valdymo reikalavimai

8.1. DPPIS turi būti integruota su PAGD naudojama sirenų valdymo platforma per dokumentuotą integracinę sąsają / API. DPPIS turi užtikrinti sirenų valdymą per DPPIS naudotojo sąsają, tačiau šis reikalavimas nereiškia, kad DPPIS turi pakeisti visas esamos sirenų valdymo platformos techninio administravimo, konfigūravimo, priežiūros ar gamintojo diagnostikos funkcijas. Sirenų valdymo platformos techninės ir programinė įrangos techninis aprašymas pateiktas priede Nr.2.

8.2. DPPIS sirenų valdymo integracija turi užtikrinti šias funkcijas tiek, kiek jas palaiko PAGD naudojamos sirenų valdymo platformos API ir prijungta sirenų įranga:

8.2.1. sirenos tono / signalo pasirinkimą;

8.2.2. vienos sirenos, sirenų grupės, pasirinktos teritorijos sirenų arba visų sirenų aktyvavimą;

8.2.3. sirenų aktyvavimo išjungimą arba nutraukimą;

8.2.4. sirenos techninės būsenos gavimą;

8.2.5. aktyvavimo, išjungimo, techninės būsenos gavimo rezultatų registravimą DPPIS.

8.3. DPPIS turi leisti valdyti sirenas šiais lygiais tiek, kiek tai palaiko sirenų valdymo platforma ir DPPIS turimi sirenų grupavimo / teritorinio pasirinkimo duomenys:

8.3.1. vieną sireną;

8.3.2. sirenų grupę;

8.3.3. visas sirenas pasirinktoje teritorijoje;

8.3.4. visas sirenas nacionaliniu mastu, jeigu naudotojui tokia teisė suteikta.

8.4. DPPIS turi kaupti sirenų valdymui būtinus duomenis, įskaitant:
8.4.1. sirenos adresą;
8.4.2. koordinates;
8.4.3. garso sklaidos spindulį;
8.4.4. potencialiai perspėjamų gyventojų skaičių;
8.4.5. techninę būseną;
8.4.6. aktyvavimo istoriją.

8.5. DPPIS tiekėjas yra atsakingas už DPPIS pusės integracijos su sirenų valdymo platforma sukūrimą, konfigūravimą, testavimą, dokumentavimą, klaidų apdorojimą, rezultatų atvaizdavimą ir veiksmų auditavimą.

8.6. Esamos sirenų valdymo platformos, jos API, lauko įrangos ir konkrečių sirenų techninių funkcijų palaikymas užtikrinamas pagal esamos sirenų valdymo platformos technines galimybes. Jeigu reikalinga esamos sirenų valdymo platformos, jos API ar lauko įrangos modernizacija, kuri nėra aiškiai nurodyta kaip DPPIS tiekėjo pareiga, tokia modernizacija nelaikoma DPPIS tiekėjo atsakomybe.

8.7. Perkančioji organizacija arba jos įgalioti subjektai pirkimo metu / projekto vykdymo metu pateikia tiekėjui sirenų valdymo platformos API dokumentaciją, testavimui reikalingą prieigą, sirenų sąrašą, koordinates, grupavimo / teritorinio priskyrimo duomenis, techninių būsenų kodus ir kitą integracijai būtiną informaciją, kiek tokia informacija yra prieinama Perkančiajai organizacijai.

9. Nacionalinio transliuotojo LRT FM radijo ir LRT DVB-T televizijos integracijos reikalavimai

9.1. TV integracija

9.1.1. DPPIS turi būti integruota su LRT skaitmeninės antžeminės televizijos DVB-T programų formavimo ir transliavimo / perspėjimo žinučių įterpimo technine ir programine įranga ir leisti pasirinkti arba formuoti tekstinį bei garso perspėjimo pranešimą, aktyvuoti pranešimo rodymą / transliavimą, nutraukti pranešimo rodymą / transliavimą ir gauti techninę būseną. TV transliavimo techninės ir programinės įrangos techninis aprašymas pateiktas priede Nr. 3.

9.1.2. TV integracija turi leisti:
9.1.2.1. pasirinkti arba formuoti tekstinį pranešimą;
9.1.2.2. rodyti tekstinį perspėjimo pranešimą kaip bėgančią eilutę ekrano apačioje arba viršuje ir, jeigu taikoma, rodyti logotipą, vaizdo vinjetę arba kitą su Perkančiąja organizacija suderintą vizualinį elementą kaip ekrano užsklandą / overlay;
9.1.2.3. aktyvuoti pranešimo rodymą;
9.1.2.4. nutraukti pranešimo rodymą;
9.1.2.5. matyti techninę būseną;
9.1.2.6. registruoti aktyvavimo rezultatą;

9.1.2.7. perduoti garso įrašą į perspėjimo žinučių siuntimo LRT DVB-T tinklu įrangą atskiru UDP kanalu arba kitu su Perkančiąja organizacija ir transliuotoju suderintu techniniu perdavimo būdu, jeigu garso įrašai nėra perduodami CAP protokolu.

9.2. Radijo integracija

9.2.1. DPPIS turi būti integruota su LRT FM radijo programų formavimo ir transliavimo / perspėjimo žinučių įterpimo technine ir programine įranga ir leisti pasirinkti arba formuoti garsinį perspėjimo pranešimą, aktyvuoti transliaciją, nutraukti transliaciją ir gauti techninę būseną. Radijo transliavimo techninės ir programinės įrangos techninis aprašymas pateiktas priede Nr. 3.

9.2.2. Radijo integracija turi leisti:
9.2.2.1. pasirinkti arba formuoti garsinį perspėjimo pranešimą;
9.2.2.2. aktyvuoti transliaciją;
9.2.2.3. nutraukti transliaciją;
9.2.2.4. matyti techninę būseną;
9.2.2.5. registruoti transliacijos rezultatą.

9.2.2.6. perduoti garso įrašą į perspėjimo žinučių siuntimo LRT FM tinklais įrangą atskiru UDP kanalu arba kitu su Perkančiąja organizacija ir transliuotoju suderintu techniniu perdavimo būdu, jeigu garso įrašai nėra perduodami CAP protokolu.

9.3. DPPIS turi registruoti TV ir radijo kanalų:
9.3.1. aktyvavimo laiką;
9.3.2. pabaigos laiką;
9.3.3. pasirinktą pranešimą;
9.3.4. pasirinktą transliavimo kanalą;
9.3.5. aktyvavimo rezultatą.

9.4. DPPIS turi palaikyti perspėjimo pranešimų formavimą ir perdavimą pagal CAP 1.2 arba lygiavertį aktualų standartizuotą perspėjimo pranešimų formatą.

9.5. DPPIS integracija su nacionalinio radijo ir televizijos transliuotojo TV vaizdo / teksto ir radijo garso įterpimo įranga turi būti įgyvendinama pagal su Perkančiąja organizacija ir transliuotoju suderintas technines sąlygas. Integracija gali būti realizuojama tiesiogiai per CAP 1.2 sąsają, jeigu ją palaiko transliuotojo įranga, arba per integracinę / tarpinę sąsają, jeigu transliuotojo įranga naudoja kitą techninį formatą ar protokolą.

9.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad DPPIS galėtų perduoti transliuotojo integracijai ne mažiau kaip šiuos duomenis: perspėjimo pranešimo tekstą, kalbą, pranešimo tipą, prioritetą, galiojimo laiką, teritoriją, siuntimo pradžios ir pabaigos laiką, atšaukimo / atnaujinimo požymį ir kitus su transliuotoju suderintus parametrus.

9.7. DPPIS turi registruoti pranešimo perdavimo į transliuotojo sąsają būseną, klaidas, atsakymus, perdavimo laiką ir naudotojų veiksmus audito žurnaluose.

9.8. DPPIS integracija su LRT FM radijo ir LRT DVB-T televizijos perspėjimo žinučių siuntimo įranga turi palaikyti pagrindinių ir, jeigu transliuotojo infrastruktūroje numatyta, atsarginių / DRP integracijos taškų konfigūravimą.

9.9. Jeigu LRT radijo ar televizijos programų siuntimas paslaugų atkūrimo atveju vykdomas iš atsarginių / DRP taškų, DPPIS turi turėti galimybę perduoti perspėjimo pranešimus ir susijusius garso / teksto / vaizdo duomenis į tokius atsarginius taškus pagal transliuotojo ir transliavimo paslaugų tiekėjo pateiktas technines sąlygas.

9.10. Tiekėjas techniniame pasiūlyme turi aprašyti, kaip DPPIS pusėje būtų konfigūruojami pagrindiniai ir atsarginiai LRT FM / DVB-T integracijos taškai, kaip būtų registruojamos perdavimo būsenos, klaidos ir kaip būtų atliekamas persijungimas arba alternatyvaus taško pasirinkimas.

10. Mobiliosios aplikacijos reikalavimai

10.1. DPPIS turi būti integruota su LT72 mobiliąja aplikacija (iOS: https://apps.apple.com/lt/app/lt72/id6739331942, Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lt_72.pagd) arba jos serverine dalimi per dokumentuotą integracinę sąsają / API arba kitą su Perkančiąja organizacija suderintą techninį sprendimą, kad DPPIS parengti ir patvirtinti perspėjimo pranešimai galėtų būti perduodami LT72 mobiliosios aplikacijos naudotojams.

10.1.1. DPPIS integracija su LT72 mobiliąja aplikacija turi sudaryti galimybę perduoti perspėjimo ir informacinius pranešimus, susietus su konkrečia įvykio / perspėjimo teritorija.

10.1.2. DPPIS turi perduoti LT72 mobiliajai aplikacijai / mobiliosios aplikacijos integracinei sąsajai ne mažiau kaip šiuos perspėjimo pranešimo duomenis:

1. perspėjimo pranešimo identifikatorių;

2. pranešimo tipą;

3. prioritetą / pavojingumo lygį;

4. pranešimo tekstą;

5. pranešimo kalbą;

6. perspėjimo teritoriją arba geografinę zoną;

7. administracinius vienetus, jeigu taikoma;

8. pranešimo galiojimo pradžios ir pabaigos laiką;

9. pranešimo atnaujinimo, atšaukimo arba pakartotinio siuntimo požymį;

10. nuorodas į papildomą informaciją, jeigu taikoma;

11. kitus su Perkančiąja organizacija suderintus parametrus.

10.1.3. Perspėjimo teritorija LT72 mobiliosios aplikacijos integracijai turi būti perduodama vienu ar keliais su Perkančiąja organizacija suderintais būdais: administracinio vieneto kodu, koordinačių taškais, poligonu, apskritimu, GeoJSON, CAP 1.2 area elementais arba kitu suderintu teritorinio aprašymo formatu.

10.1.4. DPPIS neturi kaupti, saugoti ar administruoti LT72 mobiliosios aplikacijos naudotojų buvimo vietos duomenų, judėjimo istorijos, įrenginių identifikatorių, push notification žetonų ar naudotojų profilių, jeigu toks tvarkymas nėra atskirai aiškiai numatytas pirkimo dokumentuose ir teisiškai pagrįstas.

10.1.5. LT72 mobiliosios aplikacijos naudotojams aktualios teritorijos nustatymas, naudotojų segmentavimas ir pranešimų pristatymas mobiliųjų aplikacijų naudotojams turi būti atliekamas LT72 mobiliosios aplikacijos arba jos serverinės dalies priemonėmis pagal LT72 aplikacijos technines galimybes, naudotojų suteiktus leidimus ir taikomus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

10.1.6. DPPIS turi registruoti pranešimo perdavimo LT72 integracinei sąsajai faktą, laiką, būseną, klaidas, sąsajos atsakymus ir naudotojų veiksmus audito žurnaluose.

10.1.7. DPPIS turi užtikrinti saugų duomenų perdavimą LT72 mobiliosios aplikacijos sąsajai, taikant šifruotą ryšį, autentifikavimo / autorizavimo priemones, prieigų kontrolę ir veiksmų žurnalizavimą.

10.1.8. DPPIS tiekėjas yra atsakingas už DPPIS pusės integracijos sukūrimą, konfigūravimą, testavimą, dokumentavimą, klaidų apdorojimą, rezultatų atvaizdavimą ir auditavimą.

10.1.9. LT72 mobiliosios aplikacijos, jos serverinės dalies, pranešimų išsiuntimo mechanizmo, push notification paslaugų ar kitų LT72 komponentų pakeitimai, modernizavimas arba papildomų licencijų įsigijimas nėra laikomi DPPIS tiekėjo atsakomybe, jeigu tokie darbai nėra aiškiai nurodyti kaip DPPIS pirkimo objekto dalis.

10.1.10.  DPPIS turi būti numatyta galimybė integruotis su LT72 mobiliąja aplikacija.

Tiekėjas turi įvertinti DPPIS pusėje reikalingo integracinio funkcionalumo sukūrimą, apimantį:

- perspėjimo pranešimo ir su juo susijusių metaduomenų perdavimą LT72 mobiliajai aplikacijai;

- perspėjimo teritorijos ir kitų perspėjimo pranešimui reikalingų atributų perdavimą;

- perdavimo rezultato ir, jeigu tokia informacija teikiama LT72 sąsajoje, pranešimo būsenos gavimą;

- integracijos autentifikavimo ir autorizavimo mechanizmų įgyvendinimą;

- duomenų mainų klaidų apdorojimą ir registravimą;

- integracijos konfigūravimą, testavimą ir dokumentavimą.

Pirkimo paskelbimo metu LT72 mobiliosios aplikacijos integracinės sąsajos techninė dokumentacija nėra parengta.

Detalūs LT72 integracinės sąsajos techniniai parametrai, duomenų struktūros, konkretūs sąsajos metodai, autentifikavimo mechanizmai ir testavimo prieigos, Tiekėjui bus pateikiami Sutarties vykdymo  metu.

11. Interneto svetainės ir socialinių tinklų reikalavimai

11.1. Interneto svetainė

11.1.1. Tiekėjas turi sukurti, įdiegti, sukonfigūruoti ir pateikti DPPIS interneto svetainę / viešo perspėjimo ir informacinių pranešimų publikavimo komponentą, kuriame būtų viešai skelbiami DPPIS parengti, patvirtinti, atnaujinti ir (ar) atšaukti perspėjimo bei informaciniai pranešimai.

Interneto svetainė / viešo publikavimo komponentas turi būti integruotas su DPPIS taip, kad DPPIS naudotojo sąsajoje parengti ir patvirtinti pranešimai galėtų būti automatiškai arba naudotojo veiksmu paskelbiami viešoje interneto svetainėje.

11.1.2. Interneto svetainės turinio valdymas:

Interneto svetainėje turi būti įdiegta turinio valdymo sistema (TVS, angl. Content Management System, CMS), užtikrinanti patogų ir paprastą svetainės turinio kūrimą, redagavimą, atnaujinimą, publikavimą ir administravimą per interneto naršyklę, nereikalaujant programavimo žinių ar tiesioginio programinio kodo keitimo.

TVS turi būti įgyvendintas vaidmenimis pagrįstas naudotojų prieigos teisių valdymo mechanizmas (RBAC), leidžiantis:

      - kurti, keisti, deaktyvuoti naudotojų paskyras ir priskirti joms vaidmenis;

      - nustatyti ir valdyti naudotojų teises kurti, peržiūrėti, redaguoti, tvirtinti, publikuoti ir šalinti svetainės turinį;

      - atskiriems naudotojų vaidmenims suteikti skirtingas turinio valdymo ir sistemos administravimo teises;

      - registruoti naudotojų atliktus turinio pakeitimus ir publikavimo veiksmus, nurodant naudotoją, veiksmo tipą ir datą bei laiką.

11.1.3. Interneto svetainė turi palaikyti:
11.1.3.1. RSS kanalą;
11.1.3.2. Popup pranešimus;
11.1.3.3. interaktyvų žemėlapį;
11.1.3.4. papildomus geografinius informacijos sluoksnius.

11.1.4. Svetainėje turi būti galima atvaizduoti įskaitant, bet neapsiribojant šią papildomą informaciją:
11.1.4.1. kolektyvinės apsaugos statinius;
11.1.4.2. priedangas;
11.1.4.3. perspėjimo sirenas;
11.1.4.4. evakavimo punktus.

Šių duomenų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros teikiami viešai prieinami duomenų rinkiniai:

kolektyvinės apsaugos statiniai:

- https://open.geodata.gov.lt/datasets/8c2e7b9747bb41b7af4a2f088cb4b789_0/ ;
priedangos:

- https://open.geodata.gov.lt/datasets/8a1e4b06ca714e2983b67c737c667abe_0/ ;

perspėjimo sirenos:

- https://open.geodata.gov.lt/datasets/21ca6c604f1f4bb5855681559c6c7041_0/ ;

evakavimo punktai:

- https://open.geodata.gov.lt/datasets/fca11c095d7c4e75ba052d5e91a87a3f_0/ .

Duomenys gali būti gaunami viešai prieinamais duomenų pateikimo būdais ir formatais, įskaitant JSON, XLS / XLSX, CSV, GeoJSON ar kitus duomenų šaltinyje faktiškai prieinamus struktūrizuotus formatus.

Tiekėjas turi įgyvendinti DPPIS funkcionalumą, leidžiantį:

- nuskaityti arba importuoti nurodytų duomenų šaltinių duomenis;

- apdoroti ir, kai būtina, transformuoti juos į DPPIS naudojamą duomenų struktūrą;

- periodiškai atnaujinti duomenis pagal šaltinio atnaujinimo galimybes;

- atvaizduoti duomenis DPPIS interneto svetainėje, įskaitant jų geografinę padėtį žemėlapyje;

- registruoti duomenų gavimo ir atnaujinimo klaidas.

Perkančioji organizacija Tiekėjui nurodo naudojamus duomenų šaltinius ir pateikia jos turimą informaciją apie duomenų struktūrą bei jų gavimo būdą.

Tiekėjas neatsako už Valstybės duomenų agentūros ar kito išorinio duomenų šaltinio duomenų turinio teisingumą, išsamumą, jų atnaujinimo periodiškumą ar viešo duomenų šaltinio prieinamumą, tačiau atsako už tinkamą DPPIS funkcionalumo, skirto tokiems duomenims gauti, apdoroti ir atvaizduoti, veikimą.

11.1.5. Esamos https://lt72.lt interneto svetainės informacinio turinio perkėlimas:

11.1.5.1. Tiekėjas turi užtikrinti viso esamo interneto svetainės https://lt72.lt informacinio turinio perkėlimą į naujai sukurtą interneto svetainę, išsaugant esminę informacijos pateikimo struktūrą, turinio hierarchiją, teminį grupavimą ir tarpusavio sąsajas.

11.1.5.2. Perkeliamas turinys turi apimti tekstinę informaciją, iliustracijas, dokumentus, nuorodas ir kitą svetainėje viešai skelbiamą informacinę medžiagą.

11.1.5.3. Perkeltas turinys turi būti tinkamai atvaizduojamas naujoje interneto svetainėje ir prieinamas naudotojams, o jo tolesnis redagavimas, atnaujinimas ir administravimas turi būti užtikrinamas per naujai įdiegtą turinio valdymo sistemą (TVS).

11.1.5.4. Turinio perkėlimo metu negali būti prarasta informacija ar iš esmės pakeista jos prasmė. Informacijos pateikimo struktūros ar navigacijos pakeitimai, kuriais siekiama pagerinti svetainės naudojimo patogumą, turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

11.1.6. Interneto svetainės ir žemėlapių platformos našumas bei optimizavimas

Interneto svetainės ir joje naudojamos interaktyviųjų žemėlapių platformos programinė architektūra turi būti suprojektuota, įgyvendinta ir optimizuota taip, kad užtikrintų stabilų ir sklandų veikimą esant ne mažiau kaip 500 000 vienu metu aktyvių naudotojų sesijų, įskaitant interneto svetainės lankymą, informacijos peržiūrą ir interaktyviųjų žemėlapių naudojimą.

Siekiant sumažinti serverių apkrovą, duomenų perdavimo apimtį ir užtikrinti greitą informacijos pateikimą didelio naudotojų srauto sąlygomis, turi būti taikomi šiuolaikiniai programinės architektūros ir našumo optimizavimo sprendimai, įskaitant, bet neapsiribojant:

Statinių interneto svetainės ir žemėlapių elementų naudojimą bei optimizuotą jų pateikimą.

- Žemėlapių duomenų pateikimą naudojant žemėlapio išklotinių (tiles), įskaitant vektorines ir (arba) rastrines išklotines, technologijas.

- Efektyvius duomenų ir turinio podėliavimo (caching) mechanizmus, užtikrinančius pakartotinį duomenų naudojimą ir mažinančius kreipinių į pirminius duomenų šaltinius skaičių.

- Turinio pristatymo tinklo (Content Delivery Network, CDN) arba lygiaverčių turinio paskirstymo ir spartinimo technologijų naudojimą.

- Žemėlapių duomenų, užklausų, programinių sąsajų (API) ir kitų dinaminių komponentų optimizavimą, siekiant sumažinti perteklinių užklausų bei perduodamų duomenų kiekį.

- Efektyvų klientinės ir serverinės dalies resursų naudojimą, užtikrinant žemėlapių atvaizdavimą ir naudojimą tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose.

Pasirinkta technologinė architektūra neturi sukurti neproporcingos apkrovos duomenų bazių, žemėlapių paslaugų, programų serverių ar kitiems sistemos komponentams.

Tiekėjas turi pagrįsti pasirinktos architektūros tinkamumą numatytai apkrovai ir atlikti apkrovos bandymus, patvirtinančius interneto svetainės bei interaktyviųjų žemėlapių platformos veikimą esant ne mažiau kaip 500 000 vienu metu aktyvių naudotojų sesijų.

11.1.7. Tiekėjas turi pateikti interneto svetainei / viešo publikavimo komponentui įdiegti ir eksploatuoti reikalingus techninius ir sisteminius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.1.7.1. serverių / virtualių mašinų parametrus;

11.1.7.2. procesoriaus, operatyviosios atminties, duomenų saugyklos ir tinklo resursų poreikį;

11.1.7.3. operacinės sistemos, duomenų bazės, aplikacijų serverio, konteinerizavimo ar kitos sisteminės programinės įrangos reikalavimus;

11.1.7.4. rezervavimo, aukšto prieinamumo ir veiklos tęstinumo reikalavimus;

11.1.7.5. atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo reikalavimus;

11.1.7.6. kibernetinio saugumo, ugniasienių, šifravimo, sertifikatų, prieigos kontrolės ir žurnalizavimo reikalavimus;

11.1.7.7. stebėsenos, našumo ir incidentų valdymo reikalavimus;

11.1.7.8. numatomą naudotojų, užklausų, pranešimų publikavimo ir duomenų saugojimo apkrovą.

11.1.8. Tiekėjas atsako už interneto svetainės / viešo publikavimo komponento programinės įrangos sukūrimą, diegimą, konfigūravimą, integravimą su DPPIS, testavimą, dokumentavimą, saugumo nustatymus, našumo optimizavimą.

11.1.9. Perkančioji organizacija pagal su ja suderintus Tiekėjo pateiktus reikalavimus užtikrina interneto svetainei / viešo publikavimo komponentui reikalingos techninės infrastruktūros pateikimą.

11.1.10. Našumo patikrinimo metodika, apkrovos testavimo scenarijai, testavimo įrankiai, testavimo apimtis, sėkmės kriterijai ir naudojami infrastruktūros parametrai turi būti suderinti Sutarties vykdymo  metu.

11.2. Socialiniai tinklai

11.2.1. DPPIS turi būti integruota bent su Facebook ir X platformomis.

11.2.2. DPPIS turi leisti:
11.2.2.1. automatiškai publikuoti perspėjimo ir informacinius pranešimus;
11.2.2.2. registruoti publikavimo datą ir laiką;
11.2.2.3. registruoti publikavimo rezultatą;
11.2.2.4. jei techniškai įmanoma, gauti atgalinio ryšio informaciją.

11.3. DPPIS interneto svetainė arba viešasis portalas turi automatiškai skelbti perspėjimo pranešimus po jų aktyvavimo, jei naudotojas arba scenarijus pasirinko šį kanalą, ir turi sudaryti galimybę pateikti detalesnę informaciją apie ekstremaliąją situaciją bei rekomenduojamus gyventojų veiksmus.

11.4. Viešajame portale turi būti numatyta galimybė skelbti papildomą informaciją apie kiekvieną perspėjimo pranešimą, įskaitant pranešimo galiojimo laiką, paveiktą teritoriją, rekomendacijas, susijusius informacinius šaltinius ir, jei taikoma, atnaujinimų istoriją.

12. Integracinių sąsajų ir duomenų mainų reikalavimai

12.1. DPPIS turi turėti atviras, dokumentuotas ir palaikomas integracines sąsajas.

DPPIS integracinės sąsajos turi užtikrinti saugų, dokumentuotą, kontroliuojamą ir audituojamą duomenų gavimą ir teikimą per integracines sąsajas. Integracinės sąsajos turi būti projektuojamos, diegiamos, konfigūruojamos ir naudojamos atsižvelgiant į integruojamų informacinių sistemų, techninių ir programinių priemonių, perspėjimo kanalų ir duomenų šaltinių technines specifikacijas bei veikimo algoritmus.

12.2. DPPIS išorinėms sistemoms turi teikti dokumentuotą REST API, leidžiančią perduoti ir gauti perspėjimo pranešimus CAP 1.2 XML formatu (arba naujesne protokolo versija). API turi palaikyti saugų autentifikavimą, autorizavimą, šifruotą ryšį, klaidų apdorojimą, užklausų / atsakymų žurnalizavimą.

12.3. Duomenų teikimo per integracines sąsajas funkcijos:

DPPIS duomenų teikimo per integracines sąsajas valdymo posistemis turi užtikrinti DPPIS parengtų perspėjimo pranešimų, transliavimo zonų, pranešimų siuntimo pradžios ir pabaigos laikų, parinktų transliavimo kanalų, informacinių pranešimų, rekomendacijų, statistinės ir kitos su perspėjimu susijusios informacijos apdorojimą, parengimą ir pateikimą per integracines sąsajas.

12.4. Duomenų gavimo per integracines sąsajas funkcijos:

DPPIS duomenų gavimo per integracines sąsajas valdymo posistemis turi užtikrinti duomenų priėmimą iš išorinių informacinių sistemų, techninių ir programinių priemonių, daviklių tinklų, ankstyvojo perspėjimo sistemų ir kitų CAP protokolą arba kitas suderintas sąsajas palaikančių šaltinių, jų apdorojimą ir pateikimą DPPIS naudotojo sąsajos posistemiui bei kitiems DPPIS komponentams.

12.5. Atsakymų, būsenų ir rezultatų apdorojimas:

DPPIS turi užtikrinti per integracines sąsajas pateiktos arba gautos informacijos rezultatų, būsenų, klaidų, patvirtinimų ir kitų atsakymų priėmimą, apdorojimą, registravimą ir pateikimą DPPIS naudotojo sąsajos posistemiui.

12.6. Bendrieji saugumo ir audito reikalavimai:

Visoms integracinėms sąsajoms turi būti taikomi autentifikavimo, autorizavimo, šifruoto ryšio, prieigų kontrolės, veiksmų žurnalizavimo, audito, klaidų apdorojimo, stebėsenos ir veiklos tęstinumo reikalavimai.

12.7. DPPIS turi registruoti įskaitant, bet neapsiribojant:
12.7.1. integracinių sąsajų techninę būklę;
12.7.2. perduotų/gautų duomenų aktyvavimo laiką;
12.7.3. perduotą/gautą pranešimą ir jo turinį;
12.7.4. perduotų/gautų duomenų apdorojimo rezultatą.

12.8. DPPIS turi būti parengta integracijoms su išoriniais tinklais, informacinėmis sistemomis, techninėmis ir programinėmis priemonėmis, perspėjimo kanalais, duomenų šaltiniais, platformomis ir kitais integruojamais sprendiniais.

12.8.1. DPPIS parengtis integracijoms reiškia, kad DPPIS turi turėti dokumentuotus, saugius ir konfigūruojamus duomenų gavimo ir duomenų teikimo mechanizmus, leidžiančius įgyvendinti integracijas pagal konkrečių integruojamų sistemų technines sąlygas.

12.8.2. Konkrečių integracijų techniniai parametrai, duomenų formatai, protokolai, autentifikavimo būdai, testavimo scenarijai, atsakomybės ribos ir priėmimo kriterijai nustatomi projekto vykdymo metu pagal atitinkamų išorinių sistemų, tinklų, platformų ar techninių priemonių valdytojų pateiktas technines specifikacijas.

12.8.3. Tiekėjas yra atsakingas už DPPIS pusės integracijos sukūrimą, konfigūravimą, testavimą, dokumentavimą, klaidų apdorojimą, būsenų atvaizdavimą, auditavimą ir dalyvavimą integraciniuose bandymuose.

12.8.4. Išorinių sistemų, tinklų, platformų ar techninių priemonių modernizavimas, papildomų licencijų įsigijimas, jų API sukūrimas ar jų vidinių funkcijų pakeitimas nėra laikomas DPPIS tiekėjo atsakomybe, jeigu tokie darbai nėra aiškiai nurodyti kaip DPPIS pirkimo objekto dalis.

12.9. Tiekėjas turi pateikti integracinių sąsajų aprašą, kuriame būtų nurodyti duomenų mainų formatai, protokolai, autentifikavimo ir autorizavimo mechanizmai, klaidų grąžinimas, sąsajų versijavimas ir pavyzdinės užklausos / atsakymai.

12.10. DPPIS turi sudaryti galimybę įgaliotoms išorinėms institucijoms ar jų informacinėms sistemoms per integracines sąsajas pateikti perspėjimo pranešimo projektą, įvykio informaciją, rekomendacijas, teritoriją, pranešimo tipą, prioritetą ir kitus su perspėjimo įvykiu susijusius duomenis.

12.11. Iš išorinės institucijos informacinės sistemos gautas pranešimo projektas arba įvykio informacija neturi būti automatiškai išsiunčiama gyventojams, jeigu Perkančioji organizacija nenustato kitaip. Toks pranešimas turi būti pateikiamas DPPIS naudotojo sąsajoje peržiūrai, validavimui, koregavimui ir patvirtinimui pagal DPPIS darbo eigas ir naudotojų teises.

13. Sąsajos su GALILEO palydovine pranešimų sistema reikalavimai

13.1. DPPIS taip pat turi būti parengta GALILEO funkcionalumo prijungimui ir valdymui per bendrą perspėjimo kanalų logiką. DPPIS pusės  GALILEO integracijos parengtis apima visas DPPIS tiekėjo licencijas, programinės įrangos komponentus, diegimą, konfigūravimą, naudotojo sąsają, duomenų modelį, API / sąsajų parengtį, dokumentaciją, testavimo scenarijus ir audito mechanizmus.  GALILEO valdytojų pusės infrastruktūros pakeitimai, licencijos, platformų prieigos, komerciniai  GALILEO mokesčiai ir kiti GALILEO taikomi mokėjimai nėra DPPIS tiekėjo atsakomybė, jeigu pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

13.2. GALILEO integracijos parengtis

13.2.1. Šio pirkimo apimtyje Tiekėjas privalo pilnai įgyvendinti DPPIS pusės GALILEO integracijos parengtį. Pilnas  pranešimų išsiuntimas teritoriniu pagrindu per GALILEO  platforma nėra laikomas privalomu priėmimo kriterijumi, jeigu iki atitinkamo etapo nėra suderintos GALILEO techninės, organizacinės ir komercinės sąlygos bei nepateiktos būtinos GALILEO techninės sąsajos. Tačiau tai neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos už pasiūlyme nurodytą kainą įgyvendinti visą DPPIS pusės  GALILEO parengties funkcionalumą, licencijas, konfigūraciją, dokumentaciją ir testavimo priemones.

13.2.2. GALILEO integracijos parengtis reiškia, kad DPPIS turi turėti architektūrinius, duomenų modelio, naudotojo sąsajos, integracinių sąsajų ir audito mechanizmus, leidžiančius ateityje prijungti GALILEO kanalą be esminio DPPIS architektūros perprojektavimo.

13.2.3. DPPIS turi sudaryti galimybę GALILEO kanalui parengti ir perduoti šiuos parametrus:

13.2.3.1. perspėjimo pranešimo turinį;

13.2.3.2. pranešimo kalbą;

13.2.3.3. pranešimo tipą;

13.2.3.4. prioritetą arba pavojingumo lygį;

13.2.3.5. galiojimo pradžios ir pabaigos laiką;

13.2.4.6. pasirinktą teritoriją arba geografinę zoną;

13.2.3.7. pranešimo atšaukimo, atnaujinimo arba pakartotinio siuntimo požymį;

13.2.3.8. kitus su Perkančiąja organizacija ir VJTRO suderintus parametrus.

13.2.4. GALILEO teritorija turi būti aprašoma vienu ar keliais su Perkančiąja organizacija ir GALILEO valdytojais  suderintais būdais:  koordinačių taškais, poligonu, apskritimu, GeoJSON, CAP 1.2 area elementais arba kitu suderintu teritorinio aprašymo formatu.

13.2.5. Tiekėjas turi parengti GALILEO integracijos koncepciją / techninį aprašą, kuriame būtų nurodyta:

13.2.5.1. siūlomas  GALILEO prijungimo prie DPPIS principas;

13.2.5.2. numatomi duomenų mainų su GALILEO  parametrai;

13.2.5.3. galimi teritorinio adresavimo formatai;

13.2.5.4. būsenų, klaidų ir rezultatų grąžinimo principai;

13.2.5.5. saugumo, autentifikavimo, autorizavimo ir žurnalizavimo reikalavimai;

13.2.5.6. techninės priklausomybės nuo  GALILEO;

13.2.5.7. galimi apribojimai;

13.2.5.8. papildomos licencinės, techninės ar eksploatavimo sąlygos, jeigu jos taikomos.

13.2.6. GALILEO integracijos parengtis apima visus DPPIS pusėje reikalingus programinės įrangos komponentus, licencijas, konfigūravimą, diegimo darbus, naudotojo sąsajos pakeitimus, duomenų modelio parengimą, integracinių sąsajų parengtį, saugumo, audito, žurnalizavimo, būsenų, klaidų apdorojimo, dokumentavimo ir testavimo priemones, būtinas GALILEO kanalo prijungimui prie bendros DPPIS perspėjimo kanalų logikos.

13.2.7. Tiekėjas privalo įtraukti visas DPPIS pusės GALILEO integracijos parengčiai reikalingas licencijas, programinės įrangos komponentus, diegimo, konfigūravimo, dokumentavimo, testavimo ir kitus darbus į pasiūlymo kainą / GALILEO funkcionalumo kainodarą. Už DPPIS pusės GALILEO integracijos parengties įgyvendinimą Tiekėjas neturi teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, jeigu tokie darbai patenka į šioje techninėje specifikacijoje aprašytą DPPIS pusės GALILEO parengties apimtį.

13.2.8. GALILEO integracijos parengtis turi būti įgyvendinta taip, kad, GALILEO valdytojui  pateikus technines sąsajas, duomenų mainų formatus, testavimo sąlygas ir kitus reikalingus parametrus, DPPIS galėtų būti prijungta prie GALILEO kanalo atliekant konfigūravimą, parametrizavimą, sąsajos pritaikymą ir testavimą, nekeičiant esminės DPPIS architektūros ir nereikalaujant papildomų DPPIS tiekėjo licencijų, kurios nebuvo nurodytos pasiūlyme.

13.2.9. Perkančioji organizacija atskirai apmoka arba organizuoja tik tuos GALILEO įgyvendinimui reikalingus darbus, paslaugas, licencijas, prieigas ar mokesčius, kurie yra GALILEO valdytojo pusėje ir kurių DPPIS tiekėjas nekontroliuoja..

13.2.10.  GALILEO valdytojo pusės darbai, paslaugos, prieigos, licencijos ar mokesčiai neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos už pasiūlyme nurodytą kainą įgyvendinti visą DPPIS pusės  GALILEO integracijos parengtį, įskaitant visus DPPIS komponentus, licencijas, konfigūravimą, dokumentaciją, testavimo priemones, saugumo ir audito mechanizmus.

13.2.11. Jeigu projekto vykdymo metu GALILEO valdytojas pateikia GALILEO integracijai reikalingas technines sąsajas, duomenų mainų formatus ir testavimo sąlygas, Tiekėjas turi dalyvauti techninių sąlygų derinime, įvertinti jų suderinamumą su DPPIS ir, kiek tai patenka į DPPIS pusės integracijos apimtį, atlikti reikalingą DPPIS konfigūravimą, sąsajų parengimą ir testavimą pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą.

13.2.12. Komercinių susitarimų sudarymas su GALILEO valdytoju nėra DPPIS tiekėjo atsakomybė.

13.2.13. Jeigu GALILEO funkcionalumo įgyvendinimui reikalingi papildomi GALILEO mokesčiai, licencijos, sąsajos, infrastruktūros darbai ar komerciniai susitarimai, kurie nėra DPPIS tiekėjo kontroliuojami, jie turi būti atskirai identifikuojami ir derinami su Perkančiąja organizacija.

14. EWS ir sprendimų priėmimo paramos funkcionalumo reikalavimai

14.1. DPPIS turi turėti ankstyvojo perspėjimo ir sprendimų priėmimo paramos funkcionalumą.

14.2. Sprendimų priėmimo paramos modulis turi:
14.2.1. leisti pasirinkti arba automatiškai gauti incidento tipą;
14.2.2. pagal incidento tipą siūlyti perspėjimo scenarijų;
14.2.3. pagal incidento tipą siūlyti kanalų rinkinį;
14.2.4. siūlyti pranešimo tekstą arba šabloną;
14.2.5. siūlyti atsakingų asmenų informavimo veiksmus;
14.2.6. leisti naudotojui koreguoti siūlomą veiksmų planą;
14.2.7. leisti naudotojui atmesti automatiškai pasiūlytą veiksmų planą.

14.3. DPPIS turi leisti kurti, redaguoti, saugoti ir aktyvuoti naudotojo sukurtus algoritmus ir scenarijus, paremtus taisyklėmis:
14.3.1. incidento tipas → kanalų rinkinys;
14.3.2. incidento mastas → teritorija;
14.3.3. teritorija → atsakingų institucijų informavimas;
14.3.4. rizikos lygis → perspėjimo prioritetas;
14.3.5. įvykio šaltinis → rekomenduojamas šablonas.

14.4. DPPIS turi palaikyti klausimų–atsakymų arba sprendimų medžio logiką, pagal kurią naudotojui pateikiami papildomi klausimai ir automatiškai tikslinami siūlomi veiksmai:
14.4.1. naudotojui pateikiama nuosekli klausimų seka;
14.4.2. pagal atsakymus tikslinami rekomenduojami veiksmai;
14.4.3. naudotojas gali rankiniu būdu koreguoti galutinį sprendimą.

14.5. DPPIS turi leisti testuoti scenarijus ir algoritmus be realaus perspėjimo siuntimo:
14.5.1. testuoti algoritmus;
14.5.2. testuoti scenarijus be realaus perspėjimo siuntimo;
14.5.3. matyti algoritmų veikimo žurnalą;
14.5.4. išsaugoti scenarijų ir testavimo rezultatus.

14.6. Perkančioji organizacija projekto vykdymo metu pateikia Tiekėjui turimą dalykinę informaciją, reikalingą DPPIS sprendimų palaikymo, scenarijų, šablonų, veiksmų planų ir naudotojų algoritmų funkcionalumui įgyvendinti.

14.6.1. Tokia informacija gali apimti:

14.6.1. incidentų ir grėsmių tipus;

14.6.2. perspėjimo scenarijus;

14.6.3. perspėjimo ir informacinių pranešimų tekstus bei šablonus;

14.6.4. rekomendacijas gyventojams;

14.6.5. atsakingų asmenų, institucijų ar pareigybių informavimo veiksmus;

14.6.6. siūlomus veiksmų planus;

14.6.7. naudotojų veiksmų algoritmus;

14.6.8. scenarijus ir juos remiančias taisykles;

14.6.9. klausimų–atsakymų arba sprendimų medžio logiką;

14.6.10. kitą Perkančiosios organizacijos turimą dalykinę informaciją.

14.6.2. Tiekėjas turi išanalizuoti Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją, ją susisteminti, pritaikyti DPPIS funkcionalumui, sukonfigūruoti sistemoje, parengti arba padėti parengti reikiamus šablonus, taisykles, scenarijus, veiksmų planus, sprendimų logiką ir užtikrinti jų testavimą bei dokumentavimą.

14.6.3. Jeigu tam tikri incidentų tipai, scenarijai, tekstai, sprendimų medžiai, veiksmų planai ar taisyklės projekto pradžioje nėra parengti galutiniu formatu, Tiekėjas turi organizuoti jų detalizavimą kartu su Perkančiąja organizacija, pateikti siūlomą struktūrą, formatus, parametrizavimo modelį ir DPPIS konfigūravimo būdą.

14.6.4. Galutiniai DPPIS scenarijai, pranešimų šablonai, taisyklės, veiksmų planai, sprendimų medžiai ir naudotojų algoritmai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš jų naudojimą gamybinėje aplinkoje.

15. Žemėlapio ir geoduomenų reikalavimai

15.1. DPPIS turi turėti skaitmeninį žemėlapį.

15.2. DPPIS turi leisti:
15.2.1. kurti geografines zonas;
15.2.2. redaguoti geografines zonas;
15.2.3. išsaugoti geografines zonas;
15.2.4. naudoti iš anksto parengtas zonas;
15.2.5. pasirinkti zonas perspėjimo siuntimui.

15.3. DPPIS turi palaikyti papildomus geografinius sluoksnius, įskaitant:
15.3.1. adresų registro duomenis;
15.3.2. operatorių celių duomenis;
15.3.3. perspėjimo sirenų vietas;
15.3.4. priedangų vietas;
15.3.5. kolektyvinės apsaugos statinių vietas;
15.3.6. evakavimo punktus.

15.4. DPPIS turi leisti priklausomai nuo naudotojo teisių įjungti ir išjungti atskirus geografinius sluoksnius.

15.5. DPPIS žemėlapio posistemis turi palaikyti bazinių rastrinių žemėlapių sluoksnių prijungimą naudojant WMTS ir (ar) WMS paslaugas, taip pat vektorinių sluoksnių prijungimą naudojant WFS ar lygiaverčius standartinius geoduomenų mainų būdus.

15.6. DPPIS turi palaikyti geoduomenų importą ir atvaizdavimą bent SHP, KML ar lygiaverčiais vektorinių geoduomenų formatais, kai tai reikalinga perspėjimo teritorijoms, objektams, celių sluoksniams, sirenoms ar kitiems ekstremaliųjų situacijų valdymo duomenims.

15.7. Žemėlapio funkcionalumas turi apimti mastelio keitimą, atstumų matavimą, pažymėtos teritorijos ploto apskaičiavimą, objektų identifikavimą, sluoksnių valdymą ir taškinių, linijinių bei plotinių objektų kūrimą, redagavimą ir išsaugojimą.

15.8. DPPIS turi palaikyti adresų ir vietovardžių paiešką, tiesioginį ir atvirkštinį geokodavimą, jei reikalingi geoduomenys ir paslaugos yra prieinamos Pirkėjui arba įtraukiamos į Tiekėjo pasiūlymą.

15.9. DPPIS turi sudaryti galimybę naudoti gyventojų ir (ar) namų ūkių tankio geoduomenų sluoksnius, kad formuojant perspėjimo teritoriją būtų galima apskaičiuoti preliminarų perspėjamoje teritorijoje esančių gyventojų ir (ar) namų ūkių skaičių.

15.10. DPPIS turi palaikyti mobiliojo ryšio bazinių stočių, celių, meteorologinės informacijos ir padidinto pavojaus objektų sluoksnius, kai tokie duomenys yra prieinami ir jų naudojimas suderintas su duomenų teikėjais.

16. Naudotojų, rolių ir administravimo reikalavimai

16.1. DPPIS turi turėti vaidmenimis pagrįstą naudotojų valdymą.

16.2. DPPIS turi leisti:
16.2.1. kurti naudotojus;
16.2.2. keisti naudotojų duomenis;
16.2.3. blokuoti ir atblokuoti naudotojus;
16.2.4. priskirti roles;
16.2.5. suteikti ir atimti konkrečias teises;
16.2.6. valdyti prieigą prie atskirų kanalų, scenarijų ir administravimo funkcijų.

16.3. DPPIS turi atskirti bent šias naudotojų grupes:
16.3.1. perspėjimo operatorius;
16.3.2. administratorius;
16.3.3. sistemos techninės priežiūros naudotojas;
16.3.4. integracinių sistemų techninis naudotojas;
16.3.5. peržiūros arba audito naudotojas.

16.4. DPPIS turi registruoti:
16.4.1. prisijungimus;
16.4.2. nesėkmingus prisijungimus;
16.4.3. rolės pakeitimus;
16.4.4. teisių suteikimą ir atėmimą;
16.4.5. administratoriaus veiksmus.

16.5. DPPIS turi palaikyti naudotojų teisių valdymą pagal naudotojų grupes ir roles. Vienas naudotojas gali priklausyti kelioms grupėms, o jo teisės turi būti formuojamos pagal jam priskirtų grupių ir individualių teisių visumą.

16.6. Turi būti numatytos bent šios funkcinės rolės arba jų atitikmenys: administratorius, pranešimo kūrėjas, pranešimo tvirtintojas, pranešimo siuntėjas, ataskaitų peržiūros naudotojas, audito peržiūros naudotojas ir integracinės sistemos techninis naudotojas.

16.7. DPPIS turi leisti apibrėžti pranešimų rengimo ir tvirtinimo darbo eigas pagal pranešimo tipą, rizikos lygį, pranešimo autorių, instituciją ar kitus suderintus kriterijus.

16.8. DPPIS tvarkytojai yra nustatyti Daugiakanalės persėjimo platformos informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose 2026 m. balandžio 24 d. PAGD direktoriaus įsakymu Nr. 1-243/20 „Dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos atnaujinimo ir daugiakanalės perspėjimo platformos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

16.9. Planuojamas bendras vardinių naudotojų skaičius – iki 160. Maksimalus leistinas vienu metu prisijungusių naudotojų (konkurencinių sesijų) skaičius – iki 65.

16.10. DPPIS turi būti integruota su Perkančiosios organizacijos naudojama „aktyviojo katalogo“ infrastruktūra (MS Windows Active Directory).

17. Audito ir veiksmų registravimo, ataskaitų reikalavimai

17.1. DPPIS turi registruoti visus reikšmingus veiksmus ir įvykius.

17.2. Auditui turi būti registruojama ne mažiau kaip:
17.2.1. naudotojo identifikatorius;
17.2.2. veiksmo tipas;
17.2.3. data ir laikas;
17.2.4. paveiktas objektas;
17.2.5. veiksmo rezultatas;
17.2.6. klaidos kodas ar aprašymas, jei taikoma.

17.3. Audito įrašai turi būti apsaugoti nuo neleistino pakeitimo.

17.4. Audito įrašai turi būti prieinami pagal naudotojo teises ir naudojami:
17.4.1. sutrikimų ir incidentų tyrimui;
17.4.2. veiksmų atsekamumui;
17.4.3. sistemos veiklos kontrolei;
17.4.4. atitikties įrodymui.

17.5. Tvirtinant arba atmetant perspėjimo pranešimą turi būti sukuriamas audito įrašas, kuriame nurodoma, kas atliko veiksmą, kada jis atliktas, koks pranešimo tekstas ir parametrai buvo tvirtinami, kokie pakeitimai atlikti ir, jei taikoma, kokia nurodyta atmetimo priežastis.

17.6. DPPIS turi registruoti pranešimų būsenų pokyčius, kanalų aktyvavimo ir atšaukimo užklausas, pranešimų pakeitimo užklausas, sąsajų atsakymus, klaidų kodus ir kitus duomenis, reikalingus perspėjimo proceso atsekamumui ir SLA ataskaitoms.

17.7. DPPIS turi sudaryti galimybę ieškoti, filtruoti ir eksportuoti audito bei veiksmų įrašus pagal naudotojo teises. Eksportas turi būti galimas CSV arba lygiaverčiu formatu, o geografinio pobūdžio ataskaitoms - KML arba kitu GIS sistemose panaudojamu formatu, jei tokia informacija kaupiama.

17.8. DPPIS / CBC turi sudaryti galimybę rengti Cell Broadcast / EU-Alert ataskaitas pagal VJTRO, technologiją, pranešimo tipą, laikotarpį, teritoriją, celes, celių grupes ir būsenas.

17.9. Ataskaitose turi būti galima matyti ne mažiau kaip:

17.9.1. išsiųstų įprastų, testinių ir, jeigu taikoma, periodinių / „heart beat“ pranešimų skaičių;

17.9.2. celių arba celių grupių, kurioms buvo perduotas pranešimas, skaičių;

17.9.3. celių arba tinklo elementų, iš kurių gautas sėkmingas perdavimo / transliavimo patvirtinimas, skaičių, jeigu tokią informaciją pateikia VJTRO sąsajos;

17.9.4. nesėkmingų perdavimų skaičių pagal klaidos priežasties tipą;

17.9.5. pranešimo būsenos užklausų, pakeitimo užklausų, atšaukimo užklausų ir pakartotinio siuntimo veiksmų skaičių;

17.9.6. pranešimo perdavimo trukmę ir būsenų pokyčius;

17.9.7. naudotojų veiksmus, susijusius su pranešimo sukūrimu, patvirtinimu, siuntimu, pakeitimu, atšaukimu ar pakartotiniu siuntimu.

17.10. Cell Broadcast / EU-Alert ataskaitos turi būti eksportuojamos CSV arba lygiaverčiu formatu, o geografinio pobūdžio ataskaitos – KML, GeoJSON arba kitu GIS sistemose naudojamu formatu, jeigu tokie duomenys kaupiami DPPIS arba gaunami iš VJTRO.

18. Saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimai

18.1. Valstybės informacinių išteklių saugos reikalavimai:

18.1.1. DPPIS turi būti projektuojama, kuriama, diegiama ir perduodama eksploatuoti užtikrinant ne žemesnį saugos lygį, nei taikomas svarbioms valstybės informacinėms sistemoms. Šio pirkimo techninių reikalavimų nustatymo tikslais taikomas DPPIS nustatytas svarbos lygis „svarbi“.

18.1.2. Taikomas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (2011-12-15 Nr. XI-1807, Žin., 2011, Nr. 163-7739; i. k. 1111010ISTA0XI-1807, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415499) pagal šiam pirkimui taikytinas nuostatas ir galiojančią redakciją.

18.2. Kibernetinio saugumo reikalavimai:

18.2.1. DPPIS turi atitikti jai taikomus kibernetinio saugumo reikalavimus, atsižvelgiant į PAGD kaip esminio kibernetinio saugumo subjekto statusą ir tai, kad DPPIS yra identifikuota kaip  ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra.

18.2.2. Taikomas Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas (2014-12-11 Nr. XII-1428; TAR, 2014-12-23, i. k. 2014-20553, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5468a25089ef11e4a98a9f2247652cf4) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 818 (TAR, 2018-08-21, i. k. 2018-13252, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b) patvirtintas Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, pagal šiam pirkimui taikytinas nuostatas ir galiojančias redakcijas.

18.3. PAGD valdomų valstybės informacinių sistemų duomenų saugos reikalavimai:

18.3.1. Tiekėjui pagal jo vykdomų darbų apimtį taikomi PAGD direktoriaus 2019-10-04 įsakymu Nr. 1-414 (TAR, 2019-10-04, i. k. 2019-15863; suvestinė redakcija nuo 2026-05-04, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2019-15863) patvirtintų PAGD valdomų valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų reikalavimai pagal šiam pirkimui taikytinas nuostatas ir galiojančią redakciją.

18.3.2. Taikomi PAGD direktoriaus 2021-08-02 įsakymu Nr. 1-457 (2025-01-10 įsakymo Nr. 1-13 redakcija) patvirtinti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai: Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Naudotojų administravimo taisyklių reikalavimai pagal šiam pirkimui taikytinas nuostatas ir galiojančias redakcijas. Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Naudotojų administravimo taisyklės pateikti TS priede Nr. 5.

18.4. Tiekimo grandinės saugumo reikalavimai:

18.4.1. Tiekimo grandinės saugumo prievolės nustatomos pagal Vyriausybės nutarimu Nr. 818 patvirtinto Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą ir PAGD direktoriaus 2026-04-16 įsakymu Nr. 1-204/2026(1.4 E) patvirtintą Tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašą, pagal šiam pirkimui taikytinas nuostatas ir galiojančias redakcijas. Tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašas pateiktas TS priede Nr. 5.

18.5. Konkrečios 18.1.-18.4. papunkčiuose nurodytų teisės aktų taikytinos nuostatos ir priemonės apibendrintos ir pateiktos lentelėje.

DPPIS saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų sąrašas*

| Dokumentas | Taikomi punktų/papunkčių reikalavimai |
| --- | --- |
| VIIVĮ valstybės informacinių išteklių valdymas | 3 str. 1 d., 3 str. 2 d. |
| KSĮ kibernetinis saugumas | 14 str. 1 d., 14 str. 5 d. 3 p., 14 str. 5 d. 4 p., 14 str. 5 d. 5 p., 14 str. 5 d. 6 p., 14 str. 5 d. 7 p., 14 str. 5 d. 12 p., 14 str. 5 d. 13 p. |
| Nutarimo Nr. 818 kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas | Aprašo 23 p., 25 p., 25.1 p., 25.2 p., 25.3 p.; Aprašo 26 p. 1 lentelės: 1 p., 1.1 p., 1.2 p., 1.3 p., 1.4 p., 1.5 p., 1.6 p., 1.7 p., 1.8 p., 1.9 p., 1.10 p., 1.11 p., 1.12 p., 1.13 p., 2 p., 3 p., 3 p., 3.1 p., 3.2 p., 3.3 p., 3.4 p., 4 p., 5 p., 6 p., 7 p., 8 p., 9 p., 10 p.; Aprašo 47 p. 3 lentelės: 21 p., 23 p., 27 p., 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 32 p., 32.1 p., 32.2 p., 32.5 p., 32.6 p., 33 p., 35 p., 36 p., 37 p., 38 p., 39 p., 40 p., 41 p., 42 p., 43 p.; Aprašo 57 p. 4 lentelės: 44 p., 48 p., 48.1 p., 48.2 p., 48.3 p., 48.4 p.; Aprašo 65.4 p., 65.5 p., 65.5.1 p., 65.5.2 p., 65.5.3 p.; Aprašo 69 p. 7 lentelės: 58 p., 59 p., 60 p., 61 p., 62 p., 63 p., 66 p., 67 p., 68 p., 69 p., 70 p., 71.1 p., 71.2 p., 71.3 p., 71.4 p., 71.5 p., 72 p., 72.1 p., 72.2 p., 72.3 p., 73 p., 73.2 p., 74 p., 74.2 p., 75 p., 76 p., 76.1 p.; Aprašo 70 p. |
| PAGD duomenų saugos nuostatai | 42 p., 43.2 p., 43.3 p., 44 p., 44.1 p., 44.2 p., 44.3 p., 44.4 p., 45.5 p., 56 p., 57 p. |
| PAGD saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės | 6.1 p., 6.3 p., 6.4 p., 6.5 p., 7.2.1 p., 7.2.2 p., 7.2.3 p., 7.2.4 p., 7.2.5 p., 7.2.6 p., 7.2.7 p., 7.3 p., 7.4 p., 7.5 p. 7.6.1 p., 7.6.2 p., 7.6.3 p., 7.6.4 p., 7.6.5 p., 7.6.6 p., 7.6.7 p., 7.8 p. 7.10 p., 7.11 p., 7.12 p., 7.13 p., 7.15 p., 14.1 p., 14.1.1 p., 14.1.2 p., 14.2 p., 14.2.1 p., 14.2.2 p., 14.2.3 p. 14.2.4 p., 14.2.5 p., 14.2.6 p., 14.2.7 p., 14.3 p., 14.4 p., 14.5 p., 14.6 p., 14.7 p., 14.8 p., 14.9 p., 14.10 p., 14.11 p., 14.12 p., 28 p. |
| PAGD naudotojų administravimo taisyklės | 6 p., 12.6 p., 14.6 p., 14.10.1 p., 14.10.2 p., 14.10.3 p., 14.10.4 p., 14.10.5 p., 14.10.6 p., 14.11 p., 14.11.1 p., 14.11.2 p., 14.11.3 p., 15 p., 15.1 p., 15.2 p., 15.3 p., 16.3 p., 17.2 p. |
| PAGD tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašas | 6 p. 7 p., 11 p., 13 p., 14 p., 15 p., 17 p., 17.1 p., 17.2 p., 17.3 p., 17.4 p., 17.5 p., 17.6 p., 18 p., 19 p., 20 p., 20.1 p., 20.2 p., 20.3 p., 21 p., 22 p., 23 p., 24 p., 25 p., 26 p., 27 p., 28 p., 28.1 p., 28.2 p., 28.3 p., 28.4 p., 28.5 p., 28.6 p., 28.7 p., 28.8 p., 28.9 p., 28.10 p., 29 p., 30 p., 32 p., 32.1 p., 32.2 p., 32.3 p., 32.4 p., 32.5 p., 32.6 p., 32.7 p., 32.8 p., 32.9 p., 32.10 p. |

* - jei sąraše pateiktų dokumentų skirtingų punktų/papunkčių reikalavimai dalinai persidengia/papildo/patikslina vienas kitą, turi būt taikomas „griežtesnis“ kibernetinės saugos kontekste reikalavimas.

18.6. Reikalavimų įgyvendinimas ir atitikties tikrinimas:

18.6.1. 18.5. punkte pateikto sąrašo Tiekėjui taikomi reikalavimai yra privalomi pagal jo atsakomybės ir pirkimo objekto apimtį.

18.6.2. Projektavimo etape Tiekėjas pateikia ir suderina su PAGD saugumo architektūrą, prieigos teisių modelį, svarbių integracijų ir duomenų srautų saugos aprašą, saugumo priemonių įgyvendinimo planą .

18.6.3. Diegimo etape Tiekėjas įgyvendina saugos priemones ir pateikia konfigūravimo bei integravimo įrodymus. Prieš priėmimą atliekami pagal patvirtintą metodiką nustatyti komponentų saugumo, pažeidžiamumų, prieigos ir atkūrimo bandymai.

18.6.4. DPPIS priėmimo metu Tiekėjas pateikia galutinį atitikties dokumentą pagal šį reikalavimų sąrašą su įgyvendinimo įrodymais. Neatitiktys tvarkomos pagal TS nustatytą priėmimo ir defektų klasifikavimo tvarką. 36 mėnesių garantinės priežiūros metu vykdomi tęstiniai saugumo, pažeidžiamumų ir incidentų valdymo įsipareigojimai.

18.6.5. Funkcinių sutrikimų SLA reikalavimai nustatomi Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2 punkte. Kibernetinių incidentų informavimo, pažeidžiamumų šalinimo ir saugos pataisų valdymo reikalavimai nustatomi šios TS 18 skyriuje.

18.7. Informacijos saugumo valdymo standartų taikymas:

18.7.1. Tiekėjas, projektuodamas, kurdamas, diegdamas, integruodamas, testuodamas DPPIS ir vykdydamas garantinę priežiūrą, taiko su jo sutartiniais įsipareigojimais susijusias informacijos saugumo valdymo priemones, atitinkančias galiojančio LST EN ISO/IEC 27001 arba lygiaverčius reikalavimus.

18.7.2. Priemonės apima saugumo rizikų valdymą, paskyrų ir prieigų kontrolę, duomenų apsaugą, saugų kūrimą, konfigūracijų ir pakeitimų valdymą, pažeidžiamumų bei incidentų valdymą ir veiklos tęstinumą.

18.7.3. ISO/IEC 27001 sertifikato turėjimas nėra privalomas. Tiekėjas dokumentais ir faktiniais įrodymais pagrindžia 18.7.1–18.7.2 papunkčiuose nurodytų priemonių taikymą. Sertifikatas, jei pateiktas ir apima susijusią veiklą, laikomas papildomu, bet ne pakankamu DPPIS techninės atitikties įrodymu.

18.8. Saugumo dokumentavimas, derinimas ir patikra:

18.8.1. Tiekėjas pateikia PAGD vertinti ir derinti saugumo dokumentus toliau nurodytais terminais. Į vieną dokumentą gali būti sujungtos kelios sritys, jeigu visi privalomi turinio elementai lengvai identifikuojami pagal SD identifikatorius.

| ID | Aprašymas |
| --- | --- |
| SD-01 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Saugumo valdymo ir atsakomybių planas“. Pateikimo terminas: iki 2 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Esminis turinys: atsakomybės, saugos procesai, PAGD/Tiekėjas sąveika. |
| SD-02 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Pradinė saugumo architektūra ir rizikų registras“. Pateikimo terminas: iki 6 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Esminis turinys: komponentai, duomenų srautai, pasitikėjimo ribos, rizikos. |
| SD-03 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Detali komponento saugumo architektūra ir konfigūravimo specifikacija“. Pateikimo terminas: prieš atitinkamo komponento diegimą. Esminis turinys: mfa, rbac, segmentavimas, šifravimas, auditas. |
| SD-04 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Saugaus kūrimo, komponentų, pataisų ir pakeitimų valdymo procesas“. Pateikimo terminas: iki 6 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Detalizuojamas prieš komponento diegimą. Esminis turinys: komponentų inventorius, tiekimo grandinė, kontrolė. |
| SD-05 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Tiekėjo ir subtiekėjų prieigos bei nuotolinio administravimo modelis“. Pateikimo terminas: prieš suteikiant prieigas. Esminis turinys: pam / mfa / vpn, registravimas, prieigos atšaukimas. |
| SD-06 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Pažeidžiamumų valdymo ir kibernetinių incidentų pranešimo tvarka“. Pateikimo terminas: prieš pirmojo komponento diegimą. Esminis turinys: cvss, 18.9–18.10 terminai, eskalavimas. |
| SD-07 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Atsarginių kopijų ir atkūrimo procedūros, bandymų metodika“. Pateikimo terminas: prieš atitinkamo komponento priėmimą. Esminis turinys: atkūrimo scenarijai ir rezultatai. |
| SD-08 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Komponento saugos bandymų metodika ir bandymų ataskaita“. Pateikimo terminas: prieš kiekvieno komponento priėmimą. Esminis turinys: faktiniai bandymai, įrodymai ir neatitiktys. |
| SD-09 | Tiekėjas pateikia dokumentą „SLA, pagalbos tarnybos, incidentų ir eskalavimo procedūros“. Pateikimo terminas: prieš CBC paleidimą. Atnaujinama pagal etapus. Esminis turinys: 23.8–23.10 ir SS 6.2 terminai. |
| SD-10 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Galutinė visos DPPIS saugumo architektūra ir atitikties matrica“. Pateikimo terminas: prieš galutinį DPPIS priėmimą. Esminis turinys: „Taip padaryta“ dokumentai ir faktiniai įrodymai. |
| SD-11 | Tiekėjas pateikia dokumentą „Saugumo, pažeidžiamumų, incidentų ir pataisų priežiūros ataskaita“. Pateikimo terminas: kas mėnesį garantinės priežiūros metu. Esminis turinys: įvykiai, terminai, pašalinimai ir rizikos. |

18.8.2. PAGD per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateikto dokumento gavimo pateikia pastabas arba suderinimą, jeigu nenustatomas kitas suderintas terminas. Tiekėjas per 5 darbo dienas arba suderintą terminą pateikia patikslinimus.

18.8.3. Iki kiekvieno komponento paleidimo Tiekėjas pateikia atitinkamų SD-03–SD-08 priemonių įgyvendinimo įrodymus. PAGD priima sprendimą dėl eksploatavimo pradžios tik įvertinęs faktinius saugumo bandymus ir neatitiktis. Likutinės rizikos priėmimą gali įforminti tik PAGD pagal kompetenciją ir teisės aktus.

18.9. Kibernetinių incidentų ir saugumo įvykių pranešimas:

18.9.1. Tiekėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo sužinojimo apie nustatytą ar pagrįstai įtariamą su DPPIS susijusį kibernetinį incidentą, neteisėtos prieigos požymį ar konfidencialumo, vientisumo arba prieinamumo pažeidimą, galintį paveikti DPPIS, informuoja PAGD 24/7 veikiančiu suderintu kanalu.

18.9.2. Pirminis pranešimas apima tuo metu žinomus faktus, nustatymo laiką, paveiktus komponentus, preliminarų poveikį ir pradėtas priemones. Neišsamūs duomenys nėra pagrindas atidėti pranešimą. Tiekėjas išsaugo įrodymus ir teikia papildomą informaciją pagal su PAGD suderintą tvarką.

18.9.3. Jei kibernetinis incidentas kartu sutrikdo DPPIS veiklą, funkciniam sutrikimui papildomai taikomas TS 23 skyriuje aprašytas SLA.

18.10. Saugumo pažeidžiamumų valdymas:

18.10.1. Tiekėjas registruoja, vertina, mažina ir šalina DPPIS komponentų pažeidžiamumus visą sutarties vykdymo laikotarpį.

18.10.2. Pavojingumas vertinamas pagal FIRST Common Vulnerability Scoring System (CVSS) v3.1 (https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document), v4.0 (https://www.first.org/cvss/v4.0/specification-document) arba lygiavertę metodiką, atsižvelgiant ir į realią išnaudojimo riziką bei DPPIS poveikį. Oficialios specifikacijos nurodytos dokumentų sąraše.

| Lygis | Pirminis rizikos mažinimas | Galutinis pašalinimas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis | 24 val. | 72 val. |
| Aukštas | 3 kalendorinės dienos | 7 kalendorinės dienos |
| Vidutinis | 10 darbo dienų | 30 kalendorinių dienų |
| Žemas | Pagal PAGD suderintą planą | 90 kalendorinių dienų |

18.10.3. Terminai skaičiuojami nuo sužinojimo arba PAGD pranešimo apie DPPIS aktualų pažeidžiamumą, atsižvelgiant į ankstesnį iš jų. Aktyviai išnaudojami pažeidžiamumai valdomi nedelsiant. Jei pataisa objektyviai neprieinama, iki termino pabaigos teikiamos ir, PAGD suderinus, įgyvendinamos kompensacinės priemonės bei galutinio pašalinimo planas. Pažeidžiamumo  galutinio pašalinimo termino pratęsimas nėra automatinis.

19. Našumo, prieinamumo ir patikimumo reikalavimai

19.1. DPPIS turi būti prieinama ne mažiau kaip 99,9 proc. laiko per metus, neįskaitant suderintų planinės priežiūros langų.

DPPIS prieinamumo skaičiavimo metodika

DPPIS prieinamumas apskaičiuojamas pagal formulę:

Prieinamumas (%) = ((T – TP – TN) / (T – TP)) × 100, kur:

- T – visas vertinamo laikotarpio laikas;

- TP – iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintų planinės priežiūros langų trukmė;

- TN – neplanuoto DPPIS nepasiekiamumo trukmė.

DPPIS laikoma nepasiekiama, kai dėl DPPIS veikimo sutrikimo naudotojai negali prisijungti prie DPPIS arba negali vykdyti pagrindinių perspėjimo funkcijų, kurioms vykdyti DPPIS pagal Techninę specifikaciją turi būti prieinama.

Prieinamumas stebimas nepertraukiamai automatizuotomis techninėmis stebėsenos priemonėmis. Patikros turi būti atliekamos ne rečiau kaip kas 1 minutę. Neprieinamumo pradžia laikomas pirmos nesėkmingos patikros laikas, o pabaiga – laikas, kai DPPIS veikimas atkuriamas ir sėkmingai patvirtinamas stebėsenos priemonėmis.

Planinės priežiūros laikas neįtraukiamas į prieinamumo skaičiavimą tik tuo atveju, jeigu planinės priežiūros darbai ir jų vykdymo laikas buvo iš anksto suderinti su Perkančiąja organizacija. Planinės priežiūros darbams viršijus suderintą priežiūros langą, viršytas laikas laikomas neplanuotu nepasiekiamumu.

DPPIS prieinamumas skaičiuojamas už kiekvienus 12 mėnesių jos eksploatavimo laikotarpio. Jeigu vertinamas trumpesnis laikotarpis, prieinamumas apskaičiuojamas proporcingai pagal faktinę vertinamo laikotarpio trukmę.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Perkančiajai organizacijai susipažinti su prieinamumo stebėsenos duomenimis ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateikti ataskaitą apie DPPIS prieinamumą, neplanuoto nepasiekiamumo atvejus ir planinės priežiūros laikotarpius.

Trečiosios šalies valdomos informacinės sistemos, ryšio tinklo, perspėjimo kanalo ar kitos išorinės paslaugos nepasiekiamumas nelaikomas DPPIS nepasiekiamumu, jeigu DPPIS pusėje atitinkama funkcija veikia tinkamai, sąsaja yra prieinama ir DPPIS tinkamai registruoja bei apdoroja išorinės sistemos nepasiekiamumą.

19.2. Turi būti įgyvendinta aukšto patikimumo architektūra, apimanti:
19.2.1. kritinių komponentų dubliavimą;
19.2.2. rezervinius duomenų perdavimo kanalus;
19.2.3. veiklos atkūrimo po sutrikimo sprendimą.

19.3. DPPIS turi būti projektuojama taip, kad kritinės DPPIS funkcijos išliktų prioritetinės net esant daliniams sistemos sutrikimams.

Kritinėmis DPPIS funkcijomis laikomos funkcijos ir sisteminės paslaugos, kurių neveikimas tiesiogiai trukdo įgaliotam naudotojui parengti, patvirtinti, išsiųsti arba perduoti perspėjimo pranešimą į perspėjimo kanalus, taip pat funkcijos, būtinos perspėjimo veiksmų saugai, atsekamumui ir auditui užtikrinti.

Kritinės DPPIS funkcijos apima ne mažiau kaip:

1. naudotojų autentifikavimą ir autorizavimą;

2. perspėjimo pranešimo sukūrimą, redagavimą, validavimą ir patvirtinimą;

3. perspėjimo teritorijos arba geografinės zonos nustatymą;

4. perspėjimo kanalų parinkimą ir pranešimo perdavimą į pasirinktus kanalus;

5. perspėjimo kanalų veikimą (kaip min.: korinis transliavimas (angl. - CellBroadcast), mobiliosios aplikacijos „LT72“ valdymo sąsaja, interneto svetainė; sirenų valdymo platformos valdymo sąsaja, sąsaja su TV transliacijos tiekėju, sąsaja su Radijo transliacijos tiekėju);

6. pranešimo siuntimo būsenų ir klaidų stebėseną;

7. veiksmų žurnalizavimą, audito įrašų formavimą ir saugojimą;

8. administravimo funkcijas, būtinas kritinių perspėjimo funkcijų veikimui užtikrinti.

19.4. Kritinių funkcijų atkūrimo tikslai turi būti ne blogesni kaip:
19.4.1. RTO – ne daugiau kaip 4 valandos;
19.4.2. RPO – ne daugiau kaip 15 minučių kritiniams veiksmų ir konfigūracijų duomenims.

19.5. DPPIS turi sudaryti galimybę daryti atsargines duomenų kopijas nestabdant sistemos veikimo arba maksimaliai sumažinant poveikį kritinėms perspėjimo funkcijoms.

19.6. Tiekėjas turi parengti veiklos tęstinumo ir atkūrimo plano projektą, kuriame būtų aprašytos atsarginių kopijų kūrimo, atkūrimo, komponentų persijungimo, duomenų vientisumo patikrinimo ir veikimo atkūrimo procedūros.

19.7. DPPIS testavimo metu turi būti patikrintas bent vieno duomenų centro ar analogiško kritinio infrastruktūros komponento sutrikimo scenarijus, siekiant įsitikinti, kad kritinės perspėjimo funkcijos gali būti tęsiamos pagal nustatytus RTO / RPO tikslus.

19.8. DPPIS turi rinkti realaus laiko pasiekiamumo, apkrovos ir pagrindinių komponentų būsenos stebėsenos informaciją ir perduoti ją į Pirkėjo naudojamą stebėsenos sistemą arba kitą suderintą stebėsenos sprendimą.

19.9. CBC ir kiti kritiniai infrastruktūros komponentai, kai tai palaikoma pasirinktos technologijos, turi turėti stebėsenos sąsajas, leidžiančias gauti būsenos informaciją ir klaidų pranešimus, įskaitant SNMP arba lygiavertį mechanizmą.

20. Licencijavimo ir intelektinės nuosavybės reikalavimai

20.1. Tiekėjas Pasiūlyme turi aiškiai aprašyti siūlomą DPPIS programinės įrangos licencijavimo modelį ir nurodyti:

- pagal Sutartį kuriamus programinės įrangos komponentus;

- iki Pasiūlymo pateikimo Tiekėjo ar gamintojo sukurtus standartinius programinės įrangos komponentus;

- naudojamus komercinius trečiųjų šalių programinės įrangos produktus;

- naudojamus nemokamus ir (ar) atvirojo kodo programinės įrangos komponentus;

- kiekvienam komponentui taikomą licencijos rūšį, galiojimo terminą, licencijavimo matavimo vienetą ir, jeigu taikoma, licencijos atnaujinimo ar pratęsimo sąlygas.

20.2. Pagal Sutartį sukuriama programinė įranga

- Į pagal Sutartį specialiai DPPIS sukurtą programinę įrangą ir projektinius dokumentus DPPIS valdytojui turi būti perduotos autorių turtinės teisės Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta apimtimi.

- Perduodamos teisės turi apimti bent:

- teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą;

- teisę daryti programinės įrangos kopijas;

- teisę programinę įrangą modifikuoti, tobulinti ir toliau plėtoti;

- teisę perkelti programinę įrangą į kitą informacinių technologijų platformą ar infrastruktūrą;

- teisę suteikti teisę šią programinę įrangą naudoti kitiems asmenims, kai tai reikalinga DPPIS eksploatavimui, priežiūrai, vystymui ar kitoms DPPIS valdytojo funkcijoms vykdyti;

- teisę gauti, naudoti ir keisti programinės įrangos pradinį kodą.

- Turtinių teisių perdavimas neturi riboti DPPIS valdytojo teisės perduoti DPPIS programinės įrangos priežiūrą, modifikavimą, tobulinimą ar tolesnį plėtojimą kitam tiekėjui.

20.3. Pradinis kodas ir techninė dokumentacija

Tiekėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai pagal Sutartį sukurtų DPPIS programinės įrangos komponentų aktualų pradinį kodą, jo versijų istoriją, programinės įrangos surinkimui, diegimui, konfigūravimui ir eksploatavimui reikalingą dokumentaciją bei kitą informaciją, būtiną tam, kad DPPIS priežiūrą ir tolesnį plėtojimą galėtų vykdyti Perkančioji organizacija arba jos pasirinktas kitas tiekėjas.

20.4. Iki Sutarties sudarymo sukurta ir trečiųjų šalių programinė įranga

Jeigu DPPIS naudojama iki Pasiūlymo pateikimo Tiekėjo, gamintojo ar trečiųjų šalių sukurta programinė įranga, kurios autorių turtinės teisės Perkančiajai organizacijai neperduodamos, Tiekėjas turi užtikrinti tokios apimties naudojimo teises, kurios yra būtinos DPPIS eksploatavimui pagal paskirtį ir neužkerta kelio pagal Sutartį sukurtos DPPIS programinės įrangos priežiūrą, modifikavimą ar tolesnį plėtojimą perduoti kitam tiekėjui.

Tiekėjas Pasiūlyme turi aiškiai identifikuoti tokią programinę įrangą ir jai taikomas licencines sąlygas.

20.5. Licencijų galiojimas

Pagal Sutartį specialiai DPPIS sukurtos programinės įrangos naudojimo teisės turi būti suteikiamos neribotam laikui ir be papildomo atlygio.

Iki Pasiūlymo pateikimo sukurtai Tiekėjo, gamintojo ar trečiųjų šalių standartinei programinei įrangai gali būti siūlomos tiek neterminuotos, tiek terminuotos arba prenumeratos pagrindu suteikiamos licencijos.

Jeigu siūloma terminuota arba prenumeratos pagrindu suteikiama licencija:

- jos galiojimas ir visi licencijos mokesčiai per Sutarties ir garantinės priežiūros laikotarpį turi būti įtraukti į Pasiūlymo kainą;

- Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti licencijos galiojimo terminą bei jos pratęsimo sąlygas;

- Perkančiajai organizacijai turi būti sudaryta galimybė pasibaigus Sutarčiai licenciją pratęsti ar įsigyti tiesiogiai iš gamintojo, jo įgalioto atstovo arba kito teisėto tiekėjo, nepriklausomai nuo DPPIS diegimą atlikusio Tiekėjo;

- terminuotas licencijavimo modelis negali apriboti Perkančiosios organizacijos teisių į pagal Sutartį sukurtus DPPIS komponentus ir jų pradinį kodą.

20.6. Programinės įrangos versijos

DPPIS perdavimo eksploatuoti metu ir 36 mėn. garantinės priežiūros metu turi būti pateiktos ir naudojamos naujausios gamintojo palaikomos stabilios programinės įrangos versijos, kurioms teikiami saugos atnaujinimai. Šis reikalavimas taikomas tiek mokamai, tiek nemokamai ir atvirojo kodo programinei įrangai.

Jeigu naujausia gamintojo paskelbta versija negali būti naudojama dėl pagrįstų suderinamumo, saugumo ar kitų techninių priežasčių, Tiekėjas turi tai pagrįsti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti, kad naudojamos programinės įrangos versijos būtų gamintojo palaikomos ir gautų taikomus saugos atnaujinimus.

20.7. Atvirojo kodo programinė įranga

Jeigu naudojama nemokama ar atvirojo kodo programinė įranga, Tiekėjas turi užtikrinti jos licencinių sąlygų laikymąsi ir Pasiūlyme arba projektavimo dokumentuose pateikti naudojamų komponentų, jų versijų ir licencijų sąrašą.

Atvirojo kodo ar kitos trečiųjų šalių programinės įrangos licencinės sąlygos negali apriboti Perkančiajai organizacijai pagal šią Techninę specifikaciją ir Sutartį suteikiamų teisių į specialiai DPPIS sukurtą programinę įrangą.

21. Diegimo etapai ir terminai

21.1. DPPIS turi būti diegiama etapais.

21.2. Visa DPPIS įgyvendinimo trukmė negali viršyti 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

21.3. Cell Broadcast funkcionalumas turi būti įdiegtas pirmuoju etapu ir paleistas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

21.4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi suorganizuoti projekto pradžios susitikimą (nuotoliu arba gyvai), kuriame aptariami projekto dalyviai ir jų vaidmenys, tikslai, apimtis, įgyvendinimo būdas, grafikas ir komunikacijos principai.

21.5. Ne vėliau kaip per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi el.paštu arba raštu pateikti ir suderinti projekto valdymo planą, kuriame aprašoma projekto komanda, dalyvių atsakomybės, preliminarus įgyvendinimo grafikas ir darbų planas, Pirkėjo įsitraukimas, komunikacijos tvarka, kokybės užtikrinimo priemonės ir rizikų valdymas.

21.6. Ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi el.paštu arba raštu pateikti ir suderinti detalų įgyvendinimo grafiką ir  darbų planą, kuriame būtų:
21.6.1. etapai;
21.6.2. terminai;
21.6.3. priklausomybės;
21.6.4 tarpinių rezultatų aprašymai;
21.6.5. testavimo ir priėmimo procedūros.

21.7.  Nuo sutarties įsigaliojimo iki galutinio sistemos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Tiekėjas turi organizuoti projekto eigos susitikimus ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Susitikimuose vertinama darbų pažanga ir atitiktis projekto įgyvendinimo grafikui, aptariamos rizikos, sprendžiami iškilę klausimai, nustatomi tolesni veiksmai, už juos atsakingi asmenys ir įvykdymo terminai. Pirkėjo prašymu papildomas susitikimas organizuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nebent šalys susitaria dėl kito termino. Tiekėjas protokoluoja susitikimus ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po susitikimo pateikia protokolo projektą Pirkėjui derinti. Susitikimai gali vykti nuotoliniu būdu, jeigu tai suderinta su Pirkėju.

21.8. Tiekėjo vadovybės arba atsakingi sprendimus priimantys atstovai turi dalyvauti projekto priežiūros ar valdymo susitikimuose pagal Pirkėjo nustatytą periodiškumą, kai tai reikalinga kritiniams projekto klausimams spręsti.

22. Testavimo ir priėmimo reikalavimai

22.1. Tiekėjas privalo parengti ir suderinti:
22.1.1. testavimo planą;
22.1.2. testavimo scenarijus;
22.1.3. testavimo protokolų formas;
22.1.4. priėmimo kriterijų sąrašą;
22.1.5. bandomosios eksploatacijos planą.

22.2. Turi būti atlikti ne mažiau kaip šie testai:
22.2.1. funkciniai testai;
22.2.2. integraciniai testai;
22.2.3. našumo testai;
22.2.4. saugumo testai;
22.2.5. HA / DR testai;
22.2.6. perspėjimo kanalų testai;
22.2.7. EWS scenarijų testai;
22.2.8. naudotojų teisių ir audito testai.

22.3. DPPIS laikoma priimta tik jei:
22.3.1. visi privalomi reikalavimai įvykdyti;
22.3.2. nėra neišspręstų kritinių defektų;
22.3.3. pateikta visa dokumentacija;
22.3.4. atlikti mokymai;
22.3.5. pasirašyti:

22.3.5.1. DPPIS komponentų/funkcionalumų paleidimo eksploatacijai priėmimo perdavimo aktai;

22.3.5.2. DPPIS galutinis paleidimo eksploatacijai priėmimo perdavimo aktas.

22.3.6. perduotas atitinkamą priimamą versiją atitinkantis 20.3 punkte nustatytas rinkinys ir sėkmingai atliktas 22.10 punkte nustatytas patikrinimas.

22.3.7. Interneto svetainės našumo ir apkrovos bandymai:

22.3.7.1. Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti interneto svetainės ir interaktyviųjų žemėlapių platformos apkrovos bandymų metodiką, kurioje būtų apibrėžti naudotojų veiksmų scenarijai, apkrovos didinimo tvarka, atsako laiko ir klaidų dažnio vertinimo kriterijai.

22.3.7.2. Bandymų metu turi būti patikrintas sistemos veikimas esant ne mažiau kaip 500 000 vienu metu aktyvių naudotojų sesijų, įskaitant žemėlapių atidarymą, mastelio keitimą, navigavimą žemėlapyje ir objektų informacijos peržiūrą.

22.3.7.3. Bandymų rezultatai turi būti dokumentuoti ir pateikti Perkančiajai organizacijai. Nustačius neatitiktis, Tiekėjas turi jas pašalinti ir pakartoti bandymus.

22.4. Priėmimo testavimas turi būti atliekamas naudojant duomenis ir konfigūraciją, kiek įmanoma atitinkančius faktinį DPPIS eksploatavimą, įskaitant VJTRO sąsajų, geoduomenų, naudotojų rolių, pranešimų šablonų ir testinių perspėjimo scenarijų patikrinimą.

22.5. Priėmimo testavimo metu turi būti patikrintas DPPIS pasiekiamumas ir veikimas aukšto patikimumo scenarijuose, įskaitant vieno duomenų centro ar kito kritinio komponento gedimo scenarijų, jei tokia infrastruktūra numatyta diegimo architektūroje.

22.6. Tiekėjas turi pateikti testavimo ir priėmimo procedūrų aprašą, kuriame būtų nurodyta, kaip bus tikrinama atitiktis pradiniams techninės specifikacijos reikalavimams ir įgyvendinimo metu detalizuotiems reikalavimams.

22.7. Tiekėjas turi numatyti ir pateikti visus DPPIS testinei / priėmimo aplinkai sukurti, įdiegti, konfigūruoti, palaikyti ir testavimui vykdyti reikalingus techninius, programinius, licencinius ir kitus resursus, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad konkrečius resursus suteikia Perkančioji organizacija.

22.8. Priėmimo testavimo užbaigimo kriterijai

Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai užbaigtu, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

atlikti visi atitinkamam komponentui, moduliui, integracijai, perspėjimo kanalui ar funkcionalumui numatyti privalomieji priėmimo testavimo scenarijai;

sėkmingai įvykdyti visi testavimo scenarijai, kuriais tikrinamos pagrindinės perspėjimo funkcijos, įskaitant, kai taikoma, perspėjimo pranešimo suformavimą, patvirtinimą, perdavimą pasirinktam perspėjimo kanalui, perdavimo rezultato gavimą ir įvykio registravimą;

sėkmingai patikrinti visi testuojamam objektui taikomi Techninės specifikacijos funkciniai, integraciniai, saugos, našumo ir kiti reikalavimai, kuriems nustatytas priėmimo testavimas;

nėra neuždarytų kritinių ir didelių defektų;

ištaisyti kritiniai ir dideli defektai yra pakartotinai ištestuoti, o tais atvejais, kai atlikti pakeitimai galėjo turėti įtakos kitam DPPIS funkcionalumui, atliktas atitinkamas regresinis testavimas;

likę vidutiniai ir maži defektai netrukdo naudoti testuojamo funkcionalumo pagal paskirtį, yra užregistruoti ir jų pašalinimo terminai suderinti su Perkančiąja organizacija;

Tiekėjas pateikė testavimo protokolą, kuriame nurodyti atlikti testai, jų rezultatai, nustatyti defektai ir jų būklė;

Perkančioji organizacija patvirtino priėmimo testavimo rezultatus.

22.9. Defektų klasifikavimas

Priėmimo testavimo metu nustatyti defektai pagal jų poveikį DPPIS funkcionalumui klasifikuojami taip:

Kritinis defektas – defektas, dėl kurio:

DPPIS arba pagrindinė perspėjimo funkcija visiškai neveikia arba tampa neprieinama;

negalima suformuoti, patvirtinti, perduoti ar išsiųsti perspėjimo pranešimo, kai tokia funkcija turi būti vykdoma;

perspėjimo pranešimas perduodamas neteisingam perspėjimo kanalui, neteisingai teritorijai arba su iš esmės neteisingu turiniu;

prarandami, sugadinami arba neleistinai pakeičiami esminiai DPPIS duomenys;

atsiranda informacijos saugos pažeidimas ar pažeidžiamumas, dėl kurio galima neleistina prieiga prie DPPIS ar jos duomenų arba reikšmingai sutrikdomos pagrindinės DPPIS funkcijos;

nėra tinkamo laikino sprendimo, leidžiančio saugiai vykdyti atitinkamą pagrindinę funkciją.

Didelis defektas – defektas, dėl kurio:

reikšmingai sutrikdomas komponento, modulio, integracijos, perspėjimo kanalo ar funkcionalumo veikimas, tačiau pagrindinė DPPIS veikla gali būti tęsiama;

funkcija neveikia arba veikia netinkamai daliai naudotojų, duomenų, teritorijų ar perspėjimo kanalų;

funkcionalumas reikšmingai neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų;

funkcijai vykdyti būtinas laikinas sprendimas arba papildomi rankiniai veiksmai, tačiau jais galima saugiai tęsti veiklą.

Vidutinis defektas – defektas, kuris apsunkina ar apriboja funkcionalumo naudojimą, tačiau neturi reikšmingos įtakos pagrindinių DPPIS funkcijų vykdymui ir egzistuoja tinkamas alternatyvus veikimo būdas.

Mažas defektas – kosmetinis, ergonominis, tekstinis arba kitas nedidelis neatitikimas, neturintis reikšmingos įtakos DPPIS funkcionalumui, saugai, našumui, duomenų vientisumui ar paslaugų prieinamumui.

22.10. Pradinio kodo ir dokumentacijos pakankamumo patikrinimas

Prieš priimant pagal Sutartį sukurtus programinės įrangos komponentus, testinėje / priėmimo aplinkoje pagal perduotą rinkinį atliekamas jų surinkimas ir diegimas bei sutarti pagrindinių funkcijų patikrinimai. Patikrinimas turi patvirtinti, kad pagal pateiktas instrukcijas Perkančioji organizacija arba jos pasirinktas vykdytojas, turintis atitinkamą techninę kompetenciją ir teisėtas reikalingų standartinių komponentų licencijas, gali atkurti perduodamą programinės įrangos versiją be papildomos, neperduotos Tiekėjo informacijos ar tik Tiekėjui prieinamų priemonių.

Patikrinimą organizuoja Tiekėjas, dalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, ir jo rezultatus įrašo į priėmimo testavimo protokolą: nurodo kodo versiją, rinkinio sudėtį, naudotas priklausomybes, surinkimo ir diegimo veiksmus bei funkcinių patikrinimų rezultatus. Nustačius trūkstamą informaciją ar neatkuriamą versiją, Tiekėjas pašalina trūkumus ir pakartoja patikrinimą iki atitinkamų rezultatų priėmimo. Standartiniai komerciniai ir trečiųjų šalių komponentai diegiami gamintojo nustatyta tvarka; jų surinkimas iš pradinio kodo nereikalaujamas.

22.11. Operatorių integracijų priėmimo bandymai

22.11.1. Kiekvienam VJTRO tikrinami taikomi protokolai, teritorijos konvertavimas, viso tinklo Tracking Area adresavimas arba atitinkamos technologijos alternatyva, ribotos teritorijos atrinktų celių grupavimas, duomenų importas ir būsenų atvaizdavimas pagal TS 6.31–6.36. Protokolo įrašais patvirtinama, kad neįtrauktos neatrinktos celės ir viso tinklo Tracking Area užklausa be pagrindo neskaidoma į visas celes.

22.11.2. Patikrinamas vienos jungties ir CBC instancijos sutrikimas, sesijos atkūrimas, užduoties atsekamumas, dalinio ir nežinomo rezultato atvaizdavimas. Neįmanomi ar pavojingi gamybiniai scenarijai tikrinami laboratorijoje arba suderintu imitatoriumi; imitavimo apimtis protokole aiškiai atskiriama nuo faktiškai su VJTRO atliktų bandymų.

22.11.3. Bandymai VJTRO tinkle atliekami tik gavus Pirkėjo ir VJTRO leidimą, naudojant suderintas laboratorines celes ar ribotą teritoriją ir testinius parametrus. Tinklo atsakymai ir žurnalai yra pagrindiniai techninio vykdymo įrodymai; telefono ekrano vaizdas gali juos papildyti, tačiau neįrodo viso tinklo aprėpties. Tikrinamos atitinkamo VJTRO eksploatuojamos ir pirkimo apimtyje integruojamos technologijos.

23. Garantinės priežiūros reikalavimai

23.1. Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantinę priežiūrą.

23.2. Garantinės priežiūros metu tiekėjas turi teikti:
23.2.1. incidentų ir sutrikimų registravimą ir valdymą;
23.2.2. defektų/klaidų taisymą;
23.2.3. programinės įrangos atnaujinimus;
23.2.4. saugumo pataisas;
23.2.5. konsultacijas;
23.2.6. nuotolinę ir, jei reikia, vietinę techninę pagalbą.

23.3. Tiekėjas turi užtikrinti 24/7 incidentų ir sutrikimų reagavimą ir šalinimą.

23.4. Incidentų ir sutrikimų reagavimo ir šalinimo terminai turi būti aiškiai apibrėžti paslaugų lygio susitarime (angl. – Service Level Agreement) (toliau – SLA).

23.5. Tiekėjas turi teikti nuotolinį palaikymą elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant pagalbos tarnybos paslaugas 24/7 režimu incidentams, sutrikimams, konsultacijoms dėl DPPIS naudojimo, klaidų registravimui, klasifikavimui ir šalinimui.

23.6. Tiekėjas turi užtikrinti specialistų prieinamumą reguliarių DPPIS testavimų metu, jeigu tokie testavimai planuojami Pirkėjo, įskaitant ne mažiau kaip keturis suderintus testavimo langus per metus garantinės  priežiūros laikotarpiu.

23.7. Tiekėjas turi pateikti incidentų, sutrikimų, defektų/klaidų ir užklausų valdymo priemonę arba procesą, leidžiantį Pirkėjo naudotojams registruoti incidentus, sutrikimus, defektus/klaidas ir užklausas, stebėti jų būseną, gauti informaciją apie klasifikaciją, numatomą šalinimo laiką ir atliktus veiksmus.

23.8. SLA nustatomos šios privalomos maksimalios funkcinių sutrikimų šalinimo trukmės:

1 kategorija – DPPIS veikimą paralyžiuojanti avarija, 3 val.;

2 kategorija – kritinė esminių komponentų klaida be veiksmingo apeinamojo sprendimo, 8 val.;

3 kategorija – klaida su apeinamuoju sprendimu, 5 darbo dienos;

4 kategorija – netikslumas be tiesioginio poveikio, 20 darbo dienų;

5 kategorija – pakeitimo užklausa, pagal atskirą susitarimą;

6 kategorija – konsultacija, 1 darbo diena.

Pašalinus sutrikimą, jeigu jo šalinimo metu buvo keičiama pagal Sutartį sukurta DPPIS programinė įranga, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi atnaujinti Perkančiajai organizacijai prieinamoje išeities kodo saugykloje esančią programinės įrangos versiją taip, kad saugykloje esantis išeities kodas atitiktų gamybinėje aplinkoje įdiegtą programinės įrangos versiją.

Kartu turi būti atnaujinta versijų informacija ir, kai taikoma, pakeitimų įgyvendinimui, programinės įrangos surinkimui, diegimui, konfigūravimui ir eksploatavimui reikalinga techninė dokumentacija.

23.9. SLA susitarime turi būti numatyta, kad avarijos ir kritinės klaidos atveju užklausa užregistruojama, klasifikuojama ir pirminė informacija apie šalinimo eigą pateikiama:

23.9.1. 1–2 kategorijų sutrikimai registruojami, klasifikuojami ir apie jų šalinimo eigą pirmą kartą informuojama ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pranešimo gavimo, 24/7 režimu. Kitiems atvejams taikomas ne ilgesnis kaip 8 darbo valandų pirminio reagavimo terminas;

23.9.2. 1 ir 2 kategorijoms šalinimo terminas skaičiuojamas nuo faktinio registravimo ir klasifikavimo užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip nuo 1 valandos po pranešimo gavimo. Išlaikomas 1 + 3 ir 1 + 8 modelis: maksimaliai 4 val. ir 9 val. nuo pranešimo gavimo;

23.9.3. 3, 4 ir 6 kategorijų terminai skaičiuojami darbo dienomis arba darbo valandomis pagal sutartyje nustatytą darbo laiką. SLA turi apibrėžti laiko žymas, darbo laiką, teisėtus sustabdymo atvejus ir sutrikimo pašalinimo patvirtinimą.

Laikino apeinamojo sprendimo įdiegimas savaime nėra galutinis defekto pašalinimas.

23.10. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi teikti funkcinius ir saugumo atnaujinimus, pataisas ir suderinamumo pakeitimus, būtinus DPPIS veikimui pagal sutartį užtikrinti.

Atlikus atnaujinimą, pataisą ar suderinamumo pakeitimą, Tiekėjas turi atnaujinti visą su atliktu pakeitimu susijusią DPPIS techninę ir eksploatacinę dokumentaciją taip, kad ji atitiktų faktiškai įdiegtą DPPIS versiją ir konfigūraciją.

Jeigu atliekant atnaujinimą, pataisą ar suderinamumo pakeitimą buvo keičiama pagal Sutartį sukurta DPPIS programinė įranga, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pakeitimo įdiegimo į gamybinę aplinką turi atnaujinti Perkančiajai organizacijai prieinamoje išeities kodo saugykloje esančią programinės įrangos versiją taip, kad joje esantis išeities kodas atitiktų gamybinėje aplinkoje įdiegtą programinės įrangos versiją.

Kartu turi būti atnaujinta programinės įrangos versijų ir pakeitimų informacija bei, kai taikoma, programinės įrangos surinkimui, diegimui, konfigūravimui, administravimui, integracijoms ir eksploatavimui reikalinga dokumentacija.

23.11. Tiekėjas nuo sutarties vykdymo pradžios privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijoje 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę veikiantį atstovą, įgaliotą partnerį, subtiekėją arba kitą palaikymo organizavimo pajėgumą, užtikrinantį komunikaciją lietuvių kalba, incidentų priėmimą, eskalavimą ir prireikus atvykimą į perkančiosios organizacijos ar valstybės duomenų centro infrastruktūros eksploatavimo vietą.

24. Dokumentacijos ir mokymų reikalavimai

24.1. Tiekėjas turi pateikti bent šią dokumentaciją:
24.1.1. architektūros aprašą;
24.1.2. diegimo aprašą;
24.1.3. administravimo vadovą;
24.1.4. naudotojo vadovą;
24.1.5. integracijų aprašą;
24.1.6. API aprašą;
24.1.7. saugumo aprašą;
24.1.8. testavimo ataskaitas;
24.1.9. eksploatavimo ir priežiūros rekomendacijas.

24.2. Tiekėjas turi surengti mokymus:
24.2.1. DPPIS administratoriai – iki 10 asmenų;

24.2.2. DPPIS naudotojai / perspėjimų rengėjai ir siuntėjai – iki 200 asmenų;

24.3. Tiekėjas turi parengti mokymų programą, mokymų medžiagą lietuvių kalba, naudotojų instrukcijas, administratorių instrukcijas, praktines užduotis ir mokymų dalyvių žinių / praktinių gebėjimų patikrinimo priemones. Mokymai turi būti vykdomi pagal su Perkančiąja organizacija suderintą mokymų planą. Mokymai turi būti pritaikyti DPPIS naudojimo scenarijams, įskaitant naudotojų, administratorių ir techninės priežiūros darbuotojų mokymus.

24.4. Mokymuose turi būti numatyti naudotojų mokymai ir administratorių mokymai, kurių kiekvieno trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 6 valandos, nebent su Pirkėju suderinamas kitas mokymų modelis.

24.5. Mokymams turi būti suteikta testinė arba mokomoji aplinka, kurioje būtų galima atlikti perspėjimo pranešimų rengimo, tvirtinimo, siuntimo imitavimo, ataskaitų ir administravimo veiksmus neinicijuojant realių perspėjimų.

24.6. DPPIS naudotojo sąsajoje (mokymo aplinkoje) turi būt numatyta kontekstinę pagalbą arba nuorodas į aktualias naudotojo ir administratoriaus instrukcijas, įskaitant laukų paaiškinimus, puslapių paskirtį ir pagrindinių procesų aprašymą.

25. Nacionalinio saugumo reikalavimai

25.1 Perkančioji organizacija, reikalauja, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) (ar paslaugos) (ar darbai) nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų  gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Nustačiusi pasiūlymų eilę perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

25.2. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 PAGD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

Tiekėjas bendradarbiauja su Perkančiąja organizacija, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir kitomis kompetentingomis institucijomis..

26. Reikalavimų taikymas

26.1. Visi šioje techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra privalomi Tiekėjui, išskyrus atvejus, kai konkrečiame reikalavime aiškiai nurodyta, kad tam tikras funkcionalumas, savybė, techninis sprendimas ar galimybė yra neprivaloma, papildoma arba gali būti siūloma kaip alternatyvus / lygiavertis sprendimas.

26.2. Tiekėjo siūlomas sprendimas turi atitikti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu Tiekėjas siūlo alternatyvų arba lygiavertį sprendimą, jis turi pagrįsti, kad toks sprendimas užtikrina ne žemesnį funkcionalumo, saugumo, patikimumo, integruojamumo, veiklos tęstinumo ir kokybės lygį.

26.3. Reikalavimų neatitikimas laikomas pasiūlymo neatitikimu techninės specifikacijos reikalavimams, išskyrus atvejus, kai techninėje specifikacijoje aiškiai numatyta galimybė siūlyti alternatyvų arba lygiavertį sprendimą.

Priedas Nr.1

Esamos perspėjimui ir informavimui naudojamos infrastruktūros aprašymas

Perspėjimui ir informavimui šiuo metu naudojamą infrastruktūrą sudaryta iš šių esminių elementų:

- GPIS perspėjimas pranešimais į mobiliuosius įrenginius (telefonus) pasinaudojant operatorių tinklais CB (Cell Broadcast) technologijos pagalba.  GPIS veikia VJTRO UAB ,,Bitė Lietuva“, AB ,,Telia Lietuva“,  UAB ,,Tele2“ 2G (GSM), 4G (LTE) tinkluose. GPIS techninė ir programinė įranga įdiegta 2012 metais. GPIS valdytojas yra PAGD;

Esama GPIS techninė ir programinė architektūra bei jos licencijos nėra DPPIS techninio sprendimo dalis ir naujos DPPIS kūrimui, diegimui ar eksploatavimui nebus naudojamos.

- Perspėjimo sirenomis sistemos. Lietuvoje įdiegta apie 1200 perspėjimo sirenų, kurios yra dalinai valdomos iš vietinių valdymo pultų, dalinai apjungtos į atskiras perspėjimo sirenomis sistemas, kurios valdomos PAGD ar atskirų savivaldybių administracijų. Naudojamos skirtingų tiekėjų/gamintojų techninė ir programinė – V.Sipavičiaus, Digitex, Sircom, Sonnenburg, kt.; Perspėjimo sirenomis sistemos nėra centralizuotos šalies lygiu. PAGD 2023-2028 m. vykdo perspėjimo sirenų ir perspėjimo sirenų sistemų valdymo centralizavimo projektą, kurio pagrindinis tikslas – sukurti ir vystyti šalies mastu veikiančią vieningą perspėjimo sirenų platformą. Platformos techninės ir programinės įrangos tiekėjas – Digitex. 2024-2026 m. metais prie platformos yra prijungta 250 perspėjimo sirenų, 2027-2028 m. planuojama centralizuoti/prijungti prie platformos apie 965 perspėjimo sirenų/perspėjimo sirenų sistemų.

- Nacionalinis TV/radijo transliuotojas, kuris dalyvauja vykdant perspėjimą ir informavimą, platina skubią ir svarbią informaciją, kurią PAGD perduoda neautomatizuotomis priemonėmis (elektroniniu paštu, telefonu ar kitais kanalais);

- Informavimo apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms svetainė www.LT72.lt, kurioje gyventojams pateikiama svarbi informacija, kaip jie gali pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms, rekomenduojama, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu. Svetainės valdytojas yra PAGD;

- Mobiliosios programėlės:

(„LT72“  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lt_72.pagd&hl=lt,

„KOVAS“ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vilnius.kovas.csa,

„MAMA+“ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nob.mamaapp&hl=lt, pan.),

kurios gyventojams pateikia svarbią informaciją, kaip jie gali pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms, rekomenduoja, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu. Mobiliųjų programėlių rinka vystosi, programėles kurią ir platiną skirtingi gamintojai/užsakovai. Šiai dienai nėra sukurtas vieningas mechanizmas kompetentingos informacijos pateikimui į mobiliąsias programėles.

- Kiti informacijos sklaidos šaltiniai (tv/radijas, WWW naujienų portalai, socialiniai tinklai), kurie naudojami neoperatyviam gyventojų informavimui. Šiai dienai nėra sukurtas vieningas mechanizmas kompetentingos informacijos pateikimui kitiems informacijos sklaidos šaltiniams.

Priedas Nr.2

Sirenų valdymo platformos techninės ir programinė įrangos techninis aprašymas

„Digitex Open Control Protocol dokumentas ir DigitexCZK/IP Web API protocol dokumentai bus pateikti potencialiam Tiekėjui  CVPIS priemonėmis pagal Tiekėjo pateiktą paklausimą, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir Tiekėjui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą (priedas Nr.6) dėl dokumentų ir informacijos konfidencialumo, saugojimo ir neatskleidimo.

Priedas Nr.3

TV ir radijo transliavimo techninės ir programinė įrangos techninis aprašymas

Perspėjimo žinučių (audio formatu) siuntimas LRT FM tinklais (nutraukiant LRT radijo programų siuntimą)

Perspėjimo žinučių (video vinjetė, audio pranešimas ir bėganti eilutė) siuntimas LRT DVB-T tinklais  (nutraukiant LRT TV programų siuntimą)

| Perspėjimo žinučių siuntimas LRT FM tinklais |  |
| --- | --- |
| NR. | Reikalavimas |
|  | Įranga privalo palaikyti CAP 1.2 protokolą |
|  | Įranga privalo gebėti analizuoti ir generuoti CAP žinutes |
|  | Įranga privalo gebėti priimti ir išsiųsti CAP žinutes iš ir į ne mažiau nei 7 šaltinius ar kryptis. |
|  | Įranga privalo palaikyti AES/EBU skaitmeninio garso standartą |
|  | Įranga privalo turėti bent po vieną skaitmeninio garso (AES3) įvesties ir išvesties prievadus |
|  | Įranga privalo turėti galimybę išgroti garso įrašus. |
|  | Prisijungimas prie sistemų valdymo turėtų vykti šifruotais ryšio kanalais |
|  | Įranga privalo būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI (HTTPS TLS 1.3 arba naujesnė versija) |
|  | Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają |
| Perspėjimo žinučių siuntimas LRT TV tinklais |  |
| NR. | Reikalavimas |
|  | Įranga privalo turėti funkcionalumą leidžiantį įterpti iš anksto paruoštą vaizdo vinjetę į video paslaugą. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą privalo pateikti palaikomų vaizdo vinjetės formatų sąrašą. |
|  | Jei įranga neturi funkcionalumo įterpti vaizdo vinjetę, ji privalo turėti integracines sąsajas su gamintojo „Harmonic Inc.“ vaizdo apdorojimo produktais |
|  | Jei įranga neturi funkcionalumo leidžiančio įterpti vaizdo vinjetę ir neturi integracinių sąsajų su „Harmonic Inc.“ produktais, tiekėjas privalo pasiūlyti sprendimą, leidžiantį išpildyti reikalaujamą funkcionalumą. |
|  | Įranga privalo veikti kodavimo ir dekodavimo režimais (privalo būti įtrauktos reikiamos licencijos) |
|  | Įranga privalo palaikyti CAP 1.2 protokolą |
|  | Įranga privalo gebėti analizuoti ir generuoti CAP žinutes |
|  | Įranga privalo gebėti priimti ir išsiųsti CAP žinutes iš ir į ne mažiau nei 7 šaltinius ar kryptis. |
|  | Įranga privalo turėti galimybę išgroti garso įrašus. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą privalo pateikti palaikomų garso įrašų formatų sąrašą. |
|  | Įranga privalo turėti funkcionalumą leidžiantį įkeltą į vieną įrangos vienetą garso įrašą išgroti per visus susietus tos pačios įrangos vienetus. Tikslas yra, kad vieną kartą įkėlus įrašą, jo nereiktų įkėlinėti į likusius įrangos vienetus. |
|  | Įranga privalo turėti funkcionalumą leidžiantį įterpti į siunčiamą vaizdą bėgančią eilutę, kurioje būtų atvaizduojamas CAP protokolų gautas tekstas. |
|  | Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają |

Priedas Nr. 4

Licencijavimo apimties ir kiekių matrica

Matricoje nurodyti kiekiai ir maksimalūs kiekiai taikomi Pasiūlymo kainai apskaičiuoti pagal Techninės specifikacijos 20.8 ir 20.9 punktus.

Licencijos turi apimti diegimą, testavimą, priėmimą, eksploatavimą ir visą Sutarties bei 36 mėnesių garantinės priežiūros laikotarpį pagal 20.5 punktą. Į kainą įtraukiamos ir DPPIS pusės GALILEO integracijos parengčiai reikalingos licencijos, komponentai, testinės / priėmimo aplinkos teisės, dokumentacija bei palaikymas.

| Licencijavimo parametras | Į kainą įtraukiama apimtis | Maksimali apimtis |
| --- | --- | --- |
| Vardiniai naudotojai, įskaitant administratorius | 160 | 160 (TS 16.9) |
| Vienu metu dirbantys naudotojai | 65 | 65 (TS 16.9) |
| Administratoriai ir rolės | 10 (Įtraukti į vardinių naudotojų kiekį) | 10 |
| Priežiūros tiekėjai | 4 | 4 |
| VJTRO | 3 (Visi Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantys VJTRO) | 3 |
| VJTRO celės, celių grupės ir teritorinio adresavimo vienetai | Visa CB / EU-Alert siuntimui reikalinga apimtis Lietuvos Respublikoje | Informacija bus pateikta Tiekėjui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą |
| Perspėjimo ir informavimo kanalai | Visi TS numatyti kanalai pagal kiekvienam nustatytą apimtį; LB-SMS pirkimas ir diegimas neįtraukti |  |
| Integracijos | Visos TS numatytos integracijos, įskaitant DPPIS pusės GALILEO integracijos parengtį |  |
| Diegimas/testavimas/priėmimas | Gamybinė ir testinė / priėmimo aplinkos; diegimas 2 valstybiniuose duomenų centruose pagal TS 3.1–3.4 | Visa TS nustatyta apimtis |
| Perspėjimo pranešimai | Neribota | Neribota |
| Kiti licencijuojami vienetai | Visa TS numatyta funkcinė apimtis | Visa TS numatyta funkcinė apimtis |

Priedas Nr. 5

Saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimus nustatantys dokumentai

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-13 /2025 (1.4 E) „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-457 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2026 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1-204/2026 (1.4 E) „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas Nr. 6

(Konfidencialumo pasižadėjimo neatskleisti informacijos, kuri taps žinoma

teikiant pasiūlymą, forma)

TIEKĖJO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

Dėl neviešos informacijos gavimo ketinant dalyvauti DPPIS pirkime

Data ____________________

Vieta ____________________

Perkančioji organizacija – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).

Pirkimas – daugiakanalės perspėjimo platformos informacinės sistemos (DPPIS) pirkimas.
Tikslus pirkimo pavadinimas ir numeris: ______________________________________

Tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė: _____________________________________
Juridinio asmens kodas (jei taikoma): ________________________________________
Adresas ir kontaktinis el. paštas: ____________________________________________

Tiekėjo atstovo vardas, pavardė ir pareigos: __________________________________
Atstovavimo pagrindas: ___________________________________________________

Tiekėjas, atstovaujamas pirmiau nurodyto įgalioto asmens (arba veikdamas savo vardu, kai tiekėjas yra fizinis asmuo), ketindamas dalyvauti šiame pirkime ir prašydamas suteikti neviešą informaciją, prisiima toliau nustatytus įsipareigojimus.

1 Pasižadėjimo paskirtis ir įsigaliojimas

1.1. Šis pasižadėjimas pateikiamas PAGD prieš suteikiant prieigą prie neviešos pirkimo informacijos. Jis įsigalioja nuo pasirašymo ir taikomas visai vėliau pagal jį gautai konfidencialiai informacijai, nepriklausomai nuo jos pateikimo būdo.

1.2. Pasižadėjimas nėra pirkimo sutartis, neįpareigoja pateikti pasiūlymo ir nesuteikia pirmumo pirkime. Informacija teikiama pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalies.

2 Saugoma informacija

2.1. Konfidencialia laikoma PAGD teisėtai neviešinama ir pateikiant aiškiai nurodyta kaip konfidenciali informacija: DPPIS ir susijusių sistemų architektūra, infrastruktūra, sąsajos, ryšio schemos, saugos priemonės, pažeidžiamumai, operatorių techniniai duomenys ir kita identifikuota nevieša informacija. Apsauga taikoma ir jos kopijoms, išrašams bei informaciją atskleidžiančioms analizėms. Žodžiu ar demonstravimo metu pateiktos informacijos konfidencialią apimtį PAGD patvirtina raštu.

2.2. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri teisėtai vieša, tiekėjui teisėtai buvo žinoma be konfidencialumo pareigos, teisėtai gauta iš trečiojo asmens be tokios pareigos arba savarankiškai sukurta nesinaudojant gauta informacija. Šias aplinkybes tiekėjas turi galėti pagrįsti.

2.3. Šis pasižadėjimas nepakeičia teisės aktuose nustatytų įslaptintos informacijos gavimo ir apsaugos reikalavimų ir pats savaime nesuteikia teisės su ja susipažinti.

3. Informacijos naudojimas ir apsauga

3.1. Tiekėjas įsipareigoja naudoti informaciją tik sprendimui dėl dalyvavimo pirkime priimti, pasiūlymui parengti, paaiškinti ir dalyvauti pirkimo procedūrose; jos neviešinti ir nenaudoti kitais komerciniais ar su pirkimu nesusijusiais tikslais.

3.2. Prieigą suteikti tik tiems darbuotojams ir atstovams, kuriems ji būtina šio pasižadėjimo tikslams. Prieš suteikiant prieigą užtikrinti jų rašytinius ne mažesnės apimties konfidencialumo įsipareigojimus arba lygiavertę teisės aktuose nustatytą profesinę pareigą.

3.3. Informaciją numatomiems partneriams, subtiekėjams, konsultantams ar kitiems išorės asmenims perduoti tik gavus išankstinį rašytinį PAGD sutikimą ir užtikrinus 3.2 punkte nustatytą apsaugą. Tiekėjas atsako už asmenų, kuriems suteikė prieigą, šio pasižadėjimo laikymąsi.

3.4. Taikyti informacijos pobūdį ir riziką atitinkančias prieigos kontrolės, saugaus perdavimo, saugojimo bei įrangos apsaugos priemones; daryti tik būtinas kopijas. Be PAGD rašytinio sutikimo nekelti informacijos į viešai prieinamas saugyklas ar išorines dirbtinio intelekto paslaugas.

3.5. Gavus asmens duomenų, juos tvarkyti tik teisėtu pagrindu, būtina apimtimi ir laikantis Reglamento (ES) 2016/679 bei kitų taikomų teisės aktų. Šis pasižadėjimas savaime nesuteikia duomenų tvarkytojo statuso ir nepakeičia susitarimo, kai toks privalomas.

4 Atskleidimas pagal teisės aktus ir pažeidimai

4.1. Kai informaciją būtina atskleisti pagal teisės aktus ar kompetentingos institucijos privalomą reikalavimą, atskleisti tik būtiną apimtį ir, jei nedraudžiama, iš anksto informuoti PAGD. Pasižadėjimas neriboja teisės kreiptis į teismą, priežiūros institucijas ar teisėtai pranešti apie pažeidimus; tokiais atvejais prašoma užtikrinti teikiamos informacijos apsaugą.

4.2. Sužinojęs apie neteisėtą atskleidimą, praradimą, neleistiną prieigą ar pagrįstą jų įtarimą, tiekėjas nedelsdamas informuoja PAGD pirkimo dokumentuose nurodytu kontaktu, imasi pasekmių mažinimo veiksmų ir bendradarbiauja tiriant įvykį. Pranešimai priežiūros institucijoms teikiami pagal teisės aktus ir faktinį tiekėjo vaidmenį.

5 Informacijos grąžinimas ir galiojimas

5.1. Nusprendęs nedalyvauti, atsiėmęs pasiūlymą, pasibaigus pirkimo procedūroms, kai su tiekėju nesudaroma sutartis, arba gavęs teisėtą PAGD reikalavimą, tiekėjas per 10 darbo dienų grąžina arba saugiai sunaikina informaciją ir jos kopijas bei raštu patvirtina tai PAGD. Sudarius sutartį, tolesnis naudojimas leidžiamas tik jos vykdymui būtina apimtimi ir pagal joje nustatytas sąlygas.

5.2. Galima išsaugoti tik teisės aktuose privalomas arba teisių gynimui būtinas kopijas iki atitinkamo poreikio pabaigos. Įprastose atsarginėse kopijose likę duomenys izoliuojami nuo naudojimo ir pašalinami pagal taikomą atsarginių kopijų ciklą. Visoms išsaugotoms kopijoms lieka galioti ši apsauga.

5.3. Konfidencialumo pareiga galioja tol, kol informacija teisėtai išlieka konfidenciali, nepriklausomai nuo pasiūlymo pateikimo, pirkimo rezultatų ar darbo ir sutartinių santykių pasibaigimo. Už pažeidimus tiekėjas atsako ir žalą atlygina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinu, kad turiu teisę prisiimti šiuos įsipareigojimus tiekėjo vardu.

__________________________          ____________________________________
                 (parašas)                                         (vardas, pavardė, pareigos)