TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MIKROŠUNTAI, SKIRTI GLAUKOMOS CHIRURGIJAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-10-21, Nr. VPP-6873

Posėdžio protokolas 2026-10-21. Nr. 77. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Mikrošuntas, skirtas glaukomos  chirurgijai:

- pagaminta iš  biologiškai suderinamos, sintetinės polimerinės (SIBS, ang. styrene-block-isobutylene-block-styrene) ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis: 8,5± 0,1 mm;

- bendras skersmuo turi būti 350±1,0 µm;

- vidinio kanalo skersmuo turi būti 70± 1,0 µm;

- distalinėje dalyje, 3 ± 0,1 mm atstumu, randasi plokštelės, kurios stabilizuoja implantą odenos tunelyje;

- kartu vienkartinių medžiagų rinkinys:

- peilis, padedantis suformuoti 1 mm odenos tunelį;

- implanto vietos žymeklis;

- 25G adata;

- 23G kaniulė;

- sterilūs (simboliai ant pakuočių);

- vienkartiniai (pažymėta simboliais);

- su numatyta pakuočių atidarymo vieta;

- ant pakuočių pažymėta produktų pagaminimo datos ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.