TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-07-13, Nr. VPP-4565.

Posėdžio protokolas 2026-07-30. Nr.47. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Ortodontinė dėžutė:

- skirta protezams laikyti ir nešioti;

- pagaminta iš netoksiško, atsparaus plastiko ar lygiaverčio plastiko;

- spalva: įvairios spalvos;

- išmatavimai:

- ilgis ne mažiau 7 cm;

- plotis ne mažiau 7  cm;

- aukštis ne mažiau 3,5 cm;

- pakuotė: 1 vnt.

Orientacinis poreikis 2 000 vnt.

- Saugus bioptato konteineris:

- kliniškai švarus;

- skirtas citohistologiniams mėginiams paruošti;

- pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- konteineris 2-jų dalių:

- viena dalis – tuščias indelis, skirtas biopsijai įdėti;

- kita dalis – užpildyta koncentruotu formalinu;

- indelis, į kurį įdedamas bioptatas – skaidrus, tuščias;

- užsukamas dangtelis arba kita lygiavertė saugi uždarymo sistema su atskirai izoliuotu formalino tirpalu;

- formalinas tirpalas turi būti išleidžiamas tik saugiai uždarius konteinerį ir aktyvavus sistemą gamintojo nustatytu būdu. Aktyvuojant sistemą darbuotojas neturi tiesiogiai kontaktuoti su tirpalu;

- sudėtis: 4% formaldehidas neutraliame buferiniame tirpale (pH 7,0 ± 0,2) ir < 0,2 % metanolio (10% formalino tirpalas)

- be latekso;

- gaminys turi būti A klasės in vitro diagnostikos medicinos priemonė, atitinkanti Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus, įskaitant II ir III prieduose nustatytus techninės dokumentacijos reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją ir kitus pagal taikomus teisės aktus privalomus dokumentus;

- su nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

| Poz. Nr. | Konteinerio talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 20 ± 5 | 10 000 |
| 2.2. | 60 ± 5 | 10 000 |

- Dekaniuliavimo dangtelis:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- jungtis 15 mm diametro;

- spalvotas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Lipni intubacinių vamzdelių tvirtinimo juostelė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- lipni juostele skirta intubacinių vamzdelių ir laringinių kaukių tvirtinimui;

- hipoalergiška, nedirginanti odos, stipriai prisitvirtinančiu lipniu paviršiumi;

- juostelė išformuota taip, kad patogiai prisitvirtintų prie paciento veido odos, nesudarydama linkių;

- vienas juostelės galas perforuotas, perforavimo vietoje lengvai dalijama į dvi dalis, kitas V formos išsišakojantis galas, palengvinantis optimalų tvirtinimą prie viršutinio ir apatinio žandikaulio;

- vamzdelio fiksavimo vieta pažymėta specialia perforacija lengvesnei orientacijai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Tracheostominio vamzdelio tvirtinimo juostelė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta tracheostominiam vamzdeliui stabilizuoti ir užfiksuoti numatytoje pozicijoje

- juostelė pagaminta iš minkštos medžiagos, vidinė dalis poroloninė ar lygiavertė;

- fiksavimas susideda iš dviejų dalių: 2 fiksatoriai prie tracheostominio vamzdelio ir juostelė, apjuosiama aplink kaklą;

- tarpusavyje juostelės fiksuojamos kibiais velcro ar lygiaverčiais užsegimais/lipdukais;

- ilgis 47 ± 2 cm;

- juostelės storis 4 ± 1 mm;

- juostelės plotis 24 – 28 cm;

- supakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas).

Orientacinis poreikis: 7 400 vnt.

- Hidroaktyvus gelis žaizdoms 15±1 g:

- medicinės paskirties medaus gelis ar lygiavertis, besiliesdamas su žaizdos paviršiumi palaiko drėgną žaizdos aplinką, skatina žaizdų gijimo procesą, padeda paruošti žaizdos dugną ir skatina epitelizaciją, bei pasižymi antibakterinėmis savybėmis;

- galima naudoti ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, praguloms, veninėms, arterinėms ir diabetinėms opoms, grybelių sukeltoms  žaizdoms gydyti (dezodoruoti ir išvalyti), ūmioms žaizdos ir pooperacinėms chirurginėms žaizdoms.

- Sudėtis:

- 40 +/-3% medicininio medaus (pateikti patvirtinančius dokumentus),

- medicininės klasės hipoalerginis lanolinas,

- propilenglikolis PEG 4000

- vitamino C ir E bei cinko oksidas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Žaizdų plovimo tirpalas:

- žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui;

- veikliosios medžiagos: natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis ar lygiavertės;

- esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties;

- tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos;

- sudėtyje neturi sunkiųjų metalų;

- neutralus pH;

- hipotoninis;

- sumažina įvairių bakterijų, grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro;

- tirpalą galima palikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms;

- ant pakuotės pažymėtas produkto gamybos ir galiojimo laikas;

- atitinka standartų EN 1041, EN 62366, EN ISO 10993-1 ir EN ISO 10993-10 reikalavimus

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 250 ± 50 | 1000 |
| 7.2 | 500 ± 50 | 1000 |
| 7.3 | 1000 ± 100 | 500 |

- Žaizdų gelis ar lygiavertis 100 ± 10 g:

- žaizdų gelis ar lygiavertis yra paruoštas vartoti, skaidrus, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti bei apsaugoti žaizdas nuo užkrėtimo;

- esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties - veikliųjų medžiagų arba lygiaverčių medžiagų;

- mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis;

- sumažina įvairių bakterijų, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro;

- galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms, įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams, labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms;

- atitinka standartų EN 1041 ir EN 62366 reikalavimus ar lygiaverčius;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Priemonė skirta mechaniniam sudėtingų žaizdų valymui:

- pirštinė/kempinėlė pagaminta iš minkšto monofilamentinio poliesterio ar lygiaverčio pluošto;

- skirta greitam ir efektyviam sudėtingų žaizdų mechaniniam valymui. Ji švelniai pašalina „negyvus audinius“, šiukšles ir hiperkeratozę  iš žaizdos;

- vandeniui atsparus pagrindas, apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo, geras sugeriamumas eksudato ir veiksmingas mechaninis valymas, pašalinimas bioplėvelės ir bakterijų iš žaizdos;

- dydis 14x10 +/-1 cm;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu ant pakuotės);

- be  latekso (pažymėta simboliu ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Hidroaktyvus tepalas žaizdoms 20 ±1 g:

- medicinės paskirties medaus tepalas ar lygiavertis besiliesdamas su žaizdos paviršiumi palaiko drėgną žaizdos aplinką, skatina žaizdų gijimo procesą, palengvindama nekrozinės ir devitalizuotos medžiagos autolizę, padeda paruošti žaizdos dugną ir skatina epitelizaciją, bei pasižymi antibakterinėmis savybėmis;

- galima naudoti ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, praguloms, veninėms, arterinėms ir diabetinėms opoms, grybelių sukeltoms  žaizdoms gydyti (dezodoruoti ir išvalyti), ūmioms žaizdos ir pooperacinėms chirurginėms žaizdoms.

- Sudėtis:

- 48 +/-2% medicininio medaus (pateikti patvirtinančius dokumentus),

- medicininės klasės hipoalerginis lanolinas,

- saulėgrąžų aliejaus,

- menkių kepenų aliejaus,

- Calendula Officinalis,

- Aloe Barbadensis,

- vitamino C ir E bei cinko oksidas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Švelnus odos ir gleivinių ploviklis:

- švelnus ploviklis (prausiklis), skirtas odos ir gleivinių valymui;

- skystos arba gelinės konsistencijos;

- skirtas išoriniam naudojimui;

- nesterilus;

- užtikrina efektyvų, bet švelnų valymą, turi antimikrobinį poveikį, palaiko odos mikrobiotos balansą
saugo ir atkuria hidrolipidinę plėvelę;

- be glitimo, dažiklių, alergenų ir konservantų;

- sudedamosios dalys:
-  stabilūs ozonidai  ar lygiavertė medžiaga,

-  arbatmedžių (lot. Melaleuca Alternifolia) lapų aliejus ar lygiavertis,

- decilgliukozidas ar lygiavertė medžiaga.

atitinka standartus

- tūris ne mažiau 150 ml;

- atitinka standartus EN ISO 13485, EN ISO 9001 ar lygiaverčius;

- ant pakuotės nurodytas pagaminimo ir galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Intraveninių kateterių tvarstis su 2 proc. Chlorheksidino gliukonatu:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sudėtyje nėra latekso (pažymėta simboliu arba pateikti dokumentus);

- nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis - plėvelė;

- permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto ar lygiaverčiu pleistru;

- padengta hipoalerginiais akriliniais ar lygiaverčiais klijais, kurių sudėtyje yra integruota antimikrobinė medžiaga Chlorheksidino gliukonatas  2 proc (per visą tvarstį).;

- antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų;

- tinka periferiniams, kraujagysliniams ir perkutaniniams kateteriams uždengti ir tvirtinti;

- tvarsčio komplekte: sterili neaustinio ar lygiaverčio pluošto juostelė su įpjova, skirta papildomai fiksuoti kateterį ir 1 neaustinio ar lygiaverčio pluošto pleistro juostelė, tinkama duomenims užrašyti;

- tvarstis  su rėmeliu, palengvinančiu nelipnios dalies nuėmimą;

- nuklijavus nelieka klijų likučių;

- dydis: 7± 0,5 x 8,5± 0,5 cm

- supakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5000 vnt.

- Pozicionierius naujagimiams/vaikams 30 cm x 51 cm:

- supakuota po 1 vnt;

- pagamintas iš fluidizuotos terpės (klampus skystis ir mikrosferos) ar lygiavertės;

- išorinis sluoksnis: poliuretano plėvelė;

- skirtas naujagimių ir vaikų pozicionavimui ligoninėje;

- galima saugiai naudoti MRT, KT ir rentgeno spindulių aplinkoje;

- matmenys 30 cm x51 cm.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Pozicionierius suaugusiems 30 cm x 51 cm:

- supakuota po 1 vnt;

- pagamintas iš fluidizuotos terpės (klampus skystis ir mikrosferos) ar lygiavertės;

- išorinis sluoksnis: poliuretano plėvelė;

- skirtas naujagimių ir vaikų pozicionavimui ligoninėje;

- galima saugiai naudoti MRT, KT ir rentgeno spindulių aplinkoje;

- matmenys 30 cm x51 cm;

- turi CE ženklinimą.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Pozicionierius suaugusiems 64 cm x 91 cm:

- supakuota po 1 vnt;

- pagamintas iš fluidizuotos terpės (klampus skystis ir mikrosferos) ar lygiavertės;

- išorinis sluoksnis: poliuretano plėvelė;

- skirtas naujagimių ir vaikų pozicionavimui ligoninėje;

- galima saugiai naudoti MRT, KT ir rentgeno spindulių aplinkoje;

- matmenys 64 cm x91 cm;

- turi CE ženklinimą.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Pavertimo ir padėties nustatymo sistema:

- supakuota individualiame įpakavime po 1 vnt;

- sistema sudaryta iš padėties nustatymo patiesalo su mažo slėgio oro kamera, kuris prisitaiko prie paciento formų pašalinant orą;

- armūruotas nailonu užtęsimas su rankenomis;

- Medžiagos:

  - raudonai dažyta užpakalinė dalis oro sulaidžia medžiaga.

  - juodos ir pilkos rankenos skirtos perkelti į šoną pacientą.

  - baltos rankenos pakelti.

- skirta padėti paversti pacientą ir pakeisti jo padėtį, išlaikant tinkamą kūno padėtį,

- naudojama kaip profilaktinė priemonė nuo pragulų susidarymo;

- galima naudoti MR aplinkoje ir atliekant KT;

- maksimalus paciento svoris: 400 kg;

- turi CE ženklinimą.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Fluidizuotas  ar lygiavertis batas kulnui:

- supakuota individualiame įpakavime po 1 vnt;

- skirtas kulno apkrovai pašalinti bei spaudimui nuo kulno ir Achilo sausgyslės, apatinės kojos dalį, blauzdą ir pėdą paskirstyti;

- dydis- universalus, pritaikomas įvairaus dydžio suaugusiųjų / paauglių kojoms;

- saugu naudoti KT ir MRT aplinkoje;

- Sudėtis ir konstrukcija:

- reguliuojamieji dirželiai: Elastingi, tinka įvairiems kojos dydžiams (20–46 cm blauzdos dydis).

- Atvira anga: Lengva prieiga prie kojos nenuėmus bato.

- Bato įdėklas: Minkštas ir orui pralaidus.

- Kulnų padėties nustatymo dirželiai: Reguliuojami pėdos kampui.

- Plyšys: angai kulniui.

- Padėties nustatymo įtaisas su skysčiu: Spaudimui nuo Achilo sausgyslės paskirstyti.

- turi CE ženklinimą.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Vienkartinė patalynė:

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- nesterili (simbolis ant pakuotės);

- pagaminta iš mėlynos polipropileno SMS tipo 20 g/m 2 neaustinės medžiagos ar lygiavertės;

- supakuota po vieną komplektą;

- paklodės išmatavimai 210x150 cm ± 2 cm;

- užvalkalas antklodei 200x150 cm ± 2 cm;

- užvalkalas pagalvei 90x75 cm.± 2 cm;

- stipris MD (išilgine kryptimi) ne mažiau 40 N/50mm;

- stipris CD (skersine kryptimi) ne mažiau 18 N/50mm;

- vandens garų prasiskverbimas nemažiau 46340 g/m2/24h;

- mikrobiologinis švarumas ≤300 mikrobai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 600 kompl.

- Vienkartiniai paciento baltiniai/chalatas:

- nesterilus;

- pagamintas iš tamsiai mėlynos polipropileno SMS tipo 35± 2  g/m 2 neaustinės medžiagos;

- trumpomis rankovėmis,  su klostele kaklo iškirptėje, kuri naudojama ir surišimui;

- su skeltuku per visą ilgį ir prisiūtais raišteliais juosmens apimčiai reguliuoti;

- ilgis (matuota nuo aukščiausio peties taško)- ne mažiau 110;

- plotis (chalato apačios plotis) 140 ± 2 cm;

- rankovės ilgis 27 ± 2 cm;

- raištelio ilgis prie kaklo iškirpties 2x20 ± 1 cm;

- raištelio ilgis surišimui ties juosmeniu 180± 5 cm;

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- EKG popierius, tinkantis turimam EKG aparatui iMAC120:

- bendras plotis: 210 mm ± 0,5 mm;

- tinklelio zonos plotis: 200 mm ± 0,5 mm;

- lanksto ilgis: 140 mm ± 0,5 mm;

- bendras ilgis: 20 – 22 m;

- lankstų skaičius – ne mažiau 140 lapelių;

- puslapius fiksuojančio juodo stačiakampio dydis 6x7 mm ± 0,5 mm;

- popieriaus tipas: sulankstomas, knygutės formos;

- suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

- Vienkartinės putojančios pacientų plovimo kempinėlės:

- vienkartinės;

- su pantenoliu ar  lygiaverte medžiaga;

- nereikalauja skalavimo vandeniu, kitomis papildomomis valymo priemonėmis ar džiovinimo;

- be kvapo, šarminių konservantų ir dažiklių;

- kempinė minkšta, unikalios perforuotos struktūros ar lygiavertė;

- sudėtyje yra ploviklio be šarmų ir kvapų;

- sausos;

- pakuotėje kiekis ne mažiau 30 kempinių;

- dydis 20 x 20 cm +1 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, pakuotė pakartotinai uždaroma.

Orientacinis poreikis: 2 000 pak.

- Bioptato konteineris:

- biopsinis indelis su fiksuojančiu tirpalu, skirtas biologinių mėginių surinkimui, fiksavimui, transportavimui ir saugojimui.

- talpa: 250±10ml;

- indelis iš anksto pripildytas 125 ml 10 % buferinio stabilizuoto formalino ar lygiaverčio;

- formaldehido koncentracija: ≤ 4 %;

- pH: 7,2–7,4;

- sandarus, su hermetišku užsukamu dangteliu;

- atsparus cheminiam poveikiui;

- skaidrus arba pusiau skaidrus;

- atitiktis Reglamentui (ES) 2017/746 (IVDR);

- klasė: A;

- nesterilus;

- CE ženklinimas;

- atitinka ISO 13485:2016 ar lygiavertį standartą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.