Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

## BIPOLIARINIO REZEKTOSKOPO Instrumentai (NR. 11232)

# 2026-       -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme), patvirtinanti siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpeliuose „Prekė“ ir „Reikalaujami techniniai parametrai“ nustatytiems reikalavimams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

1.6. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.7. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

1.8. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| Eilės. Nr. | Prekė |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis reikalaujamiems techniniams parametrams |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bipolinio rezektoskopo instrumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rezektoskopo išorinė makštis |  | 1. Skersmuo 26 Fr. ± 0,5 Fr; |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 2 vožtuvai skysčiui įtekėti ir ištekėti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pastovaus plovimo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Naudojama su siūloma vidine rezekcijos makštimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vidinė rezektoskopo makštis |  | 1. Skersmuo 26 Fr. ± 0,5 Fr.; |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Komplekte standartinis obturatorius; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Turi būti techniškai suderinamas ir pilnai funkcionuoti su perkančiosios organizacijos turimu Olympus darbiniu elementu nr.: WA22366A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Distalinis galas keramikinis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Laidas |  | 1. Skirtas dirbti druskos tirpale; |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tinkantis pajungti rezektoskopą prie ligoninėje turimo elektrochirurginio generatoriaus ESG-410. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kranelis |  | 1.Su trimis uždaromomis jungtimis |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Luerlock jungtis prie ligoninėje turimo instrumento CYF-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Adapteris |  | Jungiantis OES PRO išorinę makštį su ,,Ellik“ evakuatoriumi ir švirkštu. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Psl. skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos vertės dalis pasiūlymo kainoje, Eur |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.