sutarties 1 priedas

BEPILOČIŲ SISTEMŲ MOKYMO CENTRO

KOMPIUTERINIO SKAITMENINIO VALDYMO STAKLIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr. TS-44; 2026-10-20

Kaunas

Pirkimo objektas – kompiuterinio skaitmeninio valdymo (toliau – CNC) staklių komplekto įsigijimas.

| Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Priemonės funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Visos komplektą sudarančios dalys turi būti naujos ir nenaudotos. - Darbinė eiga X ašimi ne mažiau kaip 990 mm. - Darbinė eiga Y ašimi ne mažiau kaip 1000 mm. - Darbinė eiga Z ašimi ne mažiau kaip 100 mm. - Praleidimo aukštis (angl. Clearance Z): Nuo mašinos rėmo viršutinio krašto iki portalo tilto apačios – ne mažiau kaip 100 mm. - Atvira arba portalinė rėmo konstrukcija. - Užspaudimo plotas (angl. Clamping Area): X kryptimi – ne mažiau kaip 1600 mm, Y kryptimi – ne mažiau kaip 1000 mm. - Maksimalūs gabaritiniai matmenys: ilgis (X) – ne daugiau kaip 1900 mm, plotis (Y) – ne daugiau kaip 1500 mm, aukštis (Z) – ne daugiau kaip 700 mm. - Svoris (staklių rėmo, be papildomų priedų) – ne mažesnis kaip 60 kg ir ne didesnis kaip 150 kg. - Kreipiančiosios (angl. Linear Guides): X ir Y ašyse pagrindinės kreipiančiosios turi būti apvalūs velenai (ne mažesnio kaip 20 mm skersmens) arba pramoniniai profiliniai bėgiai, o bent vienoje iš pagrindinių ašių papildomai integruoti pramoniniai profiliniai bėgiai - ne mažiau kaip 15 mm; Z ašyje – ne mažiau kaip15 mm. - Integruotos papildomos pramoninės linijinės rutulinės kreipiančiosios (pvz., profiliuoti linijiniai bėgiai) su išankstine įvarža (angl. preload) ir apsauga nuo dulkių. - Rutulinių sraigtų skersmuo (Ø Ball Screws): X ir Y ašyse – ne mažiau kaip 15 mm, Z ašyje – ne mažiau kaip 10 mm. - Turi būti komplektuojama kartu su frezavimo įrankiais (griebtuvai, frezos), laikikliais ir visais darbui reikalingais priedais. - Turi būti komplektuojama kartu su komplektui pritaikyta daugkartine transportavimo dėže, apsaugančia nuo aplinkos poveikio transportavimo metu (gali būti adaptuojama į darbinį staklių padėklą / pagrindą). |
| 2. | Tikslumo parametrai | - Programuojama skiriamoji geba: tikslumas ne mažesnis kaip 0,005 mm. - Kartojimo tikslumas (angl. Repeatable Accuracy): ne didesnė kaip +/- 0,01 mm paklaida. - Atbulinės eigos (laisvumo) paklaida (angl. Backlash): ne didesnė kaip +/- 0,015 mm. - Maksimalus tuščiosios eigos greitis (angl. Rapid Speed): ne mažesnis kaip 10 000 mm/min (su standartine programine įranga) ir techniškai palaikantis iki 30 000 mm/min (su specializuotu CAM valdymu). - Maksimalus pjovimo (darbinis) greitis: iki 10 000 mm/min. |
| 3. | Valdymo sistemos reikalavimai | - Valdiklis turi užtikrinti mikrožingsninį režimą (ne mažiau kaip 2000 žingsnių/aps. / viena dešimtoji žingsnio). - Skaitmeninis CNC valdiklis, palaikantis ne mažiau kaip 4 (arba 5) kanalus/ašis (SMD technologija, maitinimas pritaikytas 230–240 V). - Turi palaikyti ir būti suderinamas su profesionaliomis CNC valdymo programomis, veikiančiomis Windows, Linux arba lygiavertėse aplinkose. Valdiklis ir programinė įranga turi pilnai palaikyti standartinį G-kodą (angl. G-code). |
| 4. | - Saugumo ir specialieji reikalavimai | - CE atitiktis. - Komplektuojama kartu su apsauginiu gaubtu bei dulkių / drožlių nusiurbimo adapteriu. - Įrenginys turi būti pristatytas į užsakovo nurodytą vietą, iškrautas, sukalibruotas ir paleistas. Turi būti pravesti ne trumpesni nei 32 val. praktiniai ir teoriniai mokymai 6 asmenų grupei, kaip saugiai naudotis CNC komplektu, jį prižiūrėti bei programuoti. - Mokymų laikas ir vieta turi būti derinama su pirkėju po sutarties pasirašymo. - Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, siūloma programinė įranga negali būti pagaminta, o jos priežiūra vykdoma nepatikimų gamintojų ar tiekėjų iš valstybių, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos). Tiekėjas privalo pateikti užpildytą nustatytos formos atitikties deklaraciją.“ |