| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Prieplaukų įrengimas Neries upėje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Darbai – Užsakovo techninėse specifikacijose nurodyti darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalės atlikti pagal Sutartį. - Pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė Sutartį su Rangovu. - Užsakovas – UAB „Grinda“. - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto. - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Prieplaukų įrengimas Neries upėje Vilniaus mieste. |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 8 | vnt. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | I etapas 2025 m. gegužės 1 d.: - Žirmūnų paplūdimio prieplauka; - Verslo trikampio prieplauka; - Karaliaus Mindaugo tilto prieplauka; - Baltojo tilto prieplauka II etapas 2025 m. gegužės 15 d.: - Šilo tilto prieplauka; - Žvėryno tilto prieplauka; - Žaliojo tilto prieplauka; - Valakampių paplūdimio prieplauka. |  |
| 7. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | - Užsakovas perka 8 (aštuonių) pontoninių prieplaukų (HDP – Heavy Duty Pontoon) įrengimą, kurios turi būti pritaikytos laivų švartavimuisi, keleivių laukimui ir laipinimui. Kiekviena prieplauka turi būti pagaminta ir įrengta remiantis Rangovo parengtais brėžiniais ir Užsakovo pateiktomis schemomis (Priedas Nr. 1_4), su visais Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nurodytais elementais, kad būtų užtikrintas saugumas ir ilgaamžiškumas. - Rangovas teikdamas pasiūlymą darbams turi įsivertinti visus reikalingus atlikti darbus, medžiagas, įrangą ir mechanizmus, kad būtų pasiektas Užsakovo tikslas. - Rangovas parengtus prieplaukų brėžinius suderina su Užsakovu prieš pradedant pontonų gamybą. - Rangovas privalo užtikrinti, kad pontoninės prieplaukos būtų tvirtos ir patikimos. Prieplaukų konstrukcija turi atlaikyti bendrą laivų svorį, žmonių ir įrangos apkrovas, taip pat atsižvelgiant į išorinius veiksnius, tokius kaip vėjas, srovė ir kiti galimi klimato poveikiai. - Rangovas savo ruožtu įsivertina prieplaukų inkaravimo technologiją ir visas susijusias papildomas paslaugas ar įrenginius. Prieplaukų tvirtinimas į upės dugną negalimas. - Rangovas privalo naudoti tik naujas, sertifikuotas medžiagas, kurios atitinka visus saugumo, ilgaamžiškumo ir kokybės standartus. Medžiagos turi būti tinkamos naudojimui lauko sąlygoms, atsparios korozijai ir kitoms nepalankioms aplinkos sąlygoms. Prieplaukos turi būti pilnai sukomplektuotos ir turėti laivų švartavimuisi prie prieplaukų reikalingą įrangą. - Prieplaukose turi būti įrengtos laiptų, trapų arba pandusų konstrukcijos, kurios būtų pritaikytos neįgaliems asmenims, pagal galiojančius STR reikalavimus. - Pontoninės prieplaukos turi tarnauti bet kokiomis klimato sąlygomis. Žiemos metu numatytas prieplaukų demontavimas, plukdymas ir iškėlimas iš vandens. - Prieplaukų konstrukcijos turi būti ilgaamžės, tarnauti ne mažiau kaip 20 metų. - Įrengtos prieplaukos turi prisitaikyti prie vandens lygio svyravimo vasaros-rudens sezonų metu (vandens lygio pokytis nuo 0,5 iki 2 m). - Įrengtos prieplaukos negali patekti į laivakelio zoną, kad būtų išvengta navigacijos trikdžių, susidūrimų rizikos ir saugaus laivybos eismo pažeidimų. Taip pat turi būti užtikrintas pakankamas atstumas nuo laivakelio, atsižvelgiant į vietos hidrologines sąlygas, sroves bei galimus oro sąlygų poveikius. - Pontoninės prieplaukos turi būti pagamintos taip, kad Užsakovas ateityje galėtų keisti jų išdėstymą, pritaikant prieplaukas naujiems reikalavimams ar poreikiams. - Pasirašius sutartį, Užsakovas nurodo kiek, kokių ir kokio tipo ankerių, tvirtinimo mazgų, komunikacijų kanalų ar kitų papildomų tvirtinimo elementų rangovas privalės įrengti gaminant pontonus, kad Užsakovas galėtų jais naudotis ateityje. Visi aukščiau nurodyti ankeriai ir tvirtinimo mazgai turi būti atvaizduoti rangovo rengiamuose brėžiniuose, užtikrinant jų tinkamą integraciją į projektą. - Pasirašius sutartį, Užsakovas, iš anksto raštu suderinęs su Rangovu, turi teisę keisti lentelėje Nr. 1 nurodytų mažosios architektūros elementų pozicionavimą ant pontoninių prieplaukų. Mažosios architektūros elementai prie prieplaukų tvirtinami ankeriais. Keitimus gali sudaryti atramų tvirtinimo mazgų (įbetonuotų ankerių) pozicijos, rakinamų vartelių ankerių vietos, satelitinės įkrovimo stotelės ankerių pozicijos, švartavimo piršto poziciją bei laidų pravedimo kanalus ir kt. - Užsakovui patvirtinus Rangovo parengtus brėžinius ir pradėjus pontonų gamybą, Rangovas įsipareigoja suorganizuoti Užsakovo delegacijos atvykimą į pontonų gamyklą. Vizitas turi būti ne anksčiau kaip 1 (viena) savaitė nuo gamybos pradžios bet ne vėliau kaip 3 (trys) savaitės nuo gamybos pradžios. Atvykimo organizavimas apima laiko suderinimą, logistikos detales bei reikiamų leidimų derinimą. - Rangovas privalo dalyvauti, teikti duomenis, dokumentus ar kitaip rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai prisidėti prie pontoninių prieplaukų registracijos / pridavimo Valstybinėms įstaigoms, jei toks poreikis būtų. PASTABOS: Rangovas, prieš teikiant pasiūlymą, yra kviečiamas pasižiūrėti ir pasitikrinti pontoninių prieplaukų įrengimo vietas. |  |  |

Lentelė Nr. 1

REIKALAVIMAI PRIEPLAUKOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir įrenginio/gaminio orientacinis pavyzdys | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (ŽIRMŪNŲ PAPLŪDIMIO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. Prieplaukoje numatyta laikyti 4 laivus, kurių kiekvieno svoris yra 14 tonų, bei vienu metu prieplaukoje galės būti iki 30 žmonių. |  |
| 1.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis - 39,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 3,0 – 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, švartavimosi pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams, elektros įkrovimo stotelei (derinti su Užsakovu). |
| 1.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba į Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Danga neslidi, impregnuota pušis; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais. Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 1.3. | Švartavimo pirštas | Ilgis – 6,0 – 10,0 m (pagal Užsakovo poreikį); Plotis1 – 0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 1,0 kN/m2; Aukštis virš vandens paviršiaus – 0,55-0,65 m; Klampių kiekis piršte: 5 – 7 vnt.; Švartavimo pirštų kiekis – 1 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Danga neslidi, impregnuota pušis; Plūdurai – plastikiniai pontonai su užpildu. |
| 1.4. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 8 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje; iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 1.5. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 1.6. | Saugumo vartai ant pontono | Pritaikomi 3,0 m pločio pontonui; Aukštis1 – 2,4 m; Užsakovui pateikiami 4 vnt. raktų; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Saugumo vartai turi susidėti iš rėmo, varčios su rankena ir spyna, šoninių saugos skydų. Montuojami ant denio. Pagaminti iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno. Dažyti milteliniu būdu (spalva antracito – RAL 7026 arba panaši). |
| 1.7. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5 – 2,2 m; Plotis – 400 – 700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 1.8. | Saugumo turėklai | Aukštis1 – 1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėti; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 2. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (ŠILO TILTO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 2.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 – vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 12,0 m; Plotis1 (be atmušų) – vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0 – 1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65 – 0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15 – 20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70 – 100 mm pločio x 180 – 220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160 – 800 kN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6 – 7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams (derinti su Užsakovu). |
| 2.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0 – 15,0 m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba į Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas. Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Danga neslidi, impregnuota pušis. Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais. Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 2.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 3 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 2.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10 – 20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 2.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 – 1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 3. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA ( KARALIAUS MINDAUGO TILTO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 3.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 24,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams(derinti su Užsakovu). |
| 3.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0 m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Plieninių priėjimo lieptelio kiekis - 2 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais. Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 3.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 3.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 3.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 3.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 3.7. | Suolas be atramos | Ilgis1- 2,0 m; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 0,4 m; Sėdimosios dalies aukštis 0,4 m – 0,45 m nuo pontono paviršiaus; Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7026; Sėdimoji dalis iš džiovinto natūralaus medžio tašelių; Paviršius dengtas alyva, spalva natūrali. Suoliukų kiekis - 4 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 4. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA ( ŽALIOJO TILTO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 4.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 24,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje, ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams (derinti su Užsakovu). |
| 4.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Plieninių priėjimo lieptelio kiekis - 2 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 4.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 4.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 4.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 4.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 4.7. | Suolas be atramos | Ilgis1- 2,0 m; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 0,4 m; Sėdimosios dalies aukštis 0,4 m – 0,45 m nuo pontono paviršiaus; Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7026; Sėdimoji dalis iš džiovinto natūralaus medžio tašelių; Paviršius dengtas alyva, spalva natūrali; Suoliukų kiekis - 4 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (BALTOJO TILTO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 5.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 24,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams (derinti su Užsakovu). |
| 5.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Plieninių priėjimo lieptelio kiekis - 2 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 5.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 5.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 5.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5.7. | Suolas be atramos | Ilgis1- 2,0 m; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 0,4 m; Sėdimosios dalies aukštis 0,4 m – 0,45 m nuo pontono paviršiaus; Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7026; Sėdimoji dalis iš džiovinto natūralaus medžio tašelių; Paviršius dengtas alyva, spalva natūrali. Suoliukų kiekis - 4 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (ŽVĖRYNO TILTO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 6.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 24,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje, ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams (derinti su Užsakovu). |
| 6.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Plieninių priėjimo lieptelio kiekis - 2 vnt. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 6.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 6.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 6.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6.7. | Suolas be atramos | Ilgis1- 2,0 m; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 0,4 m; Sėdimosios dalies aukštis 0,4 m – 0,45 m nuo pontono paviršiaus; Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7026; Sėdimoji dalis iš džiovinto natūralaus medžio tašelių; Paviršius dengtas alyva, spalva natūrali. Suoliukų kiekis - 4 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 7. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (VERSLO TRIKMAPIO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. Prieplaukoje numatyta laikyti 2 laivus, kurių kiekvieno svoris yra 14 tonų, bei vienu metu prieplaukoje galės būti iki 30 žmonių. |  |
| 7.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 27,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 3,0 - 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams, elektros įkrovimo stotelei (derinti su Užsakovu). |
| 7.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką. Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 7.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje, iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 7.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 7.5. | Saugumo vartai ant pontono | Pritaikomi 3,0 m pločio pontonui. Aukštis1 - 2,4 m; Užsakovui pateikiami 4 vnt. raktų; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Saugumo vartai turi susidėti iš rėmo, varčios su rankena ir spyna, šoninių saugos skydų. Montuojami ant denio. Pagaminti iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno. Dažyti milteliniu būdu (spalva antracito – RAL 7026 arba panaši). |
| 7.6. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 7.7. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 7.8. | Suolas be atramos | Ilgis1- 2,0 m; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 0,4 m; Sėdimosios dalies aukštis 0,4 m – 0,45 m nuo pontono paviršiaus; Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7026; Sėdimoji dalis iš džiovinto natūralaus medžio tašelių; Paviršius dengtas alyva, spalva natūrali. Suoliukų kiekis - 4 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai. |
| 8. | (HDP - HEAVY DUTY PONTOON) DIDELIO SVORIO PONTONINĖ PRIEPLAUKA (VALAKAMPIŲ PAPLŪDIMIO PRIEPLAUKA): Prieplauka turi būti įrengta vadovaujantis pateikta schema. Rangovas, siūlydamas savo gaminius, gali minimaliai1 nukrypti nuo schemoje pateiktų matmenų, tačiau privalo išlaikyti prieplaukos vientisumą ir funkcionalumą. Pasirašius sutartį, būtina su Užsakovu suderinti lentelėje nurodytų mažosios architektūros elementų pozicijas. |  |
| 8.1. | Betoninis pontonas (pontonas su grandinės jungimo kanalais, guminėmis atmušomis) | Ilgis1 - Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos ilgis 12,0 m; Plotis1 (be atmušų) – Vadovautis pateikta schema Priedas Nr. 1_4, bendras prieplaukos plotis 6,0 m; Aukštis1 – 1,0-1,50 m; Aukštis virš vandens paviršiaus1 – 0,65-0,75 m; Keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,4 kN/m2; Karkaso užpildas – EPS (putų polistirenas). Tankis: 15-20 kg/m3 , stiprumas ≥ 100kPa, vandens įgeriamumas ≤ 3%. Atmušos laivų švartavimo zonoje , ant medinių atmušų tvirtinamos polimerinės, minkštos atmušos. 70-100 mm pločio x 180-220 mm aukščio iš gumos. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis. Guminių jungčių stiprumas 160-800 KN. Pontono dugnas turi būti apsaugotas, kad būtų užtikrinta apsauga nuo išorinių veiksnių, druskų ir cheminių medžiagų poveikio bei mechaninių pažeidimų. Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Hidraulinio pluošto gelžbetonis C40/50; Nepralaidumas vandeniui W6; Aplinkos saugos klasė: XS2; Atsparumas šalčiui XF4 ir KK4 pagal EN 206-1 arba jam lygiavertį standartą; Armatūra 6-7 mm storio, pilnai karštai cinkuota; Pontonas turi būti pagamintas iš putų polistireno. Į pontono komplektą turi įeiti pontonas, pirštų tvirtinimo bėgiai, kanalai komunikacijoms (inžineriniams tinklams) abiejose pontono pusėse, papildomi kanalai komunikacijoms (derinant su Užsakovu), ankeriai mažosios architektūros elementams, atramoms, tvorai, suolams (derinti su Užsakovu). |
| 8.2. | Plieninis priėjimo lieptelis | Ilgis – 6,0-15,0m. Priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir Rangovo parengto prieplaukų įrengimo brėžinio; Plotis1 – 2,5 m; Turėklų aukštis1 – 1,10 m; Krante montuojamas į betoninę krantinę arba Rangovo įrengtą g/b aikštelę; Plieninių priėjimo lieptelio kiekis - 2 vnt.; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Rėmas – karšto cinkavimo plienas; Turi būti užtikrinta neįgaliųjų galimybė patekti į prieplauką; Danga neslidi, impregnuota pušis; Lieptelis su nuožulnumo plokšte ir plieniniais cinkuotais porankiais; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius. |
| 8.3. | Švartavimo elementas (klampė) | Stipris – ne mažiau kaip 50 kN; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Švartavimo elementų kiekis prieplaukoje - 6 vnt. Privalomi reikalavimai: Į komplektą turi įeiti klampė, tvirtinimo elementai prie betoninio (konstrukcinio) denio; Klampė pagaminta iš karšto galvanizavimo valcuoto plieno; Klampės forma: vertikalus cilindrinis tūris su tvirtinimo plokštele apatinėje dalyje; iš dviejų priešingų cilindrinio tūrio pusių po konsolę klampiavimui. |
| 8.4. | Gelbėjimo postas su priešgaisrinės apsaugos spinta | Gelbėjimo postą su priešgaisrine apsaugos spinta sudaro: Gelbėjimosi plūduras su metimo virve, kurios ilgis 10-20 m; 3-4 m ilgio kablys; Aliuminio kopėčios 2,7-3,0 m ilgio; Informacinė lentelė ant kurios nurodytas Lietuvos Respublikos bendrasis pagalbos telefono numeris; Ličio jonų baterijų gesintuvas 9 l talpos; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 8.5. | Saugumo kopėčios | Aukštis – 1,5-2,2 m; Plotis – 400-700 mm; Pakopų skaičius 5-7; Keliamoji galia vienai pakopai: 160-200 kg; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Privalomi reikalavimai: Kopėčios pagamintos iš karšto galvanizavimo plieno arba aliuminio, dažytos epoksidiniais dažais, spalva – geltona ar panaši. |
| 8.6. | Saugumo turėklai | Aukštis1 –1,10 m; Medžiagiškumas – karšto valcavimo metalas (šratuotas, gruntuotas, dažyta RAL 7026); Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėt; Turėklai įrengiami visu perimetru; Turėklų vertikalios jungtys tarp horizontalių skersinių turi sudaryti trikampius, tokio pat tipo kaip priėjimo lieptelio turėklai; Suteikiamas gamintojo ir (arba) Rangovo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |

1 - Visi techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, įskaitant ilgio, pločio, aukščio, skersmens ar kitus geometrinius dydžius, gali skirtis nuo nurodytos vertės ne daugiau kaip ±10%

| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę. - Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpį nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos. - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) darbo dienų terminas. - Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo dieną). |
| --- | --- | --- |
| 10. | Garantija | - Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų; - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. - Įrangos garantinis terminas - 2 metai |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Nurodyta Sutartyje |
| 12. | Reikalavimai darbų vykdymui | - Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui turi galimybę apsižiūrėti darbų zoną, įvertinti darbų specifiką, darbų apimtis bei galimus gamtos ir aplinkos veiksnius (pvz., vandens srovės stiprumą, upės dugno reljefą, tėkmės pokyčius). Darbų zona iki darbų pradžios nėra aptverta, o prieiga prie upės bus užtikrinama Rangovui. - Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos, įskaitant saugumo reikalavimus, susijusius su darbais vandenyje ar prie jo. - Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas darbo saugos priemones, tinkamas dirbti prie vandens (pvz., gelbėjimosi liemenes, plūdurus, apsaugos lynus). - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai, atliekantys darbus, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir būtų tinkamai apmokyti, kaip dirbti vandenyje ar prie jo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Reikalavimai darbų vykdymo sąlygoms: - Rangovas privalo užtikrinti, kad esama techninė upės krantų ir dugno būklė nepablogėtų. - Užtikrinti prieigą prie upės, kelių ar kitų susisiekimo infrastruktūrų. - Užtikrinti galimybę naudotis esamais inžineriniais tinklais. - Saugoti natūralią šviesą ir užtikrinti, kad darbai netrukdytų gyventojams ar aplinkiniams. - Užtikrinti priešgaisrinę saugą, laikantis atitinkamų reglamentų. - Riboti triukšmo, vibracijos ir kitų trikdžių poveikį aplinkai, užtikrinti jų kontrolę. - Užtikrinti, kad darbų metu nebus taršos oro, vandens ar dirvožemio atžvilgiu. - Saugoti aplinkos apsaugos statinius ir priemones bei jų veiksmingumą. - Apsaugoti gamtos ir kultūros vertybes, kurios yra darbų vykdymo teritorijoje. - Užtikrinti vertingų želdinių apsaugą (pvz., kranto želdinių). - Užtikrinti esamų gaisro gesinimo sistemų išsaugojimą ir priežiūrą. Darbai vandenyje turi būti vykdomi atsižvelgiant į srovės stiprumą, upės gylį bei oro sąlygas. - Rangovas turi užtikrinti, kad darbo metu į upę nepatektų pašalinių medžiagų (pvz., naftos produktų, statybinių atliekų). - Visos įrengtos konstrukcijos turi būti stabilios, atitikti reikiamus saugos reikalavimus ir užtikrinti aplinkinių žmonių bei transporto saugumą. - Privaloma tinkamai pažymėti ir aptverti darbo zoną vandenyje, kad būtų aiškiai matomos ribos vykdant darbus. - Užtikrinti, darbų zonos aptvėrimą ne žemesne nei 1,8 m aukščio tvora su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais. - Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose, Sutartyje arba Techninėje specifikacijoje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui. - Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktus dokumentus kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų. - Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas per suderintą terminą ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas |
| 13. | Darbų saugos reikalavimai | - Rangovas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Rangovas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į darbų zoną; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai darbų zonoje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti trečiųjų asmenų saugumą; - Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1_1 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Rangovui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. |
| 14. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - Sąskaita faktūra per informacinę sistemą „SABIS"; - Atliktų darbų aktas F2 forma; - Pažyma apie atliktų darbų vertę F3 forma; - Kita medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos (į Užsakovo nurodytą platformą); - Įrenginių sertifikatus; - Įrenginių eksploatavimo rekomendacijos; - Įrenginių garantiją patvirtinantis dokumentas. |
| 15. | Priedai | Priedas Nr. 1_1 – Klausimynas; Priedas Nr. 1_2 – Atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų vertę formos; Priedas Nr. 1_3 – Darbų kainų žiniaraštis; Priedas Nr. 1_4 – Prieplaukų schemos. |