TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LABORATORINĖS INDAPLOVĖS PIRKIMUI

Pirkimo objektas: Laboratorinė indaplovė su priedais

Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

Laboratorinė indaplovė įsigyjama: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001.

Laboratorinės indaplovės paskirtis: mėginių ėmimo ir įvairių laboratorinių indų plovimui po atliktų cheminių bandymų.

Prekės pristatymo ir sumontavimo vieta – Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, 306 patalpa.

Perkamas kiekis –  1 vnt.

- Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti ir apžiūrėti indaplovės sumontavimo vietą, įsivertinti visus galimus neplanuotus darbus (savo rizika) ir technines galimybes.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos prekės parametras turi atitikti nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnių bei aukštesnių parametrų prekes.

- Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytus minimalius techninius reikalavimus. Atitiktį įrodo tiekėjas.

- Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų siūlomą prekę pristatyti, sumontuoti nurodytoje vietoje, pajungti į inžinerines sistemas ir apmokyti ja dirbti darbuotojus.

- Prekės priėmimas yra Pirkėjo atliekamas jos kokybės bei komplektiškumo patikrinimas. Priimant prekę, gali dalyvauti abiejų šalių atstovai. Prekės priėmimo rezultatai įforminami priėmimo perdavimo aktu

Reikalavimai tiekėjui:

- pristatant prekę pateikti darbo eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas gamintojo ir lietuvių kalbomis po 1 egz.;

- Darbuotojų apmokymo terminas naudotis preke turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pajungimo į sistemas datos.

Aplinkosauginiai kriterijai: nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  4.4.4. p.

- Siūloma prekė turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.“

- Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

Orientaciniai reikalavimai laboratorinei indaplovei, kuri bus naudojama chemijos laboratorijoje

Laboratorinė indaplovė (nurodyti gamintoją, modelį).

Galimybė plauti vandentiekio ir demineralizuotu vandeniu.

Vandens pašildymas ne mažiau kaip 85 oC su antibakterine termine dezinfekcija.

Indaplovės išorė ir vidus – nerūdijantis plienas arba savo savybėmis lygiavertis metalas.

Vidinė kamera ir vidinės durys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės arba lygiaverčio metalo.

Indaplovė turi būti montuojama po stalviršiu į balduose įrengtą ertmę, kai jos vidiniai matmenys plotis-60 cm, gylis-60 cm. Aukštis 86 cm. Pateikti siūlomus indaplovės matmenis:

Efektyvus kameros tūris – ne mažesnis kaip 140 L

Indaplovė turėtų būti su nemažiau kaip dviem peristaltiniais siurbliais (detergentam ir rūgštiniam) neutralizatoriui.

Indaplovė turi turėti termodinaminis džiovinimą.

Turi būti ne mažiau, kaip 7 plovimo programos.

Turi būti liečiamas spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas.

Ekrane turi būti matoma signalizacijos indikatorius, ciklo pabaigos indikatorius ir kitos tokio tipo indaplovei būdingos funkcijos.

Turi būti mikroprocesorinis arba lygiavertis valdymas su trimis saugumo lygiais parametrų keitimui.

Prietaisas turi turėti vidinę atmintį.

Turi būti elektroninis durų užraktas vartotojo saugumui

Dviejų aukštų krepšys su miksuota plovimo sistema pagamintas iš nerūdijančio arba lygiaverčio plieno

Papildomi priedai mėgintuvėlių ir stiklinių plovimui

Maitinimas - vienfazis.

Galingumas – ne mažiau 2,8 kW.

Indaplovė turi turėti CE ženklinimą.

Prietaisui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Orientacinis priedas:

Vandens demineralizavimo prietaisas (nurodyti gamintoją, modelį)

Vandens demineralizavimo prietaisas pilnai suderintas darbui su indaplove – pajungimo ir kanalizacijos nuvedimo žarnos, tvirtinimo elementai, jungtys ir pan.

Gryno vandens gamybos greitis nemažiau 10L per valandą

Su slėgine talpa paruoštam vandeniui ne didesne nei 60 L

Turi būti LCD arba lygiavertis ekranas

Išoriniai matmenys PxAxG: Plotis: 300 (±50 mm) Aukštis 230 (±50 mm). Gylis 400 mm (±50 mm).

Sistema turi turėti papildomą kranelį vandens išpilstymui

Prietaisui turi būti suteikiama ne trumpesnė, kaip 12 mėn. garantija po įvedimo į eksploataciją

Laboratorinių baldų nuotrauka su tuščia vieta į kurią planuojame sumontuoti indaplovę: