TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS VARGONŲ CHORO SRAIGTINIŲ LAIPTŲ IR GRINDŲ, ESANČIŲ TARP SRAIGTINIŲ LAIPTŲ TVARKYBOS DARBAI, PIRKIMO NR. 3152/2024/TVPC

- SĄVOKOS

  - Užsakovas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas/ Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Rangos sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universiteto  pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848) tvarkybos darbų projektas, rengėjas UAB „Senamiesčio projektai“, parengimo metai 2024, projekto Nr. SP-0794-24-TvTP.

  - Leidimas – Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, išdavusi institucija: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, išdavimo data 2024-08-24, leidimo Nr. LPVS 110.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, sraigtinių laiptų, vedančių į vargonų chorą tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai ir vargonų choro grindų, grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų remontas, sutvarkant elektros instaliaciją.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Darbų atlikimo vieta – Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas 770) Šv. Jono g. 12, Vilnius, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), esanti Šv. Jono g. 12, Vilniuje.

  - Darbų apimtys:

    - Vargonų choro sraigtinių laiptų remonto darbai, aprašyti Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, sraigtinių laiptinių vedančių į vargonų chorą tvarkybos (restauravimo, remonto) darbų projekte, rengėjas UAB „Senamiesčio projektai“, parengimo metai 2024, projekto Nr. SP-0794-24-TvTP (1 priedas), preliminarūs kiekiai pateikiami pridedamame Darbų kiekių žiniaraštyje (6 priedas, Vargonų choro sraigtinių laiptų remontas).

    - Vargonų choro grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų remonto ir ant šių grindų esančios elektros instaliacijos remonto darbai, darbai detalizuoti žemiau, preliminarūs kiekiai pateikiami pridedamame Darbų kiekių žiniaraštyje (5 priedas, Vargonų choro grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų, remontas):

      - Demontuoti esamus kištukinius lizdus ant kolonų ir jėgos kabelius kartu su pusapvaliais laidų paslėpimais nuo grindų (pridedama 3 priede, Vargonų grindų fotofiksacija).

      - Esamus reikalingus kabelius suslėpti į vario vamzdelius  (kur reikia su lenkimu), nesant galimybės tai padaryti numatyti jų demontavimą/atjungimą ir naujai sukomutavus pravesti vario vamzdeliuose.

      - Įrengti po 2 jėgos kištukinius lizdus + 1 internetinį lizdą ant kolonų, atvesti naujus paslėptus kabelius.

      - Įrengti centre po biustu kiekvienoje pusėje po 5 jėgos kištukinius lizdus + po 2 internetinius lizdus + po 2 USB lizdus ir po 1 USB C lizdą.

      - Atlikti grindų atnaujinimo darbus: dalį grindų ties kolonomis - autentiškas keramines/akmens masės plyteles remontuoti, numatant siūlių valymą, medines grindis nuvalyti, alyvuoti (viso grindų plotas 100, 51 kv.). Jei yra aliejinių dažų, pašalinti kaitinant arba kita lygiaverte technologija nepažeidžiant medžio. Medinių grindų galima nedemontuoti, išskyrus vietas, po kuriomis numatoma pakloti elektros kabelius lovelyje. Medienos padengimas alyva (alyvavimas, alyvos tonas turi būti derinamas su Užsakovu, darbų metu), (pridedamas 4 priedas, Vargonų grindų schema).

      - Atidengus dalį grindų ir atsižvelgiant į laisvą vietą po jomis: (i) įrengti 3 grindines dėžutes bei pratempti gofras, kabelius ir paslėpti juos po grindų lentomis arba (jeigu vietos pakankamai nebus) (ii) sumontuoti varinius vamzdelius virš grindų ir kabelius paslėpti juose.

  - Visi kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje ir Darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1.	Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Darbus atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo Darbų vietos (zonos) perdavimo Rangovui. Darbų vieta perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai neturi trukdyti Bažnyčios funkcinei ir akademinei veiklai, todėl konkretus Darbų vykdymo laikas turi būti derinamas su Užsakovo asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymo priežiūrą. Darbų vykdymo laikas derinamas ir nustatomas atsižvelgiant į Bažnyčioje vykstančias akademines, kultūrines ir socialines veiklas. |
| 2. | Visus darbus atlikti maksimaliai apsaugant vargonus (uždengiant tekstiliniu audiniu ir plėvele) ir likusią bažnyčios erdvę nuo dulkių, numatyti darbų metu visišką darbų izoliavimą ir dulkių išmetimą į lauką / izoliuotas patalpas. |
| 3. | Statybines atliekas sandėliuoti priskirtų patalpų viduje maišuose, išvežant vieną kartą per savaitę. |
| 4. | Nekliudyti vykdyti akademinius ir ekskursijų procesus, informuoti apie galimus triukšmingus darbus. |
| 5. | Naujai įsigyjamas medžiagas ir spalvas derinti su Užsakovu. |
| 6. | Reikalavimai statybinėms medžiagoms ir įrangai: - Statybinės medžiagos turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos; - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose; - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas. Statybinių medžiagų, naudojamų darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į Rangovo pasiūlymo kainą; - Įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti darbams – Rangovo. |
| 7. | Visos patalpos, kuriose bus vykdomi darbai, po darbų atlikimo turi būti pilnai išvalytos ir perduotos Užsakovui. |
| 8. | Po statybos darbų likusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir utilizuotos kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. 217 dėl Atliekų tvarkymo taisyklėlių patvirtinimo. |
| 9. | Darbai turi būti atliekami vadovaujantis pirkimo objektui taikytinais aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.	Tiekėjas darbų atlikimo metu, turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

- REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI (BDAR)

5.1.	Netaikoma.

- KITA INFORMACIJA

  - Darbų metu Užsakovas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kurių negali iš anksto numatyti, pavyzdžiui valstybinės laidotuvės, koncertai ir kiti renginiai, turi teisę prašyti stabdyti darbus tam tikram terminui, bet ne ilgiau negu 1 darbo dienos terminui, apie tai pranešdamas Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

- PRIEDAI

1 Priedas. Vilniaus universiteto  pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), rengėjas UAB „Senamiesčio projektai“, parengimo metai 2024, tvarkybos darbų projektas Nr. SP-0794-24-TvTP.

2 Priedas. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, išdavusi institucija: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, išdavimo data 2024-08-24, leidimo Nr. LPVS 110.

3 Priedas. Vargonų choro grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų, fotofiksacija.

4 Priedas. Vargonų choro grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų, schema.

5 Priedas. Darbų kiekių žiniaraštis, Vargonų choro grindų, esančių tarp sraigtinių laiptų, remontas.

6 Priedas. Darbų kiekių žiniaraštis, Vargonų choro sraigtinių laiptų remontas.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.