TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2025-01-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS, MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI

| UŽSAKOVAS | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai į. k. 188773688 |  |
| --- | --- | --- |
| STATYTOJAS | Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732 |  |
| PROJEKTO VYKDYMO VIETA | Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Priekulės sen., kelio Nr. 2202 ruožas nuo Klaipėdos miesto ribos iki įvažiavimo į karinę teritoriją, kuriam suteiktas Laisvės gatvės pavadinimas. |  |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių g. ( KL1277) rekonstrukcijos darbai |  |
| PROJEKTO PAVADINIMAS | Susisiekimo komunikacijų statinio Marių gatvės (Nr. KL12770), Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas |  |
| STATYBOS RŪŠIS | Kelio rekonstrukcija |  |
| PASKIRTIS | Vietinės reikšmės kelias |  |
| STATINIO KATEGORIJA | II gr. nesudėtingas statinys |  |
| GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS | Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių gatvės (kelio Nr. KL1277) rekonstrukcijos darbus. Paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimui įrengti naujus kelio griovius. Įrengti pralaidas. Pakloti asfaltbetonio dangą. Sutvirtinti vandens nuvedimo griovių šlaitus. Apsaugoti esamas komunikacijas. Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis techniniu darbo projektu „Susisiekimo komunikacijų statinio Marių g. (KL1277) Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje rekonstravimo projektas“. Nr. PS23-24-TDP, 2024 m. Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Kadangi gatvė yra veikiančio karinio poligono ribose ir naudojama karinei technikai transportuoti, tai statybos darbų vykdymo metu visi eismo organizavimo pakeitimai ir apribojimai papildomai derinami su KAM atstovu. Atstovo kontaktai bus pateikti darbų vykdymo metu. Pagrindiniai rodikliai: Marių g. ( Nr. KL1277) ( II gr. nesudėtingas statinys): - Kelio kategorija Iv; - Kelio ilgis 1,803 km; - Kelio juostos plotis 15,00 – 20,00 m; - Važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m; - Eismo juostų skaičius – 2; - Eismo juostos plotis – 3,0 m. Darbai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą Nr. PS23-24-TDP, 2024 m. Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas. Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią sau statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. 500 m3 esamos kelio dangos viršutinio sluoksnio sudaryto iš žvyro skaldos mišinio pristato užsakovo nurodytu adresu iki 5 km atstumu. Likusią senos dangos dalį panaudoja savo nuožiūra. |  |
| REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS | Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Sluoksnių sukibimui užtikrinti naudojama bituminė mastika turi atitikti TRA BE08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišinių projektai turi būt suderinti su techninės priežiūros vadovu ir patvirtinti užsakovo. Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais. |  |
| APLINKOS APSAUGA | Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti. |  |
| APLINKOS APSAUGA | Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01), XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. |  |
| DARBŲ APMOKĖJIMAS | Darbų apmokėjimui rangovas pateikia: „Atliktų darbų aktas“ forma F-2; „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3; sąskaitą faktūrą. Už darbus bus apmokama iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų. Sutartis nebus sudaroma, jei nebus išspręstas finansavimo klausimas (nebus užtikrintas 100 proc. finansavimas). |  |
| PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA | Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą. Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką). Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
| GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbų trukmė negali viršyti 22 mėnesių. Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus. |  |

Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;

Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);

Nr.3  Pažymos forma (F-3);

Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);

Nr.5  Stendas (pavyzdys);

Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);

Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema:

Vedėjas									Algirdas Ronkus

Vitas Ramanauskas, tel. (8 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1

PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)

| Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Suma | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Marių gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 1,805 |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais | m2 | 3211,2 |  |  |  |
|  | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 36 |  |  |  |
|  | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 31 |  |  |  |
|  | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 61 |  |  |  |
|  | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 44 |  |  |  |
|  | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 4 |  |  |  |
|  | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 3 |  |  |  |
|  | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas | vnt. | 8 |  |  |  |
|  | Esamų kelio ženklų atramų demontavimas | vnt. | 6 |  |  |  |
|  | Esamų stendų perstatymas | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Esamų gelžbetoninių riboženklių perstatymas | vnt. | 20 |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 0,3 |  |  |  |
|  | Žemės darbai |  |  |  |  | TS 06 |
|  | Grunto kasimas | m3 | 21923,4 |  |  |  |
|  | Užpilo gruntas | m3 | 113,8 |  |  |  |
|  | Iškasto grunto transportavimas | m3 | 21809,6 |  |  |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | m3 | 5436,7 |  |  |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu | m3 | 604,1 |  |  |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 18122,5 |  |  |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | m2 | 2013,6 |  |  |  |
|  | Papildomas dirvožemis | m3 | 420,6 |  |  |  |
|  | Vandens nuvedimo darbai |  |  |  |  | TS 12 |
|  | Vandens pralaidos iš 0,30m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | vnt./m | 9/73,5 |  |  |  |
|  | Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | vnt./m | 2/21 |  |  |  |
|  | 0,30m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas | vnt. | 18 |  |  |  |
|  | 0,40m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas | vnt. | 4 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 07 TS 08 |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,30 m | m2 | 16480,1 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos pagrindo sluoksnio įrengimas h - 0,10 m | m2 | 11728,4 |  |  |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą 350 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C 40 BF 1-S | m2 | 11728,4 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos apatinio sluoksnio įrengimas h - 0,07 m | m2 | 11619,9 |  |  |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C 40 BF 1-S | m2 | 11619,9 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos viršutinio sluoksnio įrengimas h - 0,05 m | m2 | 11547,5 |  |  |  |
|  | Grindinio iš skaldytų arba lauko akmenų įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 07 TS 10 |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,25 m | m2 | 153,3 |  |  |  |
|  | Betonas C 20/25 h - 0,15 m | m2 | 153,3 |  |  |  |
|  | Lauko akmenys 10x10x10, įspausti į betoną 5 cm h - 0,10 m | m2 | 153,3 |  |  |  |
|  | Iškiliųjų greičio mažinimo priemonių įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 08 |
|  | Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza su pakrovimu, hvid – 0,026 m | m2 | 829,5 |  |  |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą 350 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C 40 BF 1-S | m2 | 703,8 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos apatinio sluoksnio įrengimas h - 0,04 m | m2 | 703,8 |  |  |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C 40 BF 1-S | m2 | 829,5 |  |  |  |
|  | Asfalto dangos viršutinio sluoksnio įrengimas h - 0,03 m | m2 | 829,5 |  |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 07 TS 10 |
|  | Betoninių nužemintų gatvės bordiūrų (100.22.15 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 129,5 |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,10 m | m2 | 58,3 |  |  |  |
|  | Sandarintų siūlių ir prijungčių prie betoninių gatvės bortų įrengimas | m | 63,1 |  |  |  |
|  | Kelkraščių įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 09 |
|  | Viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas | m2 | 3849 |  |  |  |
|  | Kelio vertikaliojo ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 10 TS 11 |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 39 |  |  |  |
|  | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | 1 grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt. | 63 |  |  |  |
|  | 1 grupės kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Kelio horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 11 |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 (siaura ištisinė linija) įrengimas | m | 483,8 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.4 (siaura ištisinė linija) įrengimas | m | 3640,6 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.5 (siaura ištisinė linija) įrengimas | m | 1109,8 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.6 (siaura ištisinė linija) įrengimas | m | 120 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 (siaura brūkšninė linija) įrengimas | m | 100 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.11 (Plati linija („Stop“ linija)) įrengimas | m2 | 8,4 |  |  |  |
|  | Horizontaliojo ženklinimo 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) įrengimas | m2 | 11,7 |  |  |  |
|  | Šlaitų tvirtinimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Geotekstilės įrengimas | m2 | 7145,6 |  |  |  |
|  | HDPE geokorio įrengimas | m2 | 641,5 |  |  |  |
|  | HDPE geokorio užpylimas skaldele | m3 | 578,8 |  |  |  |
|  | Apželdinimo darbai |  |  |  |  | TS 14 |
|  | Griovių šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai | m2 | 7424,8 |  |  |  |
|  | Esamų inžinerinių tinklų darbai |  |  |  |  | TS 13 |
|  | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 527 |  |  |  |

PASTABA.

Priedas Nr.2

KLAIPĖDOS RAJONO, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  | Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I mėnuo | ...mėnuo |  |
| Susisiekimo dalis |  |  |  |  |  |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |
| 3. | Vandens nuvedimo darbai |  |  |  |  |
| 4. | Asfalto dangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 5. | Grindinio iš skaldytų arba lauko akmenų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 6. | Iškiliųjų greičio mažinimo priemonių įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 7. | Betoninių bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 8. | Kelkraščių įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 9. | Vertikaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 10. | Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 11. | Šlaitų tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
| 12. | Apželdinimo darbai |  |  |  |  |
| 13. | Esamų inžinerinių tinklų darbai |  |  |  |  |
| Kita |  |  |  |  |  |
| 14. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |
| 15. | Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas |  |  |  |  |
| 16. | Stendas su įrengimu |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM [ 21 %] suma: |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM: |  |  |  |  |

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------

(Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas

Priedas Nr.3

(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)

(vieta)

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Priedas Nr.4

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Rangovas:		…………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su KAM Nr. | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  | S- 2025-00-00 | AS-000 2025-00-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….

A. V.													A. V.

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

Krašto Apsaugos Ministerijos

kontroliuojantis asmuo:		.

...........................................................

2025 m. ………………….. mėn. …….

Priedas Nr.5

PAVADINIMAS DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS PROJEKTO VYKDYTOJAS; RANGOVAS; STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; PROJEKTUOTOJAS. Klaipėdos rajono savivaldybė. Darbų pradžia: Darbų pabaiga:

Informacinio viešinimo stendo išmatavimai apie 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką

Priedas Nr.6

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.

20.. m. ............ ___ d.

Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data

Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių g.( KL1277) rekonstrukcijos darbai

Komisija, sudaryta iš:

Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

- (Darbų aprašas);

Komisija siūlo:

- Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikia (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti.

- Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

Parašai:

Priedas Nr.7

Gamybinio pasitarimo protokolas

Data

Vieta

Dalyvavo:

Problema ...................

Nutarta .......................

Dalyvių parašai: