TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PALAPINĖS PASTATOMOS (nuo 20 iki 65 kv. m)

- Palapinė pastatoma (nuo 20 iki 65 kv. m) (toliau – palapinė) – tai lengvai surenkamas ir išardomas bei transportuojamas statinys, aptemptas audeklu ar apdengtas kita lengva medžiaga, skirtas žmonių apgyvendinimui lauko sąlygomis.

- Palapinė privalo būti pritaikyta naudoti šiomis sąlygomis: 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui nemažiau kaip 10 000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, temperatūrai nuo -20ºC iki +40ºC.

- Palapinė turi būti tinkama pastatyti lygioje smėlėtoje, dirvonuotoje vietovėje ir ant sutankintos skaldos, arba ant kieto (betoninio, asfaltuoto) pagrindo.

- Palapinė turi atitikti LST EN 15619:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Palapinės sudėtinės dalys: karkasas (gali būti įvairaus tipo) (toliau – karkasas), danga (tentas), grindų danga, tvirtinimo komplektas, dėklai: karkasui, tentui ir tvirtinimo komplektui ir bendras viso palapinės komplekto transportavimo dėžė arba konteineris.

- Palapinės karkasas turi būti surenkamas ir pagamintas iš tarp savęs sujungiamų lengvų medžiagų, kurios atsparios korozijai.

7.	Palapinę (jos stogą ir šonus) dengianti danga (tentas) turi būti vientisa (t. y. nesurenkama iš atskirų dalių) ir sandari, pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio. Audinio tankis turi atlaikyti ne mažesnį kaip 3000 mm hidrostatinį slėgį (audinio hidrostatinio slėgio ir degumo testo (gali būti pagrįstas „cigaretės“ testo išlaikymu arba lygiaverčiu) protokolai turi būti pateikti su pasiūlymu). Palapinės tentas išorinėje pusėje susilietimo su karkaso rėmu stogo pradžios vietose turi turėti kilpas įtempimo virvėms tvirtinti.

8.	Palapinės vidinis plotas turi būti ne mažesnis kaip 26 m2 ir turi atitikti šiuos minimalius matmenis: plotis ne mažesnis kaip 4,8 m, sienos aukštis ne mažesnis kaip 1,5 m, keteros aukštis ne mažesnis kaip 2,9 m.

9.	Palapinės šonuose turi būti ne mažiau kaip po 3 langus (esant nestačiakampiai palapinės formai ne mažiau kaip 6), kurių angos dydis (tento medžiagoje) butu ne mažesnis kaip 0,5x0,6 m, trijų sluoksnių:

1-as tinklelis nuo uodų ir mašalų (pritvirtintas - prisiūtas, priklijuotas, prilituotas ar lygiaverčiu būdu pritvirtintas  prie tento medžiagos per visu perimetrą). 2-as permatomas PVC ir 3-ias užsklanda, kuri pagaminta iš tokios pat medžiagos kaip tentas, turi būti pritvirtinti - prisiūti, priklijuoti, prilituoti ar lygiaverčiu būdu ir pritvirtintas prie tento medžiagos viršutinėje dalyje per visą lango plotį. 2 ir 3 sluoksniai turi turėti galimybę būti susukami ir fiksuojami lango viršuje. 2 ir 3 sluoksniai lango apačioje ir šonuose prie palapinės dangos visu atstumu prisegami „Velcro“ ar lygiaverčiu būdu.

10. Flanšas arba perėjimas/apsauga nuo palapinės stogo medžiagos sąlyčio su dūmtraukiu (toliau – flanšas). Flanšas turi būti: nearčiau kaip 1,5 m nuo artimiausios sienos (-ų), 30,0 x 30,0 cm, pagamintas karščiui atsparios medžiagos (atlaikančios nemažiau kaip 600°C), veiksmingai apsaugantis ir sudarantis sąlygas išvengti gaisro nelaimingų atsitikimų. Flanšas turi turėti uždengimą, kuris turi būti

10.1. pagamintas iš tento medžiagos, susukamas ir fiksuojamas flanšo viršuje.

10.2. apačioje ir šonuose prie palapinės dangos visu atstumu prisegamas „Velcro“ juosta/lipduku ar lygiaverčiu būdu.

Gali būti kitoks įrenginys atliekantis/atitinkantis flanšo reikalavimus ir funkcijas.

11.	Įėjimas į palapinę turi būti vienas, pakeliamas. Įėjimo matmenys ne mažesni kaip: plotis – 0,85 m, aukštis – 1,9 m.

12.	Palapinės grindų danga turi būti pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio, kurio tankis turi atlaikyti ne mažesnį kaip 6000 mm hidrostatinį slėgį (grindų dangos hidrostatinio slėgio testo (standartas arba lygiavertis) atitikties pagrindimui su pasiūlymu turi būti pateikti šios specifikacijos 20 p. nurodyti dokumentai). Taip pat grindų danga turi būti vientisa ir sandariai jungtis (neturi būti tarpų tarp sienų ir grindų) su Palapinės sienomis. Palapinės grindų danga (dugnas)  turi būti prisegamas 10–15 cm aukštyje iš vidaus.

13. Palapinės tvirtinimo komplekte turi būti: įtempimo virvės, kuoliukai, smeigės karkaso tvirtinimui ir kūjis. Palapinės karkaso tvirtinimo smeigės arba ankeriai turi būti pagaminti iš tvirto nerūdijančio metalo, ne trumpesni kaip 40 cm. Minėtas komplektas turi turėti pritaikyta daugkartiniam naudojimui ir transportavimui dėklą arba maišą.

- Palapinės svoris turi neviršyti 130 kg.

- Palapinė privalo turėti transportavimo krepšį su prie šonų pritvirtintomis ne mažiau kaip 6 plastikinėmis (priklausomai nuo palapinės didžio ir masės) arba lygiavertės medžiagos rankenomis pernešimui.

- Palapinės ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4-40 redakcija) „Dėl prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

- Palapinė turi būti nauja, nenaudota, sukomplektuota, paruošta eksploatacijai.

- Palapinių garantija nuo pirkėjui priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 2 metai.

- Palapinių tinkamumo naudoti terminas (saugant sandėlyje gamintojo nustatytomis sąlygomis) – ne mažiau kaip 20 metų (pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą).

- Palapinės komplektas privalo turėti transportavimo dėžę/konteinerį pritvirtintą (-o) ant gamyklinio padėklo arba lygiavertės konstrukcijos, talpinančio visas palapinės komplekto dalis. Jo išmatavimai turi būti siejami su EPAL (EURO padėklas) išmatavimais, t. y. plotis 80 cm arba 160 cm, ilgis 120 cm arba 240 cm.). Kiekviename palapinės komplekte turi būti naudojimo instrukcija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

- Pardavėjas turi pateikti gamintojo teikiamos palapinės ir jos komplekto dalių nuotraukas, palapinės brėžinius, surinkimo/išardymo schemos, naudojimo instrukciją (funkcinis aprašymas, naudojimo, techninės priežiūros, saugojimo ir darbų saugos reikalavimai), palapinės gamybai naudotų medžiagų ir jos įrangos sertifikatų (deklaracijų) kopijos originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

- Pardavėjas sutarties vykdymo metu, pristatęs prekes, turės vieną palapinę surinkti, pastatyti ir parodyti kaip vyksta palapinės pastatymo procedūra.

- Pristatant palapines, visi dokumentai, nurodyti 19 p. leidžiantys identifikuoti siūlomą prekę ir jos charakteristikas turi būti pateikti viename segtuve.

___________________________