TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Fluoroporinė arba lygiavertė membrana:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- adata dengta silikonu arba lygiaverte medžiaga;

- apsaugo nuo bakterinio užteršimo;

- apsaugo nuo užteršimo kietosiomis dalelėmis;

- su membrana iki 0,25 mikronų porų dydžio;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- ant pakuotės pažymėtas adatos galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Lipni intubacinių vamzdelių tvirtinimo juostelė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- lipni juostele skirta intubacinių vamzdelių ir laringinių kaukių tvirtinimui;

- hipoalergiška, nedirginanti odos, stipriai prisitvirtinančiu lipniu paviršiumi;

- juostelė išformuota taip, kad patogiai prisitvirtintų prie paciento veido odos, nesudarydama linkių;

- vienas juostelės galas perforuotas, perforavimo vietoje lengvai dalijama į dvi dalis, kitas V formos išsišakojantis galas, palengvinantis optimalų tvirtinimą prie viršutinio ir apatinio žandikaulio;

- vamzdelio fiksavimo vieta pažymėta specialia perforacija lengvesnei orientacijai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Atsiurbimo sistema vienkartinė:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso ,be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ID – 18Fr x 17 cm; OD – 20 Fr;

- lankstus distalinis segmentas;

- hidrofiline ar lygiaverte danga padengtas ir viela integruotas velenas atrauminiam įterpimui ir geram rentgeno matomumui;

- slėgio išleidimo anga aspiracijos slėgio reguliavimui

- su raudona juosta, nurodančią ribą;

- guminis sandariklis, skirtas užtikrinti sandarumą;

- įstriža šoninė šaka, skirta prijungimui prie aspiracijos

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Transanalinė prieigos platforma:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- komplektą sudaro:

- 1 vnt. gelio arba lygiavertės medžiagos kepurėlė;

- 1 vnt. prieigos kanalas ir introdiuseris;

- 3 vnt. 10 ± 0,01 mm  troakarų kaniulės;

- 1 vnt. 10 ± 0,01 mm oro padavimo maišo (ISB)  kaniulė;

- 1 vnt. 10 ± 0,01 mm  obturatorius;

- dydis: 4,0 ± 0,1 mm;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.