TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su pasukama galvute:

- vienkartinis (pažymėta simboliu), universalus peiliukas kūno plaukų kirpimui;

- kerpamosios dalies plotis 35-40 mm;

- skirtas įvairaus tipo plaukams;

- nukirpto plauko ilgis ne daugiau kaip 0,3 mmm;

- peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su pasukama galvute MeMedical;

- pateikti gamintojo raštą, kad peiliukai tinkami įstaigoje naudojamoms mašinėlėms;

- pateikti atitiktį standartui EN LST ISSO 13485/2016;

- pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. peiliukų;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

2.1.-2.2. Vienkartinės priemonės skirtos ekranuojančiai radioaerozolių administravimo sistemai „SmartVent“:

2.1. Vienkartiniai kvėpavimo kontūrai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio);

- supakuotas po vieną sistemą atskirai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- techniškai suderinami su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema  “SmartVent” (Gamintojo patvirtintas suderinamumas).

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

2.2. Vienkartinė generatoriaus jungtis:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- supakuoti po vieną sistemą atskirai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- techniškai suderinama  su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema  “SmartVent“ (Gamintojo patvirtintas suderinamumas).

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

3. Nosies kaniulė suaugusiems polisomnografijos tyrimui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu)

- su Male Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- tinkamos darbui su Alice 6LDxN sistema;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

4. Ampulių nulaužėjas:

- daugkartinio naudojimo;

- skirtas stiklinių ampulių nulaužimui, įvairių medicininių buteliukų atidarymui;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- medžiaga turi būti patvari, nesunkiai sulaužoma;​

- turi tvirtą ir aštrų šlifavimo diską, kuris lengvai įpjauna ampulės kaklą;

- su "U" formos įpjova viršuje, skirtą atidaryti buteliuką;

- daugiafunkcinis: pjovimo, laužimo ir svirties funkcijos viename;​

- apsaugo nuo vaistų išsiliejimo;​

- kišeninio dydžio;

- su ne mažiau kaip 4-iomis skirtingo skersmens skylėmis.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

5. Šlapimo tyrimų greitasis testas:

- tinka vertinti su URYXXON 300, 500 ir URYXXON Relax aparatais;

- greitam kraujo, urobilinogeno, bilirubino, baltymų, nitritų, ketonų, gliukozės, pH, tankio, leukocitų šlapime nustatymui;

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.​

6. Endoskopiniai kasos pseudocistų ar tulžies pūslės drenavimui išsiplečiantys metaliniai su elektrokauterio funkcija stentai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar lygiavertės medžiagos, pintas, savaime išsiplėčiantis;

- echogeniška, vieno žingsnio sistema;

- kateteris turi turėti dvi rentgeno kontrastines žymes ir perforacinį kanalą per visa kateterio ilgį kreipiamajai vielai įvesti.

- stento diametrai 8,10, 16 ir 20±1 mm pasirinktinai.

- stento ilgis tarp antimigracinių žiedų 8,10 ir 15 mm pasirinktinai.

- stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, su elektrokauterio funkcija, kurios darbinis ilgis  135±1 cm

- įvedimo sistemos kateteris lankstus su plastikinę valdymo rankeną su stumoklio mechanizmu.

- stentas abiejuose galuose su antimigraciniais žiedais.

- antimigracinių žiedų diametras, pasirinktinai, 14, 17, 21 arba 24±1mm.

- stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiaverte plėvele.

- abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni nei stento nitinolinis karkasas.

- konuso formos metalinis galiukas distaliniame kateterio gale, kurio pagalba atliekamas deginimo-pjovimo veiksmas.

- stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.

- kateterio valdymo rankena su monopoline jungtimi,  stento užrakinimo/atrakinimo sistema.

- tinkantis 3,2mm endoskopo kanalui.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

7. Mikronizuoto sidabro purškalas 125 ± 5 ml:

- naudojama paviršinių, ūminių ir lėtinių odos pažeidimų gydymui;

- sudėtyje: mikronizuotas sidabro 0,062 mg/g, hialurono rūgšties 0,155mg/g, vitamino E 3,1 mg/g, akacijų kolageno 0,019mg/g arba lygiavertės medžiagos;

- forma: purškalas, suspensija;

- galima naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams;

- talpa: 125 ± 5 ml;

- pasižymintis ilgalaikiu, antimikrobiniu/priešuždegiminiu poveikiu;

- tinka, kai iš žaizdos skiriasi eksudatas, esant šlapiuojančioms žaizdoms;

- lengvai nuplaunamas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

8.1.-8.2. Tracheostominis vamzdelis naujagimiams be manžetės:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - pagamintas iš PVC, be DEHP (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

  - be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

  - su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

  - lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos;

  - rentgenokontrastiškas;

  - su standartiniu 15mm konektoriumi;

  - turi tracheostominio vamzdelio skaidrią lanksčią tvirtinimo plokštelę;

  - specialus tvirtinimo plokštelės dizainas, mažinantis stomos apatinės dalies dirginimą;

  - vamzdelio išorėje nurodytas  išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai;

  - komplekte yra tvirtinimo juostelė ir obturatorius;

  - išorinis vamzdelio lenkimo kampas 1200;

  - supakuota po 1 vienetą;

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Vidinis diametras | Išorinis diametras | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | 2,5 | 2,5 mm | 4,2 mm | 28 mm | 5 |
| 8.2. | 4,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 34 mm | 5 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.