Tiekėjams                                                                                                                    2025-02-05

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai:

Klausimas: Techninėje specifikacijoje skyriuje Nr. 2 Normatyviniai dokumentai nurodyta vadovautis ĮT ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; TRA BITUMAS 23 ,,Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“; skyriuje Nr. 8 Dangų įrengimas nurodyti norminiai dokumentai TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės" (toliau ĮT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08/14). Prašome patikslinti kokiais norminiais dokumentais vadovautis.

Atsakymas: Vadovautis ĮT ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; TRA BITUMAS 23 ,,Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“.

Klausimas: Prašome darbų pavadinime prie asfaltbetonio mišinių markių pavadinimų nurodyti ir bitumo markes, nes tas pats asfaltbetonio mišinys gali būti su skirtingomis bitumo markėmis

Atsakymas: Bituminės emulsijos markė ir norma turėtų būti parinkta vadovaujantis „IT Asfaltas 24“ reikalavimais.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Prašome patiksinti bitumo markes ir nurodyti darbų pavadinime, kad tiekėjams nekiltų dviprasmybių, nes tas pats asfaltbetonio mišinys gali būti su skirtingomis bitumo markėmis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad norminiuose dokumentuose yra nurodyta kelios rišiklio markės, kurių kaina skiriasi, todėl vadovaujantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalimi „ <..> Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.“

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05:

Bitumo markės:

AC16PD-70/100

AC11VN-70/100

AC11VS-50/70

AC11AN-50/70

- KLAUSIMAS:

Prašome nurodyti sandėliavimo vietos adresą.

- ATSAKYMAS: Sandėliavimo vietą derinti su seniūnijų seniūnais.

Papildomas klausimas: Ar tinkamai suprantame, kad nukastos senos žvyro, skaldos dangos sandėliavimo vietos numatytos tos seniūnijos teritorijoje, kurioje bus vykdomi nukasimo darbai ?

Papildomas paaiškinimas: Nukastos senos žvyro, skaldos dangos bus sandėliuojamos nebūtinai tos seniūnijos teritorijoje, Užsakovas nurodys su kuria seniūnija bendrauti konkrečiu atveju.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Prašome nurodyti konkretų atstumą, nes tai svarbu vertinant darbų kainą.

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05: Atstumai bus nurodyti užsakymo metu. Kadangi yra įkainis - 74 eilutė, rangovas transportavimo kiekvieną papildomą kilometrą galės įsivertinti.

- KLAUSIMAS: „Eilės Nr. 17  Prašome pateikti skaldos 0/56 techninius reikalavimus arba nurodyti kur jie pateikti.

- ATSAKYMAS: Vadovautis automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 išdėstytais nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų dangos konstrukcijos sluoksniams be rišiklių įrengti valstybinės reikšmės keliuose, reikalavimais.

Papildomas klausimas: Norime atkreipti dėmesį, kad techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19  nėra pateikta reikalavimų skaldai 0/56, kuri skirta kelio griovių dugno ir šlaitų tvirtinimui. Minėtame norminiame dokumente yra pateikti tik nesurištųjų mišinių ir gruntų reikalavimai, kurie skirti įrengti žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnius, apsauginį šalčiui atsparų ir šalčiui nejautrų sluoksnius ir kelkraščių sluoksnius. Todėl dar kartą prašome pateikti skaldos 0/56 skirtos kelio griovių dugno ir šlaitų tvirtinimui techninius reikalavimus. Taip pat prašome patvirtinti, kad nesuklysta su skaldos frakcija, kadangi įprastai skalda skirta kelio griovių dugno ir šlaitų tvirtinimui būna be nulinės frakcijos.

Papildomas paaiškinimas: Vadovautis TRA SBR19 reikalavimais, skalda bus naudojama kelio griovių ir šlaitų tvirtinimui.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Minėtame norminiame dokumente yra pateikti tik nesurištųjų mišinių ir gruntų reikalavimai, kurie skirti įrengti žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnius, apsauginį šalčiui atsparų ir šalčiui nejautrų sluoksnius ir kelkraščių sluoksnius., šiame dokumente nėra skaldos 0/56 reikalavimų kuri skirta griovių ir šlaitų tvirtinimui, todėl dar kartą prašome papildyti TS 0/56 reikalavimais.

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05: Skalda 0/56 skirta griovių ir šlaitų tvirtinimui turės atitikti TRA SBR19 reikalavimus.

- KLAUSIMAS: Eilės Nr.53  Prašome patikslinti ar asfalto mišinio AC 11VS projekto, PSV rodiklis turės būti 48 . Ir patikslinti ar bus klojamas ištisinis sluoksnis ar duobių taisymo darbai?

ATSAKYMAS: Vadovautis techninėje specifikacijoje išvardintais ir galiojančiais norminiais dokumentais bei 53 eilutės nurodytu darbų aprašymu.

Papildomas klausimas: Techninėse specifikacijose yra nurodyti keli norminiai dokumentai, kurie susiję su asfalto mišinių projektavimu ir įrengimu. Todėl prašome patikslinti technines specifikacijas, paliekant tik tuos dokumentus, kuriais tiekėjas turi vadovautis. Ar tiekėjas vadovaudamasis 53 eilute „AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3,5 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17, k9=1.15“ , teisingai supranta, kad bus klojamas ištisinis dangos sluoksnis ? Ar tiekėjas turi nusimatyti apatinio sluoksnio gruntavimą, jei turi, prašome nurodyti bituminės emulsijos rūšį ir markę.

Papildomas paaiškinimas: Taip, AC11VS bus klojama ištisinis dangos sluoksnis, todėl tiekėjas privalo nusimatyti apatinio sluoksnio gruntavimą C60B1 markės bitumine emulsija.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Prašome patikslinti bituminės emulsijos markę, kadangi tokios markės nėra ĮT Asfaltas 24 dokumente.

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05:Bituminės emulsijos markė – C60BP4-S.

- KLAUSIMAS: „Eilės Nr.61 Prašome nurodyti bituminės emulsijos markę ir kokiu norminiu dokumentu ar TS vadovautis įrengiant apdorojimą. Taip pat prašome nurodyti ar apdorojimas bus ištisinis.“

ATSAKYMAS: Vadovautis techninėje specifikacijoje išvardintais ir galiojančiais norminiais dokumentais. Vadovautis nurodytais preliminariais darbų kiekiais.

Papildomas klausimas: Norime atkreipti dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nėra nurodyta techninio dokumento, kuriuo vadovaujantis galima atlikti paviršiaus apdarą. Prašome papildyti techninę specifikaciją, norminiais dokumentais, kuriais vadovaujantis bus atliekama paviršiaus apdaras. Jei techninėje specifikacijoje yra toks dokumentas, prašome jį įvardinti.  Iš 61 eilutės „Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granito skaldele 8/11“ , tiekėjas negali nuspręsti ar apdaras bus klojamas ištisinis ar rengiamas tik ant užtaisyto duobių ploto. Vadovaujantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalimi „ <..> Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.“, prašome nurodyti  ar apdorojimas bus ištisinis ar rengiamas tik ant užtaisytų duobių ploto, kadangi tai gali turėti didelę įtaką galutiniai pasiūlymo kainai, kas gali riboti konkurenciją o perkančioji organizacija nupirks netinkamą produktą už netinkamą kainą.

Papildomas paaiškinimas: Vadovautis Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15. Apdorojimas bus pagal poreikį, gali būti ir duobės, ir ištisinis įvairaus ilgio ir pločio ruožai, vadovautis nurodytais preliminariais darbų kiekiais.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Prašome šiuos darbus išskirti į atskiras eilutes, kadangi tai skirtingi darbai ir jų kaina skiriasi.

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05: Užsakovas perka juodų dangų paviršiaus viengubą apdorojimą bitumine emulsija su granito skaldele 8/11 darbus. Užsakymo metu bus nurodytos tikslios apimtys, DKŽ nekoreguosime.

15) KLAUSIMAS: „Eilutė Nr. 84 Prašome papildyti TS geotekstilės reikalavimais.“

15) ATSAKYMAS: Vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais.

Papildomas klausimas: Vadovaujantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalimi „ <..> Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.“, prašome techninę specifikaciją papildyti geotekstilės (84 eilutė), geotinklelio (85 eilutė), geotinklo (87 eilutė) techniniais parametrais, kadangi tai gali turėti didelę įtaką galutiniai pasiūlymo kainai, o tiekėjas negali nuspėti kur ir kokiose konstrukcijose perkančioji organizacija žada naudoti įvardintas medžiagas, todėl negali tinkamai įsivertinti kainos, kas gali riboti konkurenciją, o perkančioji organizacija nupirks netinkamą produktą už netinkamą kainą.

Papildomas paaiškinimas: Vadovautis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17  ir Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13.

Papildomas klausimas 2025-02-05: Šiuose norminiuose dokumentuose, nėra tokios medžiagos kaip geotinklelis. Prašome dar kartą patikslinti.

Papildomas paaiškinimas 2025-02-05: Patiksliname Darbų kiekių žiniaraščio 85 eilutę ir išdėstome ją taip:

| 85 | Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotinklu | m2 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- |

Atsižvelgiant į tai, atnaujiname specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ ir 6 priedą „Pasiūlymo formos priedas“.