MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ BARSTYMO SLIDUMĄ MAŽINANČIOMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

  - Šaligatvių (takų), kurių sąrašas pateiktas šio priedo 1 lentelėje, priežiūra žiemos metu.

Laikoma, kad žiemos sezonas trunka ne ilgiau kaip 5 mėn. – nuo lapkričio iki balandžio mėn.

  - Barstyti slidumą mažinančiomis medžiagomis pagal 1 lentelėje nurodytus adresus. Barstymas druska - (NaCl) ne mažiau 40 gr/m², šlapia druska (Na Cl, sudrėkintas Na Cl tirpalu), esant žemai temperatūrai (žemiau - 10˚ C) naudoti kalcio chloridą (CaCl2) (NaCl sudrėkintas CaCl2 tirpalu). Įkalnių, nuokalnių, autobusų stotelių ir apledėjusių šaligatvių barstymas žvyro-druskos mišiniu - ne mažiau 500 gr/m². Darbus užsako Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (atitinkamos seniūnijos seniūnas).

  - mažinančios medžiagos pradedamos barstyti, esant slidžiai dangai, lijundrai arba plikšalai. Slidumą mažinančias medžiagas paskleisti tolygiai. Slidumą mažinančias medžiagas barstyti naudojant dozatorių ir laikantis medžiagų granuliometrinės sudėties, koncentracijos reikalavimų ir išbėrimo normų, nustatytų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.

  - Užtikrinti, kad pasibaigus pūgai ar iškritus gausiam sniegui, 1 lentelėje nurodyti šaligatviai turi būti pradėti barstyti ne vėliau kaip per 1-2 valandas.

1 lentelė. Šaligatvių (takų), aikštelių valymas

| Eil. Nr. | Šaligatvio (tako) vieta | Šaligatvio plotas, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mokyklos g. Mokolų k. Šunskų sen. | 3380 |
| Bendras plotas 3380 |  |  |

  - Sniegu užkrautas šaligatvio plotas išbraukiamas iš bendro valomo ploto.

  - Pasikeitus prižiūrimų teritorijų plotams, Savivaldybės administracija raštu informuoja apie tai Paslaugos teikėją ir pateikia atitinkamą užsakymą.

- GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

  - Žiemos sezonas trunka nuo lapkričio vidurio iki balandžio vidurio.

  - Barstyti slidumą mažinančiomis medžiagomis laikantis 2 lentelėje nurodytų adresų. Darbus užsako Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (atitinkamos seniūnijos seniūnas);

  - Žiemos laikotarpiu: gatvių barstymas druska - (NaCl) ne mažiau 40 gr/m², šlapia druska (NaCl, sudrėkintas NaCl tirpalu), esant žemai temperatūrai (žemiau - 10˚ C) naudoti kalcio chloridą (CaCl2) (NaCl2 sudrėkintas CaCl2 tirpalu). Įkalnių, nuokalnių,  autobusų stotelių ir apledėjusių gatvių barstymas žvyro-druskos mišiniu - ne mažiau 500 gr/m²;

  - Gatvės barstomos, kai važiuojamoji dalis būna padengta ledu arba suplūkto sniego sluoksniu. Slidumą mažinančios medžiagos turi būti paskleistos tolygiai, naudojant dozatorių ir laikantis medžiagų granuliometrinės sudėties, koncentracijos reikalavimų ir išbėrimo normų, nustatytų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Preliminarus paslaugų teikimo dažnumas gatvėse, kurių sąrašas pateiktas 2 lentelėje, 15 kartų per sezoną (lapkričio-balandžio mėn.). Perkančiojo organizacija neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų pozicijų ar kiekio.

  - Pasikeitus prižiūrimų teritorijų plotams, Savivaldybės administracija - atitinkamos seniūnijos seniūnas (raštu informuoja apie tai Paslaugos teikėją ir pateikia atitinkamą užsakymą.

  - Esant ekstremalioms situacijoms (kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui), gatvių barstymo darbams vadovauja Marijampolės miesto ekstremalių situacijų valdymo centras. Tuomet būtina vykdyti visus centro nurodomus darbus  1-2 valandų bėgyje. Jiems, bei Seniūnijų seniūnų užsakymams atlikti privalo būti paruošta ir nuolat palaikoma techniškai tvarkinga technika ir įranga: slidumą mažinančių priemonių barstymo, sukaupta slidumą mažinančių priemonių 1 mėnesio laikotarpiui atsarga.

2 lentelė. Gatvių, kuriose palaikomas saugus eismas barstant slidumą mažinančiomis medžiagomis, sąrašas.

| Eil. Nr. | Gatvės ir kaimo pavadinimas | Seniūnija | Gatvės plotas m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagirio g. Tarpučių k. | Mokolų sen. | 2520 |
| 2. | Rudžių g. Strazdiškių k. | Mokolų sen. | 3120 |
| 3. | Alyvų g. Rudžių-Pakusinės k. | Mokolų sen. | 7000 |
| 4. | P. Katiliaus g. Katiliškių k. | Mokolų sen. | 6480 |
| 5. | Mikalinės g. Skaisčiūnų k. | Mokolų sen. | 1700 |
| 6. | Kempingo g. Kumelionių k. | Mokolų sen. | 8500 |
| 7. | Skaisčiūnų g. Skaisčiūnų k. | Mokolų sen. | 12500 |
| 8. | Dvarkelio – Gando g. Kumelionių k. | Mokolų sen. | 2800 |
| 9. | Pilies g./Pilies 6-oji g. Kumelionių k. | Mokolų sen. | 2000 |
| 10. | Vytauto-Aušros g. Meškučių k. | Mokolų sen. | 12000 |
| 11. | Pavasario – Baraginės g. Baraginės k. | Marijampolės sen. | 4500 |
| 63120 |  |  |  |
| 12. | Dambraukos g. Trakiškių k. | Patašinės sen. | 9000 |
| 13. | Steponiškių g. Trakiškių k. | Patašinės sen. | 5000 |
| 14. | Pavasario g. Baraginės k. | Patašinės sen. | 1000 |
| 15. | Baraginės g. Baraginės k. | Patašinės sen. | 2800 |
| 16. | M. Krupavičiaus g. Igliškėlių k. | Patašinės sen. | 4120 |
| 21290 |  |  |  |
| 17. | Buktos g. Buktos k. | Liudvinavo sen. | 1880 |
| 18. | Sodų g. Buktos k. | Liudvinavo sen. | 1800 |
| 19. | A. Juozapavičiaus g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 2000 |
| 20. | Birutės g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 6000 |
| 21. | Ežero g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 2160 |
| 22. | V. Kudirkos g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 2480 |
| 23. | Kęstučio g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 2400 |
| 24. | Kranto g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 1200 |
| 25. | Parko g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 2000 |
| 26. | Vasaros g. Liudvinavo mstl. | Liudvinavo sen. | 1560 |
| 27. | Skroblų g. Pabuktės k. | Liudvinavo sen. | 4000 |
| 28. | Želsvos g. Naujienos k. | Liudvinavo sen. | 16000 |
| 29. | Žaltyčio g. Naujienos k. | Liudvinavo sen. | 3200 |
| 30. | Artojų g. Šimulių k. | Liudvinavo sen. | 1200 |
| 31. | Sodų g. Nartelio k. | Liudvinavo sen | 5200 |
| 32. | Zviniškių k. | Liudvinavo sen. | 1600 |
|  |  |  | 54680 |
| 33. | Ivoniškio g. Gudeliai | Igliaukos sen. | 440 |
| 34. | Liepų g. Gudeliai | Igliaukos sen. | 315 |
| 35. | Vytauto g. link mokyklos Gudeliai | Igliaukos sen. | 1100 |
| 36. | Draugystės g. Gudeliai | Igliaukos sen. | 1300 |
| 37. | Alytaus – Gandrų – Plento g.(vienu apvažiavimu) Igliaukos mstl. | Igliaukos sen. | 3400 |
| 38. | Taikos g. Igliaukos mstl. | Igliaukos sen. | 3744 |
| 39. | Iglės g. Igliaukos mstl. | Igliaukos sen. | 1000 |
| 40. | Palių g. Igliaukos mstl. | Igliaukos sen. | 11040 |
| 41. | Parko – Liepų g. (iki paskutinio gyventojo) Opšrūtų k. II | Igliaukos sen. | 9000 |
| 42. | Beržų-Gėlių-Šakališkių g. (vienu apvažiavimu) Šventragio k. | Igliaukos sen. | 4750 |
| 43. | Savanorių g. Šventragio k. | Igliaukos sen. | 2000 |
| 38089 |  |  |  |
| 44. | Žaliosios g. Sasnavos mstl. | Sasnavos sen. | 1200 |
| 45. | Mechanizatorių g. Sasnavos mstl. | Sasnavos sen. | 920 |
| 46. | Suvalkijos g. Sasnavos mstl, Bitikų k. | Sasnavos sen. | 5600 |
| 47. | Kleviniai-Sasnava | Sasnavos sen. | 1600 |
| 48. | Šešupės g. Gavaltuvos k. | Sasnavos sen. | 4000 |
| 49. | Kaštonų g. Tautkaičių k. | Sasnavos sen. | 2800 |
| 50. | Valčiuvos k. Tautkaičių k. | Sasnavos sen. | 4400 |
| 51. | Šešupės g. Kleviniai-Surgučių k. | Sasnavos sen. | 5440 |
| 52. | Beržų g. Puskelnių k. | Sasnavos sen. | 3000 |
| 53. | Liepų g. Puskelnių k. | Sasnavos sen. | 2240 |
| 54. | Draugystės g. Puskelnių k. | Sasnavos sen. | 2000 |
| 55. | Ramunės g. Puskelnių k. | Sasnavos sen. | 3500 |
| 56. | Privažiuojamas kelias prie SB "Pasaga" Puskelnių-Būdviečių k. Pašešupio g. | Sasnavos sen. | 4000 |
| 57. | Utalina - Smalinyčia | Sasnavos sen. | 5600 |
| 46300 |  |  |  |
| Iš viso :223479 |  |  |  |

- REIKALAVIMAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBEI

  - Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą ir ataskaitų teikimo apie pagal Sąlygas teikiamą Paslaugą sistemą, pagal suderintą su Paslaugos gavėju ataskaitos pateikimo formą. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

    - skundai bus registruojami ir apie juos pranešama Paslaugos gavėjui;

    - esant pagrįstiems skundams, trūkumai bus pašalinti;

    - nebus pažeisti Paslaugos gavėjo nustatyti Paslaugos teikimo ir Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

    - vykdydamas Sutartį Paslaugos teikėjas sieks suteikti šiose Sąlygose apibrėžtos kokybės Paslaugas.

  - Ataskaitų teikimo apie teikiamą Paslaugą sistema ir ataskaitos pateikimo forma turi užtikrinti, kad Paslaugos gavėjui bus pateikti šie tikslūs ir reguliarūs duomenys bei dokumentai, liečiantys teikiamą Paslaugą (raštu arba skaitmeninėje laikmenoje):

    - duomenys apie kiekvieną mėnesį gautų skundų skaičių, priežastis ir skunde nurodyto trūkumo pašalinimo laiką už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 5 d.;

    - duomenys apie gatves, kuriose neįmanoma kokybiškai ir laiku atlikti pavestus darbus, nedelsiant, paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms.

  - Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

3.3.1. laiku ir kokybiškai atliktos gatvių ir šaligatvių barstymo paslaugos pagal užsakymą;

    - galiojančių Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų laikymasis;

    - gyventojų, įmonių ir organizacijų skundų skaičius, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

    - teisingas ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacijai nurodytu laiku.

3.4. už suteiktas Paslaugas atlikimo aktai turi būti pateikiami Pirkėjui iki sekančio mėnesio 1-2 kalendorinės dienos. Aktus pateikti už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui el. paštu. Suderinti aktai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

3.5. Teikėjas, teikdamas paslaugas (veiklos sritis – komunalinės paslaugos (aplinkos tvarkymas, gatvių valymas bei priežiūra)), laikosi 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.