TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13334/25) [INTP25] FASADO ATNAUJINIMO DARBAI TELŠIŲ MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-13334/25)  Fasado atnaujinimo darbai Telšių MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS,  APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: Fasado atnaujinimo darbai Telšių MT (Gamybinis-buitinis pastatas (administracinis pastatas) - unikalus Nr. 4400-0115-4581).

  - Darbų atlikimo vieta – AB „Kelių priežiūra“ Telšių meistrija, Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Telšių r. sav.

  - Pirkimo objektas – į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas | 100m2 | 5,8 |
| 2. | Sienų apkalimo iš dailylenčių demontavimas | m2 | 188 |
| 3. | Senų sienų šiltinimo izoliacijos ir difuzinių plėvelių demontavimas | m2 | 188 |
| 4. | Stogo karnizų apkalimų demontavimas | 100m2 | 0,886 |
| 5. | Lietvamzdžių demontavimas | m | 22 |
| 6. | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas | m | 29 |
| 7. | Avarinės lauko laiptinės medinės dalies demontavimas | kompl. | 1 |
| 8. | Lietaus nuvedimo sistemos senų pakabinamų latakų montavimas | m | 29 |
| 9. | Lietaus nuvedimo sistemos senų lietvamzdžių montavimas | m | 22 |
| 10. | Sienų izoliacija naujomis dvitankės akmens vatos plokštėmis (10 cm storio) sumontuojant difuzinę plėvelę ir uždengiant cementinėmis dailylentėmis („Cedral Classic“, C72 Plytų raudona). Reikalavimai akmens vatos plokštėms turi atitikti pagal 2.6. punkte nurodytus parametrus arba geresni. | m2 | 188 |
| 11. | Stogo karnizų šiltinimas izoliacinėmis plokštėmis (2cm storio) | 100m2 | 0,886 |
| 12. | Stogo karnizų apkalimas cementinėmis dailylentėmis („Cedral classic“, C72 Plytų raudona). | 100m2 | 0,886 |
| 13. | Karnizų aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais | 100m | 0,83 |
| 14. | Stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis 2 sluoksnių. k8=1.12,k9=1.15 | m2 | 42 |
| 15. | Anksčiau dažytų langų rėmų aliejinis dažymas | m2 | 108 |
| 16. | 0,25-0,4 m pločio sandrikų, palangės nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 125 |
| 17. | Naujų palangių nuolajų montavimas, gaminant detales iki 0,5 m. (Spalva turi būti suderinta su Užsakovu) | m | 125 |
| 18. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |  |

  - Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.

  - Parametrai akmens vatos plokštėms:

- Skirtos vėdinamų fasadų šilumos ir vėjo izoliacijai.

- Degumo klasifikacija: A1 (nedegi medžiaga).

- Deklaruojamas šilumos laidumas λD= 0,034 W/m·K.

- Garso sugerties koeficientas αw =1,00, kai storis ≥ 80 mm.

- Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1,0 kg/m².

- Ilgalaikis vandens įmirkis: ≤ 3,0 kg/m².

- Laidumas vandens garams μ= 1.

- Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) ≥ 0,5 kPa.

  - Į darbų kainą turi būti įskaičiuota darbams suteikti reikalingų mechanizmų, tvirtinimo detalių, įrankių, medžiagų, transportavimo išlaidos.

  - Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas.

  - Darbų metu susidariusių atliekų utilizavimu pasirūpina Rangovas.

  - Langų rėmų spalva raudona (prieš dažymo darbus spalvą susiderinti su Užsakovo atstovu).

  - Atliekant darbus Rangovas pasirūpina kitų paviršių (kaip pavyzdžiui grindų, langų, durų ir t.t.) apsauga nuo nutekėjimų ar kitų galimų poveikių.

  - Rangovas defektus/trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Rangovui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti per  5  mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai turi būti atliekami iš anksto suderinus su Užsakovo organizacijos atstovu.

  - Užsakovo organizacijos atstovas: Vygantas Mikuta, tel. Nr.: +370 682 22192, el. p.: vygantas.mikuta@keliuprieziura.lt

Užsakovo organizacijos atstovas atsakingas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. Nr.: +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

- PAPILDOMOS SĄLYGOS

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Objekto vieta teritorijoje.

Priedas Nr. 2, Fasado nuotraukos.