| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVIRTINU: Martynas Gedaminskas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). |  |  |  |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 3. Projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 23,1 iki 24,143 km kapitalinis remontas“.. 4. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.. 5. Etapas: projektiniai pasiūlymai.. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. |  |  |  |
|  | 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 23,1 iki 24,143 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;. 10.2. kelio (gatvės) kategorija: II;. 10.3. vieno lygio sankryžos: 23,99 km sankryžoje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai rengiant projektinių pasiūlymų sprendinius būtina išanalizuoti galimus sankryžos sutvarkymo variantus ir pasirinkti tinkamiausią, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei eismo saugumą. Jei darbai bus numatomi ir kelyje Nr. 2918, šiuos darbus išskirti atskirame darbų kiekių žiniaraštyje;. 10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: projektavimo metu įvertinti poreikį atnaujinti / įrengti naujus privedimus prie autobusų sustojimo aikštelių;. 10.5. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;. 10.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 10.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;. 10.8. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti / pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);. 10.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR;. 10.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;. 10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti;. 10.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: numatyti esamų perkėlimą ir nustatyti naujų įrengimo poreikį projektavimo metu pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Suprojektuoti pėsčiųjų privedimus iki autobusų sustojimo aikštelių;. 10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;. 10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;. 10.15. apšvietimas: įvertinti sankryžos ir jos prieigų su rajoniniu keliu esamą ir / ar suprojektuoti naują apšvietimą spręsti, nustatyti ir numatyti poreikį projektavimo metu;. 10.16. kiti reikalavimai: kelio ruožo kapitalinio remonto sprendiniai turi būti numatyti esamos kelio juostos ribose (esant pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus).. |  |  |  |
|  | 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;. 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2. BSR pvz.; Priedas Nr. 3. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį).. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1227-9266 (A9); 4400-4671-2432 (2918); Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1015-0637 (A9); 4400-4560-3904 (2918).. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |