# x priedas

KONTEINERINĖ PATALPA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas:

Konteinerinė patalpa.

Reikalingas kiekis -  3 vienetai.

Pristatymo ir montavimo adresas: Kauno TP sandėlio namelis, Pastotės g. 9, Biruliškių km., Kauno raj. (toliau – Objektas).

- Aiškinamasis raštas:

Perkami kilnojami sandėliavimo nameliai su montavimo paslauga ant Pirkėjo įrengto pagrindo. Sandėliavimo namelio paskirtis: įrankių ir medžiagų sandėliavimas.

- Objekto techniniai duomenys:

| Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Matmenys ir spalva | Ilgis – ne mažiau kaip 5550 mm (vidiniai matmenys); Plotis – ne mažiau kaip 2100 mm (vidiniai matmenys); Aukštis – ne mažiau kaip 2500 mm (vidiniai matmenys); Spalva – RAL7024, RAL 9006, RAL 7016. |
| Išplanavimas / patalpos | Viena bendra patalpa. |
| Stogas | Stogo danga – ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieninė skarda; 4 integruoti vandens nubėgimo latakai; Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,36 W/m2K; |
| Sienos | Išorės danga - ne mažiau kaip 0,5 mm storio skarda; Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,36 W/m2K (išskyrus langus ir duris). |
| Grindų konstrukcija | Rėmas – ne mažiau kaip 3 mm storio suvirinti plieniniai profiliai, gruntuoti ir dažyti; Grindys - PVC danga ne mažiau kaip 1,5 mm storio su ne mažiau kaip 0,5 mm dėvimuoju sluoksniu; Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,4 W/m2K; Grindų apačia - ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieninės skardos lakštai. |
| Langai | 2 vnt. standartinio dydžio. Ne mažiau 6 kamerų PVC profilių, įstiklinti ne mažiau nei 24 mm stiklo paketu; Šilumos laidumo koeficientas ne didesnis nei U= 1,4 (W/m2K) Spalva: RAL 9006 arba RAL 7016; Stiklas dengtas plėvele apsaugančia nuo UV; Apsauginės žaliuzės: montuojamos išorėje, tvirtinamos prie lango rėmo arba sienos. Žaliuzės sudėtis: kreipiančiosios, dėžė, profiliai ir valdymas. Profiliai aliuminio, plotis 39, 40, 41 arba 43 mm. Spalva RAL 9006, RAL 7024 arba RAL 7016. Valdymas rankinis, virvinė pavara, automatinė blokada. |
| Durys | Lauko durys: 900x2000 mm, plieninės su apšildymo sluoksniu viduje; Spalva: pilka (RAL 9006, RAL 7024 arba RAL7016) Garso izoliacija: RW 31dB Cilindrinio tipo spyna. |
| Lauko laiptai | Karkasas dažyto konstrukcinio plieno; Laiptų pakopos cinkuotos metalinės grotelės, plotis ne mažiau kaip 1000 mm, akutės matmenys ne mažiau kaip 30x30 mm; Saugūs naudoti. |
| Elektros instaliacija | Įvadinis lizdas išorėje trifazis 32 A – 1 vnt; Įvadinis skydas IP44, ne mažiau 12 modulių, paviršinio montavimo, pilnai sukomplektuotas. Elektros instaliacija paviršinė, instaliaciniuose kanaluose (kanalų sujungimui naudoti gamyklinius sujungimus). Galima naudoti instaliacinius vamzdžius. Kištukiniai lizdai, jungikliai paskirstymo dėžutės IP 44 atsparumo klasės. Vidaus šviestuvai LED, atsparumo klasė IP 44, šviesos spalvos spektras 4000K, užtikrinti patalpų dirbtinį apšvietimą ne mažiau kaip 300 lx. Kištukinių lizdų kiekis - 12 vnt. Lauko šviestuvas su judesio davikliu: LED prožektorius su simetriškai šviesą paskirstančiu difuzoriumi; Atsparumo klasė IP 65; Šviesos spektras 4000K; Šviesos srautas ne mažiau 2400 lm. Pateikiami varžų matavimo protokolai. Numatyti išorinio įžeminimo prijungimo prie namelio konstrukcijos vietas, 2 vnt. priešinguose kampuose, apačioje. |
| Šildymas | Elektriniai radiatoriai su termostatu, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24, apsauga nuo perkaitimo, pakabinami, spalva – balta arba pilka. Ne žemiau 800 W galingumo, 2 vnt. Matmenis derinti su Perkančiuoju subjektu. |
| Vėdinimas | Natūrali ventiliacija su galimybe uždaryti. |
| Transporta-vimas ir montavimas | Pristatymą į objektą ir montavimą užtikrina Tiekėjas. Numatyti pastatymo būdą naudojant šakinį krautuvą. Pagrindo įrengimą ir elektros energijos pajungimą užtikrina Perkantysis subjektas. |