TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13328/25) [ITP25] SKALDELĖS BARSTYTUVAS ASFALTO VOLUI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės – skaldelės barstytuvas asfalto volui ir papildomai komplektuojama įranga.

Paslaugos – skaldelės barstytuvo gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas suteikiamu garantijos laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.   Skaldelės barstytuvas,  perkamas su skaldelės barstytuvo pritaikymu ir sumontavimu ant nurodytos markės asfalto volo.

Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

2.1.1. Skaldelės barstytuvas asfalto volui HAMM HD70 2007m.

2.1.2. Skaldelės barstytuvas asfalto volui HAMM HD70 2012m.

2.1.3. Skaldelės barstytuvas asfalto volas AR45-2  2022m.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Teisė atlikti garantinį aptarnavimą:

Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą  ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę  atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

3.2.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną):įrangos  eksploatacijos ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba(vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

3.2.3. Skaldelės barstytuvams  ir visai kartu komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  skaldelės barstytuvui  ir papildomai sumontuotos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis.

3.2.5. Skaldelės barstytuvo  remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei barstytuvas  buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

3.2.6.	Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo/iškrovimo transportavimo atvejais.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA, VIETA IR TERMINAI

4.1. Pardavėjas Prekę ir papildomą komplekto įrangą turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekė bus eksploatuojama. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinė Prekės pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kauno g.72, Pagirių k., Kauno r. | 1 |
| 2 | Miško g. 2a, Šilagalio km. Panevėžio r. | 1 |
| 3 | Miško g. 2a, Šilagalio km. Panevėžio r | 1 |

  - Prekė turi būti pristatyta, sumontuota ant  asfalto volo ir išbandyta  ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4.4. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4.4.1. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

5.1.1. Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Pardavėjui tik elektorinėmis priemonėmis (CVP IS, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.2. Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:

5.2.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar) pakeičiamos;

5.2.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

  - Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai (pirma pirkimo dalis).

Priedas Nr. 2 – Techniniai reikalavimai(antra pirkimo dalis).

Priedas Nr. 3 – Techniniai reikalavimai(trečia pirkimo dalis).

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SKALDELĖS BARSTYTUVAS ASFALTO  VOLUI HAMM HD70 2007M.

(1  pirkimo dalis)

Teikdamas pasiūlymą Pardavėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

- Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai skaldelės barstytuvui |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Smulkios granitinės ir/ar dolomitinės skaldelės dozuotam paskleidimui prieš asfaltbetonio volo Hamm HD70 valcą. (HAMM HD70 pagamintas 2007 m., gamyklinis Nr. H1730476) Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su asfaltbetonio volais. | Tikslus barstytuvo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Skaldelės barstytuvas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti nauja, iki perdavimo neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros. Atitiktis pagrindžiama EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Bendras svoris | Bendras įrenginio svoris (neįskaitant tvirtinimui reikalingos konstrukcijos, montuojamos prie asfalto volo) 300-500 kg | Siūlomas parametras - _____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.5. | Dokumentacija | Skaldelės barstytuvo ir pakabinimo įrangos, hidraulinės bei elektrinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Apšvietimas | Įrenginio priekinėje dalyje įrengiamos volo priekinės dalies apšvietimą dubliuojančios darbinės, gabaritinės ir posūkių šviesos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.7. | Garantija įrenginiui ir pagrindiniams mazgams | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 1.8. | Barstytuvo derinimas, bandymas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas skaldelės barstytuvo, sumontuoto ant asfalto volo išbandymas. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir derinimui reikalingas skaldelės kiekis ir pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Pageidautina barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | RAL2004 arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos dominuojančios spalvos kodas - _________________________ . |
| - Birių medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.1. | Medžiaga | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto antikorozine danga ir dažyto. | Siūlomas parametras - _____ |
| 2.2. | Talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažesnis kaip 550 dm3 / 550 ltr | Siūlomas parametras - _________ dm3/ ltr Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Įrengtas per visą bunkerio ilgį (besisukantis velenas ar lygiavertis įrenginys) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.3.1 | Barstymo plotis | Ne mažiau 1400 mm, bet ne plačiau negu volo būgno plotis | Siūlomas parametras - ______ mm Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3.2. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginio pavara | Hidraulinė, nuo naudojamo asfalto volo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.4. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu/nuimamu tentu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 15x15 mm, bet ne daugiau 30x30 mm) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| - Montavimas, valdymas |  |  |  |
| 2.5. | Montavimas | Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą asfalto volo priekinio valco priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.6. | Valdymas | Skaldelės bėrimo proceso valdymas ir dozavimas - elektrohidraulinis, vykdomas iš volo operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.7. | Sandėliavimas | Skaldelės barstytuvo pastatymui/sandėliavimui numatytas pastatymo stovas (atramos, kojos) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SKALDELĖS BARSTYTUVAS ASFALTO  VOLUI HAMM HD70 2012M.

(2  pirkimo dalis)

Teikdamas pasiūlymą Pardavėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

- Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai skaldelės barstytuvui |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Smulkios granitinės ir/ar dolomitinės skaldelės dozuotam paskleidimui prieš asfaltbetonio volo Hamm HD70 valcą. (HAMM HD70 pagamintas 2012 m., gamyklinis Nr. H1870956) Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su asfaltbetonio volais. | Tikslus barstytuvo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Skaldelės barstytuvas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti nauja, iki perdavimo neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros. Atitiktis pagrindžiama EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Bendras svoris | Bendras įrenginio svoris (neįskaitant tvirtinimui reikalingos konstrukcijos, montuojamos prie asfalto volo) 300-500 kg | Siūlomas parametras - _____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.5. | Dokumentacija | Skaldelės barstytuvo ir pakabinimo įrangos, hidraulinės bei elektrinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Apšvietimas | Įrenginio priekinėje dalyje įrengiamos volo priekinės dalies apšvietimą dubliuojančios darbinės, gabaritinės ir posūkių šviesos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.7. | Garantija įrenginiui ir pagrindiniams mazgams | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 1.8. | Barstytuvo derinimas, bandymas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas skaldelės barstytuvo, sumontuoto ant asfalto volo išbandymas. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir derinimui reikalingas skaldelės kiekis ir pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Pageidautina barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | RAL2004 arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos dominuojančios spalvos kodas - _________________________ . |
| - Birių medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.1. | Medžiaga | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto antikorozine danga ir dažyto. | Siūlomas parametras - _____ |
| 2.2. | Talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažesnis kaip 550 dm3 / 550 ltr | Siūlomas parametras - _________ dm3/ ltr Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Įrengtas per visą bunkerio ilgį (besisukantis velenas ar lygiavertis įrenginys) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.3.1 | Barstymo plotis | Ne mažiau 1400 mm, bet ne plačiau negu volo būgno plotis | Siūlomas parametras - ______ mm Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3.2. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginio pavara | Hidraulinė, nuo naudojamo asfalto volo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.4. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu/nuimamu tentu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 15x15 mm, bet ne daugiau 30x30 mm) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| - Montavimas, valdymas |  |  |  |
| 2.5. | Montavimas | Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą asfalto volo priekinio valco priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.6. | Valdymas | Skaldelės bėrimo proceso valdymas ir dozavimas - elektrohidraulinis, vykdomas iš volo operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.7. | Sandėliavimas | Skaldelės barstytuvo pastatymui/sandėliavimui numatytas pastatymo stovas (atramos, kojos) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SKALDELĖS BARSTYTUVAS ASFALTO  VOLUI ARX45-2 2022M.

(3  pirkimo dalis)

Teikdamas pasiūlymą Pardavėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

- Siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai skaldelės barstytuvui |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Smulkios granitinės ir/ar dolomitinės skaldelės dozuotam paskleidimui prieš asfaltbetonio volo ARX45-2 valcą. (ARX45-2 pagamintas 2022 m., gamyklinis Nr. ACZ15311PN3032652) Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su asfaltbetonio volais. | Tikslus barstytuvo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Skaldelės barstytuvas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti nauja, iki perdavimo neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros. Atitiktis pagrindžiama EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Bendras svoris | Bendras įrenginio svoris (neįskaitant tvirtinimui reikalingos konstrukcijos, montuojamos prie asfalto volo) 100-300 kg | Siūlomas parametras - _____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.5. | Dokumentacija | Skaldelės barstytuvo ir pakabinimo įrangos, hidraulinės bei elektrinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Apšvietimas | Įrenginio priekinėje dalyje įrengiamos volo priekinės dalies apšvietimą dubliuojančios darbinės, gabaritinės ir posūkių šviesos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 1.7. | Garantija įrenginiui ir pagrindiniams mazgams | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 1.8. | Barstytuvo derinimas, bandymas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas skaldelės barstytuvo, sumontuoto ant asfalto volo išbandymas. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir derinimui reikalingas skaldelės kiekis ir pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Pageidautina barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | RAL2004 arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos dominuojančios spalvos kodas - _________________________ . |
| - Birių medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.1. | Medžiaga | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto antikorozine danga ir dažyto. | Siūlomas parametras - _____ |
| 2.2. | Talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažesnis kaip 200 dm3 / 200 ltr | Siūlomas parametras - _________ dm3/ ltr . Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Įrengtas per visą bunkerio ilgį (besisukantis velenas ar lygiavertis įrenginys) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.3.1 | Barstymo plotis | Ne mažiau 1200 mm, bet ne plačiau negu volo būgno plotis | Siūlomas parametras - ______ mm Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. ______arbaNuoroda _____ |
| 2.3.2. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginio pavara | Hidraulinė, nuo naudojamo asfalto volo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.4. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu/nuimamu tentu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 15x15 mm, bet ne daugiau 30x30 mm) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| - Montavimas, valdymas |  |  |  |
| 2.5. | Montavimas | Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą asfalto volo priekinio valco priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.6. | Valdymas | Skaldelės bėrimo proceso valdymas ir dozavimas - elektrohidraulinis, vykdomas iš volo operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |
| 2.7. | Sandėliavimas | Skaldelės barstytuvo pastatymui/sandėliavimui numatytas pastatymo stovas (atramos, kojos) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ________. |