Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS (NR. 10147-1)

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

1.3. į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.5. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.6. Prekių paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t. y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Dokumentus pateikti su pristatomomis prekėmis.

2.7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba.

2.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.9. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| 1 PIRKIMO DALIS „AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS“ komplektą sudaro: stotelė ≥1vnt. ir 4 vnt. švirkštinių pompų |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Reikalavimai stotelei (infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui) |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 1.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo) |  |  |
| 1.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko; 3. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko. |  |  |
| 1.3 | Akumuliatorius. | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val. |  |  |
| 1.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |  |
| 1.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė. 3. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės arba lygiavertė, skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 1.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų |  |  |
| 1.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 2. | Reikalavimai švirkštinei pompai: |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 2.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml. |  |  |
| 2.2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |  |
| 2.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h |  |  |
| 2.4 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina |  |  |
| 2.5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % |  |  |
| 2.6 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, įdėto vaisto keikį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas |  |  |
| 2.7 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, µg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg) |  |  |
| 2.8 | Programuojant pompą galima pasirinkti | Vaistą; Vaisto koncentraciją Vaistų biblioteką |  |  |
| 2.9 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą |  |  |
| 2.10 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Vaistų saugumo protokolai; 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą. 3. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |  |
| 2.11 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |  |
| 2.12 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta; 3. Baterija beveik tuščia |  |  |
| 2.13 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias, 2. KVO baigėsi, 3. Infuzijos pasibaigė, 4. Baterija tuščia, 5. Spaudimas per aukštas, 6. Neteisingai įstatytas švirkštas arba švirkštas netinkamai užfiksuotas |  |  |
| 2.14 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar |  |  |
| 2.15 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |  |
| 2.16 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. |  |  |
| 2.17 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui |  |  |
| 2.18 | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės. |  |  |
| 2.19 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina Jei yra meniu lietuvių kalba – skiriama ekonominio naudingumo 10 balų. |  |  |
| 2.20 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina |  |  |
| 2.21 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) |  |  |
| 2.22 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu; 2. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėda ir sumontuota rankena pompos transportavimui. |  |  |
| 2.23 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės (arba lygiavertė). 4. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės (arba lygiavertė) – skiriama ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 3. | Reikalavimai integruotoms jungtims |  |  |  |
| 3.1 | Integruotos jungtys (stotelės arba pompos) | Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, kompl. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinės švirkštinės pompos | 16 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 2 PIRKIMO DALIS „AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS“ komplektą sudaro: stotelė ≥1vnt. ir 4 vnt. švirkštinių pompų |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Reikalavimai stotelei (infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui) |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 1.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo) |  |  |
| 1.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko; 3. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko. |  |  |
| 1.3 | Akumuliatorius. | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val. |  |  |
| 1.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |  |
| 1.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė. 3. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės arba lygiavertė, skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 1.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų |  |  |
| 1.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 2. | Reikalavimai švirkštinei pompai: |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 2.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml. |  |  |
| 2.2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |  |
| 2.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h |  |  |
| 2.4 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina |  |  |
| 2.5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % |  |  |
| 2.6 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, įdėto vaisto keikį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas |  |  |
| 2.7 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, µg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg) |  |  |
| 2.8 | Programuojant pompą galima pasirinkti | Vaistą; Vaisto koncentraciją Vaistų biblioteką |  |  |
| 2.9 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą |  |  |
| 2.10 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Vaistų saugumo protokolai; 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą. 3. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |  |
| 2.11 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |  |
| 2.12 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta; 3. Baterija beveik tuščia |  |  |
| 2.13 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias, 2. KVO baigėsi, 3. Infuzijos pasibaigė, 4. Baterija tuščia, 5. Spaudimas per aukštas, 6. Neteisingai įstatytas švirkštas arba švirkštas netinkamai užfiksuotas |  |  |
| 2.14 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar |  |  |
| 2.15 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |  |
| 2.16 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. |  |  |
| 2.17 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui |  |  |
| 2.18 | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės. |  |  |
| 2.19 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina Jei yra meniu lietuvių kalba – skiriama ekonominio naudingumo 10 balų. |  |  |
| 2.20 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina |  |  |
| 2.21 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) |  |  |
| 2.22 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu; 2. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėda ir sumontuota rankena pompos transportavimui. |  |  |
| 2.23 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės (arba lygiavertė). 4. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės (arba lygiavertė) – skiriama ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 3. | Reikalavimai integruotoms jungtims |  |  |  |
| 3.1 | Integruotos jungtys (stotelės arba pompos) | Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, kompl. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Automatinės švirkštinės pompos | 16 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 3 PIRKIMO DALIS „AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS“ komplektą sudaro: stotelė ≥1vnt. ir 4 vnt. švirkštinių pompų |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1 | Reikalavimai stotelei (infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui) |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 1.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo) |  |  |
| 1.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko; 3. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko. |  |  |
| 1.3 | Akumuliatorius. | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val. |  |  |
| 1.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |  |
| 1.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė. 3. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės arba lygiavertė, skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 1.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų |  |  |
| 1.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 2. | Reikalavimai švirkštinei pompai: |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 2.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml. |  |  |
| 2.2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |  |
| 2.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h |  |  |
| 2.4 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina |  |  |
| 2.5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % |  |  |
| 2.6 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, įdėto vaisto keikį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas |  |  |
| 2.7 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, µg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg) |  |  |
| 2.8 | Programuojant pompą galima pasirinkti | Vaistą; Vaisto koncentraciją Vaistų biblioteką |  |  |
| 2.9 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą |  |  |
| 2.10 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Vaistų saugumo protokolai; 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą. 3. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |  |
| 2.11 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |  |
| 2.12 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta; 3. Baterija beveik tuščia |  |  |
| 2.13 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias, 2. KVO baigėsi, 3. Infuzijos pasibaigė, 4. Baterija tuščia, 5. Spaudimas per aukštas, 6. Neteisingai įstatytas švirkštas arba švirkštas netinkamai užfiksuotas |  |  |
| 2.14 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar |  |  |
| 2.15 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |  |
| 2.16 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. |  |  |
| 2.17 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui |  |  |
| 2.18 | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės. |  |  |
| 2.19 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina Jei yra meniu lietuvių kalba – skiriama ekonominio naudingumo 10 balų. |  |  |
| 2.20 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina |  |  |
| 2.21 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) |  |  |
| 2.22 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu; 2. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėda ir sumontuota rankena pompos transportavimui. |  |  |
| 2.23 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės (arba lygiavertė). 4. Jei apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų yra ne mažesnė nei IP44 klasės (arba lygiavertė) – skiriama ekonominio naudingumo 5 balai. |  |  |
| 3. | Reikalavimai integruotoms jungtims |  |  |  |
| 3.1 | Integruotos jungtys (stotelės arba pompos) | Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, kompl. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Automatinės švirkštinės pompos | 6 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |