TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHEMOTERAPINIŲ VAISTŲ RUOŠIMUI SKIRTOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Saugi 3 jungčių infuzinė sistema citotoksinių arba citostatinių vaistų lašinimui su infuzine tūrine pompa:

- sterili (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinė (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- be latekso, be PVC (cheminis pavadinimas - polyvinyl chloride), be DEHP (cheminis pavadinimas - Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate) (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus);

- plastikinė arba lygiavertė adata su apsauginiu kamšteliu;

- papildomai integruotos 3 jungtys su atbulinės eigos vožtuvais, prie kurių turi jungtis šiuo metu Vaistinėje naudojamos jungiamosios sistemos citostatinių arba citotoksinių vaistų skiedimui ir prijungimui prie lašinės sistemos;

- jungčių konektorius pagamintas iš medžiagos atsparios citostatinių arba citotoksinių vaistų poveikiui;

- integruotas specialus (hidrofobinis) filtras nepraleidžiantis skysčių;

- spaustukas;

- infuzinės sistemos ilgis 215±5 cm;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- tinkama naudoti su turimomis infuzinėmis tūrinėmis pompomis: Infusomat® Space ir Perfusor® Space.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt,

- Adapteris - skysčių dozavimo jungtis, skirta užpildyti viendozius švirkštus iš didelio pagrindinio švirkšto (su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi):

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- female (moteriško) tipo luer-lock arba lygiavertės jungtys abiejuose adapterio - skysčių dozavimo jungties galuose;

- tinkamas naudoti su apsauginiu vožtuvu su automatinio uždarymo funkcija.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Nesterili citostatiniams arba citotoksiniams vaistams atspari vienkartinė pirštinė S:

- nesterili;

- pagaminta iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- be pudros (talko);

- mikroreljefinis paviršius pirštinės pirštų galuose;

- rankogalis su susisukusiu krašteliu;

- vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas arba padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą;

- anatominės konfigūracijos;

- tinkanti tiek dešinei, tiek kairei rankai;

- pirštinės ilgis ≥240 mm;

- atitinka III asmens apsaugos priemonių kategoriją pagal Asmens apsaugos priemonių reikalavimus (PPER) EU 2016/425;

- atitinka standartą ASTM D6978, t.y. atspari citostatinių arba citotoksinių vaistų poveikiui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atitinka Europos Medicinos prietaisų reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- atitinka EN 455 standartą ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dydis: S ;

- dėžutėse po 150±50 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

4-5. Sterili citostatiniams arba citotoksiniams vaistams atspari vienkartinė pirštinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kiekviena pirštinių pora - individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- be pudros (talko);

- mikroreljefinis paviršius pirštinės pirštų galuose;

- vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas arba padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą;

- anatominės konfigūracijos;

- atitinka Europos Medicinos prietaisų reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- atitinka standartą ASTM D6978, t.y. atspari citostatinių arba citotoksinių vaistų poveikiui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atitinka III asmens apsaugos priemonių kategoriją pagal Asmens apsaugos priemonių reikalavimus (PPER) EU 2016/425;

- atitinka EN 455 1-4 ar lygiavertį standartą (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dėžutėse po 40 ± 20 porų.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirštinės dydis | Orientacinis poreikis (poros) |
| --- | --- | --- |
| 4. | S (6,5) | 3 000 |
| 5. | M (7) | 3 000 |

6. Sterilus absorbcinis trijų sluoksnių darbo kilimėlis:

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- viršutinis sluoksnis iš neaustinės arba lygiavertės medžiagos ir skysčius praleidžiantis;

- vidurinis sluoksnis absorbuojantis, skysčius sulaikantis;

- apatinis sluoksnis skysčių nepraleidžiantis, neslystantis;

- glotnus, lygus paviršius;

- kilimėlio ilgis 42 ± 5 cm, plotis 32 ± 6 cm.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

7. Maišelis plastikinis, šviesai nepralaidus, skirtas 500 ml – 1000 ml talpoms:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos ar kitos paviršių dezinfekantams atsparios medžiagos;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- tinkantis užmauti ant 500 ml – 1000 ml talpos infuzinio tirpalo flakono, su įkirpimu flakono pakabinimo vietoje;

- apsaugantis šviesai jautrius vaistus nuo UV spindulių poveikio;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis kiekis: 6 000 vnt.

8. Švirkštas 3-jų dalių su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi 10 ml:

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- skaidraus korpuso, su gerai matomomis padalomis;

- be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- pažymėtos tūrio padalos po 0,15 ml ± 0,05ml;

- švirkšto stūmoklis pagamintas iš sintetinės gumos ar lygiavertės medžiagos;

- su Luer – Lock arba lygiaverte jungtimi.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.