Vilniaus universiteto pastatų komplekso

Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (u. k. KVR 26848)

Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12,

skliautų taikomieji moksliniai tyrimai

TYRIMŲ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie sutarties objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (u. k. KVR 26848) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12, skliautų taikomieji moksliniai tyrimai |
| 2. | Statinio kategorija | Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai) |
| 3. | Statinio funkcinė paskirtis | Funkcinė paskirtis taikomaisiais tyrimais nekeičiama |
| 4. | Statinio projekto rūšis | Projektas nerengiamas |
| 5. | Tvarkybos darbų rūšis/-ys | Tyrimai |
|  | II. Tyrimo paslaugų apimtis, trukmė ir Statytojo pateikiami duomenys |  |
| 6. | Tyrimo paslaugų apimtis: |  |
| 6.1. | Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (u. k. KVR 26848) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12, skliautų taikomieji moksliniai tyrimai | Tyrimų etapai ir sudėtis: - Tyrimų projektas (polichromijos tyrimams vykdyti) (tyrimų leidimui gauti). - Tyrimai ir matavimai: - Fotogrametriniai/architektūriniai apmatavimai, parengiant bažnyčios pagrindinės erdvės (navų, presbiterijos, prieangio po vargonų choru) skliautų planus, juose parodant eksponuojamas polichrominio dekoro atodangas, ankstesnių zondavimų vietas ir tinko apdailos pažeidas, pateikiant skliautų paviršių plotus bei ortofotonuotraukas; parengiant bažnyčios planą (1,6 m aukštyje) ir vargonų choro planą, 6 išilginius pjūvius (kiekvienos navos abiejų pusių) ir 2 skersinius (altoriai, vargonų prospektas ir kt. bažnytinė įranga rodoma schematiškai). - Istorinė pažyma (anksčiau atliktų bažnyčios interjero polichrominių tyrimų ir projektinės dokumentacijos paieška, medžiagos apibendrinimas aiškinantis bažnyčios polichrominio dekoro raidą ir formuluojant strategiją tolimesnėms paieškoms). - Polichromijos tyrimai (skliautų, įskaitant ir arkų tarp piliorių paviršius, dažymo sluoksnių (stratigrafijos) nustatymas, užfiksavimas spalvų pavyzdžių lentelėse bei spalvinio dekoro paieška, jo ištyrimas, tirtų zonų nužymėjimas brėžiniuose ir nuotraukose, parengiant retrospekcijas ir rekomendacijas polichrominio dekoro restauravimui. Tyrimai vykdomi sumontavus pastolius (aukštis iki skliautų ~ 19,70 m). |
| 6.2. | Reikalavimai tyrimų projekto parengimui ir taikomųjų tyrimų atlikimui | Tyrimai atliekami vadovaujantis vertinimo tarybos akto duomenimis, anksčiau atliktų tyrimų išvadomis, publikacijomis ir kitais duomenimis apie objektą. Tyrimo duomenų fiksavimo detalumo bei spalvų pavyzdžių medžiagos turi užtekti cheminiams tyrimams atlikti, restauravimo darbų programos metodikos parengimui, tvarkybos darbų projekto sprendinių parengimui, tvarkybos darbų technologijos parinkimui, neatidėliotinų saugojimo darbų sprendinių parengimui. |
| 6.3. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Paslaugų teikėjo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis, veikiant pagal Statytojo įgaliojimą, atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai: - KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus). - Statytojo/Valdytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Tyrimų projekto rengimu ir Leidimo tyrimams atlikti gavimu. |
| 7. | Tyrimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | 9 mėn. nuo paslaugų teikimo pradžios (nuo sutarties įsigaliojimo). |
| 8. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos: | - Tyrimų užduotis (techninė specifikacija). - Objektų bei jiems naudoti priskirto žemės sklypo nuosavybės ir/ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos. - Savininko arba Statytojo sutikimas atlikti ardomuosius tyrimus (pateikiamas Projektuotojui atskirai paprašius, kai jau yra žinomi Projektuotojo duomenys). - Įgaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams atstovauti Užsakovą KPD skyriuje ir KPEPIS (pateikiamas Projektuotojui atskirai paprašius, kai jau yra žinomi Projektuotojo duomenys). - Kita: - Inventorinis planas. |
| 9. | Tyrimų atlikimo dokumentams taikomi teisės aktai, nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Tyrimų ataskaitos rengiamos vadovaujantis Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašu (paskelbta: Valstybės žinios, 2012-10-25, Nr. 124-6264). Ardomųjų tyrimų metu turi būti siekiama: apsiriboti minimaliais ardomaisiais veiksmais, maksimaliai išsaugoti objekto vertingąsias savybes, objekto autentiškumą |
| 10. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Užsakovo ir Statytojo pritarimai gaunami: - Prieš teikiant tvarkybos darbų (tyrimų) projektą tyrimų leidimui gauti. Tyrimų metu Projektuotojas turi pristatyti proceso eigą ir atliktus darbus Užsakovo atstovui. |
| 11. | Nurodymai tyrimų dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Tyrimų projektas ir tyrimų ataskaitos turi būti parengtos lietuvių kalba. Tiekėjas Užsakovui pateikia: 1. Dvi parengto tyrimų projekto (gavus leidimą atlikti ardomuosius tyrimus) skaitmenines duomenų laikmenas pdf formatu (USB). 2. Dvi tyrimų ataskaitų skaitmenines duomenų laikmenas pdf formatu (USB) ir dvi popierines Polichromijos tyrimų ataskaitos bylas (su spalvų pavyzdžių lentelėmis). Papildomai pateikiamos galutinės bylos darbinių dokumentų versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt. |
| 12. | Ekspertizės atlikimas | Neatliekama |