TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Drenai silikoniniai arba lygiaverčiai 6x10mm ± 0,1mm:

- diametras: 6x10mm ± 0,1mm:

- kliniškai švarūs;

- pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.

Orientacinis poreikis: 10 000 m;

- Plokštelės odos transplantacijai, skirtos Zimmer® Skin Graft Mesher odos perforatoriui:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- techniškai suderinamos su Zimmer® Skin Graft Mesher odos perforatoriumi;

- dydis: 40,6 cm;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Aukštos koncentracijos deguonies kaukė su deguonies vamzdeliu vaikams:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarios;

- gaminio sudėtyje nėra latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- gerai priglunda prie veido;

- kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs;

- kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido;

- deguonies kaukė yra su:

- nosies spaustuku;

- 1l talpos rezervuaru;

- kvėpavimo vožtuvais: vienas vožtuvas O2 įkvėpimui iš maišo, o kitas – oro iškvėpimui į aplinką;

- kaukė pagaminta iš plono plastiko arba lygiavertės medžiagos ir nedeformuota;

- deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu;

- deguonies vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose;

- deguonies vamzdelio ilgis – 2,10 m.

- Rinkinį sudaro:

- aukštos koncentracijos deguonies kaukė vaikams;

- deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su konektoriais galuose, kurio ilgis – 2,10 m;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

- Vidurinės ausies kauliuko kilpos protezas maleovestibulopeksijai ,,klip” arba lygiaverčio tipo:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- titaninis ar lygiavertės medžiagos;

- jungiantis plaktuko rankeną su kilpos papėde per rutulio tipo sąnarį;

- sąnarys judrus;

- fiksuoto ilgio: 6 mm, distalinė implanto dalis: 0,4 mm diametro;

- 0,4 mm ir diametro distalinė implanto dalis;

- Distalinė implanto dalis apvali

- MR tinkamas iki 7 teslų;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.